1 priedas

administracinio paSTATo,  ESANčiu ADRESU PRAMONĖS G. 5, TELŠIAI,

ŠILDYMO SISTEMOS PERTVARKYMO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis šioje techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais, privalo per 120 (vieną šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo su juo pasirašytos Statybos rangos sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo dienos administraciniame pastate (unikalus numeris 7896-8015-3019, bendras plotas 1063,65 m2 ir dirbtuvėse (unikalus numeris 7896-8015-3024, bendras plotas 347,36 m2 (pastato kategorija – 4, neypatingas, negyvenamosios paskirties pastatas, nesantis kultūros paveldo teritorijoje), esančių Pramonės g. 5, Telšiai, atlikti vidaus dujotiekio dalies projekto parengimo bei remonto darbus (toliau – Darbai). Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas turi būti nustatyta tvarka atestuota įmonė, turėti kvalifikuotą personalą.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įrengiama įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Rangovas pateikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti demontuojamo statybinio laužo išnešimą, išvežimą ir utilizavimą, reikiamos projektinės dokumentacijos parengimo, suderinimo ir leidimų išėmimo, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu.

- Rangovas gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti. Rangovas gręžimo Darbų laiką kabinetuose turi derinti atskirai su VĮ Turto banko atstovais bei kitais pastato naudotojais.

- Rangovas privalo gręžimo Darbus atlikti naudojantis papildomai ir dulkių siurbliu, siekiant sumažinti dulkių kiekį.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas bei sutvarkyti statybvietę.

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų matavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju: Turto valdymo departamento NT eksploatacijos skyriaus techninės priežiūros inžinieriumi Domu Šukiu, tel. Nr. +370 669 36144.

- Rangovas įsipareigoja nesidomėti Užsakovo ir pastato naudotoju vykdoma veikla, neskaityti atsitiktinai paliktų dokumentų, gavus raštišką paklausimą, informuoti Užsakovą per 24 valandas apie atliekamų Paslaugų eigą. Paslaugų tiekėjas paslaugų atlikimo metu įsipareigoja nesivesti ir neįsileisti pašalinių asmenų, vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius šios Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

- Rangovas teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalines sąmatas kiekvienam objektui atskirai. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Užsakovo atsakingam atstovui  suderinus Lokalinę sąmatą ji tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per:

    - penkerius metus;

    - dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.);

    - dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

  - Užsakovui garantinio laikotarpio metu aptikus defektus ir apie tai raštu informavus Rangovą, Rangovas įsipareigoja juos savo sąskaita pašalinti per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie defektus gavimo dienos arba per šį laikotarpį suderinti defektų šalinimo terminą.

  - Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

  - Eksploatacinių savybių deklaracijos pateikiamos Užsakovui skaitmenine forma .pdf arba .jpg (arba lygiaverčio).

  - Atliekant sistemų bandymus ir pilnai užbaigus sistemos integraciją į esamą sistemą, darbų rezultatą perduoti pastatą eksploatuojančiai įmonei, kartu dalyvaujant VĮ Turto banko atstovui.

II. Administracinio pastato, adresu Pramonės g. 5, Telšiai, remonto darbų apimtys:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vidaus dujotiekio (VD) dalies darbo projekto parengimas | Vnt. | 1 |
| 2. | Dujų atkirtos vožtuvo dn 32, 600 mbar, 230V su spintele įrengimas | Vnt. | 1 |
| 3. | Sieninių konsolių 30x30 L-400 mm su atrama montavimas vamzdynams. | Vnt. | 20 |
| 4. | Vidaus dujotiekio vamzdyno, kai vamzdžiai iki dn 32, su reikalingomis jungiamosiomis dalimis montavimas. Vamzdynas nuo prisijungimo montuojamas ant pastato fasado. | m | 65 |
| 5. | Dujų nuotėkio signalizacijos įrengimas. Dujų nuotėkio signalizatorius turi būti prijungtas prie priešgaisrinės signalizacijos centralės. Suveikus dujų nuotėkio jutikliui automatiškai suveikia dujų atkirtos vožtuvas ir dujų tiekimas nutraukiamas | Vnt. | 1 |
| 6. | Skylių vamzdynams, ventiliacijai sienose, perdangose gręžimas, kai skylės dn iki 160 | Vnt. | 5 |
| 7. | Dūmtraukio su jungiamosiomis dalimis montavimas | Vnt. | 1 |
| 8. | Esamo dujų katilo demontavimas katilinės pastate, išsaugant medžiagas | Vnt. | 1 |
| 9. | Esamo dujų katilo montavimas patalpoje, kurios indeksas plane 1 - 7 | Vnt. | 1 |
| 10. | Dujų katilo pajungimo mazgo montavimas | Vnt. | 1 |
| 11. | Patalpos, kurios indeksas plane 1-7 senų sienų tapetų nuvalymas | m2 | 37,00 |
| 12. | Lubų aptaisytų klijuojamomis putų polistireno plokštėmis nuardymas | m2 | 14,61 |
| 13. | Senos vinilinės grindų dangos išardymas | m2 | 14,61 |
| 14. | Medinių durų demontavimas | m2 | 1,86 |
| 15. | Esamų šviestuvų demontavimas | Vnt. | 2 |
| 16. | Sienų paviršiaus padengimas giluminiu gruntu | m2 | 37,00 |
| 17. | Sienų dažymas dispersiniais struktūriniais (faktūriniais) dažais | m2 | 37,00 |
| 18. | Lubų paviršiaus lyginimas gipsiniais tinkais | m2 | 14,61 |
| 19. | Lubų dažymas akriliniais vandens pagrindu dažais | m2 | 14,61 |
| 20. | LED šviestuvų 1 - 7 patalpoje montavimas. Šviestuvo galia ne daugiau 20 W, apsaugos klasė ne žemesnė nei IP 65. Šviestuvas pagamintas iš nedegių ir chemiškai atsparių medžiagų | Vnt. | 2 |
| 20. | Grindų paviršių gruntavimas sukibimą gerinančiu gruntu: Techninės charakteristikos: - Atsparus drėgmei - Laidus vandens garams - Sukibimas: ≥ 0,5 N/mm2 - Tankis: 1,0 ± 10 % g/ml | m2 | 14,61 |
| 21. | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas. Polimerinė mastika, nelaidi vandeniui, naudojama po keraminėmis plytelėmis grindims, drėgnose patalpose | m2 | 14,61 |
| 22. | Grindų dangos iš akmens masės plytelių įrengimas. Plytelių tarpai užpildomi epoksidiniu glaistu. Plytelių matmenys: - Ilgis x plotis, ne mažiau nei 300x300 mm - Storis/aukštis, ne mažiau 8 mm - Slidumo klasė – R10 | m2 | 14,61 |
| 23. | Trapo grindyse montavimas dn 110. Trapo grotelės nerūdijančio plieno, matmenys 115x115 mm. Trapas privalo turėti kvapų uždorį, kad nesklistų kvapai iš nuotekų vamzdyno. Susikaupusios sąnašos turi būti lengvai pašalinamos | Vnt. | 1 |
| 24. | Priešgaisrinių durų montavimas katilinėje | m2 | 2,07 |
| 25. | Dujų katilo, šildymo vamzdynų, trapo prijungimas prie esamų sistemų | Vnt. | 1 |
| 26. | Derinimo ir paleidimo darbai | Vnt. | 1 |

* Rangovas privalo tikslius medžiagų, Darbų kiekius tikslinti vietoje ir esant reikalui juos atlikti, nors medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje nebuvo pažymėta.

III. Aplinkos apsaugos kriterijaus taikymas.

Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Rangovas remonto darbų metų:

    - transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

    - mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

    - pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

PRIDEDAMA:

- Lokalinė  sąmatos pavyzdys, 1 lapas;

- Pramonės g. 5, Telšiai Pirmo aukšto ir rūsio planas, 2 lapai.

TS priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

Pramonės g. 5, Telšiai rūsio ir pirmo aukšto planas

___________________