STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| - BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ |  |  |  |
|  | Pirkimo objektas | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 161 Telšiai–Seda ruožo nuo 0,000 iki 1,490 km rekonstravimas, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. |
|  | Projekto pavadinimas | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 161 Telšiai–Seda ruožo nuo 0,000 iki 1,490 km rekonstravimas Projektuotojas projekto pavadinimą suformuojama pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8. punktą. Pavadinimas gali būti tikslinamas projektavimo metu, Projektuotojui suderinus pavadinimą su Statytoju |
|  | Užsakovas | Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, Telšiai |
|  | Statytojas | Akcinė bendrovė Via Lietuva |
|  | Statinių grupės sudėtis – projektuojamų statinių sąrašas. | Susisiekimo komunikacijos: statinių pogrupis: gatvės. Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai. |
|  | Statinio statybos rūšis. | Rekonstrukcija, nauja statyba (Statinio statybos rūšis nustatoma pagal projektuojamų darbų apimtį vadovaujantis STR1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. Statybos rūšis gali būti tikslinama projektavimo metu). |
|  | Statinio kategorija | Ypatingas, neypatingas |
|  | Statinių apibūdinimas, esama padėtis | Rekonstruojamos atkarpos*: Gedimino g. – 460 m; Džiugo g. – 173 m; Žemaitės g. – 430 m; K. Mindaugo g. – 260 m; *Ilgiai tikslinami projektavimo metu |
|  | Statinio projekto rengimo etapas | Projektiniai pasiūlymai, techninis darbo projektas |
|  | Lėšų pobūdis | Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos |
| - PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS |  |  |  |
|  | Projektavimo paslaugų apimtys: |  |
| 11.1 | Projektuotojas privalo: | - Parengti statinio projektą taip, kad jis atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, statybos ir kitų normatyvinių dokumentų privalomus reikalavimus ir nustatytas projektavimo technines ir specialias sąlygas; - Užsakovui pageidaujant patikslinti techninę užduotį, parengti reikalingus dokumentus prisijungimo sąlygoms gauti, gauti reikalingas prisijungimo sąlygas; - Atlikti visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visas su tuo susijusias procedūras (kai tai privaloma pagal teisės aktus); - Kai statinio statyba numatoma kitų statinių apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių, gauti tų statinių savininkų rašytinius sutikimus arba statinių valdytojų, naudotojų rašytinius sutikimus, kai jie įgalioti tokius sutikimus pateikti; - Atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką, užtikrinti, kad būtų numatytas projekto parengimui reikiamų tyrinėjimo darbų atlikimas; - Užsakyti ir atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus; - Įvykdyti visus Techninės užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Projektuotojo įvykdytinais Techninėje užduotyje nurodytais darbais; - Prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą; |
| 11.2 | Projektavimo paslaugos; | -Techninio darbo projekto parengimas (vieno etapo projektas)**; **Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, kelių saugumo auditui atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (kai jis privalomas pagal teisės aktus) rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau kiekvienu atveju projekto sudedamosios dalus nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. - Projektą rengti vadovaujantis šia ir Statytojo pateikta užduotimi (priedas Nr.1); - Projektuotojas turės parengti sankryžos esančios 0,512 km, ne mažiau kaip 2 sankryžos pertvarkymo alternatyvas, atlikti eismo srautų modeliavimą ir parinkti priimtiniausią sankryžos pertvarkymo variantą, įvertinant esamus ir perspektyvinius eismo srautus, gretimų sklypų ribas bei nurodant kiekvieno siūlomo varianto privalumus bei trūkumus. - Projektuotojas turės parengti sankryžos esančios 1,100 km, ne mažiau kaip 2 sankryžos pertvarkymo alternatyvas, atlikti eismo srautų modeliavimą ir parinkti priimtiniausią sankryžos pertvarkymo variantą, įvertinant esamus ir perspektyvinius eismo srautus, gretimų sklypų ribas bei nurodant kiekvieno siūlomo varianto privalumus bei trūkumus. - Projektuotojas Užsakovui įgaliojus turės užsakyti ir atlikti Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 161 Telšiai–Seda 1,35 km esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projektinių pasiūlymų patikslinimo poveikio kelių saugumo auditui vertinimą. - Siekiant užtikrinti geriausius ir patogiausiu sprendimus naudoti judėjimo, regos, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims, visi įgyvendinami sprendimai, diegiant universalaus dizaino ir kitas inžinerines priemones, rengiant statinio projektą turi būti suderinti su neįgaliųjų organizacijomis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; - Betonines trinkeles numatyti be nuožulnų; - Dviračių taką projektuoti iš raudonos asfalto dangos; - Identifikuoti kelio ruože saugaus eismo požiūriu problemines vietas bei parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo saugumo inžinerines priemones joms panaikinti ir visame gatvės ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu; - Sodinamų medžių ir krūmų (jei bus) rūšis ir kiekius derinti su Užsakovu; |
| jekto11.3 | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. | Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti: - inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), ar, esant reikalui, jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas; - geologijos tyrimai, ataskaitų parengimas ir jų užregistravimas teisės aktų nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje (jei privaloma registruoti); - visų šiam objektui reikalingų sąlygų užsakymas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte, kitų projektų parengimui reikalingų sąlygų ar leidimų gavimas; - informacijos apie pradėtą rengti projektą pateikimas reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka; - atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo nurodytą terminą į Teikėjų paklausimus (pagal parengtą Projektą) parengimas ir pateikimas Statytojui, vykdant Rangovo ir Techninės priežiūros parinkimo procedūras; - projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“; - projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. - ESO kabelių apsaugojimo ar iškėlimo projektas (jei to bus reikalaujama); - Žvalgomieji archeologiniai tyrimai; Kiti reikalavimai: - paslaugos teikėjas privalo vietoje susipažinti su esama statinio būkle; - teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su Statytoju; - Atlikti želdinių ir želdinių būklės ekspertizę pagal Lietuvos Respublikos želdinių įstatymo 23 straipsnį; - Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo eigoje ir privalo parengti visas projekto dalis (įskaitant statybos kainos skaičiuojamąją dalį), kurios yra būtinos projektą suderinti ir gauti teigiamą ekspertizės aktą; - Numatomų naudoti darbams medžiagų ir gaminių techniniai rodikliai turi atitikti Lietuvos Respublikos techninių normatyvų ir standartų reikalavimus; - Išlaidas, kurias užsakovas gali patirti dėl projektavimo klaidų (kai nenumatomi būtini atlikti darbai pagal techninių reglamentų ir darbų technologinius reikalavimus) dengia sutartį pasirašęs pasiūlymo tiekėjas; - prieš projektuotojui išpildant priimtus galutinius sprendimus, siūlomi variantai turi būti suderinti su Statytoju; |
|  | Statytojo pateikiamų dokumentų sąrašas | - Statytojo techninė užduotis su priedais, (Priedas Nr. 1); - Situacijos planas, (priedas Nr. 2); - Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 161 Telšiai – Seda 1,35 Esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projektinių pasiūlymų patikslinimo projektiniai sprendiniai (priedas Nr. 3) |
|  | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Privalomas. |
|  | Kelių saugumo auditas | Privalomas. |
| - PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| 15. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir jį reglamentuojantis teisės aktai; STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. STR 2.06.04:2014 „Gatvės vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės; TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas; ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės; TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas; ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės; TRA MIN 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas; TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas; Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3-415; Telšių rajono savivaldybės želdynų ir želdynų apsaugos taisyklės; EĮĮT Elektros įrenginių įrengimo taisyklės; ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo, medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės; Kiti LR įstatymai ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai. |
| 16. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Projektuotojas rengdamas projektą turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau - Tvarkos aprašas) 4.1. punktu, pirkimo objektas yra Tvarkos aprašo 1 priede nurodytame sąraše, XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“. Rengiamam projektui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti 26.2.1., 26.2.3, 26.3 papunkčiuose. |
| 17. | Kiti derinimai, projekto ekspertizės, statybos leidimo gavimas | Kiti derinimai: *Techninio darbo projekto sprendinius derinti su Užsakovu ir Statytoju; * prieš projektuotojui išpildant priimtus galutinius sprendimus, siūlomi variantai turi būti suderinti su Statytoju. * Techninį darbo projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su Statytoju ir su atitinkamomis valstybės ir savivaldybių institucijomis; * Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo gavimas projektuojant statybos darbus valstybės žemėje; * Statinio rodiklių pateikimas Statytojui patvirtinti; Projektiniai pasiūlymai (taikomi jeigu tai privaloma pagal teisės aktus): Projektinių pasiūlymų parengimas ir patalpinimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“; Statybos leidimo gavimas (taikomi jeigu tai privaloma pagal teisės aktus): * Tiekėjas (Projektuotojas) privalo pateikti prašymą su reikalingais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantis dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžianti dokumentą padarinių šalinimas“, Telšių rajono savivaldybės administracijai ir gauti statybą leidžiantį dokumentą; * Projekto patalpinimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“; * Statybą leidžiančio dokumento Statytojo vardu gavimas; Projekto ekspertizė (privaloma): * Projekto ekspertizė privaloma; * Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka Statytojas * Laiku ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus techninio darbo projekto trūkumus, pateiktus ekspertizės išvadose. |
| 18. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Techninis darbo projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. Projektas turi būti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Statytojui ir Užsakovui. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. Šiame punkte nurodytas įsipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus, atliktus po Kelių saugumo audito atlikimo prieš pradedant eksploatuoti statybos objektą. |

Pastaba: Projektavimo užduotis gali būti tikslinama projektavimo eigoje.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1

- Priedas Nr. 2

- Priedas Nr. 3

PARENGĖ

Telšių rajono savivaldybės administracijos

Statybos ir urbanistikos skyriaus

Vyriausiais specialistas Karolis Tilindis