PUSIAUSVYROS TESTAVIMO IR LAVINIMO DIAGNOSTINĖS SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, savybės, reikalaujami parametrai | Parametrų reikšmės, techniniai rodikliai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pusiausvyros testavimo ir lavinimo diagnostinė sistema, 1 vnt. |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirta testuoti ir treniruoti statinę ir dinaminę pusiausvyrą. |
| 1.2. | Kontrolės lygiai | Ne mažiau kaip 12 |
| 1.3. | Testavimo režimai | Ne mažiau kaip 6 |
| 1.4. | Treniravimo režimai | Ne mažiau kaip 6 |
| 1.5. | Grįžtamojo ryšio sistema | Būtina |
| 1.6. | Paciento svoris | Ne mažiau 170 kg |
| 1.7. | Matmenys | Pagrindo išmatavimai ne mažiau kaip 60x90x15 cm ir ne daugiau kaip 70x100x25 cm; platformos skersmuo ne mažiau kaip 50 cm ir ne daugiau kaip 60 cm |
| 1.8. | Kompiuteris su spalvotu jutikliniu ekranu | Būtina |
| 1.9. | Platformos pakrypimas | Ne mažiau kaip 15° ir ne daugiau kaip 25° nuo horizontalios padėties visomis kryptimis. |
| 1.10. | Atraminiai turėklai | Reguliuojami ne mažiau kaip nuo 55 cm ir ne daugiau kaip iki 95 cm virš platformos. |
| 1.11. | Svoris | Ne mažiau kaip 100 kg ir ne daugiau kaip 110 kg. |
| 1.12. | Maitinimas | 230 V, 50/60 Hz, el. tinklas. |
| 1.13. | Galingumas | Ne daugiau kaip 500 W. |
| 1.14. | Kompiuteris | Kompiuteris su programine įranga, jutikliniu ekranu su integruotais garsiakalbiais. |
| 1.15. | Papildoma įranga | Platforma su pasilaikymo stovu; spausdintuvas; staliukas. |
| 1.16. | Instrukcija | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. |
| 1.17. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėnesiai. |
| 1.18. | Garantinis aptarnavimas | Garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas Perkančiosios organizacijos Prekės buvimo vietoje (jei Perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). |
| 1.19. | Darbuotojų apmokymas dirbti | Būtinas |
| 1.20. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją) |
| 1.21. | Kiti reikalavimai | Į Prekės kainą turi būti įtrauktos Prekės pristatymo į Perkančiosios organizacijos nurodytą adresą, Prekės surinkimo, paleidimo ir darbuotojų apmokymo išlaidos. Kartu su Preke privalo būti pateikta: eksploatacijos ir aptarnavimo instrukcija lietuvių kalba. |