Pirkimų sąlygų,

2 priedas

„MAŽOS GALIOS TRAKTORIAUS SU PADARGAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

PERKAMŲ OBJEKTŲ PASKIRTIS

1. Mažos galios traktorius su padargais (toliau – traktorius) bus naudojamas teritorijų priežiūros darbams atlikti:

1.1. teritorijoje esančių betono ir asfalto dangų šlavimo darbams;

1.2.  teritorijoje esančių betono, asfalto ir žvyruoto dangų valymo nuo sniego darbams;

1.3. teritorijoje esančių betono, asfalto ir žvyruotų dangų nuledinimui – barstymui smėlio ir druskos mišiniu;

1.4. teritorijoje esančio žaliojo ploto (pievų) priežiūrai – žolės pjovimo, mulčiavimo, krūmų frezavimo darbams;

1.5. teritorijoje susidariusio (sustumdyto) didelio sniego kiekio nukasimo, pakrovimo į sunkvežimį ir transportavimo vietoje po teritoriją darbams;

1.6. kasdieninėje veikloje naudojamų sunkių, ant palečių laikomų, supakuotų daiktų ir krovinių pakrovimo ir iškrovimo į / iš transporto priemonių, pervežimo, transportavimo vietoje po teritoriją darbams.

2. Traktorių numatoma eksploatuoti Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos vienetuose.

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3. Traktoriaus komplektą sudaro šie padargai:

3.1. ratinis traktorius;

3.2. šlavimo šluota;

3.3. sniego stumdytuvas;

3.4. smėlio ir druskos mišinio barstytuvas;

3.5. priekaba;

3.6. palečių šakės;

3.7. mulčeris (plaktukinė žoliapjovė);

3.8. frontalinis krautuvas su kaušu;

3.9. freza.

4. Traktorius ir visi prie jo komplektuojami padargai turi atitikti visus techninės specifikacijos reikalavimus.

5. Traktorius turi turėti Europos Sąjungos teisės ir saugos aktų nustatytus reikalavimus. Turi turėti gaminio sertifikatą.

6. Traktoriui ir prie jo komplektuojamiems visiems padargams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis. Garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu atsiradus neatitikimams dėl gamyklinio broko, tiekėjas įsipareigoja traktorių ir prie jo esančius visus padargus suremontuoti savo lėšomis, arba pakeisti nauju.

7. Tiekėjas traktorių ir visus prie jo komplektuojamus padargus turi pristatyti sutartyje nurodytu adresu (adresais) iš anksto suderinus su perkančiąja organizacija.

8. Traktorius ir prie jo komplektuojami padargai privalo būti tarpusavyje suderinami (įskaitant jų dalis ir priedus). Visa įranga ir gaminiai privalo būti nauji, nenaudoti, negali būti atnaujinti, restauruoti ir privalo būti pateikiami su visais reikiamais elementais sklandžiai tarpusavio sąveikai.

9. Visa įranga turi nepriekaištingai veikti aplinkos temperatūros ribose nuo –30 oC iki +40 oC.

10. Elementai skirti tvirtinimui, kabinimui ar montavimui turi turėti reikalingus varžtus, kaiščius ir kitus priedus, skirtus tinkamai eksploatacijai.

11. Turi būti pateiktos traktoriaus ir prie jo komplektuojamiems padargams eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos. Instrukcijos turi būti lietuvių kalba.

12. Turi būti numatyti personalo, eksploatuojančio ir atliekančio techninę priežiūrą, mokymai (iki 3 darbuotojų).

13. Turi būti pateikti specialieji įrankiai ir prietaisai, reikalingi atlikti traktoriaus su kabina ir padargų tarpusavio sujungimą (jei reikalinga), taip pat įrankiai ir prietaisai skirti atlikti techninę priežiūrą ir aptarnavimą (jeigu tokiais komplektuoja gamykla gamintoja).

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Privalomieji reikalavimai įrangai (9 vnt.):

14. Traktoriaus:

  - Variklis (reikalavimai):

    - Vidaus degimo dyzelinis.

    - Galingumas ne mažiau kaip 24 AG.

    - Cilindrų skaičius – ne mažiau kaip 3 vnt.

    - Cilindrų darbinis tūris ne mažiau kaip 1 200 kub. cm.

    - Maks. sukimo momentas – ne mažesnis kaip 70 Nm.

    - Turi būti įrengta darbinio mišinio pakaitinimo sistema, kad variklis užsivestų be papildomo parengimo esant žemesnei nei –25 oC oro temperatūrai.

  - Transmisija.

    - Pavara – visi varomi ratai (4 WD).

    - Pavarų dėžė – ne mažiau kaip 4 pavaros į priekį, ne mažiau kaip 2 pavaros atgal.

14.3. Stabdžių mechanizmas.

14.3.1. Turi būti įrengtas rankinis stabdis.

14.3.2. Diferencialų blokavimas – mechaninis, įjungiamas ranka arba koja.

14.4. Vairas.

1.4.1. Vairo mechanizmas – su stiprintuvu.

14.5. Hidraulinė sistema.

14.5.1. Trišakė sistema – valdoma iš operatoriaus-vairuotojo kabinos.

14.5.2. Keliamoji galia – ne mažiau kaip 500 kg.

14.5.3. Galinė padargų prikabinimo sistema su reikiamomis hidraulinėmis ir elektros sistemų jungtimis, skirtomis prijungti reikiamus padargus.

14.5.4. Galinis darbinis velenas, valdomas iš operatoriaus-vairuotojo kabinos.

14.6. Svoris ir matmenys.

14.6.1. Bendras svoris – ne mažiau kaip 900 kg.

14.6.2. Prošvaistė – ne mažiau kaip 220 mm.

14.7. Kabina.

14.7.1 Uždara, su vairuotojo-operatoriaus sėdyne.

14.7.2. Vidinis ir išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai.

14.7.3. Turi būti įrengtas prietaisų skydelis su odometru, motovalandų skaitikliu ir variklio, ir kitų sistemų parametrus rodančiais prietaisais (kuro lygio kuro bake, variklio alyvos slėgio ir kitų).

14.7.4. Turi būti įrengta kabinos apšildymo sistema.

14.7.5. Kabinos viduje įrengti hidraulinių pavarų, sistemų ir kitų sistemų valdymo blokas su svirtimis ir (arba) paleidimo bei išjungimo mygtukais. Visi sistemų valdymo užrašai ir (arba) žymėjimai ant įrangos, valdymo bloko ir jo dalies turi būti lietuvių arba anglų kalba.

14.7.6. Ant kabinos išorės įrengti apšvietimo, signaliniai priekiniai ir galiniai žibintai: posūkių manevro, stabdžių, gabaritiniai ir ant priekinio stiklo įrengtas priekinio stiklo valytuvas.

14.8. Kiti reikalavimai.

14.8.1. Ratinė važiuoklė su pneumatinėmis (pripučiamomis) padangomis.

14.8.2. Traktorius turi būti pritaikytas važiuoti tiek uždaroje teritorijoje, tiek bendro naudojimo keliais. Tiekėjas savo lėšomis turi apdrausti ir pateikti perkančiajai organizacijai civilinės atsakomybės draudimą, kuris turi galioti iki einamųjų metų pabaigos.

14.8.3. Darbinio veleno įjungimas – mechaninis, iš vairuotojo-operatoriaus kabinos.

14.9. Šlavimo šluota (reikalavimai):

    - Su darbiniu velenu, prikabinama prie traktoriaus galinės trijų taškų pakabos. Valdoma (paleidžiama ir išjungiama) nuo hidraulinės pavaros vairuotojo-operatoriaus iš  traktoriaus kabinos.

    - Plotis – ne mažiau kaip 1,4 m.

    - Su plastikiniais šlavimo segmentais.

  - Sniego stumdytuvas (reikalavimai):

    - Darbinis plotis –  ne mažiau kaip 1,40 m.

    - Aukštis ne mažiau kaip 0,5 m.

14.10.3. Prikabinimas prie frontalinio krautuvo rėmo, valdomas (pasukamas) – hidraulinės pavaros ir cilindro pagalba, iš vairuotojo-operatoriaus kabinos.

14.10.4. Turi turėti kelio kopijavimo sistemą.

14.11. Smėlio ir druskos mišinio barstytuvas (reikalavimai):

14.11.1. Ne mažesnės kaip 290 kg talpos.

14.11.2. Darbinis (išbarstymo) plotis – ne mažiau kaip 13 m.

14.11.3. Prikabinamas prie traktoriaus galo, valdomas (paleidžiamas ir išjungiamas) nuo hidraulinės pavaros vairuotojo-operatoriaus iš  traktoriaus kabinos.

14.11.4. Įrengtas ne mažiau kaip 1 išbarstymo diskas.

  - Puspriekabė (reikalavimai):

14.12.1. Tonažas ne mažiau kaip 950 kg.

14.12.2. Pakaba – vieno tilto.

14.12.3. Mechaniškai nuleidžiama ir pakeliama atraminė kojelė.

14.12.4. Savivartė, hidraulinio cilindro pagalba išverčiama pro galą. Hidraulinė sistema valdoma (pakeliama ir nuleidžiama) vairuotojo-operatoriaus iš traktoriaus kabinos.

14.12.5. Ratinė važiuoklė su pneumatinėmis (pripučiamomis) padangomis.

  - Palečių šakės (reikalavimai):

14.13.1. Ilgis ne mažiau kaip 1 190 mm.

14.13.2. Keliamoji galia ne mažiau kaip 400 kg.

14.13.3. Mechaniškai reguliuojamas šakių plotis.

  - Mulčeris (plaktukinės žoliapjovės reikalavimai):

    - Darbinis plotis ne mažiau kaip 1,30 m.

    - Plaktukų kiekis ne mažiau kaip 16 vnt.

    - Prikabinama prie traktoriaus galo, valdoma (paleidžiama ir išjungiama) nuo hidraulinės pavaros vairuotojo-operatoriaus iš traktoriaus kabinos.

  - Frontalinis krautuvas su kaušu (reikalavimai):

    - Prikabinamas prie traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos. Valdomas (pakeliamas ir nuleidžiamas) hidraulinės pavaros ir cilindrų pagalba.

    - Kaušo plotis ne mažiau kaip 1,20 m.

    - Kaušo tūris ne mažiau kaip 0,15 m3.

    - Kėlimo jėga Q1 (esant 120 bar) ne mažiau kaip 440 kg. Kėlimo jėga Q2 (esant 120 bar) ne mažiau kaip 210 kg.

    - Hidraulinė pora sniego stumdytuvui valdyti.

  - Freza (reikalavimai):

14.16.1. Darbinis plotis ne mažiau kaip 1,20 m.

14.16.2. Peiliukų kiekis ne mažiau kaip 26 vnt.

14.16.3. Prikabinama prie traktoriaus galo, valdoma (paleidžiama ir išjungiama) nuo hidraulinės pavaros vairuotojo-operatoriaus iš traktoriaus kabinos.

_______________________________“.