TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠILUTĖS RAJONO POLDERIŲ SISTEMŲ EKSPLOATACIJOS, PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI

1. Pirkimo objektas: Šilutės rajono polderių sistemų eksploatacijos  priežiūros ir remonto darbai

2. Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1

3. Objekto vieta:  Šilutės rajono savivaldybė

4. Planuojami atlikti darbai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekiai | Pastabos ir darbų detalizavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polderių bei siurblinių techninė priežiūra. | vnt. | 25/35 | Techninės būklės įvertinimas vadovaujantis MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. Pagrindiniai reikalavimai“ ir Šilutės rajono polderių techninės priežiūros ir naudojimo taisyklėmis. |
| 2. | Polderių sistemų eksploatacija (25 vnt. polderių sistemų viso 26439 ha. 35 vnt. vandens kėlimo siurblinių) | ha/vnt. | 26439/35 | Vandens pašalinimas iš polderių siurblinių pagalba iki pažymėto vandens horizonto. Siurblinių žuvies sulaikymo apsauginių tinklų bei skydų valymas ir remontas (pastoviai, kad nebūtų trukdoma vandens pašalinimui). Siurblinių pastatų priežiūra, teritorijos šienavimas (2 kartus per 12 mėn.). Automatinių vandens vartų, siurblinių rezervuarų, šliužų-reguliatorių priežiūra ir smulkūs remonto darbai (pagal poreikį). Siurblinių, siurblių ir jos įrenginių technologinis valdymas, priežiūra ir eksploatavimas vadovaujantis MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. Pagrindiniai reikalavimai“, Šilutės rajono polderių techninės priežiūros ir naudojimo taisyklėmis, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašu. |
| 3. | 35 siurblinių įrenginių (El. variklių, siurblių, reduktorių ir kt.) einamasis remontas, techninis aptarnavimas ir priežiūra. | Vnt. | 35 | Siurblinių įrenginių (El. variklių, siurblių, reduktorių ir kt.) einamasis remontas, techninis aptarnavimas ir priežiūra atliekama kas mėnesį. Siurblių remontą organizuoti atestuotoje, specializuotoje remonto įmonėje. Užsakovui pateikti suremontuoto siurblio priėmimo aktą ir garantinį raštą, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais. Apie siurblių kapitalinio remonto poreikį Užsakovas turi būti informuojamas iš anksto. Esant avarinei situacijai siurblius remontuoti nedelsiant. Apie siurblių kapitalinio remonto poreikį Užsakovas turi būti informuojamas iš anksto. Esant avarinei situacijai siurblius remontuoti nedelsiant, prieš tai informuojant užsakovą ir surašant defektinį aktą. Pildomi siurblių apžiūros aktai, jie pateikiami Užsakovui. |

Polderių sistemų techninė priežiūra, eksploatacija, aptarnavimas ir priežiūra bus vykdomi vadovaujantis šiais pagrindiniais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu,

- MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. Pagrindiniai reikalavimai“

- STR 2.02.06:2004 ,,Hidrotechniniai statiniai“,

- MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“,

- Šilutės rajono polderių techninės priežiūros ir naudojimo taisyklėmis.

- Kiekvienos siurblinės priežiūrai pildyti atskirą Statinio techninės priežiūros žurnalą, STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, 2 priedas. Informaciją apie vandens siurblių apžiūras, technines profilaktikas, varžų matavimą ir kt. duomenis pateikti pildant Elektros įrenginių apžiūrų, remontų, profilaktinių bandymų žurnalą.

Tiekėjas, laimėjęs pirkimą, visus darbus privalės atlikti savo medžiagomis. Naudojamiems gaminiams, medžiagoms taikomi Lietuvoje galiojantys standartai, sertifikatai.             Tiekėjas privalo laikytis darbų saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų (tiekėjas privalės atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą fiziniams asmenims, privačiai ar visuomeninei nuosavybei).

Įvykus avariniam įrangos gedimui ar nelaimingam atsitikimui siurblinėse, taip pat

susidarius ekstremaliai situacijai (gaisras, sprogimas, potvynio pralaužtas pylimas ir panašiai) paslaugos tiekėjas, gavęs apie tai pranešimą iš Užsakovo, specialiųjų tarnybų ir/ar gyventojų, į aptarnaujamą siurblinę turi atvykti ne vėliau nei per 1,0 val.

Jeigu pagal teisės aktus Paslaugas teikti būtini papildomi leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, nė vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo.

Aplinkosaugos reikalavimai.

Tiekėjo naudojama alyva vandens siurbliams turi būti biologiškai skaidi ir netoksiška, sukurta parafino pagrindu, atitinkanti FDA 172.878 (a) reikalavimus, o klampumas artimas VG32. Alyva turėtų būti ženklinta ekologiniu ženklu European Ecolabel arba atitikti kitus pripažintus eko standartus. Šiuos standartus atitinkanti alyva turi būti naudojama ir žoliapjovėse, šienaujant žolę siurblinių teritorijose.

Tiekėjas turi tvarkyti paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas: 1. organinės atliekos (iš vandens išgriebtos žolės, siurblinių teritorijoje nušienauta žolė ir kt.) – turi būti kompostuojamos; 2. sumedėjusios organinės atliekos (šakos ir kt.) – turi būti smulkinamos ir naudojamos mulčiavimui; 3. pakuočių atliekos (popierius, plastikas ir kt.) – turi būti rūšiuojamos; 4. pavojingų medžiagų atliekos (panaudota alyva) turi būti surenkama ir perduodama atliekas tvarkančiai įmonei. Konteineriai ir kitos talpyklos, skirtos atliekoms laikyti ir pervežti turi būti pagaminti iš augalinių pluoštų, šiaudų ar medienos atliekų, aglomeruotų mineraliniais rišikliais.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsivertina visas išlaidas ir visus mokesčius (taip pat ir trečiųjų šalių (ryšio ir kt. paslaugas)), ir prisiima riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

PRIDEDAMA. Šilutės rajono polderių ribos, 1 lapas.

Gintaras Auryla, e. p. gintaras.auryla@silute.lt, tel. (+370 441) 53 169