PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APRAŠAS

Užsakovas: Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Objektas: Kelio atitvarų įrengimas vietinės reikšmės kelyje  Nr. 4-76 Kelias nuo VK Nr. 4-18  iki sodų bendrijos ,,Tulpė“

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis statinys

Statybos rūšis:  Paprastasis remontas

Vieta: Ignalinos sen., Ignalinos r. Preliminarios koordinatės: X: 6135961 Y: 639769

- Esama situacija:

Vietinės reikšmės kelyje Nr.  4-76 Kelias nuo VK Nr. 4-18  iki sodų bendrijos ,,Tulpė“ yra pavojingas ruožas dėl šalia esančio Žiežulinio ežero ir stačių šlaitų. Šiuo metu atitvarai įrengti iki posūkio į Ažušilės gatvę, reikalinga demontuoti galinius elementus ir sujungti su naujais atitvarais.

2. Numatomų darbų aprašymas:

Planuojama įrengti 128 m. apsauginių metalinių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių, nuovažoje jungiant naujus atitvarus prie esamų.

- Atitvarų tipas: vienpusiai apsauginiai kelio atitvarai su metalinėmis sijomis ir metaliniais statramsčiais.

- Montavimo būdas: statramsčiai kalami į gruntą;

- Montavimo vieta: kelio briauna;

- Techniniai reikalavimai:

- visi plieninių apsauginių atitvarų sistemos konstrukciniai elementai turi būti padengti antikorozine cinko danga karštuoju būdu;

- stulpelių žingsnis - ~4 m. (gali skirtis pagal sistemą);

- atitvaro aukštis nuo dangos - ~0,75m.;

- atitvarų sulaikymo lygis – ne žemesnė kaip N2 pagal LST EN 1317-2;

- atitvarų veikimo pločio klasė -  ne žemesnė nei W4 pagal LST EN 1317-2;

- atitvarai turi būti komplektuojami su pradiniais-galiniais elementais, tvirtinimo detalėmis, šviesą atspindinčiais elementais ir kitomis komplektuojančiomis dalimis.

- apsauginių atitvarų elementai ir jų tvirtinimo mazgai turi būti suderinti tarpusavyje ir sudaryti vientisą apsauginę sistemą.

- rangovas privalo parinkti sertifikuotą, atitinkamų techninių reikalavimų atitvarų sistemą, tinkamą montavimui vietinės reikšmės kelyje esamuose pavojinguose ruožuose.

3. Darbų įtaka aplinkai ir saugai:

- Atitvarai skirti eismo saugumui didinti;

- Kelio trasa ir dangos konstrukcija nekeičiamos;

- Darbai atliekami laikantis aplinkosaugos ir eismo saugos reikalavimų.

- Eismas darbų atlikimo metu gali būti ribojamas laikinai, laikantis saugumo reikalavimų, Darbo vietos aptvėrimui ir eismo reguliavimui vadovautis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“.

4. Atitikimas teisė aktams:

- Prekės, atitvarų dalys, jų įrengimas ir bandymai, atitikties įvertinimai turi atitikti:

- LST EN 1317-1 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 1 dalis. Terminai ir bendrieji bandymo metodų reikalavimai“ arba lygiavertis (aktuali redakcija)

- LST EN 1317-2 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 2 dalis. Apsauginių barjerų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai“ arba lygiavertis (aktuali redakcija). –

- LST EN 1317-3 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 3 dalis. Smūgio slopintuvų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai“ arba lygiavertis (aktuali redakcija).

- LST EN 1317-5 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 5 dalis. Gaminio reikalavimai ir transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų atitikties įvertinimas“ arba lygiavertis.

- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“  (aktuali redakcija);

- TRA TAS-PL09 „Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techniniai reikalavimai“ (aktuali redakcija);

- KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemos“ (aktuali redakcija).

- Rangos darbai finansuojami iš KPPP lėšų. Užbaigus darbus pateikiami atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai (F-2) ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (F-3), EC atitikties sertifikatai ir bandymų protokolai.

5. Terminai ir garantija:

- Paprastojo remonto darbus atlikti iki 2025-12-01.

- Garantija įrengtiems atitvarams –  5 metai.

6. Suderinimai:

- Atitvarų vietos ir įrengimo maketai derinami su seniūnu, kurio seniūnijoje bus įrengiamos eismo saugumo priemonės.

7. Priedai:

Priedas Nr. 1 Numatomų atitvarų vietos schema.

Priedas Nr. 1

Prijungti prie esamų atitvarų

Planuojami įrengti atitvarai