Konkurso sąlygų aprašo

1 priedas

NAUJAS RATINIS TRAKTORIUS SU KABINA, ŽOLĖS PJAUNAMĄJA, ŽOLĖS SURINKIMO SISTEMA IR SNIEGO VALYMO PEILIU DIRBTINĖS DANGOS FUTBOLO AIKŠČIŲ IR KITŲ TERITORIJŲ PRIEŽIŪRAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija planuoja įsigyti naują ratinį traktorių su kabina, žolės pjaunamąja, žolės surinkimo sistema ir sniego valymo peiliu dirbtinės dangos futbolo aikščių ir kitų teritorijų priežiūrai (toliau-prekės). Siūlomos prekės turi būti naujos ir nenaudotos.

- Reikalavimai prekėms:

2.1. Ratinis traktorius su kabina turi būti sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje, technika turi būti registruojama ir galėti dalyvauti viešajame transporte. Kartu su traktoriumi turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Kiti reikalavimai ratiniam traktoriui su kabina:

2.1.1. turi būti pritaikytas darbui -300C- +300C aplinkos temperatūroje;

2.1.2. ratai turi būti pritaikyti natūralios ir dirbtinės žolės dangai;

2.1.3. vairas hidraulinis su stiprintuvu;

2.1.4. salonas su šildymo ir vėdinimo sistema;

2.1.5.  vairuotojo sėdynė: su pneumatine amortizacija;

2.1.6. su valytuvais ir šildomu galiniu langu;

2.1.7. nepriklausomas galios tiekimo velenas;

2.1.8. traktoriuje turi būti audio grotuvas.

2.2. Žolės pjaunamosios konstrukcija turi užtikrinti, kad pjaunamąją sumontuoti ir išmontuoti galėtų vienas žmogus, be papildomos technikos ar kitų asmenų fizinės pagalbos.

2.3. Žolės surinkimo sistema su hidrauline bunkerio išvertimo sistema. Montuojama ant traktoriaus galinės trijų taškų pakabos.

2.4. Sniego valymo peilis su keičiama gumine juosta, turi turėti ne mažiau kaip 4 reguliuojamas darbo pozicijas. Peilis turi būti komplektuotas su spyruokline apsauga. Montuojama ant traktoriaus galinės trijų taškų pakabos.

Traktoriaus priedai (žolės pjaunamosios konstrukcija, žolės surinkimo sistema ir sniego valymo peilis) turi būti tinkami siūlomo traktoriaus modeliui naudoti kartu.

- Siūloma prekė turi atitikti ne žemesnius nei žemiau lentelėse nurodyti parametrus. Tiekėjas gali pasiūlyti prekę su aukštesniais (geresniais) techniniais parametrais, nei nustatyta minimaliuose reikalavimuose. Tiekėjas privalo pateikti įrodymus (techninius dokumentus, sertifikatus, gamintojo duomenis ar kitą informaciją), patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka ar viršija reikalaujamus parametrus.

- Ratiniam traktoriui su kabina taikoma tiekėjo nurodyta garantija, o žolės pjaunamosios konstrukcijai, žolės surinkimo sistemai ir snigo valymo peiliui turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis, kurio metu galioja visi gamintojo ir Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas įsipareigoja prekių techninius gedimus šalinti ir nekokybiškas detales pakeisti nemokamai, jeigu šalių atstovai ar nepriklausomas ekspertas nustatys, kad tai įvyko ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekių pristatymo bei perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą.

- Ratinis traktorius su kabina turi atitikti galiojančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Traktorius privalo turėti galiojantį ES tipo patvirtinimo sertifikatą (Certificate of Conformity – CoC). Jeigu ES tipo patvirtinimo sertifikatas nėra išduotas, tiekėjas privalo pateikti nacionalinės atitikties liudijimą. Kartu turi būti pateikta EB (ES) atitikties deklaracija.“ Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Tiekėjas prieš pasirašydamas sutartį Pirkėjui turės pateikti:

7.1.  Traktoriaus aptarnavimo bei priežiūros instrukciją lietuvių kalba;

7.2. Saugaus darbo instrukciją, skirtą darbuotojams dirbantiems traktoriumi lietuvių kalba;

7.3. Garantiją patvirtinantį dokumentą;

7.4. Oficialus gamintojo atstovavimą patvirtinantis dokumentas lietuvių kalba.

8. Tiekėjas privalo neatlygintinai apmokyti Perkančiosios organizacijos paskirtus darbuotojus naudotis ratiniu traktoriumi ir jo priedais. Mokymai turi būti organizuojami lietuvių kalba, apimti praktinį ir teorinį traktoriaus valdymą, priežiūrą bei saugaus darbo reikalavimus. Mokymai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės pristatymo ir perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

9. Naujas ratinis traktorius su kabina, žolės pjaunamąja, žolės surinkimo sistema ir sniego valymo peiliu dirbtinės dangos futbolo aikščių ir kitų teritorijų priežiūrai turi būti pristatytas iki 2025-12-31.

10. Pristatymo adresas: Kretingos g. 38, Klaipėda.

11. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visų siūlomų prekių, įskaitant visas jų sudedamąsias dalis ir priedus, kaina, taip pat visos išlaidos, susijusios su prekių pristatymu, apmokymu, garantinių įsipareigojimų vykdymu bei kitais Tiekėjo įsipareigojimais pagal šią techninę specifikaciją.

12. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija), 4.1 papunkčiu: įsigyjama transporto priemonė patenka į Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 str. 7 d. 1 p. nurodytas išimtis.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Tiekėjas techninėje specifikacijoje nurodo, kad yra siūlomų prekių gamintojas.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ratinis traktorius su kabina |  |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis |  | Gamintojas: [nurodyti] Modelis: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.2. | Prekės pagaminimas | Pagaminimo metai ne senesni nei 2024 m. | Pagaminimo metai ir mėnesis: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.3. | Garantija, metais. arba moto/valandomis* | Ne mažiau 5 metai arba 2000 moto valandų, priklausomai nuo to, kuris terminas baigsis pirmas. Garantija taikoma visam traktoriui ir visiems mazgams. | Garantija: [nurodyti] Garantija taikoma visam traktoriui ir visiems mazgams: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 1.4. | Bendras ilgis (su galine trišake pakaba), mm. | Ne mažiau kaip 2900 mm. | Bendras ilgis (su galine trišake pakaba): [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.5. | Svoris, kg. | Nuo 1250 kg. iki 1400 kg. | Svoris: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.6. | Plotis, mm. | Ne mažiau kaip 1500 mm; | Plotis: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.7. | Aukštis, mm. | Ne žemesnis kaip 2500 mm; | Aukštis: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.8. | Variklio cilindrų skaičius, vnt. | Ne mažiau kaip 3 vnt. | Variklio cilindrų skaičius: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.9. | Vardinė variklio galia, kW/AG | Ne mažiau kaip 25 kW / 35 AG | Vardinė variklio galia: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.10. | Variklio darbinis tūris, cm3 | Ne mažiau kaip 1500 cm3 | Variklio darbinis [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.11. | Kuro tipas | Dyzelinas | Dyzelinas: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 1.12. | Starteris | Elektrinis | Elektrinis: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 1.13. | Degalų bako talpa, l. | Ne mažiau kaip 30 l | Degalų bako talpa: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.14. | Važiuoklės tipas | Keturi varomieji vejos ratai | Keturi varomieji vejos ratai: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 1.15. | Transmisijos tipas | Hidrostatinė | Hidrostatinė: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 1.16. | Diapazonų skaičius pirmyn/atgal, vnt. | Ne mažiau 2 vnt. | Diapazonų skaičius pirmyn/atgal: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.17. | Maksimalus greitis, km/h | Ne mažiau kaip 20 km/h | Maksimalus greitis: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.18. | Hidrauliniai išvadai (gale), pora* | Ne mažiau kaip 1 pora gale | Hidrauliniai išvadai gale: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.19. | Hidrauliniai išvadai (priekyje), pora* | Ne mažiau kaip 1 pora priekyje | Hidrauliniai išvadai priekyje: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.20. | Hidraulinio siurblio našumas, l/min* | Nemažiau kaip 35 l/min | Hidraulinio siurblio našumas: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.21. | Priekinės tritaškės pakabos keliamoji galia, kg* | Ne mažiau kaip 300 kg | Priekinės tritaškės pakabos keliamoji galia: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.22. | Galinės tritaškės pakabos keliamoji galia, kg.* | Ne mažiau kaip 600 kg | Galinės tritaškės pakabos keliamoji galia: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 1.23. | Galios tiekimo veleno apsisukimai per minutę* | Ne mažiau kaip 540 apsisukimai per minutę | Galios tiekimo veleno apsisukimai per minutę [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 2. Žolės pjaunamoji |  |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelis |  | Gamintojas: [nurodyti] Modelis: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 2.2. | Žolės pjaunamosios plotis, mm. | Ne mažiau kaip 1300 mm | Žolės pjaunamosios plotis: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 3. Žolės surinkimo sistema |  |  |  |  |
| 3.1. | Gamintojas, modelis |  | Gamintojas: [nurodyti] Modelis: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 3.2. | Surinkimo bunkerio talpa, l. | Ne mažiau kaip 600 l | Surinkimo bunkerio talpa: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 3.3. | Sistemos pavara | Mechaninė | Mechaninė sistemos pavara: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 3.4. | Svoris, kg. | Ne daugiau kaip 240 kg. | Svoris: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 4. Sniego valymo peilis |  |  |  |  |
| 4.1. | Gamintojas, modelis |  | Gamintojas: [nurodyti] Modelis: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 4.2. | Darbinis plotis, mm. | Ne mažiau kaip 1400 mm | Darbinis plotis: [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |
| 4.3. | Svoris, kg. | Ne mažiau kaip 150 kg. | Svoris: : [nurodyti] | ........................... (įrašyti) |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės atitiks nustatytus reikalavimus.