KAIŠIADORIŲ MIESTO ŠALIGATVIO PRIE DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO  GIRELĖS G. 49 PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas- Kaišiadorių miesto seniūnija  numato pirkti Kaišiadorių miesto šaligatvio prie daugiabučio gyvenamojo namo Girelės g. 49 paprastojo remonto darbus.

2. Darbų atlikimo vieta   - Kaišiadorys, prie Girelės g. 49 daugiabučio gyvenamojo namo.

3. Darbų atlikimo terminas: darbai atliekami pagal sutarties specialiosios dalies 5 punkte numatytą terminą.

4. Darbų aprašymas ir  kiekiai:

Šaligatvio prie daugiabučio gyvenamojo namo Girelės g. 49:

| Darbų aprašymas |  | Mato vnt | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 96,00 |
| 2. | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 90,00 |
| 3. | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas | m² | 230,00 |
| 4. | Statybinių šiukšlių išvežimas pakraunant ekskavatoriumi ir išvežimas iki 10 km atstumu | t | 75 |
| 5. | Lovio II grupės grunte kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, darbas sąvartoje | m³ | 33,00 |
| 6. | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės | m² | 230,00 |
| 7. | Lovio dugno I-II grupės grunto sutankinimas elektropluktuvais (vibroplokšte) tankinant į tą pačią vietą 6 kartus | 100 m² | 2,300 |
| 8. | Kelio bortų 100.15.30 įrengimas ant betono pagrindo | 100 m | 0,800 |
| 9. | Lenktų kelio bortų R3 100.15.30 įrengimas ant betono pagrindo | 100 m | 0,070 |
| 10. | Lenktų kelio bortų R5 100.15.30 įrengimas ant betono pagrindo | 100 m | 0,090 |
| 11. | Vejos bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo | 100 m | 0,90 |
| 12. | Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio papildymas iki h-20 cm | m³ | 46,00 |
| 13. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš atsijų | 100 m² | 2,300 |
| 14. | Grindinio įrengimas iš betoninių plytelių 300x300 mm h-6 cm rankiniu būdu, užpildant siūles akmens atsijomis | 100 m² | 2,300 |
| 15. | 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu | 100 m² | 0,20 |
| 16. | Plytelių pjaustymas diskiniu pjūklu | m | 52,00 |
| 17. | Šulinio dangčio aukščio sureguliavimas | vnt. | 5,00 |

_____________________