2 Sąlygų priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija perka Scenos užuolaidas bei susijusias paslaugas.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pristatyti šiame dokumente nurodytas prekes ir jas sumontuoti. Prekės turi būti naujos, nenaudotos.

Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai pirkimo objektui. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

II SKYRIUS

MINIMALŪS REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 22B.

- Minimalūs reikalavimai Priekinei uždangai

Bendri

- Priekinės uždanga.

- Paskirtis scenos ir žiūrovinės dalies atskyrimui, scenos ir salės akustikai gerinti bei vidiniam scenos.

- Užuolaidos klostėtumas ne mažesnis kaip 100 %.

- Vienos užuolaidos dalies matmenys (aukštis x plotis) 4,10 m x 6,0 m, turi būti tikslinama  prieš siuvimą

- Užuolaida negali būti sujungta iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas ne mažesnėmis nei 1,4 m pločio audinio dalimis.

- Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Audinys: veliūras arba aksomas.

    - Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % poliesteris.

    - Galimybė rinktis audinio spalvą iš ne mažiau kaip 10 spalvų, audinio spalva turi būti tikslinama prieš siuvimą.

    - Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis. arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN13773 Class 1 arba lygiavertis.

    - Audinio svoris ne mažiau kaip 400 g/m2.

    - Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 25 N, ataudai ne mažiau kaip 50 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 500 N, ataudai ne mažiau kaip 300 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1: standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 4 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Minimalūs reikalavimai Arlekinui

Bendri

- Scenos užuolaidų komplekto elementas arlekinas.

- Paskirtis sceninės draperijos suformavimui.

- Arlekino klostėtumas ne mažesnis kaip 100 %.

- Arlekino matmenys (aukštis x plotis) 0,6 m x 9,5 m, turi būti tikslinama prieš siuvimą.

- Arlekinas negali būti sujungtas iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas ne mažesnėmis nei 1,4 m pločio audinio dalimis.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Audinys: veliūras arba aksomas.

    - Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % poliesteris.

    - Galimybė rinktis audinio spalvą iš ne mažiau kaip 10 spalvų, audinio spalva turi būti tikslinama prieš siuvimą.

    - Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN 13773 Class 1 arba lygiavertis.

    - Audinio svoris ne mažiau kaip 400 g/m2.

    - Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 25 N, ataudai ne mažiau kaip 50 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 500 N, ataudai ne mažiau kaip 300 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 4 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Minimalūs reikalavimai Paskliaustei

Bendri

- Scenos užuolaidų komplekto elementas paskliaustė.

- Paskirtis scenos prožektorių ir dekoracijų tvirtinimui uždengti, scenos akustikai gerinti bendram sceniniam vaizdui formuoti.

- Paskliaustės matmenys (aukštis x plotis) 0,6 m x 11,5 m, turi būti tikslinama prieš siuvimą.

- Paskliaustė negali būti sujungta iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas ne mažesnėmis nei 1,4 m pločio audinio dalimis.

- Kiekis – 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % vilna.

- Audinio spalva juoda, neblizgi.

- Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN 13773 Class 1 arba lygiavertis.

- Audinio svoris ne mažiau kaip 500 g/m2.

- Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 20 N, ataudai ne mažiau kaip 35 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 400 N, ataudai ne mažiau kaip 150 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1: standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 5 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Minimalūs reikalavimai Kulisai

Bendri

- Scenos užuolaidų komplekto elementas kulisa.

- Paskirtis uždengti scenos šoninius praėjimus/užkulisius.

- Kulisos matmenys (aukštis x plotis) 4,1 x 1,5 m, turi būti tikslinama prieš siuvimą.

- Kulisa negali būti sujungta iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas.

- Kiekis – 6 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % vilna.

    - Audinio spalva juoda, neblizgi.

    - Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN 13773 Class 1 arba lygiavertis.

    - Audinio svoris ne mažiau kaip 500 g/m2.

    - Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 20 N, ataudai ne mažiau kaip 35 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 400 N, ataudai ne mažiau kaip 150 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1: standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 5 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Minimalūs reikalavimai Galinei uždangai

Bendri

- Scenos galinė uždanga.

- Paskirtis pasirodymų erdvės formavimui, scenos galinio praėjimo uždengimui ir scenos akustikai gerinti.

- Užuolaidos klostėtumas ne mažesnis kaip 50 %.

- Užuolaidos matmenys (aukštis x plotis) 4,1 x 11,5 m, turi būti tikslinama prieš siuvimą.

- Užuolaida negali būti sujungta iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas ne mažesnėmis nei 1,4 m pločio audinio dalimis.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % vilna.

    - Audinio spalva juoda, neblizgi.

    - Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN 13773 Class 1 arba lygiavertis.

    - Audinio svoris ne mažiau kaip 500 g/m2.

    - Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 20 N, ataudai ne mažiau kaip 35 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 400 N, ataudai ne mažiau kaip 150 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1: standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 5 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Ežero g. 14.

- Minimalūs reikalavimai Priekinei uždangai

Bendri

- Priekinė uždanga.

- Paskirtis scenos ir žiūrovinės dalies atskyrimui, scenos ir salės akustikai gerinti bei vidiniam scenos.

- Užuolaidos klostėtumas ne mažesnis kaip 100 %.

- Vienos užuolaidos dalies matmenys (aukštis x plotis) 5 m x 5,5 m, turi būti tikslinama prieš siuvimą

- Užuolaida negali būti sujungta iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas ne mažesnėmis nei 1,4 m pločio audinio dalimis.

- Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Audinys: veliūras arba aksomas.

    - Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % poliesteris.

    - Galimybė rinktis audinio spalvą iš ne mažiau kaip 10 spalvų, audinio spalva turi būti tikslinama prieš siuvimą.

    - Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis. arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN13773 Class 1 arba lygiavertis.

    - Audinio svoris ne mažiau kaip 400 g/m2.

    - Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 25 N, ataudai ne mažiau kaip 50 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 500 N, ataudai ne mažiau kaip 300 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1: standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 4 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Minimalūs reikalavimai Arlekinui

Bendri

- Scenos užuolaidų komplekto elementas arlekinas.

- Paskirtis sceninės draperijos suformavimui.

- Arlekino klostėtumas ne mažesnis kaip 100 %.

- Arlekino matmenys (aukštis x plotis) 0,8 m x 10,2 m, turi būti tikslinama prieš siuvimą.

- Arlekinas negali būti sujungtas iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas ne mažesnėmis nei 1,4 m pločio audinio dalimis.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Audinys: veliūras arba aksomas.

    - Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % poliesteris.

    - Galimybė rinktis audinio spalvą iš ne mažiau kaip 10 spalvų, audinio spalva turi būti tikslinama prieš siuvimą.

    - Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN 13773 Class 1 arba lygiavertis.

    - Audinio svoris ne mažiau kaip 400 g/m2.

    - Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 25 N, ataudai ne mažiau kaip 50 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 500 N, ataudai ne mažiau kaip 300 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 4 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Minimalūs reikalavimai Paskliaustei

Bendri

- Scenos užuolaidų komplekto elementas paskliaustė.

- Paskirtis scenos prožektorių ir dekoracijų tvirtinimui uždengti, scenos akustikai gerinti bendram sceniniam vaizdui formuoti.

- Paskliaustės matmenys (aukštis x plotis) 0,8 m x 10,2 m, turi būti tikslinama prieš siuvimą.

- Paskliaustė negali būti sujungta iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas ne mažesnėmis nei 1,4 m pločio audinio dalimis.

- Kiekis – 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % vilna.

- Audinio spalva juoda, neblizgi.

- Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN 13773 Class 1 arba lygiavertis.

- Audinio svoris ne mažiau kaip 500 g/m2.

- Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 20 N, ataudai ne mažiau kaip 35 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 400 N, ataudai ne mažiau kaip 150 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1: standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 5 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Minimalūs reikalavimai Kulisai

Bendri

- Scenos užuolaidų komplekto elementas kulisa.

- Paskirtis uždengti scenos šoninius praėjimus/užkulisius.

- Kulisos matmenys (aukštis x plotis) 5 x 1,8 m, turi būti tikslinama prieš siuvimą.

- Kulisa negali būti sujungta iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas.

- Kiekis – 4 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % vilna.

    - Audinio spalva juoda, neblizgi.

    - Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN 13773 Class 1 arba lygiavertis.

    - Audinio svoris ne mažiau kaip 500 g/m2.

    - Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 20 N, ataudai ne mažiau kaip 35 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 400 N, ataudai ne mažiau kaip 150 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1: standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 5 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Minimalūs reikalavimai Galinei uždangai

Bendri

- Scenos galinė uždanga.

- Paskirtis pasirodymų erdvės formavimui, scenos galinio praėjimo uždengimui ir scenos akustikai gerinti.

- Užuolaidos klostėtumas ne mažesnis kaip 50 %.

- Užuolaidos matmenys (aukštis x plotis) 5 x 10,4 m, turi būti tikslinama prieš siuvimą.

- Užuolaida negali būti sujungta iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas ne mažesnėmis nei 1,4 m pločio audinio dalimis.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % vilna.

    - Audinio spalva juoda, neblizgi.

    - Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN 13773 Class 1 arba lygiavertis.

    - Audinio svoris ne mažiau kaip 500 g/m2.

    - Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 20 N, ataudai ne mažiau kaip 35 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 400 N, ataudai ne mažiau kaip 150 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1: standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 5 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 15.

- Minimalūs reikalavimai Priekinei uždangai

Bendri

- Priekinė uždanga.

- Paskirtis scenos ir žiūrovinės dalies atskyrimui, scenos ir salės akustikai gerinti bei vidiniam scenos.

- Užuolaidos klostėtumas ne mažesnis kaip 100 %.

- Vienos užuolaidos dalies matmenys (aukštis x plotis) 5 m x 6,5 m, turi būti tikslinama prieš siuvimą

- Užuolaida negali būti sujungta iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas ne mažesnėmis nei 1,4 m pločio audinio dalimis.

- Kiekis – 2 vnt.

- Kartu su perkama Priekine uždanga privaloma nusimatyti šonines dengiamąsias juostas (2vnt.)

- Juostų audiniui yra keliami tokie patys reikalavimai kaip ir priekinei uždangai.

- Juostų paskirtis: suformuoti scenos lango šonus kurie dengtų atidarymo/uždarymo mechanizmą, ir dalinai paslėptų sutrauktą Priekinę uždangą.

- Juostos kabinamos stacionariai, jos nebus tvirtinimo prie atidarymo/uždarymo mechanizmo

- Juostos plotis 60 cm. (paklaida +/- 2 cm.)

- Juostos aukštis ~6.4 m. (tikslinti vietoje)

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Audinys: veliūras arba aksomas.

    - Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % poliesteris.

    - Galimybė rinktis audinio spalvą iš ne mažiau kaip 10 spalvų, audinio spalva turi būti tikslinama prieš siuvimą.

    - Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis. arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN13773 Class 1 arba lygiavertis.

    - Audinio svoris ne mažiau kaip 400 g/m2.

    - Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 25 N, ataudai ne mažiau kaip 50 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 500 N, ataudai ne mažiau kaip 300 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1: standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 4 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Minimalūs reikalavimai Arlekinui

Bendri

- Scenos užuolaidų komplekto elementas arlekinas.

- Paskirtis sceninės draperijos suformavimui.

- Arlekino klostėtumas ne mažesnis kaip 100 %.

- Arlekino matmenys (aukštis x plotis) 0,8 m x 12 m, turi būti tikslinama prieš siuvimą.

- Arlekinas negali būti sujungtas iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas ne mažesnėmis nei 1,4 m pločio audinio dalimis.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Audinys: veliūras arba aksomas.

    - Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % poliesteris.

    - Galimybė rinktis audinio spalvą iš ne mažiau kaip 10 spalvų, audinio spalva turi būti tikslinama prieš siuvimą.

    - Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN 13773 Class 1 arba lygiavertis.

    - Audinio svoris ne mažiau kaip 400 g/m2.

    - Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 25 N, ataudai ne mažiau kaip 50 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 500 N, ataudai ne mažiau kaip 300 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 4 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Minimalūs reikalavimai Paskliaustei

Bendri

- Scenos užuolaidų komplekto elementas paskliaustė.

- Paskirtis scenos prožektorių ir dekoracijų tvirtinimui uždengti, scenos akustikai gerinti bendram sceniniam vaizdui formuoti.

- Paskliaustės matmenys (aukštis x plotis) 1 m x 11 m, turi būti tikslinama prieš siuvimą.

- Paskliaustė negali būti sujungta iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas ne mažesnėmis nei 1,4 m pločio audinio dalimis.

- Kiekis – 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % vilna.

- Audinio spalva juoda, neblizgi.

- Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN 13773 Class 1 arba lygiavertis.

- Audinio svoris ne mažiau kaip 500 g/m2.

- Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 20 N, ataudai ne mažiau kaip 35 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 400 N, ataudai ne mažiau kaip 150 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1: standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 5 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Minimalūs reikalavimai Kulisai

Bendri

- Scenos užuolaidų komplekto elementas kulisa.

- Paskirtis uždengti scenos šoninius praėjimus/užkulisius.

- Kulisos matmenys (aukštis x plotis) 4 x 1,5 m, turi būti tikslinama prieš siuvimą.

- Kulisa negali būti sujungta iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas.

- Kiekis – 6 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % vilna.

    - Audinio spalva juoda, neblizgi.

    - Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN 13773 Class 1 arba lygiavertis.

    - Audinio svoris ne mažiau kaip 500 g/m2.

    - Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 20 N, ataudai ne mažiau kaip 35 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 400 N, ataudai ne mažiau kaip 150 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1: standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 5 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Minimalūs reikalavimai Galinei uždangai

Bendri

- Scenos galinė uždanga.

- Paskirtis pasirodymų erdvės formavimui, scenos galinio praėjimo uždengimui ir scenos akustikai gerinti.

- Užuolaidos klostėtumas ne mažesnis kaip 50 %.

- Užuolaidos matmenys (aukštis x plotis) 4,5 x 6 m, turi būti tikslinama prieš siuvimą.

- Užuolaida negali būti sujungta iš atskirų audinių horizontaliai, vertikalus jungimas galimas ne mažesnėmis nei 1,4 m pločio audinio dalimis.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Audinio sudėtis ne mažiau kaip 80 % vilna.

    - Audinio spalva juoda, neblizgi.

    - Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis arba b) LST EN 13773 1 klasė arba EN 13773 Class 1 arba lygiavertis.

    - Audinio svoris ne mažiau kaip 500 g/m2.

    - Audinio plyšimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 20 N, ataudai ne mažiau kaip 35 N pagal LST EN ISO 13937–3 standarto arba EN ISO 13937–3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio didžiausioji trūkimo jėga: metmenys ne mažiau kaip 400 N, ataudai ne mažiau kaip 150 N pagal LST EN ISO 13934-1 standarto arba EN ISO 13934-1: standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio spalvos atsparumas šviesai ne mažiau kaip 5 lygio pagal LST EN ISO 105-B02 standarto arba EN ISO 105-B02 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

III SKYRIUS

APLINKOSAUGINIAI KRITERIJAI

- Tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę;

- tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų:

| Medžiagų grupė | Taikomi apribojimai medžiagoms | Koncentracijos ribos | Bandymo metodas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Formaldehidas Taikymo sritis: visi drabužiai ir interjero tekstilė, kurių sudėtyje yra natūralių pluoštų | Formaldehido likučiams galutiniame gaminyje taikomos ribinės vertės: - kūdikiams ir vaikams iki 3 metų; - visi kiti produktai. | Vaikų (0–3 m.) drabužiams – ne daugiau kaip 16 ppm Visi kiti produktai – ne daugiau kaip 75 ppm | LST EN ISO 14184-1 arba lygiavertis bandymo metodas |
| 3. Pagalbinės medžiagos Taikymo sritis: visi tekstilės pluoštai | Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje: - nonifenolio - oktifenolio | Bendras kiekis < 100 mg/kg |  |
|  | - nonilfenoletoksilatų - oktilfenolio etoksilatų | Bendras kiekis < 100 mg/kg | ISO 18254-1 arba ISO 18254-2, arba lygiavertis bandymo metodas |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas.

- naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų;

IV SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

Sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti dokumentus, pagrindžiančius audinių atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

V SKYRIUS

GARANTIJA IR GARANTINIS LAIKOTARPIS

Pirkimo objektui (šiame skyriuje toliau – Daiktas) taikoma Tiekėjo suteikiama Daiktų kokybės garantiją, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Daiktų perdavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.

Keičiant Daiktą ar jo komplektuojamąsias detales garantiniu laikotarpiu, Daiktui ar jo komplektuojamajai detalei taikomas naujai vieną kartą skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas. Jei detalė nepriskiriama prie komplektuojamų detalių (pavyzdžiui, tai kompiuterio vaizdo plokštė ar procesorius kai perkamas kompiuteris), jos pakeitimas laikomas pagrindinio daikto trūkumų šalinimu ir šiuo atveju vieną kartą tęsiama pagrindinio daikto garantija, t. y. pagrindiniam daiktui taikomas naujai skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas.

Jeigu Perkančioji organizacija negali naudotis Daiktu, kuriam yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalins, t. y. garantinis terminas pratęsiamas ta apimtimi, kiek įsigytu Daiktu Perkančioji organizacija negalėjo naudotis dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių.

_________________________________________________