KLAUSIMYNAS

INTRODIUSERIAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

INTRODIUSERIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| Introdiuseriai su atšaka ir sklende, diliatatoriumi, mini viela |  |  |  |
| 1 | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu; |  |  |
| 2 | Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; |  |  |
| 3 | Mini vielos galiukas tiesus ir J formos ; |  |  |
| 4 | 3 padėčių sklendė; |  |  |
| 5 | Vielos ilgiai 45 cm, 80 cm; Tinkančios mini vielos 0,025“; 0,035“; 0,038“; |  |  |
| 6 | Hemostatinis vožtuvas su “cross cut” (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku ; |  |  |
| 7 | Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; |  |  |
| 8 | Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos; prisegamas dilatatoriaus galo užrakinimas,dydis 5F. |  |  |
| 9 | Į komplektą įeina punkcinė data ; |  |  |