1 pirkimo dalis. Spintelė prie paciento lovos

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ne mažiau kaip keturių dalių: stalčius, atvira lentyna, uždara lentyna su durelėmis , lentyna avalinei su vieliniu dugnu | Gali būti naudojama iš dešinės ir kairės ligonio lovos pusių. |  |
| 2. | Medžiagos | Visa spintelė, išskyrus stalviršius, pagaminta iš milteliniais dažais dengto plieno |  |
| 3. | Spintelės ratukai | - 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais - Ratukų diametras: ne mažesni kaip 5 cm. |  |
| 4. | Stalviršiai ( viršutinis ir maitinimo staliuko) | Iš aukšto slėgio laminato (HPL) plokštės. |  |
| 5. | Viršutinio stalviršio išmatavimai (ne mažesni už nurodytus) | 43 x 43+/- 5 cm |  |
| 6. | Išoriniai spintelės išmatavimai (atstumas tarp dviejų labiausiai nutolusių vienas nuo kito vienos kraštinės taškų) | 55 cm (plotis- atstumas išilgai spintelės nuo stalviršio krašto iki priešingoje pusėje esančio priglausto prie spintelės maitinimo staliuko priešingo krašto) ±5 cm 90 cm (aukštis – atstumas nuo grindų iki viršutinio stalviršio paviršiaus) ±10 cm 45 cm (gylis – atstumas statmenai priešingas pločiui nuo vieno stalviršio krašto iki priešingo) ±5 cm |  |
| 7. | Su atlenkiamu virš lovos maitinimo staliuku | Su papildomais , stabilumą užtikrinančiais 5 cm skersmens ratukais. Galimybė keisti maitinimo staliuko tvirtinimo prie spintelės pusę nenaudojant įrankių. |  |
| 8. | Atlenkto maitinimo staliuko posvyrio kampas horizontalios ašies atžvilgiu reguliuojasi | Būtina |  |
| 9. | Maitinimo staliuko aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba | Būtina |  |
| 10. | Maitinimo staliuko parametrai | matmenys: - plotis –30 cm +/- 5 cm - ilgis – 60 cm +/- 5 cm Aukščio reguliavimo diapazonas: nuo 75cm ± 5cm iki 110cm±5cm |  |
| 11. | Spalvos | -durelių ir stalčiaus priekinės panelės galima pasirinkti užsakymo metu - spintelės dėžės korpuso sienų galima pasirinkti užsakymo metu - stalviršių HPL spalva derinama prie durelių ir spintelės dėžės pasirinktos spalvos |  |
| 12. | Staliuko atsparumas valymui ir dezinfekcijai | Padengimas privalo būti atsparus valymui dezinfekcijai. Kartu su prekėmis būtina pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą su suderinamų dezinfekcinių medžiagų sąrašu. |  |
| 13. | Garantija | 24 mėn. |  |
| 14. | Ženklinimas | CE medicinos prietaiso atitikties deklaracija |  |

Pvz: