3 pirkimo dalis. Manipuliacinis staliukas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmes Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rėmas ir korpusas | Plastikinis, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms |  |
| 2. | Pagrindas ir stalviršis | Pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms |  |
| 3. | Stūmimo rankena ir stalčiai | Plastikiniai. Stalčiai ištraukiami, skaidrūs Stalčių kiekis ne mažiau 3vnt. |  |
| 4. | Spalva | Balta, kreminė, pilka |  |
| 5. | Vėžimėlio išoriniai matmenys | Aukštis nuo grindų iki stalviršio nuo 120cm iki 130cm Plotis nuo 70 cm iki 75 cm Gylis nuo 40cm iki 45cm Svoris iki 19kg |  |
| 6. | Ratukai | Dvigubi plastikiniai, ne mažiau 75mm diametro su stabdžiais |  |
| 7. | Komplektacija | Vienkartinių pirštinių dozatorius |  |
| 8. | CE atitikties deklaracija | Būtina |  |
| 9. | Garantija | Ne mažiau 2 metų |  |

Pvz.: