5 pirkimo dalis. Kušetė su ratukais

| Pirkimo dalies Nr. | Reikalavimai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmes. Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Universali funkcinė kušetė pritaikyta įvairioms infuzinėms procedūroms atlikti | Būtina |  |
| 1.2 | Gulimojo paviršiaus išmatavimai (ilgis x plotis) | (2000 x 670) ± 20 mm |  |
| 1.3 | Kušetės rėmas | Pagamintas iš plieno (arba lygiavertės) medžiagos, dažyto epoksio poliesterio (arba lygiaverčiais) dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu |  |
| 1.4 | Kušetės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas elektros variklio pagalba ribose | Ne mažiau 60-100 cm (su ratais) |  |
| 1.5 | Kušetės dalių skaičius | ≥ 3 (galvūgalio ir nugaros, sėdimosios dalies, kojų) |  |
| 1.6 | Čiužinio apmušalas | Gulimos dalies apmušalas iš dirbtinės sintetinės odos arba lygiavertės medžiagos, besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis |  |
| 1.7 | Apmušalo spalvą galima rinktis | Iš ≥ 15 skirtingų spalvų |  |
| 1.8 | Gulimos dalies paminkštinimo storis | ≥ 7 cm |  |
| 1.9 | Nugaros dalies reguliavimas dujinės spyruoklės pagalba (ne siauresnėse ribose nei nurodyta) | 0° /+70° |  |
| 1.10 | Trendelenburgo ir atvirkštinio trendeleburgo pozicijos reguliavimas dujinės spyruoklės pagalba (ne siauresnėse ribose nei nurodyta) | -15° / +15° |  |
| 1.11 | Kojų dalies reguliavimas dujinės spyruoklės pagalba (ne siauresnėse ribose nei nurodyta) | 0°/-40° |  |
| 1.12 | Pėdų atrama patogesniam paciento atsisėdimui | Būtina |  |
| 1.13 | Maitinimo šaltinis | Iš 220V/ 50 Hz ±10% elektros tinklo |  |
| 1.14 | Kėdės svoris | ≤ 95 kg |  |
| 1.15 | Maksimali leistina darbinė apkrova | ≥ 150 kg |  |
| 1.15.1 | Kartu su kėde pateikiami priedai: |  |  |
| 1.15.2 | Reguliuojamo aukščio ranktūriai (ilgis ir plotis ne mažesnis kaip 400x 130 mm) pagaminti iš minkšto poliuretano arba lygiavertės medžiagos, aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimasis paviršius | 1 pora |  |
| 1.15.3 | Pagalvėlė galvai | 1 vnt. |  |
| 1.15.4 | Ratukai kėdės pervežimui, ne mažiau keturi, 50 mm diametro su stabdžiais | 4 vnt. |  |
| 1.16 | Žymėjimas CE ženklu ir atitikimas medicinos prietaisų direktyvos 2017/745 ES reikalavimams | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
| 1.17 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 1.18 | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn |  |
| 1.19 | Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotos personalo apmokymo išlaidos | Būtina |  |