7 pirkimo dalis. Multifunkcinis procedūrinis vežimėlis

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmes. Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpuso konstrukcija | Pagaminta iš aukšto tankio polietileno (HDPE) korpuso. |  |
|  | Ratukai | Keturi, kurių skersmuo ne mažiau125 mm. Ratukai su poliuretano danga ir polimero korpusu (arba lygiaverte). Du laisvai sukasi visomis kryptimis. Du fiksuojami (stabdžiu) |  |
|  | Pagrindo konstrukcija | Integruotas pailgintas pagrindas suteikia skirtas vežimėlio stabilumui. |  |
|  | Matmenys (išoriniai) | Vežimėlio matmenys: 560-570 x 735-740 x 895-900 mm |  |
|  | Stalčiai | Stalčiaus korpusas pagamintas iš ABS plastiko. Priekinė dalis iš HDPE. Stalčiai visiškai ištraukiami. Savaime užsidarantys stalčiai su guoliniais bėgeliais. |  |
|  | Vežimėlis pagamintas iš antibakterinio plastiko. (plastikas nepadengtas antibakterine medžiaga) | Apsauga slopina bakterijų, pelėsio, grybelių augimą ant paviršiaus. Atspari cheminiams poveikiams. |  |
|  | Papildomų stalčių integracija po vežimėlio pristatymo | Būtina galimybė stalčius esant poreikiui, užsakyti vėliau ir be papildomos modifikacijos integruoti vežimėlyje. |  |
|  | Tvirtinimo vietos priedams | Integruotos į vežimėlį- abiejuose šonuose ir gale integruoti priedų tvirtinimo bėgeliai su tvirtinimo vietomis. Užtikrina papildomų priedų integravimą (bet kuriuo metu po įsigijimo) be papildomų techninių modifikacijų. |  |
|  | Komplektacija | - Vežimėlio korpusas. - Du stalčiai (aukštis 150-155mm; galimas apkrovimas ne mažiau 10kg. išmatavimai 420-432 x 500-515 mm). - Ištraukiama lentyna, naudojama kaip papildomas stalviršis (išmatavimai 320-325 x 770-775 mm; galimas apkrovimas ne mažiau 20kg). - Stalčiai sumontuoti vežimėlio viršutinėje dalyje, po stalčiais atvira lentyna. - Virš vežimėlio stalviršio sumontuota smulkių priemonių laikymo konstrukcija. Ant jos sumontuotos dvi eilės atlenkiamų dėžučių: vienoje eilėje ne mažiau 6 vnt., kitoje eilėje ne mažiau 4vnt. |  |
| 10. | CE atitikties deklaracija | Būtina |  |
| 11. | Garantija | Ne mažiau 1 metų |  |