# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Siunčiama per CVP IS

2025-09-25

Nr. IS – 4233 (26.3)

DĖL SUPAPRASTINTO PIRKIMO „Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą rangos darbai“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į tiekėjų paklausimus / prašymus patikslinti supaprastinto pirkimo „Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą rangos darbai“, vykdomo atviro konkurso būdu, sąlygas, paaiškina ir atitinkamai patikslina pirkimo dokumentus:

1 Klausimas. Pateiktame atsakyme į šio rašto 5 klausimą, minima, kad Projekto ekspertizės metu buvo gauta pastaba, kad turi būti numatytos saugios atramos, tačiau niekas nepridėta.

Atsakymas. Pateikiame patikslintą saugių atramų techninę specifikaciją, atramų apkrovų ir apšviestumo skaičiavimus (pridedama).

2 Klausimas. „Projekto apšvietimo dalyje yra numatyta sumontuoti 1,5 m aukščio ir 3 m ilgio gembes, o saugios atramos storis numatytas 3 mm, viršūnės diametras D60 mm, tokia atrama tokios gembės, gamintojo teigimu, tiesiog neatlaikys. Prašome patikslinti, ar būtų galimybė sumontuoti 1,5 m aukščio ir 2,5 m ilgio gembes?“

Atsakymas. Kadangi pagal ekspertizės pastabą yra nurodyta, kad turi būti sumontuotos saugaus tipo atramos pagal LST EN 12767 atlikus skaičiavimus  nustatyta, kad yra galimybė montuoti saugias atramas, kurių aukštis bus ~10 m,  šviestuvų montavimo aukštis ~10 m,  gembės pagal šviesotechninius skaičiavimus gali būti dvigubos 2 x 1,5 m (17 vnt.).

Žiedo centre esanti 10 m atrama su keturguba gembe, atsižvelgiant į suderintą situaciją bei esamą praktiką, kad Panevėžio mieste visur įrengiamos nesaugios apšvietimo atramos, rangovas privalo įsivertinti, jog vietoje projekte numatytos saugios atramos gali būti  įrengiama nesaugi apšvietimo atrama, atitinkanti projekte nurodytus matmenis, kai šviestuvų montavimo aukštis ~10 m gembė 4 x 1,5 m. (1 vnt.).

Pateikiame patikslintą saugių atramų techninę specifikaciją, atramų apkrovų ir apšviestumo skaičiavimus (pridedama). Pažymime, kad renkantis kitų gamintojų gaminius reikia įvertinti atramų ir gembių matmenis ir apšviestumo vertes.

3 Klausimas. „Saugios atramos gali būti pasyvaus saugumo arba smūgį absorbuojančios (kurios dar skirstomos į kelias klases). Prašome patikslinti apšvietimo atramų technines specifikacijas nurodant, ar atramos pasyvaus saugumo, ar smūgį absorbuojančios, bei konkrečią saugumo klasę.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad atramos gali būti  pasyvaus saugumo HE3 arba HE2. Pateikiame patikslintą techninę specifikaciją (pridedama).

Taip pat Komisija, vadovaujantis pirkimo sąlygų 8.3. ir 8.6. punktais, nutarė patikslinti supaprastinto pirkimo „Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą rangos darbai“, vykdomo atviro konkurso būdu, sąlygas:

- patikslinti pirkimo sąlygų 5.5. punktą ir jį išdėstyti taip:

„5.5. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasiūlymą CVP IS priemonėmis pateikti iki 2025-10-03 13 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku). <...>.“

- patikslinti pirkimo sąlygų 5.8. punktą ir jį išdėstyti taip:

„5.8. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2026-01-03. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.“

- patikslinti pirkimo sąlygų 9.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1 Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais vyks 2025 m. spalio 3 d. 13 val. 30 min. CVP IS priemonėmis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patalpose, 316 kab., Laisvės a. 20, Panevėžyje.“

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.

PRIDEDAMA:

1. Patikslinta saugių atramų techninė specifikacija, 2 lapai.

2. Atramų atsparumo skaičiavimai, 17 lapų.

3. Apšvietimo skaičiavimai, 42 lapai.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja						Jolanta Valužienė

Originalas nebus siunčiamas

Milda Snieškienė, tel. +370 45 501 213, el. p. milda.snieskiene@panevezys.lt