TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PAGALVEI

BVPŽ kodas –  39516120-9

## I SKYRIUS

## BENDROSIOS NUOSTATOS

- Perkančioji organizacija ketina įsigyti pagalves, užtikrinančias komfortą ir geras higienos sąlygas eksploatacijos metu.

- Pagalvė turi būti nauja, simetriška, kokybiškai pasiūta, išlaikanti formą eksploatacijos metu.

- Pagalvių impilo gamybai naudojamas audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Pagalvių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis; terminas skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Pagalvės impilas turi būti iš šviesios pastelinės spalvos (spalva suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu), drobinio pynimo, medvilninio arba mišriapluoščio audinio, atitinkančio lentelėje pateiktus reikalavimus.

lentelė

AUDINIO, SKIRO PAGALVĖS IMPILUI, TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, | 100 CO arba ≥ 50 CO, ≤ 50 PES | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 140 15 | LST ISO 3801 (ISO 3801) arba lygiavertis |
| 4. | Didžiausioji jėga, N | > 400 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 6. | Matmenų pokytis po skalbimo*, % | ne daugiau 5 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 7. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 7.1. | skalbimui prie 60 ºC | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), C2S metodas arba lygiavertis |
| 7.2. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 (ISO 105-X12) arba lygiavertis |
| 7.3. | šlapiai trinčiai | > 3 | LST EN ISO 105-X12 (ISO 105-X12) arba lygiavertis |
| 7.4. | prakaitui | 4 | LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis |
| 8. | Spalvų skirtumas**, ECMC | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

Pastabos:

* Vertinimas atliekamas po 3 skalbimo ciklų pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalbimo procedūra – 6N, džiovinimo būdas – F.

** Rodiklis ,,Spalvos skirtumas, ECMC“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

- Pagalvės užpildą sudaro tuščiavidurio silikonizuoto poliesterinio pluošto arba lygiaverčio pluošto kamuoliukai, suteikiantys pagalvei purumo bei neleidžiantys jai susigulėti eksploatacijos metu.

- Pagalvės matmenys – 60 x 60 (±1) cm.

- Pagalvės masė – 900 (±50) g.

- Pagalvės impilo siuvimui turi būti naudojami audinio spalvos, armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės siūlai. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

- Pagalvių impilų pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių suraukimas, iškreivinimas (siūlės plotis turi būti tolygus visame siūlės ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, audinio pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.

- Pagalvės impilas turi patikimai saugoti nuo užpildo prasiskverbimo į išorę pagalvės eksploatacijos metu.

- Pagalvės turi būti be sutepimų, be siūlgalių ir kitų technologinio proceso liekanų.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai;

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (ji turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų charakteristikomis ir pavyzdžiais).

- Esant poreikiui derinimo metu gaminio matmenys, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti prisiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

  - tiekėjo pavadinimas arba prekių ženklas;

  - gamintojo pavadinimas arba prekių ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

  - gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);

  - pluoštinė sudėtis;

  - sutarties data ir numeris;

  - prekės partijos ir siuntos indeksas;

  - pagaminimo data;

  - priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

  - užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią, gamintojo nuomone, turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Gaminių ženklinimo juostelėje turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 60 ºC) ir būgninis džiovinimas.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

  - tiekėjo pavadinimas arba prekių ženklas;

  - gamintojo pavadinimas arba prekių ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

  - importuotoms prekėms – nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

  - gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);

  - sutarties data ir numeris;

  - prekės partijos ir siuntos indeksas;

  - pagaminimo data;

  - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etiketės tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

- Gaminiai pakuojami individualiai į polietileninius maišus, naudojant vakuumą, ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes šalių suderintais kiekiais. Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

  - tiekėjo pavadinimas arba prekių ženklas;

  - gamintojo pavadinimas arba prekių ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

  - importuotoms prekėms – nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

  - gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);

  - kiekis;

  - sutarties data ir numeris;

  - prekės partijos ir siuntos indeksas;

  - pagaminimo data;

  - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.