Pirkimo sąlygų 2 priedas

PADELIO TENISO KORTO mAŽEIKIUOSE RANGOS DARBAI SU SUPAPRASTINTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU PIRKIMAS

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrastatybiniai darbai | - Padelio aikštelės išoriniai matmenys nemažesnį, kaip 11x21 m - Lovio iškasimas, grunto išvežimas. - Drenažo ir požeminio bei paviršinio vandens nuvedimo sistemos įrengimas - Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš smėlio įrengimas, storis 30 cm. - Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (fr 0/45.120 MPa ) 20 cm - Padel dangai įrengti ne mažiau kaip 20cm armuoto betono storio plokštė su temperatūrine siūle. Matmenys 11x21 m. - Dirbtinės žolės dangos paklojimas. - Duobių gręžimas grunte grąžtu d-150 ir pamatų su armatūra ir įdėtinėmis detalėmis stulpų tvirtinimui betonavimas. Gylis 140 cm |
| 2. |  | - Padel korto dydis ne mažesnis 20.03x10.06, kortas turi atitikti WPT ir FIP standartus - Padel kortas ne mažiau kaip 3 mm storio cinkuoto plieno profiliais, miltelinis dažymas metalo konstrukcijoms arba kitu būdu dengtas, bet apsaugantis metalo konstrukcijas nuo surūdijimo - Padel tinklo stovai, su tempimo mechanizmais bei padel tinklu - Padel aikštelės stiklai: ne plonesniu 10 mm grūdintu apsauginiu stiklu su tvirtinimo skylėmis montavimui arba lygiaverčio, viso - 18 vienetų 1995x3000 mm. Visi stiklai turi būti paženklinti CE ženklu pagal UNE- EN 12150-2:2005 reikalavimus - Padel aikštelės grotos pagamintos iš suvirinto 50x50/4 tipo plieninio tinklo arba lygiaverčio, pagaminto iš ne plonesnės 3,8 mm cinkuotos vielos (EN10.204:2004- 3.11) - Visos korto metalinės konstrukcijos dengtos antikoroziniu gruntu |
| 3. | Padel danga | - Padel korto danga ne mažiau kaip 46‘200 dygsnių į kvadratą į kvadratinį metrą, dangos aukštis ne mažiau 10 mm ir 10’000 dTex. - Danga monofilamentinė, sudaryta iš monofilamento tiesios struktūros ne mažiau nei 6’000 dTex, ir Monofilamento 4.000 dTex (arba lygiavertė, kuri kokybiškai atitiktų šiuos parametrus) su gretasiene struktūra ir keturiais asimetriniais mazgeliais, kurie kartu veikia kaip horizontalus stabilizatorius. Šereliai nuo 160 mikronų storio ir 0,8 mm (paklaida +- 0,2 mm) pločio. - Spalva – mėlyna. - Danga užpildoma kvarciniu smėliu, kiekis 7-8 kg į kvadratinį metrą. Danga turi būti sertifikuota laboratoriškai pagal GREENGUARD / GREENGUARD GOLD arba lygiavertė. - Įrengti tinklą prie padelio aikštelės sienos, kad nebūtų išmušti kamuoliukai iš aikštelės ribų ir saugiai atsimuštų į tinklą. |
| 4. | Padel apšvietimas | - LED žibintai su vertikaliomis ne mažesnėmis 6 m aukščio atramomis I formos padeliui ne mažiau 4 x 200W av. ~ 211Lx |
| 5. | Garantija | Suteikti garantijas įrangai pagal gamintojų nuostatas, 10 metų garantiją paslėptiems darbams ir 5 metų garantija paviršiniams darbams |
| 6. | Supaprastintas projektas | Parengti supaprastintą projektą. |
| 7. | Būtina statinio dokumentacija | Atlikti visus būtinus tyrimus, reikalingus statybą leidžiančio dokumento gavimui. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. Po darbų užbaigimo, Tiekėjas turės atlikti ir pateikti būtinus dokumentus (statinių kadastrinė byla ir įregistravimas Registrų centre, statinių geodezinis kontrolinis planas, žemės sklypo topografinis planas po statybų integruotas TIIIS sistemoje, žemės sklypo tikslinimo kadastrinė byla su derinimais, deklaracija apie statybos užbaigimą), statinių įregistravimui ir pridavimui Užsakovui. |
| 8. | Elektroninis statybos žurnalas | Turi būti vedamas elektroninis statybos žurnalas su Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijomis. |