TINKLO ĮRANGOS PLĖTRA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

I.1.	Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – VSSA arba Perkančioji organizacija), vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (aktuali redakcija), įgyvendino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės Nr. J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ lėšomis finansuojamą investicijų projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ (toliau – Projektas). Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti valstybės debesijos paslaugų teikimo veiklai reikalingą informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą ir suformuoti žmogiškuosius išteklius, reikalingus valstybės debesijos paslaugoms teikti.

I.2.	Projekto įgyvendinimo metu buvo:

I.2.1.	parengta detali loginė debesijos paslaugų teikimo informacinių technologijų (toliau – IT) infrastruktūros architektūra (su dokumentu galima susipažinti adresu: IVPK_loginė_Debesijos_paslaugų_teikimo_IT_infrastruktūros_architektūra_v9_0.pdf (lrv.lt);

I.2.2.	įsigyta ir parengta Projekte numatyta techninė įranga bei saugos sprendimo techninės priemonės debesijos paslaugų teikimui;

I.2.3.	sukurtos ir įdiegtos debesijos paslaugų teikimo valdymo platforma ir debesijos paslaugų teikimui reikalingos priemonės;

I.2.4.	patalpinta dalis Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros debesijos paslaugų teikimo IT infrastruktūroje, įgalinus jų veikimą ir tvarkymą naudojant debesijos paslaugas;

I.2.5.	parengtos priemonės Projekto įgyvendinimui ir tęstinumui užtikrinti.

I.3.	Šiuo metu Perkančioji organizacija vykdo Projekto metu sukurtos, centralizuotai valdomos (konsoliduotos) IT infrastruktūros plėtrą, kuri numatyta įgyvendinant projektą „Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka“, projekto Nr. 02-097-P-0001, panaudojant 2021 – 2027 m. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės finansavimą (EGADP, angl. – RRF). Perkančioji organizacija šio projekto metu numato vykdyti (arba vykdo) ne mažiau kaip žemiau išvardintus pirkimus (įskaitant, bet neapsiribojant):

I.3.1.	Tarnybinių stočių ir tinklo virtualizacijos platformos papildomų (plėtros) licencijų pirkimas (atlikta);

I.3.2.	Microsoft platformos (operacinių sistemų ir DBVS) papildomų (plėtros) licencijų pirkimas (atlikta);

I.3.3.	Oracle (DBVS) platformos papildomų (plėtros) licencijų pirkimas (atlikta);

I.3.4.	Linux platformos papildomų (plėtros) licencijų pirkimas (vykdoma);

I.3.5.	Tarnybinių stočių sprendimo plėtros pirkimas (vykdoma);

I.3.6.	Rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sprendimo plėtros pirkimas (atlikta);

I.3.7.	Duomenų saugyklų sprendimo plėtros pirkimas (vykdoma);

I.3.8.	Objektinio tipo duomenų saugyklų pirkimas (atlikta);

I.3.9.	Tinklo įrangos sprendimo plėtros pirkimas (šio pirkimo objektas);

I.3.10.	Saugos sprendimų plėtros pirkimas (vykdoma);

I.3.11.	Nešiojamųjų kompiuterių kompiuterinės darbo vietų pirkimas (vykdoma);

I.3.12.	Microsoft programinės įrangos KDV licencijų nuomos pirkimas (atlikta);

I.3.13.	Antivirusinės ir saugaus prisijungimo programinės įrangos pirkimas (atlikta);

I.3.14.	Kompiuterio nuotolinio valdymo programinės įrangos pirkimas (vykdoma);

I.3.15.	Kiti pirkimai pagal poreikį.

- PIRKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

  - Šio viešojo pirkimo tikslas – įsigyti konsoliduotos IT infrastruktūros plėtrai reikalingą tinklo įrangą (toliau – Įranga):

    - 1 pirkimo dalis: Agregavimo komutatoriai (32x100G) – 2 vnt.;

    - 2 pirkimo dalis: Prieigos komutatoriai (48x25G+10x100G) –16 vnt.;

    - 3 pirkimo dalis: Valdymo komutatoriai (48x1G+4x10G) – 8 vnt.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI IR PASLAUGOMS

  - Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai ir licencijoms:

    - Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos Įrangos reikalaujamoms funkcijoms vykdyti ir palaikyti. Cisco įrangai turi būti siūlomos neterminuotos (perpetual) licencijos, o techninis palaikymas bei atnaujinimai – ne blogiau kaip prenumeratos (subscription) principu.

    - Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių.

    - Įrangos tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti tai, kad įsigyta Įranga bus naudojama Valstybės debesijos paslaugų teikimui, todėl turi būti siūlomos tokio tipo licencijos, kurios leistų Perkančiajai organizacijai be apribojimų teikti Valstybės debesijos paslaugas kitoms valstybės įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms.

    - Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą Įrangos tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai.

    - Perkančiajai organizacijai turi būti užtikrinta teisė į programinės įrangos nemokamus atnaujinimus ir klaidų taisymus (garantiniu ir palaikymo laikotarpiu).

    - Visa siūloma Įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama Įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).

    - Pasiūlyme Įrangos tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Įrangos komponentų modeliai, prekių kodai, kiekiai, pavadinimai ir kita standartiškai gamintojų konfigūratoriuose pateikiama informacija. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos Įrangos konfigūracijai/komplektacijai.

    - Tiekėjo siūloma įranga turi būti suderinama tarpusavyje ir su Pirkėjo naudojama Cisco įranga, užtikrinant sklandų bendrą veikimą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodymus (pvz., testavimo protokolus, techninius dokumentus, gamintojo ar autorizuoto atstovo raštus), patvirtinančius siūlomos įrangos suderinamumą su Pirkėjo naudojama Cisco įranga.

    - Siūloma įranga turi būti pažymėta CE ženklu.

  - Bendrieji reikalavimai siūlomos Įrangos pristatymui, montavimui:

    - Įrangos tiekėjas įsipareigoja pristatyti, sumontuoti visą Įrangą per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - Pristačius Įrangą bei ją sumontavus pasirašomas Prekių pristatymo ir paslaugų suteikimo perdavimo priėmimo aktas;

    - Į Įrangos pristatymo bei paslaugų suteikimo terminą įeina ir Įrangos montavimo (toliau – Paslaugų) rezultato derinimas, koregavimas, esant poreikiui, Paslaugų rezultatų priėmimas ir perdavimo – priėmimo akto pasirašymas;

    - Įrangos tiekėjas į pasiūlymą turi įtraukti visas siūlomos Įrangos montavimui ir pajungimui reikalingas medžiagas (tvirtinimo elementus, prijungimo prie elektros / LAN tinklų laidus (reikiamas laidų ilgis turės būti parenkamas Įrangos pajungimo metu) ir jų komponentus, laidų žymėjimo medžiagas ir t.t.).

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMOS ĮRANGOS MONTAVIMUI IR DIEGIMUI

  - Visą montavimo proceso planą tiekėjas turi suderinti su Perkančiosios organizacijos atstovais. Įgyvendinimui reikalingą informaciją (pvz. Įrangos montavimo ir sujungimo schemos, IP adresavimo taisyklės ir pan.) pateiks Perkančiosios organizacijos atstovai.

  - Įrangos tiekėjas suteiks ne mažiau kaip žemiau išvardintas paslaugas:

    - Įrangos montavimą – visa siūloma Įranga bus sumontuota pagal Detalios architektūros reikalavimus, Perkančiosios organizacijos nurodytose duomenų centrų patalpose, esančiose tarnybinių stočių montavimui skirtose spintose. Duomenų centrų patalpos yra įrengtos Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau tikslius patalpų adresus Perkančioji organizacija nurodys Sutarties pasirašymo dieną;

    - Įrangos sujungimą – visa siūloma Įranga bus prijungta prie elektros, LAN bei SAN tinklų (sujungimai bus užtikrinti visuose duomenų centruose). Bus atliktas būtinas Įrangos kabeliavimas, kabelių žymėjimas bei parengta techninė dokumentacija. Visa siūloma Įranga ir jungiamieji kabeliai turi būti sužymėti laikantis Perkančiosios organizacijos nurodytų įrangos ir jungiamųjų kabelių žymėjimo taisyklių.

    - Įrangos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimą – visai siūlomai Įrangai bus atliktas vidinės programinės įrangos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimas ir Įrangos parengimas eksploatacijai;

    - Techninės dokumentacijos parengimą – bus pateikta sumontuotos Įrangos atliktų darbų techninė dokumentacija (Įrangos montavimo schemos, elektros, LAN bei SAN tinklų sujungimo schemos, kabelių žymėjimo aprašymai bei kiti duomenys, reikalingi tolimesniam Įrangos konfigūravimui ir eksploatavimui (IP adresai, valdymo programų vardai, prisijungimų vardai, slaptažodžiai ir pan.) Dokumentacija bus parengta lietuvių kalba ir pateikta popieriniu ir elektroniniu formatu.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

  - Teikiant pasiūlymą visi funkciniai ir našumo reikalavimai turi būti pagrįsti tiksliomis nuorodomis į gamintojo techninę informaciją (angl. data sheets) arba kitus gamintojo įrenginių funkcionalumą ir našumą deklaruojančius dokumentus, nurodant dokumentą ir puslapio numerį.

# 1 lentelė. Agregavimo komutatoriai (32x100G) – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas, kartu pateikiant ekranvaizdžio kopiją (-as), kad galėtume matyti visą informaciją taip, lyg būtume atvėrę gamintojo puslapyje prašomą informaciją.) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |
|  | Tipas | Agregavimo įrenginys, skirtas agreguoti prieigos komutatorius aukšto patikimumo didelės greitaveikos jungtimis „spine-leaf“ topologijoje. |  |
|  | Konstrukcija | Montuojamas į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą, pateikiamas su originaliomis montavimo detalėmis. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Maitinimo įtampa turi būti 200-240V AC, 50 Hz. Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Abu maitinimo šaltiniai turi būti integruoti siūlomos įrangos korpuse su galimybe pakeisti maitinimo šaltinį veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). Aušinimo kryptis turi būti iš galo į priekį, kai priekis yra prievadų panelė. |  |
|  | Aušinimas | Ventiliatoriai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Ventiliatoriai turi būti integruoti komutavimo įrangos korpuse su galimybe pakeisti ventiliatorių veikiančioje įrangoje (angl. Hot-swapping). Aušinimo kryptis turi būti iš galo į priekį, kai priekis yra prievadų panelė. |  |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip vienas 1 vnt. terminalinis RS-232 arba lygiavertis prievadas. - Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas ethernet valdymo RJ45 prievadas (out-of-band). - Ne mažiau kaip 32 prievadai, kurių kiekvieno palaikoma greitaveika 40 Gbps ir 100 Gbps. Kiekvieno prievado palaikomas tipas – BiDi QSFP28, BiDi QSFP+. Kartu su siūlomu komutatoriumi turi būti pateikta ne mažiau kaip 20 vnt. 40/100Gbps BiDi QSFP28 optinių karšto keitimo keitiklių su LC tipo jungtimis, kurie skirti prijungti daugiamodę (angl. Multimode) optinę liniją ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti sujungti siūlomą įrangą tarpusavyje bei prijungimui prie ryšio operatoriaus ir kitos aktyvinės tinklo įrangos, išskyrus įrenginius, kurie bus jungiami prie šių komutatorių (tarnybinės stotys, ugniasienės ir kt.). Kabelių jungties tipas LC-LC. Vieno keitiklio pajungimui turi būti naudojamos dvi daugiamodės skaidulos. Visi siūlomi optiniai keitikliai turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas komutatorius. |  |
|  | Našumas | L2/L3 našumas ne mažiau 7,2 Tbps ir 2,4 bpps skaičiuojant 64 baitų paketais. |  |
|  | Aparatūrinė atmintis | Turi palaikyti ne mažiau kaip 800 000 aktyvių maršrutų arba IP prefiksų. Turi palaikyti ne mažiau kaip 256 000 MAC adresų. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - Galimybė autorizuoti vartotojų komutavimo įrangos valdymo Telnet ir SSH sesijas naudojant RADIUS ir TACACS+ autorizavimo servisus; - Skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; - Duomenų srauto, įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (Port mirroring); - IEEE 802.1ae MAC Security (MACsec) veikiantis visose fizinėse sąsajose vienu metu maksimalia sąsajos greitaveika. |  |
|  | Multicast maršrutizuojantys protokolai | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, privalo palaikyti bent žemiau išvardintus arba lygiaverčius multicast protokolus: - Protocol Independent Multicast Sparse Mode - PIM-SM (RFC 4601); - Source-Specific Multicast – SSM (RFC 3569); - Protocol Independent Multicast Sparse su IPv6 -PIM6; - Protocol Independent Multicast Bidirectional shared trees - PIM-BIDIR; - Multicast Source Discovery Protocol – MSDP; - IGMPv1 (RFC 2236); - IGMPv2 (RFC 3376); - IGMPv2 snooping (RFC 4541). |  |
|  | Standartų palaikymas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai standartai: - IEEE 802.1Q VLAN; - IEEE 802.1p CoS; - IEEE 802.3ad link aggregation; - IEEE 802.1D Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1Q-in-Q VLAN tunnels; - IEEE 1588 PTP. |  |
|  | Paslaugų kokybės (QoS) funkcijos | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai funkcionalumai: - Lanksti paslaugos kokybės architektūra, sudaryta iš: a) įeinančio srauto suskirstymo į klases, b) klasifikuoto srauto tvarkymo taisyklių sukūrimo; c) paslaugos kokybės objektų, susiejančių vieną ar kelias klases su tvarkymo taisyklėmis, sukūrimo; d) paslaugos kokybės objektų priskyrimo fiziniams ir virtualiems prievadams bei galiojančių atskirai įeinančiam ir išeinančiam srautui; - CoS priskyrimas pagal: įeinančią sąsają, 802.1q, 802.1p, TOS/DSCP, IP (siuntėjo/gavėjo adresą); - IP paketų klasifikavimo filtrai pagal IP protokolo numerį, siuntėjo/gavėjo IP adresą, siuntėjo/gavėjo TCP/UDP prievado numerį; - QoS funkcionalumas turi užtikrinti ne mažiau 4 eilių per išeinančią sąsają; - Traffic Policing & Shaping, per sąsają Egress Traffic Shaping, Ingress Rate Limiting, DSCP ir 802.1p markiravimo funkcionalumas. |  |
|  | IP maršrutizavimas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, privalo palaikyti šiuos arba lygiaverčius dinaminio maršrutizavimo protokolus: RIP v1 ir v2, OSPF, BGP, VRRP, OSPFv3, ECMP, IS-IS, MPLS, segmentinį maršrutizavimą (angl. segment routing) ir sąlyginį maršrutizavimą (angl. policy based routing), priverstinai nukreipiant paketus priklausomai nuo siuntėjo/gavėjo IP adreso arba TCP/UDP prievado numerio. |  |
|  | IPv6 | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai funkcionalumai: - IPv6 struktūra (RFC 2460); - IPv6 adresacija (RFC 3513); - OSPFv3 (RFC 2740); - Segmentų maršrutizavimas su IPv6 arba MPLS; - IPv6 statinis maršrutizavimas; - VRRP v3 su IPv4 ir IPv6; - RADIUS su IPv6 (RFC 3162). |  |
|  | Valdymo funkcijos | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: CLI, SNMPv2/v3, HTTPS, sFlow. |  |
|  | Transporto tinklas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai funkcionalumai: - L2 ir L3 VXLAN transporto (overlay) tinklas, kurio pagalba formuojamas dedikuotas organizacijos tinklas ant esamo fizinio L3 duomenų centro fabriko; - Kiekvienos organizacijos VXLAN tinklas turi būti izoliuotas naudojant VRF techniką, kai visi susiję transportinio tinklo adresai yra izoliuoti tarp skirtingų tenantų; - Valdymo komunikacijoje MAC ir IP adresai tarp skirtingų VXLAN mazgų turi būti pernešami naudojant MP-BGP protokolą; - Duomenų centruose, tarp skirtingų fizinių fabrikų, transporto VXLAN tinklas turi būti konfigūruojamas naudojant eBGP protokolą slepiant vidinio tinklo VTEP adresus po kraštinio BGP mazgo IP adresu. Šis sprendimas turi būti realizuojamas VXLAN tunelius terminuojant ir vėl kuriant kraštiniuose BGP mazguose; - Virtualaus VXLAN tinklo išėjimo įrenginys (angl. gateway) gali būti realizuotas vienu metu keliuose prieigos komutatoriuose (angl. anycast gateway). Tai reiškia, kad vieno virtualaus VXLAN tinklo įrenginys, patekęs į bet kurį prieigos komutatorių, ten iš karto turi rasti šio tinklo maršrutizatorių į kitus tinklus, be poreikio ieškoti dedikuoto maršrutizatoriaus; - Privataus VLAN technologijos palaikymas; - Multicast protokolo naudojimas privalo būti izoliuotas kiekviename tenante. Vieno tenanto multicast valdymo ir siuntimo protokolai turi išnaudoti transporto VXLAN tinklą, kuris yra dedikuotas vienam tenantui; - Specializuotas transporto tinklo stebėjimas ping ir trace įrankiais enkapsuliuojant siunčiamus ping ir trace paketus pageidaujamo VXLAN antrašte. |  |
|  | Konfigūruojamų elementų kiekiai | Ne mažiau kaip 4 000 VLAN vienu metu. Ne mažiau kaip 4 000 Izoliuotų VRF tinklų. Ne mažiau kaip 6 000 ACL (skaičiuojant bendrai įeinančius ir išeinančius). |  |
|  | Automatizavimas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai funkcionalumai: - Automatinis reagavimas į tokius įrenginyje vykstančius įvykius kaip sąsajos atsijungimas, atminties sumažėjimas iki nustatytos ribos, specifinio teksto atsiradimas loguose; - Automatinis reagavimas į aptiktus sisteminius įvykius, kaip, pavyzdžiui, konfigūracijos pakeitimai ar elektroninio laiško siuntimas; - Programavimas valdymo plokštumoje (angl. control plane) naudojant Python arba analogišką interpretuojamą kalbą; - Galimybė ICMP paketų pagalba stebėti nutolusių įrenginių būseną ir pagal šią būseną keisti konfigūracijos parametrus. |  |
|  | Aukštas patikimumas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai funkcionalumai: - Galimybė konfigūruoti LACP (IEEE 802.3ad) protokolą keliuose įrenginiuose taip, kad keli nepriklausomi įrenginiai, sujungti naudojant LACP protokolą, elgtųsi kaip vienas virtualus įrenginys. - Maršrutizavimo protokolai (pvz. BGP ir IS-IS) turi gebėti išsaugoti ne mažiau kaip 50 vienodo atstumo kelių (angl. ECMP). |  |
|  | Suderinamumas | Siūlomi komutatoriai turi būti pilnai suderinami su perkančiosios organizacijos šiuo metu naudojamais Cisco Nexus 9300 serijos komutatoriais, įskaitant tų pačių QSFP/SFP modulių panaudojimą esamuose ir siūlomuose komutatoriuose; Suderinamumas su šiuo metu naudojamais agregavimo/prieigos/valdymo komutatoriais gebant sudaryti komutatorių porą tarp kurių yra galimybė konfigūruoti LACP (IEEE 802.3ad) protokolą taip, kad abu nepriklausomi įrenginiai, sujungti naudojant LACP protokolą, elgtųsi kaip vienas virtualus įrenginys; Siūlomi komutatoriai turi palaikyti CDP protokolą; Siūlomi komutatoriai turi būti pilnai valdomi iš perkančiosios organizacijos šiuo metu naudojamos Cisco Data Center Network Manager valdymo sistemos įskaitant: Naujai diegiami komutatoriai turi būti automatiškai, be papildomų administratoriaus konfigūravimo veiksmų naujame komutatoriuje, įtraukiami į fabriką naudojant programinės įrangos automatinio pirminio konfigūravimo (angl. provision) funkcionalumą; Naujas komutatorius turi gebėti prisijungti prie fabriko visiškai nekoreguojant jo konfigūracijos; Prisijungus komutatoriui turi būti galimybė automatiškai atnaujinti jo programinę įrangą; Visų duomenų centrų fabrikų agregavimo ir prieigos komutatoriai turi būti grafiškai atvaizduojami valdymo sąsajoje, matoma visa fizinė tinklo topologija; Papildomai valdymo aplinkoje turi būti atvaizduojama transporto (angl. overlay) tinklų topologija. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas. | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus) gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo įrangos eksploatavimo vietoje. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas (visą garantinį laikotarpį įranga turi leisti naudoti visus šioje lentelėje įvardintus funkcionalumus). Perkančiąjai organizacijai turi būti suteikta teisė tiesiogiai kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas ne blogiau kaip 24x7) internetu, elektroniniu paštu arba telefonu. Turi būti užtikrinta tiesioginė prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir/arba serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |  |

# 2 lentelė. Prieigos komutatoriai (48x25G+10x100G) – 16 vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas, kartu pateikiant ekranvaizdžio kopiją (-as), kad galėtume matyti visą informaciją taip, lyg būtume atvėrę gamintojo puslapyje prašomą informaciją.) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |
| 2. | Tipas | „Spine-leaf“ topologijos prieigos lokalaus segmento „leaf“ komutatorius, skirtas prijungti perimetro ugniasienes, perimetro saugumo įrenginius, išorinius tinklus, tokius kaip WAN, nutolę LAN, internet, partnerių tinklai. |  |
| 3. | Konstrukcija | Montuojamas į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą, pateikiamas su originaliomis montavimo detalėmis. |  |
| 4. | Maitinimo šaltiniai | Maitinimo įtampa turi būti 200-240V AC, 50 Hz. Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Abu maitinimo šaltiniai turi būti integruoti komutavimo įrangos korpuse su galimybe pakeisti maitinimo šaltinį veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). Aušinimo kryptis turi būti iš galo į priekį, kai priekis yra prievadų panelė. |  |
| 5. | Aušinimas | Ventiliatoriai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Ventiliatoriai turi būti integruoti komutavimo įrangos korpuse su galimybe pakeisti ventiliatorių veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). Aušinimo kryptis turi būti iš galo į priekį, kai priekis yra prievadų panelė. |  |
| 6. | Prievadai | - Ne mažiau kaip 1 vnt. terminalinis RS-232 arba lygiavertis prievadas; - Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas ethernet valdymo RJ45 prievadas (out-of-band); - Ne mažiau kaip 48 prievadai, kurių kiekvieno palaikoma greitaveika 1 Gbps, 10 Gbps ir 25 Gbps. Kiekvieno prievado palaikomi tipai – SFP, SFP+ ir SFP28. - Ne mažiau kaip 10 prievadų, kurių kiekvieno palaikoma greitaveika 40 Gbps ir 100 Gbps. Kiekvieno prievado palaikomas tipas – BiDi QSFP28. Kartu su siūlomu komutatoriumi turi būti pateikta: - Ne mažiau kaip 48 vnt. 10/25Gbps SFP28 SR optinių karšto keitimo keitiklių su LC tipo jungtimis, kurie skirti prijungti daugiamodę (angl. multimode) optinę liniją ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti sujungti siūlomą įrangą tarpusavyje bei prijungimui prie ryšio operatoriaus ir kitos aktyvinės tinklo įrangos, išskyrus įrenginius, kurie bus jungiami prie šių komutatorių (tarnybinės stotys, ugniasienės ir kt.). Kabelių jungties tipas LC-LC; - Ne mažiau kaip 12 vnt. 100Gbps BiDi QSFP28 optinių karšto keitimo keitiklių su LC tipo jungtimis, kurie skirti prijungti daugiamodę (angl. multimode) optinę liniją ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti sujungti siūlomą įrangą tarpusavyje bei prijungimui prie ryšio operatoriaus ir kitos aktyvinės tinklo įrangos, išskyrus įrenginius, kurie bus jungiami prie šių komutatorių (tarnybinės stotys, ugniasienės ir kt.). Kabelių jungties tipas LC-LC; - Ne mažiau kaip 5 vnt. 1Gbps Base-T keitiklių su RJ45 tipo jungtimis, kurie skirti sujungti varinius prievadus turinčią tinklo įrangą. Vieno optinio keitiklio pajungimui turi būti naudojamos dvi daugiamodės skaidulos. Visi siūlomi keitikliai turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas komutatorius. |  |
| 7. | Našumas | L2/L3 našumas ne mažiau 4,8 Tbps ir 2,5 bpps skaičiuojant 64 baitų paketais. |  |
| 8. | Aparatūrinė atmintis | Turi palaikyti ne mažiau kaip 800 000 aktyvių maršrutų arba IP prefiksų. Turi palaikyti ne mažiau kaip 256 000 MAC adresų. |  |
| 9. | Saugumo funkcijos | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - Galimybė autorizuoti vartotojų komutavimo įrangos valdymo Telnet ir SSH sesijas naudojant RADIUS ir TACACS autorizavimo servisus; - Skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; - Duomenų srauto, įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (Port mirroring); - IEEE 802.1ae MAC Security (MACsec), veikiantis visose fizinėse sąsajose vienu metu maksimalia sąsajos greitaveika. |  |
| 10. | Multicast maršrutizuojantys protokolai | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, privalo palaikyti žemiau išvardintus arba lygiaverčius multicast protokolus: - Protocol Independent Multicast Sparse Mode - PIM-SM (RFC 4601); - Source-Specific Multicast – SSM (RFC 3569); - Protocol Independent Multicast Sparse su IPv6 -PIM6; - Protocol Independent Multicast Bidirectional shared trees - PIM-BIDIR; - Multicast Source Discovery Protocol – MSDP; - IGMPv1 (RFC 2236); - IGMPv2 (RFC 3376); - IGMPv2 snooping (RFC 4541). |  |
| 11. | Standartų palaikymas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai standartai: - IEEE 802.1Q VLAN; - IEEE 802.1p CoS; - IEEE 802.3ad link aggregation; - IEEE 802.1D Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1Q-in-Q VLAN tunnels; - IEEE 1588 PTP. |  |
| 12. | Paslaugų kokybės (QoS) funkcijos | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - Lanksti Paslaugos kokybės architektūra, sudaryta iš: a) įeinančio srauto suskirstymo į klases; b) klasifikuoto srauto tvarkymo taisyklių sukūrimo; c) paslaugos kokybės objektų, susiejančių vieną ar kelias klases su tvarkymo taisyklėmis, sukūrimo; d) paslaugos kokybės objektų priskyrimo fiziniams ir virtualiems prievadams bei galiojančių atskirai įeinančiam ir išeinančiam srautui; - CoS priskyrimas pagal: įeinančią sąsają, 802.1q, 802.1p, TOS/DSCP, IP (siuntėjo/gavėjo adresas); - IP paketų klasifikavimo filtrai pagal IP protokolo numerį, siuntėjo/gavėjo IP adresą, siuntėjo/gavėjo TCP/UDP prievado numerį; - QoS funkcionalumas turi užtikrinti ne mažiau 4 eilių per išeinančią sąsają; - Traffic Policing & Shaping, per sąsają Egress Traffic Shaping, Ingress Rate Limiting, DSCP ir 802.1p markiravimo funkcionalumas. |  |
| 13. | IP maršrutizavimas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, privalo palaikyti šiuos arba lygiaverčius dinaminio maršrutizavimo protokolus: RIP v1 ir v2, OSPF, BGP, VRRP, OSPFv3, ECMP, IS-IS, MPLS, segmentinį maršrutizavimą (angl. segment routing) ir sąlyginį maršrutizavimą (angl. policy based routing), priverstinai nukreipiant paketus priklausomai nuo siuntėjo / gavėjo IP adreso arba TCP/UDP prievado numerio. |  |
| 14. | IPv6 | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - IPv6 struktūra (RFC 2460); - IPv6 adresacija (RFC 3513); - OSPFv3 (RFC 2740); - Segmentų maršrutizavimas su IPv6 arba MPLS; - IPv6 statinis maršrutizavimas; - VRRP v3 su IPv4 ir IPv6; - RADIUS su IPv6 (RFC 3162). |  |
| 15. | Valdymo funkcijos | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: CLI, SNMPv2/v3, HTTPS, sFlow. |  |
| 16. | Transporto (angl. overlay) tinklas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - L2 ir L3 VXLAN transporto (overlay) tinklas, kurio pagalba formuojamas dedikuotas organizacijos tinklas ant esamo fizinio L3 duomenų centro fabriko; - Kiekvienos organizacijos VXLAN tinklas turi būti izoliuotas naudojant VRF techniką, kai visi susiję transportinio tinklo adresai yra izoliuoti tarp skirtingų tenantų; - Valdymo komunikacijoje MAC ir IP adresai tarp skirtingų VXLAN mazgų turi būti pernešami naudojant MP-BGP protokolą; - Tarp skirtingų fizinių fabrikų duomenų centruose, transporto VXLAN tinklas turi būti konfigūruojamas naudojant eBGP protokolą,- slepiant vidinio tinklo VTEP adresus po kraštinio BGP mazgo IP adresu. Tai turi būti realizuojama VXLAN tunelius terminuojant ir vėl kuriant kraštiniuose BGP mazguose; - Virtualaus VXLAN tinklo išėjimo įrenginys (angl. gateway) gali būti realizuotas vienu metu keliuose prieigos komutatoriuose (angl. anycast gateway). Vieno virtualaus VXLAN tinklo įrenginys, patekęs į bet kurį prieigos komutatorių, ten iš karto turi rasti šio tinklo maršrutizatorių į kitus tinklus, be poreikio ieškoti dedikuoto maršrutizatoriaus; - Privataus VLAN technologijos palaikymas; - Multicast protokolo naudojimas privalo būti izoliuotas kiekviename tenante. Vieno tenanto multicast valdymo ir siuntimo protokolai turi išnaudoti transporto VXLAN tinklą, kuris yra dedikuotas vienam tenantui; - Specializuotas transporto tinklo stebėjimas ping ir trace įrankiais enkapsuliuojant siunčiamus ping ir trace paketus pageidaujamo VXLAN antrašte. |  |
| 17. | Konfigūruojamų elementų kiekiai | Ne mažiau kaip 4 000 VLAN vienu metu. Ne mažiau kaip 4 000 Izoliuotų VRF tinklų. Ne mažiau kaip 6 000 ACL (skaičiuojant bendrai įeinančius ir išeinančius). |  |
| 18. | Automatizavimas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - Automatinis reagavimas į tokius įrenginyje vykstančius įvykius kaip sąsajos atsijungimas, atminties sumažėjimas iki nustatytos ribos, specifinio teksto atsiradimas loguose; - Automatinis reagavimas į aptiktus sisteminius įvykius, kaip, pavyzdžiui, konfigūracijos pakeitimai ar elektroninio laiško siuntimas; - Programavimas valdymo plokštumoje (angl. control plane) naudojant Python arba analogišką interpretuojamą kalbą; - Galimybė ICMP paketų pagalba stebėti nutolusių įrenginių būseną ir pagal šią būseną keisti konfigūracijos parametrus. |  |
| 19. | Aukštas patikimumas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - Galimybė konfigūruoti LACP (IEEE 802.3ad) protokolą keliuose įrenginiuose taip, kad keli nepriklausomi įrenginiai sukonfigūruoti naudojant LACP protokolą, elgtųsi kaip vienas virtualus įrenginys; - Maršrutizavimo protokolai (pvz. BGP ir IS-IS) turi gebėti išsaugoti ne mažiau kaip 50 vienodo atstumo kelių (angl. ECMP). |  |
| 20. | Suderinamumas | Siūlomi komutatoriai turi būti pilnai suderinami su perkančiosios organizacijos šiuo metu naudojamais Cisco Nexus 9300 serijos komutatoriais įskaitant tų pačių QSFP/SFP modulių panaudojimą esamuose ir siūlomuose komutatoriuose; Suderinamumas su šiuo metu naudojamais agregavimo/prieigos /valdymo komutatoriais gebant sudaryti komutatorių porą tarp kurių yra galimybė konfigūruoti LACP (IEEE 802.3ad) protokolą taip, kad abu nepriklausomi įrenginiai, sujungti naudojant LACP protokolą, elgtųsi kaip vienas virtualus įrenginys; Siūlomi komutatoriai turi palaikyti CDP protokolą; Siūlomi komutatoriai turi būti pilnai valdomi iš perkančiosios organizacijos šiuo metu naudojamos Cisco Data Center Network Manager valdymo sistemos įskaitant: Naujai diegiami komutatoriai turi būti automatiškai, be papildomų administratoriaus konfigūravimo veiksmų naujame komutatoriuje, įtraukiami į fabriką naudojant programinės įrangos automatinio pirminio konfigūravimo (angl. provision) funkcionalumą; Naujas komutatorius turi gebėti prisijungti prie fabriko visiškai nekoreguojant jo konfigūracijos; Prisijungus komutatoriui turi būti galimybė automatiškai atnaujinti jo programinę įrangą; Visų duomenų centrų fabrikų agregavimo ir prieigos komutatoriai turi būti grafiškai atvaizduojami valdymo sąsajoje, matoma visa fizinė tinklo topologija; Papildomai valdymo aplinkoje turi būti atvaizduojama transporto (angl. overlay) tinklų topologija. |  |
| 21. | Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas. | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus) gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo įrangos eksploatavimo vietoje. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas (visą garantinį laikotarpį įranga turi leisti naudoti visus šioje lentelėje įvardintus funkcionalumus). Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta teisė tiesiogiai kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas ne blogiau kaip 24x7) internetu, elektroniniu paštu arba telefonu. Turi būti užtikrinta tiesioginė prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir/arba serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |  |

# 3 lentelė. Valdymo komutatoriai (48x1G+4x10G) – 8 vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas, kartu pateikiant ekranvaizdžio kopiją (-as), kad galėtume matyti visą informaciją taip, lyg būtume atvėrę gamintojo puslapyje prašomą informaciją.) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |
| 2. | Tipas | Prieigos ToR įrenginys, skirtas prijungti tarnybines stotis ir kitą įrangą 1Gbps RJ45 jungtimis „spine-leaf“ topologijoje. |  |
| 3. | Konstrukcija | Montuojamas į standartinę 19 colių įrangai montuoti skirtą spintą, pateikiamas su originaliomis montavimo detalėmis. |  |
| 4. | Maitinimo šaltiniai | Maitinimo įtampa turi būti 200-240V AC, 50 Hz. Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Abu maitinimo šaltiniai turi būti integruoti komutavimo įrangos korpuse su galimybe pakeisti maitinimo šaltinį veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). Aušinimo kryptis turi būti iš galo į priekį, kai priekis yra prievadų panelė. |  |
| 5. | Aušinimas | Ventiliatoriai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Ventiliatoriai turi būti integruoti komutavimo įrangos korpuse su galimybe pakeisti ventiliatorių veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). Aušinimo kryptis turi būti iš galo į priekį, kai priekis yra prievadų panelė. |  |
| 6. | Prievadai | - Ne mažiau kaip vienas terminalinis RS-232 arba lygiavertis prievadas; - Ne mažiau kaip vienas dedikuotas ethernet valdymo RJ45 prievadas (out-of-band); - Ne mažiau kaip 48 x 100M/1G Base-T RJ45 prievadų; - Ne mažiau kaip 4 prievadai, kurių kiekvieno palaikoma greitaveika 10/25 Gbps. Kiekvieno prievado palaikomas tipas – SFP+; - Ne mažiau kaip 2 prievadai, kurių kiekvieno palaikoma greitaveika 40/100 Gbps. Kiekvieno prievado palaikomas tipas – QSFP28. Kartu su siūlomu komutatoriumi turi būti pateikta: - Ne mažiau kaip 4 vnt. 10/25Gbps SFP28 SR optinių karšto keitimo keitiklių su LC tipo jungtimis, kurie skirti prijungti daugiamodę (angl. multimode) optinę liniją ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti sujungti siūlomą įrangą tarpusavyje bei prijungimui prie ryšio operatoriaus ir kitos aktyvinės tinklo įrangos, išskyrus įrenginius, kurie bus jungiami prie šių komutatorių (tarnybinės stotys, ugniasienės ir kt.). Kabelių jungties tipas LC-LC; - Ne mažiau kaip 2 vnt. 100Gbps BiDi QSFP28 optinių karšto keitimo keitiklių su LC tipo jungtimis, kurie skirti prijungti daugiamodę (angl. multimode) optinę liniją ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti sujungti siūlomą įrangą tarpusavyje bei prijungimui prie ryšio operatoriaus ir kitos aktyvinės tinklo įrangos, išskyrus įrenginius, kurie bus jungiami prie šių komutatorių (tarnybinės stotys, ugniasienės ir kt.). Kabelių jungties tipas LC-LC. Vieno keitiklio pajungimui turi būti naudojamos dvi daugiamodės skaidulos. Visi siūlomi optiniai keitikliai turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas komutatorius. |  |
| 7. | Našumas | L2/L3 našumas ne mažiau 0,2 Tbps ir 150 Mpps skaičiuojant 64 baitų paketais. |  |
| 8. | Aparatūrinė atmintis | Turi palaikyti ne mažiau kaip 200000 aktyvių maršrutų arba IP prefiksų. Turi palaikyti ne mažiau kaip 256000 MAC adresų. |  |
| 9. | Saugumo funkcijos | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - Galimybė autorizuoti vartotojų komutavimo įrangos valdymo Telnet ir SSH sesijas naudojant RADIUS ir TACACS autorizavimo servisus; - Skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; - Duomenų srauto, įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (Port mirroring). |  |
| 10. | Multicast maršrutizuojantys protokolai | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, privalo palaikyti žemiau išvardintus arba lygiaverčius multicast protokolus: - Protocol Independent Multicast Sparse Mode - PIM-SM (RFC 4601); - Source-Specific Multicast – SSM (RFC 3569); - Protocol Independent Multicast Sparse su IPv6 -PIM6; - Protocol Independent Multicast Bidirectional shared trees - PIM-BIDIR; - Multicast Source Discovery Protocol – MSDP; - IGMPv1 (RFC 2236); - IGMPv2 (RFC 3376); - IGMPv2 snooping (RFC 4541). |  |
| 11. | Standartų palaikymas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai standartai: - IEEE 802.1Q VLAN; - IEEE 802.1p CoS; - IEEE 802.3ad link aggregation; - IEEE 802.1D Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1Q-in-Q VLAN tunnels; - IEEE 1588 PTP. |  |
| 12. | Paslaugų kokybės (QoS) funkcijos | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - Lanksti paslaugos kokybės architektūra, sudaryta iš: a) įeinančio srauto suskirstymo į klases; b) klasifikuoto srauto tvarkymo taisyklių sukūrimo; c) paslaugos kokybės objektų, susiejančių vieną ar kelias klases su tvarkymo taisyklėmis, sukūrimo; d) paslaugos kokybės objektų priskyrimo fiziniams ir virtualiems prievadams bei galiojančių atskirai įeinančiam ir išeinančiam srautui; - CoS priskyrimas pagal: įeinančią sąsają, 802.1q, 802.1p, TOS/DSCP, IP (siuntėjo / gavėjo adresas); - IP paketų klasifikavimo filtrai pagal IP protokolo numerį, gavėjo / siuntėjo IP adresą, gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį; - QoS funkcionalumas turi užtikrinti ne mažiau 4 eilių per išeinančią sąsają; - Traffic Policing & Shaping, per sąsają Egress Traffic Shaping, Ingress Rate Limiting, DSCP ir 802.1p markiravimo funkcionalumas. |  |
| 13. | IP maršrutizavimas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, privalo palaikyti šiuos arba lygiaverčius dinaminio maršrutizavimo protokolus: RIP v1 ir v2, OSPF, BGP, VRRP, OSPFv3, ECMP, IS-IS ir sąlyginį maršrutizavimą (angl. policy based routing), priverstinai nukreipiant paketus priklausomai nuo siuntėjo/gavėjo IP adreso arba TCP/UDP prievado numerio. |  |
| 14. | IPv6 | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - IPv6 struktūra (RFC 2460); - IPv6 adresacija (RFC 3513); - OSPFv3 (RFC 2740); - Segmentų maršrutizavimas su IPv6 arba MPLS; - IPv6 statinis maršrutizavimas; - VRRP v3 su IPv4 ir IPv6; - RADIUS su IPv6 (RFC 3162). |  |
| 15. | Valdymo funkcijos | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: CLI, SNMPv2/v3, HTTPS, sFlow. |  |
| 16. | Transporto (angl. overlay) tinklas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - L2 ir L3 VXLAN transporto (overlay) tinklas, kurio pagalba formuojamas dedikuotas organizacijos tinklas ant esamo fizinio L3 duomenų centro fabriko; - Kiekvienos organizacijos VXLAN tinklas turi būtų izoliuotas naudojant VRF techniką, kai visi susiję transportinio tinklo adresai yra izoliuoti tarp skirtingų tenantų; - Valdymo komunikacijoje MAC ir IP adresai tarp skirtingų VXLAN mazgų turi būti pernešami naudojant MP-BGP protokolą; - Duomenų centruose, tarp skirtingų fizinių fabrikų, transporto VXLAN tinklas turi būti konfigūruojamas naudojant eBGP protokolą slepiant vidinio tinklo VTEP adresus po kraštinio BGP mazgo IP adresu. Tai turi būti realizuojama VXLAN tunelius terminuojant ir vėl kuriant kraštiniuose BGP mazguose; - Virtualaus VXLAN tinklo išėjimo įrenginys (angl. gateway) gali būti realizuotas vienu metu keliuose prieigos komutatoriuose (angl. anycast gateway). Vieno virtualaus VXLAN tinklo įrenginys, patekęs į bet kurį prieigos komutatorių, ten iš karto turi rasti šio tinklo maršrutizatorių į kitus tinklus, be poreikio ieškoti dedikuoto maršrutizatoriaus; - Privataus VLAN technologijos palaikymas; - Multicast protokolo naudojimas privalo būti izoliuotas kiekviename tenante. Vieno tenanto multicast valdymo ir siuntimo protokolai turi išnaudoti transporto VXLAN tinklą, kuris yra dedikuotas vienam tenantui; - Specializuotas transporto tinklo stebėjimas ping ir trace įrankiais enkapsuliuojant siunčiamus ping ir trace paketus pageidaujamo VXLAN antrašte. |  |
| 17. | Konfigūruojamų elementų kiekiai | Ne mažiau kaip 3900 VLAN vienu metu. Ne mažiau kaip 1000 Izoliuotų VRF tinklų. Ne mažiau kaip 2000 ACL ( skaičiuojant bendrai įeinančius ir išeinančius). |  |
| 18. | Automatizavimas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - Automatinis reagavimas į tokius įrenginyje vykstančius įvykius kaip sąsajos atsijungimas, atminties sumažėjimas iki nustatytos ribos, specifinio teksto atsiradimas loguose; - Automatinis reagavimas į aptiktus sisteminius įvykius. Kaip, pavyzdžiui, konfigūracijos pakeitimai ar elektroninio laiško siuntimas; - Programavimas valdymo plokštumoje (angl. control plane) naudojant Python arba analogišką interpretuojamą kalbą; - Galimybė ICMP paketų pagalba stebėti nutolusių įrenginių būseną ir pagal šią būseną keisti konfigūracijos parametrus. |  |
| 19. | Aukštas patikimumas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - Galimybė konfigūruoti LACP (IEEE 802.3ad) protokolą keliuose įrenginiuose taip, kad keli nepriklausomi įrenginiai sujungti naudojant LACP protokolą, elgtųsi kaip vienas virtualus įrenginys; - Maršrutizavimo protokolai (pvz. BGP ir IS-IS) turi gebėti išsaugoti ne mažiau kaip 50 vienodo atstumo kelių (angl. ECMP). |  |
| 20. | Suderinamumas | Siūlomi komutatoriai turi būti pilnai suderinami su perkančiosios organizacijos šiuo metu naudojamais Cisco Nexus 9300 serijos komutatoriais įskaitant tų pačių QSFP/SFP modulių panaudojimą esamuose ir siūlomuose komutatoriuose; Suderinamumas su šiuo metu naudojamais agregavimo/prieigos/valdymo komutatoriais gebant sudaryti komutatorių porą tarp kurių yra galimybė konfigūruoti LACP (IEEE 802.3ad) protokolą taip, kad abu nepriklausomi įrenginiai, sujungti naudojant LACP protokolą, elgtųsi kaip vienas virtualus įrenginys; Siūlomi komutatoriai turi palaikyti CDP protokolą; Siūlomi komutatoriai turi būti pilnai valdomi iš perkančiosios organizacijos šiuo metu naudojamos Cisco Data Center Network Manager valdymo sistemos įskaitant: Naujai diegiami komutatoriai turi būti automatiškai, be papildomų administratoriaus konfigūravimo veiksmų naujame komutatoriuje, įtraukiami į fabriką naudojant programinės įrangos automatinio pirminio konfigūravimo (angl. provision) funkcionalumą; Naujas komutatorius turi gebėti prisijungti prie fabriko visiškai nekoreguojant jo konfigūracijos; Prisijungus komutatoriui turi būti galimybė automatiškai atnaujinti jo programinę įrangą; Visų duomenų centrų fabrikų agregavimo ir prieigos komutatoriai turi būti grafiškai atvaizduojami valdymo sąsajoje, matoma visa fizinė tinklo topologija; Papildomai valdymo aplinkoje turi būti atvaizduojama transporto (angl. overlay) tinklų topologija. |  |
| 21. | Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas. | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus) gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas (visą garantinį laikotarpį įranga turi leisti naudoti visus šioje lentelėje įvardintus funkcionalumus). Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas ne blogiau kaip 24x7) internetu, elektroniniu paštu arba telefonu. Turi būti užtikrinta prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir/arba serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |  |

  - Nacionalinio saugumo reikalavimai perkamam objektui: Prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi.

  - Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.