Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GUMOS DANGA TRENIRUOKLIŲ ĮRENGIMO VIETOSE

  - Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas) perka gumos (liejamą) dangą, kuri bus įrengiama aplink treniruoklius (toliau – Prekės).

  - Prekės turi būti įrengtos Mažeikių miesto teritorijoje: tikslios vietos bus nurodytos Pirkėjo atstovo.

  - Prekėms suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų, įrengimo darbams ne trumpesnė nei 2 metų garantija. Garantinio laikotarpio metu pastebėti defektai/gedimai, atsiradę ne dėl Pirkėjo kaltės, pašalinami kuo greičiau, tačiau ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) darbo dienų arba kitą su Pirkėjo atstovu sutartą laiką, tačiau šis laikas negali būti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) darbo dienų.

  - Gumos (liejama) danga montuojama dvejuose plotuose apie treniruoklius (esant poreikiui gali būti liejama ir trejuose plotuose).  Kiekviename plote sumontuota 15 vnt. treniruoklių.  Viename plote – objekte liejamos dangos dydis nuo 250 kv. m. iki 300 kv. m.  Pirmame objekte vientisas liejamos dangos dydis ⁓300 kv. m., antrame plote – objekte, liejama danga, atsižvelgiant į treniruoklių padėtį, dydį ir jų išdėstymo vietą, liejama iš dviejų arba iš trijų dalių, liejant atskiromis dalimis (Pirkėjas gali koreguoti liejamų dangų dydžius ⁓300 kv. m. ribose).  Tikslų treniruoklių skaičių, darbo vietas nurodo Pirkėjas. Tiekėjas, esant poreikiui, gali apžiūrėti esančias preliminarias liejamų dangų vietas. Apie treniruoklius įrengiamas liejamos gumos pagrindas, kuriam reikalingi betoniniai borteliai.

  - Reikalavimai Prekei apie treniruoklius:

    - Liejama danga pagaminta iš EPDM sintetinio kaučiuko komponentų arba lygiavertė sintetinė danga, turinti tokius pačius ar geresnius techninius parametrus;

    - Liejamos dangos storis ne mažiau 40 mm;

5.2.1. pirmasis dangos sluoksnis – iš SBR juodos gumos granulių arba lygiavertės medžiagos, turinčios tokias pačias arba geresnes amortizacines, elastingumo, smūgių sugėrimo ir atsparumo savybes ne mažiau 30 mm,

5.2.2. viršutinis struktūrinis EPDM (ar lygiavertės dangos) sluoksnis – ne mažiau 10 mm;

    - Danga turi būti:

5.3.1. laidi vandeniui,

5.3.2. vientisa, be sujungimo siūlių,

5.3.3. neslidi,

5.3.4. ilgalaikė,

5.3.5. atspari dėvėjimuisi bei apkrovoms,

5.3.6. tinkama Lietuvos klimatinėms sąlygoms: atspari šalčiui, šalies klimatui būdingiems temperatūrų svyravimams, vandeniui, UV spinduliams, oro sąlygoms, dėvėjimuisi, neblunkanti saulėje, tinkanti pastatytų treniruoklių teritorijose.

    - Danga EPDM mix spalvos (spalvų kiekis mišinyje derinamas su Pirkėjo atstovu);

    - Borteliai pagaminti iš betono, kurių matmenys ne mažiau 1000x200x50 mm;

    - pagrindo paruošimui nuimamas 25 cm (+/- 1 cm) derlingas sluoksnis, įrengiamas 15 cm sluoksnis plauto žvyro (frakcija 0,4), ant jo 4 cm skaldos sluoksnis, ant viršaus įrengiamas 2 cm sluoksnis atsijų. Pagrindas suvibruojamas ir sutankinamas;

    - pirmasis dangos sluoksnis, susidedantis iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas 30 mm;

    - viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis paklojamas, poliuretarinę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis (spalva), storis 10 mm;

    - aplink liejamos dangos pagrindą sumontuojami betoniniai borteliai;

6. Prekės gaminimo metu visas  susidariusias atliekas pašalina Tiekėjas, vadovaujantis atliekų tvarkymo taisyklėmis, išlygina susidariusį gruntą, jei reikia, perteklių pašalina. Tiekėjas privalo utilizuoti darbų metu susidariusias atliekas savo sąskaita. Atlikus dangos įrengimą, Tiekėjas privalo sutvarkyti teritoriją (negali likti duobių, grunto krūvų, atliekų ir pan.). Teritorija turi būti išlyginta, švari ir tvarkinga, jokie papildomi mokėjimai už šiuos darbus nebus atliekami. Tiekėjas visa tai įvertina, teikdamas įkainio pasiūlymą.

7. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį guminės dangos intensyvios eksploatacijos  lauko sąlygomis laiką.

8. Prekių kiekis pagal Pirkėjo poreikį pateiktas lentelėje:

| Aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis vnt. |
| --- | --- | --- |
| Gumos (liejama) danga ir jos įrengimas (montavimas) | kv. m | 600 |

9. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto kiekio. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių įkainius, neviršijant bendros maksimalios sutarties vertės.

10. Žaliojo pirkimo reikalavimas: vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Įsakymas) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. – punktu pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose (dangai naudojamos medžiagos pagamintos iš aplinkai nekenksmingų medžiagų ir gali būti perdirbamos, ilgaamžės).