HIDRAULINIŲ IR PNEUMATINIŲ SISTEMŲ ATSARGINIŲ DALIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Šio pirkimo objektas yra Hidraulinės žarnos ir jų komponentai. Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodas – 44165100-5.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

## VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Perkančioji organizacija arba VMU) hidraulinių ir pneumatinių sistemų atsarginių dalių (toliau – Prekės) pirkimas.

## 3. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## 3.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos bei atitikti  įprastinės komercinės praktikos Pirkimo objekto srityje taikomus reikalavimus. Tiekėjas visiškai atsako už Prekių kokybę ir prisiima visą su Prekių kokybe susijusią atsakomybę.

3.2. Prekių garantinis terminas numatomas Prekių garantiniuose dokumentuose arba Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais pagrindais.

3.3. Tiekėjas Prekes tiekia pagal Užsakovo pateiktus užsakymus. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti užsakymų priėmimą darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

3.4. Prekių pristatymo į parduotuvę terminas – ne vėliau kaip per 48 val. nuo užsakymo pateikimo laiko. Atskirais atvejais Prekių pristatymo terminas gali būti derinamas su Užsakovu.

3.5. Prekės pristatomos į Biržų miestą.  Atskirais atvejais Prekių pristatymo vieta gali būti derinama su Užsakovu.

3.6. Užsakovas Prekes perka pagal poreikį Tiekėjo pasiūlyme nurodytomis kainomis arba, jei reikiamų Prekių nėra nurodyta pasiūlyme ir pastarųjų Prekių kainos nėra viešai skelbiamos, Tiekėjo Užsakovui pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinkos sąlygas atitinkančiomis kainomis su pritaikyta pasiūlyme pateikta nuolaida.

3.7. Šis pirkimas vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi atitikti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.3 papunkčiu patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo reikalavimų. Siūlomos prekės turės atitikti šiuos reikalavimus: prekės yra tvirtos, kokybiškos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomos prekės atitinka taikomus aplinkos apsaugos kriterijus. Prekių atitikimo patvirtinimui su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti laisvos formos Tiekėjo deklaraciją dėl siūlomų prekių atitikimo taikomiems aplinkos apsaugos kriterijams.

Perkamų detalių sąrašas:

| Eil nr. | Prekės pavadinimas | Prekės aprašas | Mato vnt. | 1 vnt./m. kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 kordų hidraulinės žarnos su antgaliais - tiesus antgalis (1 m.) |  |  |  |  |
| 1. | DN 06 mm – 1/4“ | Hidraulinė žarna su tiesiais antgaliais | vnt. |  |
| 2. | DN 08 mm – 5/16“ | Hidraulinė žarna su tiesiais antgaliais | vnt. |  |
| 3. | DN 10 mm – 3/8“ | Hidraulinė žarna su tiesiais antgaliais | vnt. |  |
| 4. | DN 13 mm – 1/2“ | Hidraulinė žarna su tiesiais antgaliais | vnt. |  |
| 5. | DN 16 mm – 5/8“ | Hidraulinė žarna su tiesiais antgaliais | vnt. |  |
| 6. | DN 20 mm – 3/4“ | Hidraulinė žarna su tiesiais antgaliais | vnt. |  |
| 7. | DN 25 mm - 1“ | Hidraulinė žarna su tiesiais antgaliais | vnt. |  |
| 2 kordų hidraulinės žarnos su antgaliais – lenktas antgalis (1 m.) |  |  |  |  |
| 1. | DN 06 mm – 1/4“ | Hidraulinė žarna su lenktais antgaliais | vnt. |  |
| 2. | DN 08 mm – 5/16“ | Hidraulinė žarna su lenktais antgaliais | vnt. |  |
| 3. | DN 10 mm – 3/8“ | Hidraulinė žarna su lenktais antgaliais | vnt. |  |
| 4. | DN 13 mm – 1/2“ | Hidraulinė žarna su lenktais antgaliais | vnt. |  |
| 5. | DN 16 mm – 5/8“ | Hidraulinė žarna su lenktais antgaliais | vnt. |  |
| 6. | DN 20 mm – 3/4“ | Hidraulinė žarna su lenktais antgaliais | vnt. |  |
| 7. | DN 25 mm - 1“ | Hidraulinė žarna su lenktais antgaliais | vnt. |  |
| 4 kordų hidraulinės žarnos su antgaliais – tiesus antgalis (1 m.) |  |  |  |  |
| 1. | DN 13 mm – 1/2“ | Hidraulinė žarna su tiesiais antgaliais | vnt. |  |
| 2. | DN 20 mm – 3/4“ | Hidraulinė žarna su tiesiais antgaliais | vnt. |  |
| 3. | DN 25 mm – 1“ | Hidraulinė žarna su tiesiais antgaliais | vnt. |  |
| 4. | DN 32 mm – 1“1/4 | Hidraulinė žarna su tiesiais antgaliais | vnt. |  |
| 4 kordų hidraulinės žarnos su antgaliais – lenktas antgalis (1 m.) |  |  |  |  |
| 1. | DN 13 mm – 1/2“ | Hidraulinė žarna su lenktais antgaliais | vnt. |  |
| 2. | DN 20 mm – 3/4“ | Hidraulinė žarna su lenktais antgaliais | vnt. |  |
| 3. | DN 25 mm - 1“ | Hidraulinė žarna su lenktais antgaliais | vnt. |  |
| 4. | DN 32 mm – 1“1/4 | Hidraulinė žarna su lenktais antgaliais | vnt. |  |
| Žarnų apsaugos nuo nutrynimo |  |  |  |  |
| 1. | SSK20 | Pl. apsaug. nuo nutr. VS20 Polyamid | m. |  |
| 2. | SSKPE16GE | Apsauga nuo nutr VS16,0mm Polyeth. gel. | m. |  |
| 3. | SSKPE43 | Apsauga nuo nutr VS43,2mm Polyethylen | m. |  |
| Aušinimo žarnos |  |  |  |  |
| 1. | KUEHLER16-3.5 | Aušintuvo žarna 16x3,5 | m. |  |
| Sujungiamosios movos |  |  |  |  |
| 1. | K-58SJ1008 | Prasisukanti mova 1/2 | vnt. |  |
| Ventiliai, vožtuvai |  |  |  |  |
| 1. | BKR13NDK | 2 eigų rut. sklen. ND DN12 IGR1/2" komp. | vnt. |  |
| Jungtys |  |  |  |  |
| 1. | GEHRED08HJ10 | Adapteris AGR1/2"-WD AGJ7/8" | vnt. |  |
| 2. | SVHB08 | Pertvar. adapter. AGR1/2" | vnt. |  |
| 3. | VNW04HL | Srieginė jungtis CEL06 | vnt. |  |
| 4. | XVNW04HL | Sr. jungčių atvamzdžiai CEL06 | vnt. |  |
| 5. | XVRNW08HL3/8ED | Įsukamasis atvamzdis AGR3/8"-WD CEL10 | vnt. |  |
| 6. | XVRNW10HL1/2ED | sukamasis atvamzdis AGR1/2"-WD CEL12 | vnt. |  |
| Sąvaržos |  |  |  |  |
| 1. | ASK16-25A | Žarnų sąvarža 16-25 | vnt. |  |
| Įvorės |  |  |  |  |
| 1. | K-BK092-5060 | Slydimo įvorė BK092 50x60 Bronza | vnt. |  |
| 2. | K-BK092-7580 | Slydimo įvorė BK092 75x80 Bronza | vnt. |  |
| Stūmoklio kotai |  |  |  |  |
| 1. | HKFAC016HC2L000 | Stūmoklio kotas HIPERCHROM200 16 | m. |  |
| 2. | HKFAC025HC2L000 | Stūmoklio kotas HIPERCHROM200 25 | m. |  |
| 3. | HKFAC050HC2L000 | Stūmoklio kotas HIPERCHROM200 50 | m. |  |
| 4. | HKFAC056HC2L000 | Stūmoklio kotas HIPERCHROM200 56 | m. |  |
| 5. | HKFAC080HC2L000 | Stūmoklio kotas HIPERCHROM200 80 | m. |  |
| Kietinti kotai |  |  |  |  |
| 6. | K-HKFAC075HARD42CR | Kotas Ø75 42CrMo4V induktc.grūdintas | m. |  |
| Hidrauliniai vamzdžiai |  |  |  |  |
| 1. | PR06-1VZ | Hidr. vamzdis 6x1 ST37.4NBK cink. | m. |  |
| Sandarikliai |  |  |  |  |
| 1. | 08BS921 | Usit žiedas, centr. 13,74x20,57x2,1 NBR | vnt. |  |
| 2. | 08BS925 | Usit žiedas, centr. 21,54x28,58x2,4 NBR | vnt. |  |
| 3. | 08BS930 | Usit žiedas, centr. 33,89x42,80x3,4 NBR | vnt. |  |
| 4. | CR14-20-1.5 | Var. sandar. žiedas 14x20x1,5 | vnt. |  |
| 5. | CR20-26-1.5 | Var. sandar. žiedas 20x26x1,5 | vnt. |  |
| 6. | DAS9070 | Stūm. sand. kompl. DAS 90x70x22,4 | vnt. |  |
| 7. | DSR-P50 | Grandiklis DSR-P 50x58x4 PUR | vnt. |  |
| 8. | DSR56 | Grandiklis DSR 56x64x4 NBR | vnt. |  |
| 9. | EGR0630A554470 | Stūm. sand. kompl. EGR-A 63x52x4,2 | vnt. |  |
| 10. | EGTP1250970900A | Stūm. kreip. EGTP1 90x85x9,7 PH/GEW/P | vnt. |  |
| 11. | EGTP1250971000A | Stūm. kreip. EGTP1 100x95x9,7 PH/GEW/P | vnt. |  |
| 12. | EGTP1251500550A | Stūm. kreip. EGTP1 55x50x15 PH/GEW/PTFE | vnt. |  |
| 13. | EGTP1251500650A | Stūm. kreip. EGTP1 65x60x15 PH/GEW/PTFE | vnt. |  |
| 14. | EU2535 | Koto U-žied. sand EU 25x35x8 PUR | vnt. |  |
| 15. | EU5065 | Koto U-žied. sand EU 50x65x12,5 PUR | vnt. |  |
| 16. | EU5666 | Koto U-žied. sand EU 56x66x11 PUR | vnt. |  |
| 17. | GA2535-7 | Grandiklis GA 25x35x7/10 NBR/Metalas | vnt. |  |
| 18. | GA5060-7 | Grandiklis GA 50x60x7/10 NBR/Metalas | vnt. |  |
| 19. | GPK100-1 | Stūm. sand. kompl. GPK 100x79x8,1 | vnt. |  |
| 20. | IBF50 | Koto U-žied. sand IBF 50x65,5x6,3 PUR | vnt. |  |
| 21. | IGRL0500B554470 | Koto sand. kompl. IGR-L 50x60,7x4,2 | vnt. |  |
| 22. | K-RA950014 | Nailoninis žiedas G1/4" | vnt. |  |
| 23. | MBK8090 | Atram. žied. MBK 80x90x1,7 PET | vnt. |  |
| 24. | MBK95100 | Atram. žied. MBK 95x100x1,3 PET | vnt. |  |
| 25. | OR100-3 | O-žiedas 100x3 NBR 70SH | vnt. |  |
| 26. | OR15.6-1.78 | O-žiedas 15,6x1,78 NBR 70SH | vnt. |  |
| 27. | OR24-4 | O-žiedas 24x4 NBR 70SH | vnt. |  |
| 28. | OR28-3.5 | O-žiedas 28x3,5 NBR 70SH | vnt. |  |
| 29. | OR30-2.5 | O-žiedas 30x2,5 NBR 70SH | vnt. |  |
| 30. | OR30-3 | O-žiedas 30x3 NBR 70SH | vnt. |  |
| 31. | OR36-3 | O-žiedas 36x3 NBR 70SH | vnt. |  |
| 32. | OR58-6 | O-žiedas 58x6 NBR 70SH | vnt. |  |
| 33. | OR70-4 | O-žiedas 70x4 NBR 70SH | vnt. |  |
| 34. | OR80-5.5 | O-žiedas 80x5,5 NBR 70SH | vnt. |  |
| 35. | OR90-2.5 | O-žiedas 90x2,5 NBR 70SH | vnt. |  |
| 36. | OR90-3N90 | O-žiedas 90x3 NBR 90SH | vnt. |  |
| 37. | PPW090 | Stūmokl. grandiklis PPW 90x81,4x5,3 PUR | vnt. |  |
| 38. | RSE9070-AE | Stūm. U f. sand. RSE-AE 90x70x12,5 PUR/P | vnt. |  |
| 39. | TS3646-L | Koto U-žied. sand TS-L 36x46x8 PUR | vnt. |  |
| 40. | WRM-P36 | Grandiklis WRM-P 36x44,6x5,3 PUR | vnt. |  |
| Pneumatinės dalys ir jungtys |  |  |  |  |
| 1. | K-RA33130 | Pistoletas orui lenktas | vnt. |  |
| 2. | K-RT25M16M16 | Trišakis L pneum.stab. M16x1,5i-M16x1,5v | vnt. |  |
| 3. | LKS06HB | Įkišam. movos kištukas D=7,2 AGR1/4" Žv. | vnt. |  |
| 4. | LKM06HB | Įkišam. movos įvorė D=7,2 AGR1/4" Žalv. | vnt. |  |

____________________