1 priedas

MokykliniO autobusO pirkimO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Mokyklinis autobusas – 1 vnt.

- Prekių pristatymo terminas – iki 2025 m. gruodžio 1 d.

- Prekių pristatymo vieta – Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys.

- Keleivinio mikroautobuso techniniai rodikliai: M2 klasės mokyklinis autobusas turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkantį M2 klasės mokyklinį autobusą, nei nurodyta šiose techninėse specifikacijose):

1. Bendrieji techniniai reikalavimai.

1.1. Siūlomas autobusas turi atitikti pasiūlymo pateikimo dieną Lietuvoje galiojančius mokykliniams autobusams taikomus teisės aktų reikalavimus.

1.2. Variklis: ne blogiau negu Euro 6, turbodyzelinis, darbinis tūris iki 3 litrų, galia ne mažesnė kaip 132 kW.

1.3. Mechaninė / automatinė pavarų dėžė.

1.4. Vairo stiprintuvas.

- 1.5. Transporto priemonė turi būti nauja.

1.6. Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

1.7. Ratų antiprabuksavimo sistema.

1.8. Elektroninė automobilio stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos).

1.9. Gamyklinis imobilizatorius.

1.10. Dvigubi galiniai ratai. Kiekvieno (priekinio ir galinio) rato/ų purvasargiai.

1.11. Avarinis – ventiliacinis liukas stoge.

1.12. Universalios padangos, to paties dydžio ir rašto atsarginis ratas.

1.13. Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga.

1.14. Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos.

1.15. Tachografas.

1.16.Alkoholinė blokuotė (alkoblokas), stacionari.

1.17. Greičio ribotuvas.

1.18. Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos reikalavimus dėl mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis.

1.19. Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (tame tarpe ir papildomų).

1.20. Integruotas radijo imtuvas FM - gamyklinis instaliavimas.

1.21. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris.

1.22. Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

1.23. Avarinis ženklas, instrumentų komplektas, keltuvas.

1.24. Geltonos spalvos atšvaitinė vairuotojo liemenė.

1.25. Galinių ratų atrama, tinkanti siūlomam autobusui.

1.26. Autobuso pirmosios pagalbos rinkiniai (vaistinėlės, 2 vnt.), sukomplektuota pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

1.27. Ne mažiau kaip 19+1(vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų.

1.28. Autobuse turi būti sumontuotos paminkštintos sėdynės.

1.29. Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus. Diržai turi būti sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę).

1.30. Laikymosi turėklai prie keleivių išlaipinimo durų (abiejose durų pusėse).

1.31. Priekinė saugos oro pagalvė vairuotojui.

1.32. Akustinis atbulinės eigos signalas.

1.33. Vaizdo registratorių sistema.

1.34. Priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai.

1.35. Autobuso spalva turi būti vienspalvė.

1.36. Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės.

2. Reikalavimai autobuso apipavidalinimui:

2.1. Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus.

2.2. Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm; (Kelių eismo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“). Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė).

2.3. Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su Perkančiąja organizacija.

2.4. Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 55 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje (virš durų stiklo) dalyje. Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė).

2.5. Ženklai ir juostos turi būti daromi iš atšvaitinių, užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų.

2.6. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“. Ženklas – juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, balto apvado plotis – 3 mm. Po ženklu turi būti užrašas: „UŽSISEK SAUGOS DIRŽĄ“. Užrašas – didžiosios raidės, juodos spalvos raidės baltame fone. Gali būti viena ar dvi užrašo eilutės, užrašo ilgis/bendras užrašo ilgis – ne trumpesnis kaip 10 cm.

3. Dokumentai:

3.1. Siūloma transporto priemonė turi atitikti pardavimo metu Lietuvoje galiojančius tokio tipo kelių transporto priemonėms keliamus pagrindinius techninius reikalavimus.

3.2. Autobusas turi būti užregistruotas kaip mokyklinis autobusas Lietuvos Respublikoje.

3.3. Autobusui turi būti atlikta techninė apžiūra Lietuvos Respublikoje.

_______________________________