Pėsčiųjų perėjos mirksintis žibintas

LED signalinis-mirksintis pėsčiųjų perėjų šviestuvas (žiburys) skirtas atkreipti vairuotojų
dėmesį. Šviestuvas montuojamas ant pėsčiųjų perėjos apšvietimo atramos 4 – 5 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus.

Korpusas: pagamintas iš sustiprinto plastiko;
 Sklaidytuvas: grūdinto stiklo;
 Paleidimo-valdymo įrenginys šviestuvo viduje;
 Galingumas ≤6W;
 Maitinimo įtampa AC ≤230 V, ≤50Hz;
 Šviesos diodų kiekis 2×3 LED;
 Apsaugos klasė IP 67;
 Atsparumas smūgiams IK 10;
 Elektrosaugos klasė II;
 Darbo temperatūros diapazonas -40°C iki +50°C;
 Vidinis šviestuvo diametras 76 mm (±10mm).
 Mirksinčios šviesos spalva – oranžinė (geltona)