1.PIRKIMO OBJEKTAS OBJECT OF PURCHASE

  - Asfalto dangos lygumo kontrolinių matavimų įranga (Profilometras)

Asphalt roughness Control measurement Equipment (profilometer)

  - PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAS: LYDERYSTĖS G. 4, BIRULIŠKĖS, KAUNO

R .SAV.

DELIVERY ADDRESS: LYDERYSTĖS str. 4, BIRULIŠKĖS, KAUNAS DISTRICT MANUCIPALITY, LITHUANIA

  - BENDROJO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽODYNO KODAI:

Common procurement vocabulary codeS:

38900000-4 (Įvairūs vertinimo arba tyrimo prietaisai);

38636100-3 (Lazeriai);

34933000-6 (Navigacijos įranga);

38651600-9 (Skaitmeninės kameros);

30200000-1 (Kompiuterinė įranga ir reikmenys);

48420000-8 (Įrangos valdymo programinės įrangos paketai ir programinės įrangos paketų rinkiniai);

  - sĄVOKOS

Terms

    - Asfalto dangos kontrolinių matavimų įranga (profilometras) – kelių asfalto dangos paviršiaus lygumo tyrimo įrangos komplektas su dedikuota duomenų rinkimo ir apdorojimo programine įranga bei valdymo ir apdorojimo kompiuteriais, kurios pagrindiniai komponentai yra lazeriniai jutikliai su integruotu akselerometru, atstumo matavimo jutiklis, vaizdo fiksavimo ir geografinės pozicijos nustatymo įranga ir yra paruošta montavimui Toyota Hilux automobilio bazėje.

Asphalt roughness control measurement equipment (profilometer) – a set of road asphalt pavement roughness measurement equipment, that consist of laser sensors with integrated accelerometers, distance measurement instrument, imaging and geographical positioning equipment, including measurement and data post-process software equipment, control and processing computers, and is prepared for installation in the base of a Toyota Hilux vehicle.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMAS DESCRIPTION OF TECHNICAL REQUIREMENTS TO BE MET BY THE PURCHASED GOODS/SERVICES

2.1. STANDARTAI, TECHNINIAI LIUDIJIMAI AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

STANDARDS, TECHNICAL CERTIFICATES OR GENERAL TECHNICAL SPECIFICATIONS

2.1.1. Asfalto dangos kontrolinių matavimų įranga (profilometras) turi atitikti naujausią tarptautinio standarto EN 13036-6 versiją arba lygiavertį standartą.

Asphalt roughness control measurement equipment (profilometer) shall meet requirements of the most recent version of international standard EN 13036-6 or equal standard.

2.1.2. Asfalto dangos kontrolinių matavimų įrangos (profilometro) klasifikacija pagal EN 13036-6 turi būti ne blogesnė nei 1L1111 arba lygiavertė klasifikacija nurodyta lygiaverčiame standarte.

Asphalt roughness control measurement equipment (profilometer) classification according to international standard EN 13036-6 shall be not worse than 1L1111 or equal classification specified in equal standard.

2.1.3. Asfalto dangos kontrolinių matavimų įrangos (profilometro) matavimo ir duomenų apdorojimo programinės įrangos apskaičiuojant tarptautinį nelygumo indeksą IRI (angl. International Roughness Index) algoritmai turi atitikti naujausią tarptautinio standarto EN 13036-5 versiją arba lygiavertį standartą.

Algorithms of data collection and post-process software for calculation of International Road Roughness Index IRI of Asphalt roughness control measurement equipment (profilometer) shall meet requirements of the most recent version of international standard EN 13036-5 or equal standard.

2.1.4. Asfalto dangos kontrolinių matavimų įrangos (profilometro) asfalto paviršiaus tekstūros parametrų matavimas turi atitikti naujausią tarptautinio standarto EN ISO 13473-1 versiją arba lygiavertį standartą.

Pavement texture parameter measurement of Asphalt roughness control measurement equipment (profilometer) shall meet requirements of the most recent version of international standard EN ISO 13473-1 or equal standard.

2.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

PROPERTIES OF THE OBJECT OF PURCHASE, FUNCTIONAL REQUIREMENTS OR/AND DESIRED RESULT

2.2.1. Reikalavimai Asfalto dangos kontrolinių matavimų įrangos (profilometro) komponentams.

Requirements of the Asphalt roughness control measurement equipment (profilometer) components.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai The technical parameters of the goods indicated in the technical specification | Siūlomų prekių techniniai parametrai Technical parameters of the offered goods |
| --- | --- | --- |
| 1. | Taškiniai lazeriai Pont lasers |  |
| 1.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 2 (du) not less than 2 (two) |
| 1.2. | Duomenų rinkimo dažnis Data sampling frequency | ne mažesnis nei 32 kHz not less than 32 kHz |
| 1.3. | Matavimo diapazonas Measurement range | ne mažesnis nei 200 mm not less than 200 mm |
| 1.4. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |
| 2. | Akselerometrai Accelerometers |  |
| 2.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 2 (du) not less than 2 (two) |
| 2.2. | Matavimo diapazonas Measurement range | ne mažesnis nei ± 4 G not less than ± 4 G |
| 2.3 | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |
| 3. | Atstumo matavimo įrenginys Distance measurement device |  |
| 3.1. | Skiriamoji geba Resolution | ne mažiau 2000 signalų per apsisukimą not less than 2000 pulses per revolution |
| 3.2. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |
| 4. | Priekinio vaizdo kamera Front view camera |  |
| 4.1. | Kiekis Quantity | ne daugiau nei 1 (vienas) not more than 1 (one) |
| 4.2. | Skiriamoji geba Resolution | ne mažiau nei 1,4 MP, arba ne mažesnė nei 1360x1024 px not less than 1,4 MP, or not less than 1360x1024 px |
| 4.3. | Vaizdo formatas Image format | 4:3 arba 16:9 4:3 or 16:9. |
| 4.4. | Kadrų kiekis per sekundę Frames per second | ne mažiau 30 FPS esant didžiausiai skiriamajai gebai not less than 30 FPS at full resolution |
| 5. | Geografinės pozicijos nustatymo įranga Geographic positioning equipment |  |
| 5.1. | Palydovinės sistemos tipas Satellite system type | GPS, GLONASS arba lygiavertė GPS, GLONASS or equal |
| 5.2. | Signalų priėmimas Signal reception | GPS L1/L2, GLONASS L1/L2 arba lygiavertė GPS L1/L2, GLONASS L1/L2 or equal |
| 5.3. | Priėmimo kanalų kiekis Signal receiving channels | ne mažiau 220 (du šimtai dvidešimt) not less than 220 (two hundred and twenty) |
| 5.4. | Pozicijos naujinimo dažnis Position update rate | ne mažesnis nei 10 Hz not less than 10 Hz |
| 5.5. | Pozicijos nustatymo korekcija Position correction service | DGPS arba xFill arba RTK DGPS or xFill or RTK |
| 5.6. | Korekcijų priėmimo/transliavimo formatai Correction receiving/broadcasting formats | CMR ir/arba RTCM arba lygiavertė CMR and/or RTCM or equal |
| 5.7. | Pozicijos nustatymo horizontalusis tikslumas Position determination horizontal accuracy | 30 cm arba geresnis 30 cm or better |
| 5.8. | Pozicijos nustatymo vertikalusis tikslumas Position determination vertical accuracy | 50 cm arba geresnis 50 cm or better |

2.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

OTHER PROPERTIES OF THE OBJECT OF PURCHASE

2.3.1. Asfalto dangos kontrolinių matavimų įranga (profilometras) turi matuoti išilginį kelio profilį ir išilginį kelio nelygumą abejose rato pėdsakuose vienu metu. Matavimo įranga turi matuoti dangos tekstūrą abejose ratų pėdsakuose vienu metu. Įranga turi būti tinkama tirti kelius su asfalto danga bei betono ir grindinio danga. Įranga turi gebėti rinkti duomenis šių parametrų apskaičiavimui: išilginis profilis, tarptautinis nelygumo indeksas IRI (angl. International Roughness Index), vidutinis profilio gylis (angl. Mean Depth Profile), išilginio profilio gylis po 3 m liniuote arba lygiavertis metodas. Įranga turi gebėti atlikti nelygumo matavimus sustojus ir vėl judant, t. y. turi turėti „stop & go“ funkciją arba lygiavertę.

Asphalt roughness control measurement equipment (profilometer) shall measure longitudinal road profile and longitudinal roughness in both wheel paths simultaneously. The measurement equipment shall measure pavement texture in both wheel paths simultaneously. The equipment shall be suitable to measure various types of pavements: asphalt pavement, concrete pavement, and small element (concrete block, cobblestone, etc.) pavement. The equipment shall acquire data for determination of following parameters: longitudinal profile, IRI (International Roughness Index), MPD (Mean Profile Depth), depth of longitudinal profile under 3 m straightedge or equivalent method. The equipment shall be able to measure roughness continuously when stopped and started moving again, that is, shall have “stop & go” functionality or equal.

2.3.2. Asfalto dangos kontrolinių matavimų įrangą (profilometras) turi sudaryti ne mažiau nei 2 (du) lazeriniai jutikliai bei ne mažiau nei 2 (du) akselerometrai ir atstumo matavimo įrenginys. Lazeriniai jutikliai ir akselerometrai turi būti sukomplektuoti su lengvo svorio, t. y. iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos pagamintais laikikliais ar rėmais tinkamais montuoti automobilio Toyota Hilux bazės priekyje arba gale. Atstumo matavimo įrenginys turi būti sukomplektuotas su lakikiais tvirtinamais prie nurodyto automobilio kėbulo magnetais ar lygiaverčiu bet ne prisukamu būdu.

Asphalt roughness control measurement equipment (profilometer)shall consist of not less than 2 (two) laser sensors and not less than 2 (two) accelerometers and a distance measurement device. Laser sensors and accelerometers must be equipped with lightweight, i.e. aluminium or equivalent material brackets or frames, suitable for mounting on the front or rear of a Toyota Hilux base vehicle. The distance measuring device must be equipped with magnetic holders or an equivalent that can be attached, but not screwed onto, to the specified vehicle body.

2.3.3. Vaizdo fiksavimo įrangą turi sudaryti ne daugiau nei 1 (viena) priekinio vaizdo kamera, kabeliai, kamerų laikikliai. Kameros turi būti sujungtos su kompiuteriu spartų ir nenutraukiamą domenų ryšį užtikinančiais kabeliais. Vaizdo fiksavimo įranga turi būti sinchronizuota su kelio dangos matavimo įranga ir šios įrangos surinktų duomenų apdorojimu. Kameros turi fiksuoti spalvotą vaizdą.

Imaging equipment shall consist of not more than 1 (one) front view camera, dedicated cables, and camera holders. Camera shall be connected to computer via cables that assure rapid and uninterrupted data connection. View capturing equipment shall be synchronized with data acquisition and post-processing of the mobile road survey equipment. Camera shall capture colorful views.

2.3.4. Priekinio vaizdo kamera turi fiksuoti transporto priemonės priekyje matomą vaizdą. Kamera turi būti primontuojama ant transporto priemonės stogo magnetiniais ar kitais ne prisukamais laikikliais, transporto priemonės pločio viduryje. Kamera turi būti palenkta į priekį taip, kad fiksuojamame vaizde būtų matoma daugiau nei 50 % horizonto, bet nebūtų matomas transporto priemonės gabaritai. Kamera turi būti įdėta į jai skirtą dėklą, atsparų krituliams. Kameros padėtis turi būti žinoma GPS sistemos atžvilgiu.

Front view camera shall capture images of driving direction of the vehicle. The camera shall be mounted on the vehicle roof using magnetic or other non-screw mounts, in the middle of vehicle’s width. The camera shall be tilted forward to capture more than 50 % of horizon without any parts of the vehicle. Camera shall be put into fitting rainfall-proof holster. Camera position shall be known regarding to GPS system position.

2.3.5. Geografinės pozicijos nustatymo įrangą turi sudaryti GPS antena, kabeliai, pozicijos duomenų apdorojimo kompiuteris. Sistemos darbas ir duomenų apdorojimas turi būti sinchronizuotas su asfalto dangos kontrolinių matavimų įranga (profilometru) ir šios įrangos surinktų duomenų apdorojimu. Geografinės pozicijos nustatymo įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir paruošta naudojimui. GPS antena ir kiti išoriniai įrenginiai turi būti primontuojami ant transporto priemonės stogo magnetiniais ar kitais ne prisukamais laikikliais. Sistema turi veikti Lietuvos koordinačių sistemoje LKS94 bei pateikti x, y, z koordinates LKS94 ir WGS projekcijose.

Geographical positioning equipment shall consist of GPS antenna, receivers, cables, computer for acquisition of position data. Geographical positioning equipment data acquisition and data post-processing shall be synchronised with data acquisition and post-processing of the asphalt roughness control measurement equipment (profilometer). GPS system shall be complete, ready to use. The GPS antenna and other external devices must be mounted on the vehicle roof using magnetic or other non-screw mounts. System shall be suitable for Lithuanian coordinate system LKS94 and provide x, y, z positioning in LKS94 and WGS projections.

2.3.6. Duomenų rinkimo programa turi veikti panaudojant iš anksto parengtus tiriamųjų ruožų informacinius failus arba suvedant informaciją apie tiriamąjį objektą pradiniame duomenų rinkimo programos paleidimo lange. Iš anksto parengtuose informaciniuose failuose arba pradiniame duomenų programos paleidimo lange turi būti galimybė įrašyti informaciją, bet neapsiribojant, apie matuojamą ruožą:

- tiriamojo ruožo eilės numeris, iš ne mažiau nei penkių skaitmenų, pvz. 30031;

- tiriamojo ruožo identifikacinis numeris iš ne mažiau nei dešimties skaitmenų ir ne daugiau dviejų raidžių, pvz.: 0001111310l;

- kelio numeris arba gatvės pavadinimas ne mažiau nei dvidešimt skaitmenų ir/arba rašmenų pvz.: A1, 0230, Architektu_gatve;

- tiriamojo ruožo pradžia ir pabaiga metrais, ne mažiau nei iš šešių skaitmenų;

- tiriamojo ruožo ilgis metrais, ne mažiau nei iš šešių skaitmenų;

- tiriamojo ruožo pradžios ir pabaigos koordinatė LKS94 koordinačių sistemoje;

- tiriamojo ruožo juosta, iš ne mažiau nei keturių rašmenų ir skaitmenų, pvz.: D1, K3, Z0, KL1, DG2;

- informacija apie ruožo pradžios ir pabaigos orientyrą, ne mažiau nei iš dvidešimt skaitmenų, rašmenų ir ženklų, pvz.: 10, 1|0, z|2 D1|D2, miesto_ribozenklis.

Data acquisition software shall work by in advance prepared informational files of measurement sections or by entering information of measurement section in the initial window of data acquisition software start-up window. Informational files shall consist or in the start-up window shall be entered the following, but not limited to, information about measurement site:

- serial number of the measurement site, not less than five digits, e. g. 30031;

- identification number of the measurement site, not less than ten digits and not more than two characters, e.g. 0001111310l;

- road number or street name, not less than twenty characters and/or digits, e.g. A1, 0230, Architektu_gatve;

- start and end of measurement site in meters, not less than six digits;

- length of measurement site in meters, not less than six digits;

- start and end of measurement site coordinates in Lithuanian projection LKS94;

- lane of measurement site, not less than four character and/or digits, e.g. D1, K3, Z0, KL1, DG2;

- Information of measurement site start and end landmark, not less than twenty character and/or digits, e.g. 10, 1|0, z|2 D1|D2, miesto_ribozenklis.

2.3.7. Duomenų rinkimo programoje turi būti atvaizduojama, bet neapsiribojant, tokia matuojamo objekto informacija ir duomenys:

- suplanuotas ilgis;

- pradžios ir pabaigos piketas;

- kelio numeris arba gatvės pavadinimas;

- tiriamojo ruožo eilės numeris;

- tiriamojo ruožo juosta;

- matuojamas atstumas;

- GPS informacija;

- realaus laiko IRI, tekstūra;

- kamerų vaizdai;

- GPS žemėlapiai, palydovinė informacija;

- kelio profilio informacija;

Data acquisition software shall be able to display the following, but not limited to, information and data:

- planned length;

- start and end point;

- number of the road or street name

- measurement site serial number;

- measurement site lane;

- distance;

- GPS information;

- real time IRI, texture;

- image capture systems views;

- GPS maps, satellite information;

- road profile information;

2.3.8. Duomenų rinkimo programa turi sinchronizuotai valdyti visus duomenų rinkimo sensorius, gauti ir įrašyti sensorių renkamus duomenis į pagrindinį sistemos kompiuterį arba į keičiamuosius kietuosius diskus. Duomenų rinkimo programa gali būti naudojama matavimo įrangos veikimo testavimo ir kalibravimo tikslams. Duomenų rinkimo programa matavimo metu turi gebėti pradėti, perjungti matavimo ruožus, užbaigti matavimą pagal iš anksto nustatytas koordinates kai matavimams naudojami 2.3.6. punkte aprašyti failai.

Data acquisition software shall simultaneously mange all data acquisition sensors, receive and record all acquired data into main computer or into removable hard drives. Data acquisition software may be used for equipment testing and calibration purposes. Data collection program shall be able to start, switch measurement sections, and end the measurement according to pre-defined coordinates during the measurement when the files described in paragraph 2.3.6. are used to conduct measurements.

2.3.9. Duomenų apdorojimo programa turi gebėti apdoroti ir išsamiai analizuoti visus renkamus duomenis, turėti išsamius ataskaitų kūrimo įrankius bei gebėti eksportuoti duomenis į txt, csv ar kitą lygiavertį formatą bei tinkama veikti Windows 11 ar kitoje lygiavertėje operacinėje sistemoje. Duomenų apdorojimo programinė įranga turi būti reguliariai atnaujinama, ne rečiau kaip kartą metuose, kad tinkamai  veiktų naujausiose operacinių sistemų versijose.

Data post-process software shall process and analyse all collected data in detail, have comprehensive reporting tools, and be able to export data to txt, csv, or other equivalent format, and shall be compatible with Windows 11 or another equivalent operating system. Data processing software shall be regularly updated, at least once a year, to function properly on the latest versions of operating systems.

2.3.10. Duomenų apdorojimo programa turi pateikti žemiau išvardintus duomenis, bet neapsiribojant:

- IRI, m/km;

- MPD, mm;

- profilio gylis po 3 m liniuote išilgine profilio kryptimi arba lygiavertis metodas, mm;

- koordinatės LKS94 projekcijoje bei altitudė;

- atstumas, m;

- greitis, km/h;

- matavimo data, YYYY-MM-DD;

- aktualaus intervalo fotonuotraukos pavadinimas su direktorija;

- pradžios ir pabaigos piketas;

- kelio numeris arba gatvės pavadinimas;

- tiriamojo ruožo eilės numeris;

- tiriamojo ruožo juosta.

Data post-process software shall be able to generate reports of user-specified all data and/or individual data at user-specified intervals:

- IRI, m/km;

- MPD, mm;

- profile depth under a 3 m straightedge in the longitudinal direction of the profile or equivalent method, mm;

- coordinates in LKS94 projection and altitude, m;

- distance, m;

- speed, km/h;

- name of the current interval photo with directory;

- start and end point;

- number of the road or street name

- measurement site serial number;

- measurement site lane.

2.3.11. Duomenų apdorojimo programa turi gebėti generuoti vartotojo nurodytų visų duomenų ir/arba atskirų duomenų ataskaitas vartotojo nurodytais intervalais:

- 1 m;

- 5 m;

- 10 m;

- 20 m;

- 50 m;

- 100 m.

Data post-process software shall be able to generate reports of user-specified all data and/or individual data at user-specified intervals:

- 1 m;

- 5 m;

- 10 m;

- 20 m;

- 50 m;

- 100 m.

2.3.12. Asfalto dangos kontrolinių matavimų įranga (profilometras) turi būti sukomplektuota su visais šiai įrangai pilnai funkcionuoti reikalingais laidais, kabeliais, kompiuteriais, monitoriais, klaviatūromis. Įtaisai, nepaminėti ankstinėse techninės specifikacijos dalyse, kurie bus montuojami transporto priemonės išorėje turi tūrėti ne prastesnį nei IP65 (pagal IP kodavimą angl. IP Code) korpuso apsaugos laipsnį arba lygiavertį. Visi prietaisai turi būti nauji ir nenaudoti.

Asphalt roughness control measurement equipment (profilometer) shall be complete with all the wires, cables, computers, monitors, keyboards necessary for the full functioning of this equipment. Devices, that not specified in other parts of this technical specification and will be mounted outside the vehicle shall have body-frame degree of protection not worse than IP65 (according to IP Code) or equal. Every device shall be new and unused.

2.3.13. Asfalto dangos kontrolinių matavimų įrangos (profilometro) komponentai, išvardinti ankstiniuose techninės specifikacijos punktuose turi būti valdomi sinchronizuotai vienos vieningos programinės įrangos, o duomenys pasiekiami viena vieninga duomenų apdorojimo programine įranga. Taip pat turi būti pateikta ir trečios šalies, tai yra, skirta kiekvienam komponentui valdyti ar apdoroti duomenis, programinė įranga.

The components of asphalt roughness control measurement equipment (profilometer), specified in previous points of this technical specification, shall be controlled by a single, unified software and data shall be processed by a single, unified data post-process software. It also shall be provided the third party controlling or data post-processing software of each specified component.

2.3.14. Asfalto dangos kontrolinių matavimų įrangos (profilometro) atskiri komponentai turi būti

sukalibruoti ir paruošti naudojimui, o visa įranga ir jos renkamų duomenų parametrai turi būti aprobuoti ir sertifikuoti kompetentingos nepriklausomos trečiosios šalies institucijos.

Components of asphalt roughness control measurement equipment (profilometer)shall be calibrated and ready to use and the equipment itself and its collected data parameters shall be approved and certified by competent independent third-party organization.

2.3.15. Asfalto dangos kontrolinių matavimų įranga (profilometras) turi būti sukomplektuota kartu su visais lazeriams ir kitiems įrangos komponentams reikalingomis kalibravimo ar testavimo priemonėmis.

Asphalt roughness control measurement equipment (profilometer) shall include all necessary tools for lasers’ and other components’ calibration or testing.

2.3.16. Tiekėjas užsakovui privalo suteikti garantiją už perduodamos įrangos kokybę. Tiekėjas privalo užtikrinti, jog perduodama įranga bus nauja ir nenaudota. Garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 24 mėnesių. Garantijos laikotarpis prasidės nuo įrangos perdavimo užsakovui dienos. Tiekėjas privalės vykdyti sistemos palaikymą visą sistemos garantinį laikotarpį be jokio papildomo mokesčio. Tiekėjas privalės vykdyti sistemos aptarnavimą ir sertifikavimą visą sistemos garantinį laikotarpį be jokio papildomo mokesčio. Tiekėjas privalės atlikti sistemos diagnostiką ne vėliau nei likus 60-čiai dienų iki garantinio laikotarpio pabaigos. Atsiradus sistemos gedimams tiekėjas privalės juos pašalinti be jokio papildomo mokesčio.

The supplier shall provide to the customer a guarantee for the quality of the delivered goods. Supplier shall ensure that the delivered goods shall be new and unused. The warranty period shall be not less than 24 months. Warranty period begins on the day of equipment delivery to the customer. The supplier shall perform the system support throughout system warranty period without any extra charge. The supplier shall perform the system service, including certification, throughout system warranty period without any extra charge. The supplier shall perform the system’s diagnostics before end of warranty period, but not less than 60 days. The supplier shall eliminate any occurred malfunction without extra charge.

2.3.17. Tiekėjas privalės apmokyti ir supažindinti su sistemos sudėtimi bei valdymu ne mažiau 5-ių užsakovo darbuotojų. Apmokymai turi apimti įrangos valdymą, priežiūrą, duomenų rinkimą, duomenų apdorojimą.

The supplier shall train to manage the system and introduce the system composition to of at least 5 employees of the costumer. The training shall consist of operating of the system, maintenance, data collection, data post-processing.

2.3.18. Tiekėjas turi būti pagaminęs bent vieną lygiavertę kelių tyrimų įranga per pastaruosius trejus metus. Įrangos aptarnavimo centras turi būti nutolęs nuo užsakovo ne toliau kaip per 1500 km.

The supplier must be produced at least one equivalent road measurement equipment during last three years. System maintenance centre shall be located not further than 1500 km from the costumer.

2.3.19. Tiekėjo perduodamos prekės ir garantijos užtikrinimas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d įsakymo nr. D1-401 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. punktą t. y:

  - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali;

  - prekė ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

The goods transferred by the supplier and the guarantee must meet the minimum environmental protection criteria according to the 2022 Decree of the Minister of the Environment of the Republic of Lithuania. December 13 order no. D1-401 "Approval of the procedure description for the application of environmental protection criteria in green procurement" 4.4.4.4. point, that is:

- the product is sturdy, durable, functional;

- the product or its components are suitable for multiple uses and/or are easily repaired and/or replaced.

2.3.20. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Taip pat perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

Sąrašai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280.

The contracting organization, during carrying out procurements for object, which includes goods or services of the CPV codes specified in the list provided for in Article 92(13) of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania, shall consider that the goods or services pose a threat to national security when:

1) the manufacturer of the goods or the person controlling it is registered (if the manufacturer or the person controlling it is a natural person – permanently residing or having citizenship) in the countries or territories specified in the list provided for in Article 92(14) of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania;

2) the provision of services would be carried out from the countries or territories specified in the list provided for in Article 92(14) of this Law.

Also, when carrying out procurements, the object of which includes goods or services of the CPV codes specified in the list provided for in Article 92, Part 13 of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania, the contracting authority shall consider that the supplier has interests that may pose a threat to national security and shall prohibit the participation in the procurement of suppliers, their subsuppliers or economic entities whose capacities are relied upon, who themselves or the persons controlling them are registered (if the supplier, its subsupplier, economic entity whose capacities are relied upon, or the person controlling them is a natural person - permanently residing or having citizenship) in the countries or territories specified in the list provided for in Article 92, Part 14 of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania.

The lists were approved by Resolution No. 280 of the Government of the Republic of Lithuania of 30 March 2022

3. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI Documents required to evaluate technical properties and quality of the object of purchase

3.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE PROPOSAL

3.1.1. Tiekėjas privalo pateikti išsamų siūlomos prekės aprašymą, išskiriant kiekvieno siūlomos prekės komponento parametrų specifikacijas.

The supplier shall provide an in-depth summary of offered goods by highlighting each component parameter specification of offered goods.

3.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH GOODS, WHEN TRANSFERRING SERVICES PROVIDED

3.2.1. Tiekėjas privalo pateikti sistemos kokybės sertifikatą bei sertifikatą, kuris nurodo, jog siūloma prekė atitinka tarptautinius standartus nurodytus šios Techninė specifikacijos 2.1 punkte.

The supplier shall issue a certificate of the quality of the system and a certificate of offered goods compliance to the international standards specified in 2.1. of this Technical Specification.