VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra

UKRAINOS SAVIVALDOS VIENETŲ TERITORIJŲ KARTOGRAFINIO PAGRINDO Parengimo PASLAUGŲ PIRKIMAS

PIRKIMO OBJEKTO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:

  - I pirkimo objekto dalis – Kalitos (Kyjivo sritis) kaimiškosios teritorinės bendruomenės (toliau – Kalitos savivaldybė) teritorijos skaitmeninio rastrinio bei vektorinio kartografinio pagrindo  sukūrimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - II pirkimo objekto dalis – Ivanivkos (Černihivo sritis) kaimiškos teritorinės bendruomenės (toliau – Ivanivkos savivaldybė) teritorijos skaitmeninio rastrinio bei vektorinio kartografinio pagrindo (toliau – kartografinis pagrindas) sukūrimo paslaugos,

(toliau – Paslaugos).

- Pirkimo objekto aprašymas. Kartografinis pagrindas yra detali erdvinių duomenų bazė, kuri turi apimti administracines ribas, infrastruktūrą, reljefą ir kitus geografinius objektus, ir sudaryti techninį pamatą savivaldybės erdvinio vystymo kompleksiniam planui parengti, gyvenviečių bendriesiems planams parengti, erdviniams sprendimams priimti ir vizualizuoti, suteikti sąlygas efektyvinti teritorijų valdymą, spręsti urbanistinius uždavinius, skatinti skaidrumą su piliečiais ir užtikrinti tvarią plėtrą, integruojant duomenis į vieną informacinę sistemą.

- Pirkimo objekto dalys ir reikalavimai joms. Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis:

  - pirkimo objekto I dalis – Kalitos savivaldybės teritorijos kartografinio pagrindo sukūrimo paslaugos, kurios turi apimti:

    - Kalitos savivaldybės teritorijos (ne mažiau kaip 240 kv. km, ir ne daugiau kaip 255 kv. km.) skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio masteliu 1:10000 (toliau – ORT10_UA) parengimą, įskaitant, bet neapsiribojant, aerokartografavimo darbus ar aukštos raiškos palydovinių vaizdų įsigijimo paslaugas;

    - Kalitos gyvenvietės teritorijos ir kitų gyvenviečių teritorijos (preliminarus kiekis 7,3 kv. km., paslaugos bus perkamos pagal poreikį) skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio masteliu 1:2000 (toliau – ORT2_UA) parengimą, įskaitant, bet neapsiribojant, aerokartografavimo darbus ar aerokartografavimo darbų įsigijimo paslaugas;

    - Kalitos savivaldybės teritorijos (apie 240 kv. km., ir ne daugiau kaip 255 kv. km.) geoerdvinių duomenų rinkinio, atitinkančio pagrindinio Ukrainos topografinio žemėlapio unifikuotą turinį (mastelis 1:10000), į kurį įeina geodeziniai punktai, valstybės sienos ir administraciniai-teritoriniai vienetai, hidrografiniai objektai ir hidrotechnikos statiniai, gyvenvietės, pastatai ir statiniai, transporto infrastruktūra, inžinerinės komunikacijos, augalija, žemės danga, reljefas, magnetinis laukas ir geografiniai pavadinimai, sudarymą. Geoerdvinių duomenų rinkinys,  jame pateikiama informacija apie vietovės objektus ir jų charakteristikas, turi būti sudaryti ir saugomi duomenų bazėje pagal Ukrainos nacionalinius erdvinės infrastruktūros principus (angl. NSDI – National Spatial Data Infrastructure).

    - Kalitos gyvenvietės teritorijos ir kitų gyvenviečių teritorijos (preliminarus kiekis 7,3 kv. km., paslaugos bus perkamos pagal poreikį) geoerdvinių duomenų rinkinio, atitinkančio aukšto detalumo Ukrainos topografinio žemėlapio unifikuotą turinį (mastelis 1:2000), į kurį įeina transporto infrastruktūra (keliai, geležinkeliai, tiltai, tuneliai, oro uostai, pėsčiųjų takai, kt.), hidrografija (upės, ežerai, kanalai, rezervuarai, pakrančių linijos, drenažo sistemos, šuliniai, kt.), Augalija ir žemės danga (miškai, parkai, žemės ūkio paskirties žemė, pievos, pelkės, sodai, kt.), pastatai ir statiniai (gyvenamieji, komerciniai ir pramoniniai pastatai, istoriniai paminklai, religiniai pastatai, griuvėsiai, kt.), komunalinės paslaugos ir techniniai tinklai (elektros linijos, vamzdynai, ryšių linijos. pastotės, siurblinės, kt.), vietovės ir aukščio ypatumai (kontūro linijos, aukščio taškai, šlaitai,), administracinės ir ribos (savivaldybių, regionų ribos, kadastrinių sklypų ribos, kt.), orientyrai ir lankytini objektai (mokyklos, ligoninės, kultūros objektai, bokštai, švyturiai), sudarymą. Geoerdvinių duomenų rinkinys, jame pateikiama informacija apie vietovės objektus ir jų charakteristikas, turi būti sudaryti ir saugomi duomenų bazėje pagal Ukrainos NSDI principus.

  - pirkimo objekto II dalis – Ivanivkos savivaldybės teritorijos kartografinio pagrindo sukūrimo paslaugos, kurios turi apimti:

    - Ivanivkos savivaldybės teritorijos (ne mažiau kaip 400 kv. km, ir ne daugiau kaip 423 kv. km.) ORT10_UA parengimą, įskaitant, bet neapsiribojant, aerokartografavimo darbus ar aukštos raiškos palydovinių vaizdų įsigijimo paslaugas;

    - Yahidne ir Krasne gyvenviečių teritorijos bei kitų gyvenviečių teritorijos (preliminarus kiekis 4,3 kv. km., paslaugos bus perkamos pagal poreikį) ORT2_UA parengimą, įskaitant, bet neapsiribojant, aerokartografavimo darbus ar aerokartografavimo darbų įsigijimo paslaugas;

    - Ivanivkos savivaldybės teritorijos (ne mažiau kaip 400 kv. km, ir ne daugiau kaip 423 kv. km.) geoerdvinių duomenų rinkinio, atitinkančio pagrindinio Ukrainos topografinio žemėlapio unifikuotą turinį (mastelis 1:10000), į kurį įeina geodeziniai punktai, valstybės sienos ir administraciniai-teritoriniai vienetai, hidrografiniai objektai ir hidrotechnikos statiniai, gyvenvietės, pastatai ir statiniai, transporto infrastruktūra, inžinerinės komunikacijos, augalija, žemės danga, reljefas, magnetinis laukas ir geografiniai pavadinimai, sudarymą. Geoerdvinių duomenų rinkinys,  jame pateikiama informacija apie vietovės objektus ir jų charakteristikas, turi būti sudaryti ir saugomi duomenų bazėje pagal Ukrainos NSDI principus.

    - Yahidne ir Krasne gyvenviečių teritorijos bei kitų gyvenviečių teritorijos (preliminarus kiekis 4,3 kv. km., paslaugos bus perkamos pagal poreikį) geoerdvinių duomenų rinkinio, atitinkančio aukšto detalumo Ukrainos topografinio žemėlapio unifikuotą turinį (mastelis 1:2000), į kurį įeina transporto infrastruktūra (keliai, geležinkeliai, tiltai, tuneliai, oro uostai, pėsčiųjų takai, kt.), hidrografija (upės, ežerai, kanalai, rezervuarai, pakrančių linijos, drenažo sistemos, šuliniai, kt.), Augalija ir žemės danga (miškai, parkai, žemės ūkio paskirties žemė, pievos, pelkės, sodai, kt.), pastatai ir statiniai (gyvenamieji, komerciniai ir pramoniniai pastatai, istoriniai paminklai, religiniai pastatai, griuvėsiai, kt.), komunalinės paslaugos ir techniniai tinklai (elektros linijos, vamzdynai, ryšių linijos. pastotės, siurblinės, kt.), vietovės ir aukščio ypatumai (kontūro linijos, aukščio taškai, šlaitai,), administracinės ir ribos (savivaldybių, regionų ribos, kadastrinių sklypų ribos, kt.), orientyrai ir lankytini objektai (mokyklos, ligoninės, kultūros objektai, bokštai, švyturiai), sudarymą. Geoerdvinių duomenų rinkinys, jame pateikiama informacija apie vietovės objektus ir jų charakteristikas, turi būti sudaryti ir saugomi duomenų bazėje pagal Ukrainos NSDI principus.

  - Detalūs kartografinio pagrindo kūrimo reikalavimai kiekvienai pirkimo daliai pateikiami prieduose Nr.1 ir Nr.2.

  - Kartografinio pagrindo sukūrimo paslaugos turi būti teikiamos pagal galiojančių įstatymų ir reguliavimo bei techninių dokumentų, kurie pateikiami prieduose (žiūrėti priedas Nr. 3), reikalavimus.

  - Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų paslaugų vykdymą, tiekėjas turi vadovautis iki pasikeitimo galiojusiais teisės aktais, išskyrus atvejus, kai teisės aktas įsakmiai reikalauja vadovautis naujomis nuostatomis. Pastaruoju atveju tiekėjas privalo informuoti užsakovą apie pasikeitusias nuostatas per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo.

- Tiekėjo įsipareigojimai:

  - savarankiškai apsirūpinti paslaugoms atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, leidimais ir licencijomis;

  - sudaryti sąlygas Užsakovui ir/ar Naudos gavėjui nuotoliniu būdu susipažinti su paslaugų įgyvendinimo grafiku, kartografinio pagrindo sukūrimo darbams panaudotais duomenimis ir technologiniais sprendiniais, lydinčia informacija. Tiekėjas nėra įpareigojamas atskleisti konkrečius techninius parametrus, kurie būtų suprantami kaip komercinė paslaptis;

- Paslaugų suteikimo terminai ir vieta.

  - Informacija apie atliktas paslaugas pateikiama paslaugų pirkimo sutartyje nurodytais el. pašto adresais. Elektroniniame laiške pateikiamos instrukcijos ir/ar nuorodos dėl paslaugų įgyvendinimo metu sukurtų duomenų prieigos paslaugų ar atsiuntimo iš Paslaugų teikėjo infrastruktūros.

  - Kartografinio pagrindo sukūrimo paslaugos pateikimo terminas yra 9 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Kokybės reikalavimai

  - Paslaugos turi atitikti reikalavimus, pateikiamus šioje specifikacijoje ir detaliame kartografinio pagrindo kūrimo aprašyme (žiūrėti priedus Nr. 1 ir Nr.2).

  - Paslaugos turi atitikti Ukrainos valstybinės geodezijos, kartografijos ir kadastro tarnybos reikalavimus, skirtus kartografiniam pagrindui įkelti į valstybinį kartografinį-geodezinį fondą.

  - Kartografinio pagrindo projektuose turi būti ištaisytos klaidos ir įvykdyti kiti užsakovo argumentuoti ir sutartimi paremti nurodymai, kurie pateikiami projektų rengimo procese, derinančių ir tvirtinančių institucijų išsakytos teisės aktais pagrįstos pastabos ir reikalavimai.

- Atsiskaitymo už paslaugas tvarka

  - Už pirkimo objektą sudarančias paslaugas, nurodytas Paslaugų teikėjo pasiūlyme 1-4 eilutėse, bus atsiskaitoma per 30 dienų nuo priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo. Paslaugų teikėjas gali pateikti vieną priėmimo-perdavimo aktą visoms paslaugoms arba atskirus priėmimo-perdavimo aktus konkrečiai (-ioms) paslaugai (-oms), kurios nurodytos Paslaugų teikėjo pasiūlyme 1-4 eilutėse.

- Kiti reikalavimai

  - Paslaugų teikėjo sukurti produktai ir/ar atliekamos paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Paslaugų teikėjas pasirašydamas pirkimo pasiūlymą patvirtina bei įsipareigoja užtikrinti, kad jo asmuo ar pasitelkiami subtiekėjai, pačios siūlomos paslaugos nekelia ir bet kuriame pirkimo sutarties vykdymo etape nekels grėsmės nacionaliniam saugumui. Paaiškėjus priešingoms aplinkybėms, Paslaugų teikėjas bet kuriame pirkimo etape dėl to gali būti pašalinamas iš pirkimo procedūrų ar su juo nutraukiama pirkimo sutartis, reikalaujant atlyginti visus perkančiosios organizacijos dėl to patirtus nuostolius.

  - Pirkimo dokumentuose nurodyti pavadinimai, gamintojai, technologinis procesas, produkto kilmė, konkretus pavadinimas, ženklas (jei tokią prielaidą galima daryti) yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigojamas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją, procesą (gali naudoti lygiaverčius). Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi vadovautis šiuo metu galiojančiais normatyvais technologijai, medžiagoms, įrangai, paslaugoms bei darbams, atsižvelgti į pirkimo objekto specifiką. Lygiavertiškumo nurodytiems duomenims įrodymo prievolė tenka tiekėjui.

  - Atsižvelgiant į tai, kad perkamos tik nematerialaus pobūdžio intelektinės paslaugos, nesusijusios su  materialaus  objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nebus sukurtas neigiamas poveikis aplinkai, taip pat  nebus sukuriamas taršos šaltinis ar generuojamos atliekos, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų   taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.3 p., Pirkimas laikomas žaliuoju.

PRIEDAS NR. 1

KOKYBĖS REIKALAVIMAI KALITOS SAVIVALDYBĖS KARTOGRAFINIAM PAGRINDUI

Bendra informacija

- Paslaugų teikimo teritorija - Kalitos savivaldybės teritorijos plotas, kuris sudaro ne mažiau kaip 240 kv. km plotas (paveikslas Nr. 1). Užsakomos paslaugos gali būti skirstomos į kelis detalumo lygius atsižvelgiant į mastelį, todėl Kalitos gyvenvietės teritorija ir kitų gyvenviečių teritorijos išskiriama kaip papildoma paslaugų teikimo teritorija, kuri preliminariai sudaro 7,3 kv. km plotą (paveikslas Nr. 2):

Paveikslas Nr. 1 Kalytos savivaldybės teritorija

Paveiklas Nr. 2 Kalytos gyvenvietės teritorija

- Kartografinio pagrindo sukūrimas ir/ar atnaujinimas apima šiuos pagrindinius procesus:

- pirminių tyrimų ir kartografinės medžiagos, lauko topografinių ir geodezinių darbų medžiagos rinkimas, tyrimas ir vertinimas;

- aerofotografavimo darbų atlikimas ir/ar aerofotografinių, palydovinių vaizdų įsigijimas;

- aerofotografavimo medžiagos ir/ar palydovinių vaizdų tyrimų duomenų (kitų nuotolinio stebėjimo duomenų) apdorojimas;

- skaitmeninės informacijos sudarymas skaitmeninės fotogrametrijos metodais;

- kameralinis dešifravimas, gamtinės bei antropogeninės kilmės objektų matavimai vietovėje geodeziniais instrumentais (pagal poreikį);

- skaitmeninių rastrinių ortofotografinių žemėlapių, geoerdvinių objektų duomenų bazių sudarymas ir/ar atnaujinimas, kokybės kontrolė;

- konvertavimas į vektorinių ir rastrinių mainų formatą ir įrašymas į kompiuterio laikmeną ar debesijos produktus, skirtus duomenis saugoti ir perduoti.

- Kartografinis pagrindas sudaromas ir/ar atnaujinamas valstybinėje koordinačių sistemoje USK-2000 Kyjivo regiono zonoje. Aukščių reikšmėms nustatyti naudojama EVRS (angl. European Vertical Reference System) aukščių sistema, kuri integruota į bendrą Europos niveliacijos tinklą UELN (angl. United European Leveling Networ) su Amsterdamo jūros lygio nuliu.

- Prieš kuriant (atnaujinant) skaitmeninius topografinius planus 1:2000 masteliu, Kalitos gyvenvietės geodezinis tinklas turėtų būti susietas su valstybine geodezinių koordinačių sistema USK-2000 ir turėtų būti sudarytas ankstesnių laikotarpių kartografinės ir žemės valdymo medžiagos transformacijos algoritmas iš Kalitos gyvenvietės vietinės koordinačių sistemos, sudarytos iš koordinačių sistemos SK-42 į Kyiivo regiono koordinačių sistemą - USK-2000 (USK_2000/LCS_32).

- Dėl Rusijos agresijos civilinių orlaivių navigacija negalima, leidžiama naudoti archyvinę aerofotografavimo medžiagą (ankstesnių metų skaitmeninę aerofotografiją, kuri pagal techninius parametrus atitinka reikalavimus), palydovinius vaizdus ar nepilotuojamais orlaiviais surinktas aerofotonuotraukas.

- Archyvinė aerofotografavimo medžiaga, įskaitant pilotuojamų, nepilotuojamų orlaivių ir palydovų vaizdus, negali būti senesnė nei 5 metai.

- Tiekėjas yra atsakingas už archyvinės aerofotografinės medžiagos duomenų tyrimą, parinkimą ir gavimą.

- Palydovinių vaizdų naudojimo teisės įsigyjamos paslaugų tiekėjui pasirašius licenciją su palydovinių vaizdų platintoju. Paslaugų teikėjas privalo licencijos sąlygas suderinti su perkančiąja organizacija. Pagrindinės licencijos sąlygos privalo suteikti:

- tiek naudos gavėjui, tiek ir paslaugų teikėjui, veikiančiam kaip užsakovo rangovui, teisę naudoti palydovinius vaizdus ORT10_UA sudarymui ar kitų kartografijos produktų sukūrimui;

- paslaugos teikėjui teisę perduoti ORT10_UA Ukrainos Respublikos valstybinėms įstaigoms, organizacijoms, įskaitant Kalitos savivaldybės administraciją, vidaus naudojimui, jų funkcijų vykdymui;

- naudos gavėjui teisę teikti ORT10_UA bei jo pagrindu sukurtus geoerdvinių duomenų rinkinius  kaip internetinės peržiūros paslaugą WMS (be atsisiuntimo paslaugos) per BNŽN.

- Visi skaitmeninio kartografinio pagrindo elementai, susiję su jo individualiu objektu, turi turėti šio objekto identifikavimo kodą atitinkamame aprašomosios informacijos lauke, o visi objektų elementai, susiję su jų apibendrintu vaizdavimu, turi turėti savo identifikavimo kodą.

- Skaitmeninis kartografinis pagrindas sudaromas naudojant skaitmeninius licencijuotus programinės įrangos produktus/paketus, kuriuos tiekėjas renkasi savo nuožiūra, tačiau pagamintas skaitmeninis kartografinis pagrindas turi būti konvertuojamas į plačiai naudojamą geoduomenų formatą (*.gdb, *.gpkg ) ar kitą su užsakovu suderintą duomenų formatą.

- Parengto skaitmeninio kartografinio pagrindo informacijos pateikimo struktūra turi suteikti galimybę atlikti pakeitimus ir papildymus, keistis informacija geografinėse informacinėse sistemose ir gauti grafinį originalą.

Aerofotografinai, palydoviniai vaizdai

- Aerofotografinių ir/ar palydovinių vaizdų fiksacijos turi būti atliktos ne anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d. Aerofotografinių vaizdų, kurie bus naudojami ORT2_UA gamyboje, fiksacijos turi būti atliktos ne anksčiau nei 2024 m . sausio 1d.

- Pageidautinas aerofotografijų ir/ar palydovinių vaizdų fiksacijos laikas: rugsėjo mėnesio pabaiga – lapkričio mėnesio pradžia arba balandžio-gegužės mėnesiai.

- Aeorofotografinių ir/ar palydovinių vaizdų ląstelės (pikselio) dydis parenkamas toks, kad užtikrintų ortofotografinių žemėlapių sudarymui specifikacijoje keliamus techninius reikalavimus ir ORT10_UA nebūtų viršytas 0,5m GSD vietovėje, o ORT2_UA nebūtų viršytas 0,1m GSD vietovėje.

- Aerofotografiniai ir/ar palydoviniai vaizdai turi būti multispektriniai - raudono, žalio, mėlyno (R G B) ir, pageidautina, bet neprivaloma, infraraudonųjų spindulių (N I R) (angl. – near infrared) kanalais.

- Aerofotografiniai ir/ar palydoviniai vaizdai turi būti be sniego dangos.

- Aerofotografiniuose ir/ar palydoviniuose vaizduose debesuotumas negali viršyti 10 procentų teritorijos.

- Kampas tarp foto sensoriaus stebimo vaizdo ir taško esančio statmenai į žemės paviršių nuo foto sensoriaus (angl. – Nadir) neturi viršyti 30 laipsnių.

- Saulės pakilimo virš horizonto kampas turi būti ne mažesnis kaip 25 laipsniai.

- Aerofotografiniai ir/ar palydoviniai vaizdai, kurie bus naudojami ORT10_UA gamyboje, turi apimti visą Kalitos savivaldybės teritoriją ir 50 m pločio buferinę zoną palei bendruomenės ribas. Aerofotografiniai vaizdai, kurie bus naudojami ORT2_UA gamyboje, turi apimti visą gyvenvietės(-čių) teritoriją(-as) ir 50 m pločio buferinę zoną palei ribas.

- Aerofotografinių vaizdų, kurie bus naudojami ORT10_UA gamyboje, išilginis persidengimas ne mažiau kaip 60%±5%, skersinis persidengimas ne mažiau 30%±5%,  aerofotografinių vaizdų, kurie bus naudojami ORT2_UA gamyboje, išligins persidengimas ne mažiau 70% ±5, skersinis persidengimas ne mažiau kaip 60%±5%.

Skaitmeniniai rastriniai ortofotografiniai žemėlapiai

- Skaitmeniniai rastriniai ortofotografiniai žemėlapiai gaminami naudojant:

- apdorotus aerofotografinius ir/ar palydovinius vaizdus;

- nacionalinį žemės paviršiau skaitmeninį modelį (angl. Digital Terrain Model), dengiantį  ne mažiau 80% paslaugų teikimo teritorijos;

- vietovėje koordinuoti atramos taškai;

- Paslaugų teikėjas yra atsakingas už skaitmeninio žemės paviršiaus modelio duomenų gavimą paslaugų atlikimo teritorijoje iš nacionalinių įstaigų ar agentūrų.

- Paslaugų teikėjas turi pateikti užsakovui įvertinti pradinių duomenų kokybines charakteristikas t. y. turi parengti ne mažiau kaip 2 (dvi) skirtingų vietovių ortofotografinio žemėlapio preliminarius pavyzdžius ir pateikti juos užsakovui. Užsakovas per 10 darbo dienų turi patvirtinti arba atmesti preliminarius pavyzdžius, pateikdamas motyvuotas išvadas. Paslaugų teikėjas ortofotografinius žemėlapius pradeda gaminti tik gavęs raštišką perkančiosios organizacijos patvirtinimą dėl preliminarių ortofotografinių žemėlapių pavyzdžių tinkamumo.

- Aerotrianguliacijos metu būtina naudoti atramos taškus.

- Atramos taškai turi būti ortofotografiniame žemėlapyje aiškiai identifikuojami, stabilūs objektai arba specialiai įrengiami vienspalviai, L formos žymekliai.

- Atramos taškų koordinavimas vietovėje galimas po aerofotografavimo atlikimo.

- Atramos taškų kiekis ir jų išdėstymas turi užtikrinti ortofotografinių žemėlapių pagaminimą ir ORT10_UA teritorijoje būtų ne mažiau kaip 1 atramos taškas 25 km2, ORT2_UA teritorijoje būtų ne mažiau kaip 1 atramos taškas 2 km2.

- Atramos taškų koordinatės ir aukščiai nustatomi atliekant GNSS stebėjimus RTK/VRS režimu, naudojant dviejų dažnių GNSS imtuvus. Jeigu teritorijoje nėra teikiamos koordinačių pataisos realiuoju laiku iš globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklų ar šio tinklų veikla yra sutrikusi ar apribota, Tiekėjas nėra ribojamas pasirikti ir kitą koordinačių matavimo ir apskaičiavimo metodą, pvz.: statinis koordinačių nustatymo metodas, kinematinis duomenų apdorojimas po matavimų (Post-Processing Kinematic) ir kt.

- Atramos taškų planimetrinės padėties matavimų RMSE neturi viršyti  0,05 m., atramos taškų aukščio matavimų RMSE neturi viršyti 0,05 m.

- Paslaugų tiekėjas turi parengti atramos ir kontrolinių taškų žiniaraštį XLS formatu pagal struktūrą:<Identifikacinis numeris>,<X>,<Y>, <Z>, <Aprašymas>

- Atramos ir kontrolinių taškų fotofiksacija atliekama taip, kad GNSS imtuvo centravimo vieta ir kitų reljefo objektų atžvilgiu būtų aiškiai matoma, nuotraukai suteikiamas pavadinimas atitinkantis atramos ar kontrolinio taško identifikacinį numerį.

- Kontroliniai taškai suprantami kaip atramos taškai, tačiau jie nedalyvauja aerotrianguliacijos procese. Kontrolinių taškų skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 10 % viso atramos taškų skaičiaus.

- Aiškiai matomų ir atpažįstamų vietovės taškų ortofotografiniuose žemėlapiuose padėties RMSE negali būti didesnė kaip 2 ląstelės (pikselio) dydžiai.

- ORT10_UA ląstelės (pikselio) dydis turi būti vienodas visoje paslaugų teikimo teritorijoje ir ne didesnis kaip 0,5 m vietovėje, ORT2_UA ląstelės (pikselio) dydis turi būti vienodas paslaugų teikimo teritorijoje ir ne didesnis kaip 0,1 m vietovėje.

- Ortofotografiniai žemėlapiai turi būti parengti, suskaidyti ir bylų pavadinimai suteikti pagal Ukrainos Respublikos nomenklatūrinių lapų tinklelį atitinkamai 1:2000 ir 1:10000:

- Ortofotografiniuose žemėlapiuose neturi būti debesų, dėmių ar kitų defektų, trukdančių interpretuoti vietovės objektus. Maksimalus galimų debesų / defektų elementų kiekis lape negali viršyti 1%. Taip pat turi būti užtikrinta ne žemesnė kaip 8 bitų radiometrinės rezoliucijos kokybė kiekvienam kanalui, įgalinanti aiškiai interpretuoti vietovės objektus vienalyčiame fotone.

- Turi būti atlikta mozaikos koreliacija, užtikrinant kiek įmanoma vientisesnį ortofotografinių žemėlapių spalvinį foną.

Geoerdvinių duomenų rinkiniai

- Skaitmeninis vektorinis kartografinis pagrindas turi būti sukurtas ir/ar atnaujinamas remiantis parengtais ortofotografiniais žemėlapiais, turimais skaitmeninės ir/ar analoginės formos  topografiniais planais, inžinerinių tyrinėjimų duomenimis. Paslaugų tiekėjas pagal poreikį gali atlikti papildomus vietovės kartografavimo darbus ir duomenis naudoti skaitmeninio vektorinio kartografinio pagrindo sukūrimo ir/ar atnaujinimo darbams.

- Paslaugų teikėjas yra atsakingas už skaitmeninės ir/ar analoginės formos topografinių planų, inžinerinių tyrinėjimų duomenų gavimą iš nacionalinių ir/ar vietos įstaigų ar agentūrų.

- Kuriami du atskiri geoerdvinių objektų duomenų rinkiniai, atsižvelgiant į rinkinių mastelį, užimamą teritoriją, keliamus turinio ir detalumo reikalavimus.

- Kiekvienam geoerdvinių objektų duomenų rinkiniui turi būti sukurta geoerdvinių objektų sutartinių ženklų ir atvaizdavimo biblioteka, spausdinimo maketas.

Pristatoma produkcija

- Paslaugų tiekėjas, suteikęs paslaugas, supažindina užsakovą ir naudos gavėjui perduoda (žiūrėti lentelę Nr. 1):

Lentelė Nr. 1 Užsakovo pateikiamos produkcijos sąrašas

| Nr. | Pavadinimas | Formatas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kalitos savivaldybės teritorijos skaitmeniniai rastriniai ortofotgrafiniai žemėlapiai, suskaidyti į M 1:10 000 pagal Ukrainos Respublikos teritorijų žemėlapių skaidymą, USK-2000 koordinačių sistemoje | *.tiff |
| 2 | Gyvenvietės(-čių) teritorijos(-ų) skaitmeniniai rastriniai ortofotgrafiniai žemėlapiai, suskaidyti į M 1:2 000 pagal Ukrainos Respublikos teritorijų žemėlapių skaidymą, USK-2000 koordinačių sistemoje | *.tiff |
| 3 | Naudotų aerofotografinių ir/ar palydovinių vaizdų parametrų aprašymas, kartograma | *.pdf; *.shp1 |
| 4 | Naudotų atraminių, kontrolinių ženklų žiniaraštis, fotofiksacijos, schema. | *.xls; *.jpg, *.shp1 |
| 5 | Skaitmeninių rastrinių ortofotgrafinių žemėlapių sudarymo metodikos aprašymas | *.pdf |
| 6 | Skaitmeninių rastrinių ortofotgrafinių žemėlapių kokybės kontrolės ataskaita, faktinės vidutinės kvadratinės paklaidos skaičiavimai. | *.pdf |
| 7 | Skaitmeninis paviršiaus modelis arba jo dalis, pagaminta iš nacionalinių duomenų | *.tiff1 |
|  | Gyvenvietės(-čių) teritorijos(-ų) aerofotografinių vaizdų apdorojimo procese gautas sutankintas aerofotogrametrinių taškų debesis (angl. Dence point cloud) | *.las arba *.laz |
| 9 | Kalitos savivaldybės teritorijos skaitmeninis vektorinis pagrindas, atitinkantis pagrindinio topografinio žemėlapio 1:10 000 turinį, USK-2000 koordinačių sistemoje | *.gdb1, *.gpkg1 |
| 10 | Gyvenvietės(-čių) teritorijos(-ų) skaitmeninis vektorinis pagrindas, atitinkantis topografinio žemėlapio 1:2000 turinį, USK-2000 koordinačių sistemoje | *.gdb1, *.gpkg1 |
| 11 | Kalitos savivaldybės teritorijos skaitmeninio vektorinio pagrindo, atitinkančio pagrindinio topografinio žemėlapio 1:10 000 turinį, sutartinių ženklų ir atvaizdavimo biblioteka, spausdinimo maketas. | *.mapx1, *.stylx1, *.qml1, *.qpt1 |
| 12 | Gyvenvietės(-čių) teritorijos(-ų) skaitmeninio vektorinio pagrindas, atitinkančio topografinio žemėlapio 1:2000 turinį, sutartinių ženklų ir atvaizdavimo biblioteka, spausdinimo maketas. | *.mapx1, *.stylx1, *.qml1, *.qpt1 |

1 - arba kitu su užsakovu suderintu formatu

PRIEDAS NR. 2

KOKYBĖS REIKALAVIMAI IVANIVKOS SAVIVALDYBĖS KARTOGRAFINIAM PAGRINDUI

Bendra informacija

- Paslaugų teikimo teritorija - Ivanivkos savivaldybės teritorijos plotas, kuris sudaro ne mažiau kaip 400 kv. km plotą (paveikslas Nr. 1). Užsakomos paslaugos gali būti skirstomos į kelis detalumo lygius atsižvelgiant į mastelį, todėl Yahidne ir Krasne kaimų teritorijos ir kitų gyvenviečių teritorijos išskiriama kaip papildoma paslaugų teikimo teritorija, kuri preliminariai sudaro 4,3 kv. km plotą (paveikslas Nr. 2, 3):

Paveikslas Nr. 1 Ivanivkos savivaldybės teritorija

Paveiklas Nr. 2 Krasne kaimo teritorija

Paveikslas Nr. 3 Yahidne kaimo teritorija

- Kartografinio pagrindo sukūrimas ir/ar atnaujinimas apima šiuos pagrindinius procesus:

- pirminių tyrimų ir kartografinės medžiagos, lauko topografinių ir geodezinių darbų medžiagos rinkimas, tyrimas ir vertinimas;

- aerofotografavimo darbų atlikimas ir/ar aerofotografinių, palydovinių vaizdų įsigijimas;

- aerofotografavimo medžiagos ir/ar palydovinių vaizdų tyrimų duomenų (kitų nuotolinio stebėjimo duomenų) apdorojimas;

- skaitmeninės informacijos sudarymas skaitmeninės fotogrametrijos metodais;

- kameralinis dešifravimas, gamtinės bei antropogeninės kilmės objektų matavimai vietovėje geodeziniais instrumentais (pagal poreikį);

- skaitmeninių rastrinių ortofotografinių žemėlapių, geoerdvinių objektų duomenų bazių sudarymas ir/ar atnaujinimas, kokybės kontrolė;

- konvertavimas į vektorinių ir rastrinių mainų formatą ir įrašymas į kompiuterio laikmeną ar debesijos produktus, skirtus duomenis saugoti ir perduoti

- Kartografinis pagrindas sudaromas ir/ar atnaujinamas valstybinėje koordinačių sistemoje USK-2000 Černihivo regiono zonoje. Aukščių reikšmėms nustatyti naudojama EVRS (angl. European Vertical Reference System) aukščių sistema, kuri integruota į bendrą Europos niveliacijos tinklą UELN (angl. United European Leveling Network) su Amsterdamo jūros lygio nuliu..

- Prieš kuriant (atnaujinant) skaitmeninius topografinius planus 1:2000 masteliu, Krasne ir Yahidne kaimų geodezinis tinklas turėtų būti susietas su valstybine geodezinių koordinačių sistema 
USK-2000 ir turėtų būti sudarytas ankstesnių laikotarpių kartografinės ir žemės valdymo medžiagos transformacijos algoritmas iš Krasne ir Yahidne kaimų vietinės koordinačių sistemos, sudarytos iš koordinačių sistemos SK-42 į Černihivo regiono koordinačių sistemą - USK-2000 (USK_2000/LCS_74).

- Kadangi dėl Rusijos agresijos yra sustabdyta oro navigacija, leidžiama naudoti archyvinę aerofotografavimo medžiagą (ankstesnių metų skaitmeninę aerofotografiją, kuri pagal techninius parametrus atitinka reikalavimus), palydovinius vaizdus ar nepilotuojamais orlaiviais surinktas aerofotonuotraukas.

- Archyvinė aerofotografavimo medžiaga, įskaitant pilotuojamų, nepilotuojamų orlaivių ir palydovų vaizdus, negali būti senesnė nei 5 metai.

- Tiekėjas yra atsakingas už archyvinės aerofotografinės medžiagos duomenų tyrimą, parinkimą ir gavimą.

- Palydovinių vaizdų naudojimo teisės įsigyjamos paslaugų tiekėjui pasirašius licenciją su palydovinių vaizdų platintoju. Paslaugų teikėjas privalo licencijos sąlygas suderinti su perkančiąja organizacija. Pagrindinės licencijos sąlygos privalo suteikti:

- tiek naudos gavėjui, tiek ir paslaugų teikėjui, veikiančiam kaip užsakovo rangovui, teisę naudoti palydovinius vaizdus ORT10_UA sudarymui ar kitų kartografijos produktų sukūrimui;

- paslaugos teikėjui teisę perduoti ORT10_UA Ukrainos Respublikos valstybinėms įstaigoms, organizacijoms, įskaitant Kalitos savivaldybės administraciją, vidaus naudojimui, jų funkcijų vykdymui;

- naudos gavėjui teisę teikti ORT10_UA bei jo pagrindu sukurtus geoerdvinių duomenų rinkinius  kaip internetinės peržiūros paslaugą WMS (be atsisiuntimo paslaugos) per BNŽN.

- Visi skaitmeninio kartografinio pagrindo elementai, susiję su jo individualiu objektu, turi turėti šio objekto identifikavimo kodą atitinkamame aprašomosios informacijos lauke, o visi objektų elementai, susiję su jų apibendrintu vaizdavimu, turi turėti savo identifikavimo kodą.

- Skaitmeninis kartografinis pagrindas sudaromas naudojant skaitmeninius licencijuotus programinės įrangos produktus/paketus, kuriuos tiekėjas renkasi savo nuožiūra, tačiau pagamintas skaitmeninis kartografinis pagrindas turi būti konvertuojamas į plačiai naudojamą geoduomenų formatą (*.gdb, *.gpkg ) ar kitą su užsakovu suderintą duomenų formatą.

- Parengto skaitmeninio kartografinio pagrindo informacijos pateikimo struktūra turėtų suteikti galimybę atlikti pakeitimus ir papildymus, keistis informacija geografinėse informacinėse sistemose ir gauti grafinį originalą.

Aerofotografinai, palydoviniai vaizdai

- Aerofotografinių ir/ar palydovinių vaizdų fiksacijos turi būti atliktos ne anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d. Aerofotografinių vaizdų, kurie bus naudojami ORT2_UA gamyboje, fiksacijos turi būti atliktos ne anksčiau nei 2024 m . sausio 1d.

- Pageidautinas aerofotografijų ir/ar palydovinių vaizdų fiksacijos laikas: rugsėjo mėnesio pabaiga – lapkričio mėnesio pradžia arba balandžio-gegužės mėnesiai.

- Aeorofotografinių ir/ar palydovinių vaizdų ląstelės (pikselio) dydis parenkamas toks, kad užtikrintų ortofotografinių žemėlapių sudarymui specifikacijoje keliamus techninius reikalavimus ir ORT10_UA nebūtų viršytas 0,5m GSD vietovėje, o ORT2_UA nebūtų viršytas 0,1m GSD vietovėje.

- Aerofotografiniai ir/ar palydoviniai vaizdai turi būti multispektriniai - raudono, žalio, mėlyno (R G B) ir, pageidautina, bet neprivaloma, infraraudonųjų spindulių (N I R) (angl. – near infrared) kanalais.

- Aerofotografiniai ir/ar palydoviniai vaizdai turi būti be sniego dangos.

- Aerofotografiniuose ir/ar palydoviniuose vaizduose debesuotumas negali viršyti 10 procentų teritorijos.

- Kampas tarp foto sensoriaus stebimo vaizdo ir taško esančio statmenai į žemės paviršių nuo foto sensoriaus (angl. – Nadir) neturi viršyti 30 laipsnių.

- Saulės pakilimo virš horizonto kampas turi būti ne mažesnis kaip 25 laipsniai.

- Aerofotografiniai ir/ar palydoviniai vaizdai, kurie bus naudojami ORT10_UA gamyboje, turi apimti visą Ivanivkos savivaldybės teritoriją ir 50 m pločio buferinę zoną palei bendruomenės ribas. Aerofotografiniai vaizdai, kurie bus naudojami ORT2_UA gamyboje, turi apimti visą gyvenvietės(-čių) teritoriją(-as) ir 50 m pločio buferinę zoną palei ribas.

- Aerofotografinių vaizdų, kurie bus naudojami ORT10_UA gamyboje, išilginis persidengimas ne mažiau kaip 60%±5%, skersinis persidengimas ne mažiau 30%±5%,  aerofotografinių vaizdų, kurie bus naudojami ORT2_UA gamyboje, išligins persidengimas ne mažiau 70% ±5, skersinis persidengimas ne mažiau kaip 60%±5%.

Skaitmeniniai rastriniai ortofotografiniai žemėlapiai

- Skaitmeniniai rastriniai ortofotografiniai žemėlapiai gaminami naudojant:

- apdorotus aerofotografinius ir/ar palydovinius vaizdus;

- nacionalinį žemės paviršiau skaitmeninį modelį (angl. Digital Terrain Model), dengiantį  ne mažiau 80% paslaugų teikimo teritorijos;

- vietovėje koordinuoti atramos taškai;

- Paslaugų teikėjas yra atsakingas už skaitmeninio žemės paviršiaus modelio duomenų gavimą paslaugų atlikimo teritorijoje iš nacionalinių įstaigų ar agentūrų.

- Paslaugų teikėjas turi pateikti užsakovui įvertinti pradinių duomenų kokybines charakteristikas t. y. turi parengti ne mažiau kaip 2 (dvi) skirtingų vietovių ortofotografinio žemėlapio preliminarius pavyzdžius ir pateikti juos užsakovui. Užsakovas per 10 darbo dienų turi patvirtinti arba atmesti preliminarius pavyzdžius, pateikdamas motyvuotas išvadas. Paslaugų teikėjas ortofotografinius žemėlapius pradeda gaminti tik gavęs raštišką perkančiosios organizacijos patvirtinimą dėl preliminarių ortofotografinių žemėlapių pavyzdžių tinkamumo.

- Aerotrianguliacijos metu būtina naudoti atramos taškus.

- Atramos taškai turi būti ortofotografiniame žemėlapyje aiškiai identifikuojami, stabilūs objektai arba specialiai įrengiami vienspalviai, L formos žymekliai.

- Atramos taškų koordinavimas vietovėje galimas po aerofotografavimo atlikimo.

- Atramos taškų kiekis ir jų išdėstymas turi užtikrinti ortofotografinių žemėlapių pagaminimą ir ORT10_UA teritorijoje būtų ne mažiau kaip 1 atramos taškas 25 km2, ORT2_UA teritorijoje būtų ne mažiau kaip 1 atramos taškas 2 km2.

- Atramos taškų koordinatės ir aukščiai nustatomi atliekant GNSS stebėjimus RTK/VRS režimu, naudojant dviejų dažnių GNSS imtuvus. Jeigu teritorijoje nėra teikiamos koordinačių pataisos realiuoju laiku iš globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklų ar šio tinklų veikla yra sutrikusi ar apribota, Tiekėjas nėra ribojamas pasirikti ir kitą koordinačių matavimo ir apskaičiavimo metodą, pvz.: statinis koordinačių nustatymo metodas, kinematinis duomenų apdorojimas po matavimų (Post-Processing Kinematic) ir kt.

- Atramos taškų planimetrinės padėties matavimų RMSE neturi viršyti  0,05 m., atramos taškų aukščio matavimų RMSE neturi viršyti 0,05 m.

- Paslaugų tiekėjas turi parengti atramos ir kontrolinių taškų žiniaraštį XLS formatu pagal struktūrą:<Identifikacinis numeris>,<X>,<Y>, <Z>, <Aprašymas>

- Atramos ir kontrolinių taškų fotofiksacija atliekama taip, kad GNSS imtuvo centravimo vieta ir kitų reljefo objektų atžvilgiu būtų aiškiai matoma, nuotraukai suteikiamas pavadinimas atitinkantis atramos ar kontrolinio taško identifikacinį numerį.

- Kontroliniai taškai suprantami kaip atramos taškai, tačiau jie nedalyvauja aerotrianguliacijos procese. Kontrolinių taškų skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 10 % viso atramos taškų skaičiaus.

- Aiškiai matomų ir atpažįstamų vietovės taškų ortofotografiniuose žemėlapiuose padėties RMSE negali būti didesnė kaip 2 ląstelės (pikselio) dydžiai.

- ORT10_UA ląstelės (pikselio) dydis turi būti vienodas visoje paslaugų teikimo teritorijoje ir ne didesnis kaip 0,5 m vietovėje, ORT2_UA ląstelės (pikselio) dydis turi būti vienodas paslaugų teikimo teritorijoje ir ne didesnis kaip 0,1 m vietovėje.

- Ortofotografiniai žemėlapiai turi būti parengti, suskaidyti ir bylų pavadinimai suteikti pagal Ukrainos Respublikos nomenklatūrinių lapų tinklelį atitinkamai 1:2000 ir 1:10000:

- Ortofotografiniuose žemėlapiuose neturi būti debesų, dėmių ar kitų defektų, trukdančių interpretuoti vietovės objektus. Maksimalus galimų debesų / defektų elementų kiekis lape negali viršyti 1% Taip pat turi būti užtikrinta ne žemesnė kaip 8 bitų radiometrinės rezoliucijos kokybė kiekvienam kanalui, įgalinanti aiškiai interpretuoti vietovės objektus vienalyčiame fotone.

- Turi būti atlikta mozaikos koreliacija, užtikrinant kiek įmanoma vientisesnį ortofotografinių žemėlapių spalvinį foną.

Geoerdvinių duomenų rinkiniai

- Skaitmeninis vektorinis kartografinis pagrindas turi būti sukurtas ir/ar atnaujinamas remiantis parengtais ortofotografiniais žemėlapiais, turimais skaitmeninės ir/ar analoginės formos  topografiniais planais, inžinerinių tyrinėjimų duomenimis. Paslaugų tiekėjas pagal poreikį gali atlikti papildomus vietovės kartografavimo darbus ir duomenis naudoti skaitmeninio vektorinio kartografinio pagrindo sukūrimo ir/ar atnaujinimo darbams.

- Paslaugų teikėjas yra atsakingas už skaitmeninės ir/ar analoginės formos topografinių planų, inžinerinių tyrinėjimų duomenų gavimą iš nacionalinių ir/ar vietos įstaigų ar agentūrų.

- Kuriami du atskiri geoerdvinių objektų duomenų rinkiniai, atsižvelgiant į rinkinių mastelį, užimamą teritoriją, keliamus turinio ir detalumo reikalavimus.

- Kiekvienam geoerdvinių objektų duomenų rinkiniui turi būti sukurta geoerdvinių objektų sutartinių ženklų ir atvaizdavimo biblioteka, spausdinimo maketas.

Pristatoma produkcija

- Paslaugų tiekėjas, suteikęs paslaugas, supažindina užsakovą ir naudos gavėjui perduoda (žiūrėti lentelę Nr. 1):

Lentelė Nr. 1 Užsakovo pateikiamos produkcijos sąrašas

| Nr. | Pavadinimas | Formatas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ivanivkos savivaldybės teritorijos skaitmeniniai rastriniai ortofotografiniai žemėlapiai, suskaidyti į M 1:10 000 pagal Ukrainos Respublikos teritorijų žemėlapių skaidymą, USK-2000 koordinačių sistemoje | *.tiff |
| 2 | Gyvenvietės(-čių) teritorijos(-ų) skaitmeniniai rastriniai ortofotgrafiniai žemėlapiai, suskaidyti į M 1:2 000 pagal Ukrainos Respublikos teritorijų žemėlapių skaidymą, USK-2000 koordinačių sistemoje | *.tiff |
| 3 | Naudotų aerofotografinių ir/ar palydovinių vaizdų parametrų aprašymas, kartograma | *.pdf; *.shp1 |
| 4 | Naudotų atraminių, kontrolinių ženklų žiniaraštis, fotofiksacijos, schema. | *.xls; *.jpg, *.shp1 |
| 5 | Skaitmeninių rastrinių ortofotografinių žemėlapių sudarymo metodikos aprašymas | *.pdf |
| 6 | Skaitmeninių rastrinių ortofotografinių žemėlapių kokybės kontrolės ataskaita, faktinės vidutinės kvadratinės paklaidos skaičiavimai. | *.pdf |
| 7 | Skaitmeninis paviršiaus modelis arba jo dalis, pagaminta iš nacionalinių duomenų | *.tiff1 |
|  | Gyvenvietės(-čių) teritorijos(-ų) aerofotografinių vaizdų apdorojimo procese gautas sutankintas aerofotogrametrinių taškų debesis (angl. Dence point cloud) | *.las arba *.laz |
| 9 | Ivanivkos savivaldybės teritorijos skaitmeninis vektorinis pagrindas, atitinkantis pagrindinio topografinio žemėlapio 1:10 000 turinį, USK-2000 koordinačių sistemoje | *.gdb1, *.gpkg1 |
| 10 | Gyvenvietės(-čių) teritorijos(-ų) skaitmeninis vektorinis pagrindas, atitinkantis topografinio žemėlapio 1:2000 turinį, USK-2000 koordinačių sistemoje | *.gdb1, *.gpkg1 |
| 11 | Ivanivkos savivaldybės teritorijos skaitmeninio vektorinio pagrindo, atitinkančio pagrindinio topografinio žemėlapio 1:10 000 turinį, sutartinių ženklų ir atvaizdavimo biblioteka, spausdinimo maketas. | *.mapx1, *.stylx1, *.qml1, *.qpt1 |
| 12 | Gyvenvietės(-čių) teritorijos(-ų) skaitmeninio vektorinio pagrindas, atitinkančio topografinio žemėlapio 1:2000 turinį, sutartinių ženklų ir atvaizdavimo biblioteka, spausdinimo maketas. | *.mapx1, *.stylx1, *.qml1, *.qpt1 |

1 - arba kitu su užsakovu suderintu formatu

# priedas nr. 3

# TEISĖS AKTAI, KURIAIS TURI BŪTI VADOVAUJAMASI

| Nr. | Teisės akto, techninio reglamento ar kito veiklą reglamentuojančio dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Ukrainos žemės kodeksas |
| 2 | Ukrainos vandens kodas |
| 3 | Ukrainos civilinės saugos kodeksas |
| 4 | Ukrainos įstatymas "Dėl topografinės, geodezinės ir kartografinės veiklos" |
| 5 | Ukrainos įstatymas "Dėl nacionalinės geoerdvinių duomenų infrastruktūros" |
| 6 | Ukrainos įstatymas "Dėl valstybinės žemės kadastro" |
| 7 | Ukrainos įstatymas "Dėl žemės valdymo" |
| 8 | Ukrainos įstatymas "Dėl kultūros paveldo apsaugos" |
| 9 | Ukrainos įstatymas "Dėl aplinkos apsaugos" |
| 10 | Ukrainos įstatymas "Dėl Ukrainos gamtos rezervato fondo" |
| 11 | Ukrainos įstatymas "Dėl gyvenviečių tobulinimo" |
| 12 | Ukrainos įstatymas "Dėl archeologinio paveldo apsaugos" |
| 13 | Ukrainos įstatymas "Dėl valstybės paslapčių" |
| 14 | Ukrainos įstatymas "Dėl prieigos prie viešosios informacijos" |
| 15 | Ukrainos įstatymas "Dėl elektroninių dokumentų ir elektroninių dokumentų valdymo" |
| 16 | Ukrainos ministrų kabineto 1999 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 1344 "Dėl Ukrainos valstybinio kartografinio ir geodezinio fondo medžiagų priėmimo, saugojimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos taisyklių patvirtinimo" |
| 17 | Ukrainos ministrų kabineto 2004 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1259 "Kai kurie geodezinių koordinačių sistemos taikymo klausimai" |
| 18 | Ukrainos ministrų kabineto 2021 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 532 "Dėl Nacionalinės geoerdvinių duomenų infrastruktūros veikimo tvarkos patvirtinimo" |
| 19 | Ukrainos ministrų kabineto 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimas "Dėl valstybinės reikšmės viešųjų kelių sąrašo patvirtinimo" Nr. 1242 |
| 20 | Ukrainos ministrų kabineto 2001 m. liepos 26 d. nutarimas Nr. 878 "Dėl Ukrainos istorinių gyvenviečių sąrašo patvirtinimo" |
| 21 | Ukrainos ministrų kabineto 2021 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 532 "Dėl Nacionalinės geoerdvinių duomenų infrastruktūros veikimo tvarkos patvirtinimo" |
| 22 | Ukrainos ministrų kabineto 2021 m. liepos 28 d. nutarimas Nr. 821 "Dėl tam tikrų Ukrainos ministrų kabineto aktų pakeitimų" |
| 23 | "Ukrainos oro erdvės naudojimo taisyklės", patvirtintos Ukrainos valstybinės aviacijos tarnybos, Ukrainos gynybos ministerijos 2018 m. gegužės 11 d. jungtiniu įsakymu Nr. 430/210 |
| 24 | Agrarinės politikos ministerijos 2016-12-02 įsakymas Nr. 509 "Dėl Valstybinės geodezinės atskaitos sistemos USK-2000 naudojimo įgyvendinant žemėtvarkos darbus tvarkos patvirtinimo" |
| 25 | Agrarinės politikos ministerijos 2014-11-03 įsakymas Nr. 435 "Valstybinio geodezinio tinklo taškų tikrinimo ir atnaujinimo tvarka" |
| 26 | Ukrainos valstybinio geodezinio tinklo taškų tyrimo ir atnaujinimo instrukcija. Ukrgeodescartography Nr. 23, 2000-02-29 |
| 27 | GKINP-09-32-80 "Pagrindinės aerofotografavimo, atliekamo topografinių žemėlapių ir planų kūrimui ir atnaujinimui, nuostatos" |
| 28 | DSTU 2757-94 Kartografija. Terminai ir apibrėžimai |
| 29 | DSTU 8774:2018 "Geografinė informacija. Erdvinių duomenų modeliavimo taisyklės" |
| 30 | Pagrindinės topografinių planų kūrimo nuostatos masteliams 1:5 000, 1: 2 000, 1:1000, 1:500 Ukrgeodezcartography, No3, 24.01.94 |
| 31 | Topografinio tyrimo instrukcijos masteliuose 1:5 000 - 1: 500 (GKNTA-2.04-02-98) |
| 32 | Pagrindinės 1:10,000, 1:25,000, 1:50,000,1:100,000, 1:200,000, 1:500,000, 1:1,000,000, 1:1,000,000 topografinių žemėlapių sudarymo ir atnaujinimo nuostatos, patvirtintos Ukrainos geodezijos, kartografijos ir kadastro pagrindinio departamento 1999 12 31 įsakymu Nr. 156 ir suderintos su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo Kariniu topografijos skyriumi |
| 33 | "Dėl Geodezinės paramos kuriant ir atnaujinant 1:10 000 mastelio topografinius žemėlapius valstybinėje geodezinių atskaitos sistemoje USK-2000 patvirtinimo". Ukrgeodezcartography 2007 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 75 |
| 34 | 1: 5 000, 1:2 000, 1: 1 000, 1:500 skaitmeniniuose topografiniuose planuose pateikiamos informacijos klasifikatorius, Ukrgeodezcartography, Nr. 25, 2000 03 09 |
| 35 | 1:10000, 1:25,000, 1:50,000,1:100,000, 1:200,000, 1:500,000, 1:1,000,000 skaitmeniniuose topografiniuose žemėlapiuose pateikiamos informacijos klasifikatorius, patvirtintas Pagrindinio geodezijos, kartografijos ir kadastro departamento prie Ukrainos ministrų kabineto vadovo 1998 m. ir suderintas su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo Centrinio topografijos skyriaus viršininku |
| 36 | Publikavimui parengtame 1:10 000 mastelio topografiniame žemėlapyje pateikiamos informacijos klasifikatorius, patvirtintas Ukrainos pagrindinio geodezijos, kartografijos ir kadastro departamento 2008 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 66 |
| 37 | 1:5,000, 1:2,000, 1:1,000 ir 1:500 mastelių topografinių planų simboliai Ukrainos ekologijos ir gamtos išteklių ministerijos įsakymas Nr. 295, 2001 |
| 38 | 1:10 000 mastelio topografinio žemėlapio simboliai Ukrainos ekologijos ir gamtos išteklių ministerijos įsakymas Nr. 254, 2001 07 09 |
| 39 | "Sąlyginių santrumpų, naudojamų rengiant topografinius žemėlapius, sąrašas", patvirtintas 1997 m. liepos 11 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininko ir 1997 m. birželio 4 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo topografijos skyriaus vedėjo |
| 40 | "Dėl nusistovėjusios praktikos kodekso patvirtinimo. Skaitmeninio topografinio žemėlapio sudarymo ir priėmimo techninė medžiaga", patvirtintą 2008 m. lapkričio 24 d. Ukrgeodescartography įsakymu Nr. 148 |
| 41 | "Dėl nusistovėjusios praktikos kodekso patvirtinimo. Ukrainos valstybės sienos ir administracinės-teritorinės struktūros ribų vaizdas topografiniame žemėlapyje", patvirtintą Ukrainos Ukrgeodezcartography įsakymu 2008 m. lapkričio 24 d. Nr. 151 |
| 42 | "Vietovės skaitmeninių žemėlapių redagavimo nuostatai, sudaryti remiantis kartografine medžiaga, naudojant smulkinimo įrangą", patvirtinti Ukrgeodezcartography vadovo 02.06.97 |
| 43 | "Instrukcijos topografiniams tyrimams masteliuose 1:10 000 ir 1:25 000. Lauko darbai", kurį 1977 04 26 patvirtino Geodezijos ir kartografijos pagrindinis direktoratas prie TSRS Ministrų Tarybos |
| 44 | Topografinių, geodezinių ir kartografinių darbų kontrolės ir priėmimo tvarkos instrukcija. Ukrgeodezcartography, Nr. 19, 2000 02 17 |
| 45 | Agrarinės politikos ministerijos 2014-02-11 įsakymas Nr. 65 "Dėl Topografinių, geodezinių ir kartografinių darbų rangovų techninės ir technologinės paramos reikalavimų patvirtinimo" |
| 46 | Valstybės paslaptį sudarančios informacijos kodeksas (LPSA), galiojantis darbo atlikimo laikotarpiu |

# priedas nr. 4

# Naudojamos SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Santrumpa | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Paslaugos | Šiame dokumente aprašytos paslaugos ir produktai bei įgyvendinimo reikalavimai |
| Paslaugų teikėjas, diegėjas | Kartografinio pagrindo sukūrimo ir kitų susijusių paslaugų viešojo konkurso laimėtojas |
| TS | Techninė specifikacija |
| Užsakovas, Perkančioji organizacija | Kartografinio pagrindo sukūrimo ir kitų susijusių paslaugų užsakovas, pirkėjas. |
| VšĮ SSVA | Viešoji įstaiga Statybų sektoriaus vystymo agentūra |
| Naudos gavėjas | Miesto teritorinės bendruomenės administracija |
| RMSE | Vidutinė kvadratinė paklaida (angl. – Root Mean Square Error) |
| GSD | Aerofotografinio ar palydovinio vaizdo ląstelės (pikselio) dydis |
| GCP | Atramos taškas (angl. – Ground Control Point) |
| NSDI | Nacionalinė erdvinės informacijos infrastruktūra (angl. - National Spatial Data Infrastructure) |
| BNŽN | Bendro naudojimo žemėlapių naršyklė |
| EVRS | Europos referencinė aukščių sistema (angl. - European Vertical Reference System) |
| UELN | Bendras Europos niveliacijos tinklas (angl. - United Europian Leveling Network) |
| RTK | Globalinė palydovinės padėties nustatymo duomenų apdorojimo metodas, kuris sukuria virtualią referencinę stotį ir teikia padėties pataisas realiuoju laiku |
| GNSS | Globalinė palydovinė padėties nustatymo sistema |