Pirkimo reklaminių ekranų komplekto

atviro konkurso,

vykdomo supaprastinta tvarka,

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija: Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, juridinio asmens kodas 302783199, registruota buveinė yra Z. Sierakausko g. 15, Vilnius.

Pirkimo objektas: Reklaminių ekranų komplektas, įskaitant pristatymą ir sumontavimą, skirtas Regioninei filmotekai „Naglis“, adresu Vytauto g. 82, Palangoje. Preliminarios ekranų montavimo pozicijos pateikiamos brėžiniuose (žr. Preliminarios ekranų vietos objekte).

Perkančioji organizacija Techninėje specifikacijoje nenustato komplektą sudarančių elementų baigtinio sąrašo. Už komplektą sudarančių priklausinių kiekio parinkimą yra atsakingas tiekėjas, teikiantis pasiūlymą. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai komplektui ir jo elementams bei šių elementų kiekiams. Tiekėjai gali siūlyti produktus, atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje Techninėje specifikacijoje.

Finansavimo šaltinis:

Pirkimo objektas finansuojamas iš projekto Nr. 9.0.2 „Šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centro – regioninės filmotekos „Naglis“ inovatyvių paslaugų plėtra“ lėšų pagal 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ (planavimo atrankos būdas).

Pirkimo objekto komplekto pristatymo termino etapai:

Pirmas etapas: prekių pristatymas iki lapkričio 24 d.;

Antras etapas: prekių sumontavimas, paleidimas ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo prekių pristatymo bei perdavimo priėmimo akto pasirašymo momento;

Trečias etapas: apmokymai per 5 mėn. nuo prekių pristatymo bei perdavimo priėmimo akto pasirašymo momento.

Reikalavimai:

- Minimalūs reikalavimai Interaktyviam ekranui kasos stalviršyje I tipo

- Bendri reikalavimai:

- Interaktyvus ekranas integruojamas į kasos baldo stalviršį.

- Komplektuojamas su visais integravimui į stalą reikalingais komponentais.

- Kiekis – 1 vnt.

- Apibūdinti tiksliais duomenimis:

- Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 15“.

- Turi būti lietimo PCAP technologija.

- Ekrano korpuso išoriniai matmenys (A x P x G) ne didesni kaip 375x225x20 mm.

- Operatyvinė atmintis (RAM) – ne mažiau kaip 8 GB.

- Ekrano raiška – ne mažiau kaip 1920x 1080.

- Vaizdo ryškumas LCD panelėje ne mažiau kaip 300 nits.

- Kontrastas –ne mažiau kaip 1000:1.

- Turi būti ne mažiau kaip 8 MP vaizdo kamera integruota į ekraną.

- Signalo įvesties jungtys 1 x DC turi būti.

- Signalo išvesties/įvesties jungtys ne mažiau kaip: 4 x USB-A 3.0, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN.

- Turi būti belaidis duomenų perdavimas per 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.2.

- Saugykla turi ne mažiau kaip 64 GB atminties.

- Žiūrėjimo kampas horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje ne mažiau kaip nuo -85° iki +-85°.

- Turi palaikyti ne mažiau kaip šias operacines sistemas: „Android 14“ su „Google Play“ paslaugomis (suderinamas su AOSP), planuojamas atnaujinimas į „Android 18“ galimas su „OS 360“ prenumerata.

- Vidutinis laikas tarp gedimų ne mažiau kaip 40 000 val.

- Minimalūs reikalavimai Interaktyviam ekranui kasos stalviršyje II tipo:

- Bendri reikalavimai:

- Interaktyvus ekranas integruojamas į kasos baldo stalviršį.

- Komplektuojamas su kasos kvitų spausdintuvu, kuris integruojamas į stalviršį.

- Komplektuojamas su visais integravimui į stalą reikalingais komponentais.

- Kiekis – 1 kompl.

- Apibūdinti tiksliais duomenimis:

- Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 15“.

- Turi būti lietimo PCAP technologija.

- Ekrano korpuso išoriniai matmenys (A x P x G) ne didesni kaip 375x225x20 mm.

- Operatyvinė atmintis (RAM) – ne mažiau kaip 8 GB.

- Ekrano raiška – ne mažiau kaip 1920x 1080.

- Vaizdo ryškumas LCD panelėje ne mažiau kaip 300 nits.

- Kontrastas –ne mažiau kaip 1000:1.

- Turi būti ne mažiau kaip 8 MP vaizdo kamera integruota į ekraną.

- Signalo įvesties jungtys 1 x DC turi būti.

- Signalo išvesties/įvesties jungtys ne mažiau kaip: 4 x USB-A 3.0, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN.

- Turi būti belaidis duomenų perdavimas per 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.2

- Saugykla turi ne mažiau kaip 64 GB atminties.

- Žiūrėjimo kampas horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje ne mažiau kaip nuo -85° iki +-85°.

- Turi palaikyti ne mažiau kaip šias operacines sistemas: „Android 14“ su „Google Play“ paslaugomis (suderinamas su AOSP), planuojamas atnaujinimas į „Android 18“ galimas su „OS 360“ prenumerata.

- Vidutinis laikas tarp gedimų ne mažiau kaip 40 000 val.

- Minimalūs reikalavimai LCD ekranui prie įėjimo į Didžiąją̨ kino salę:

- Bendri reikalavimai:

- Informacinis ekranas.

- Kiekis – 1 vnt.

- Apibūdinti tiksliais duomenimis:

- Ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 48“.

- Ekrano raiška – ne mažiau kaip 3840x 2160.

- Ekrano matiškumas – ne mažiau kaip 0,25%.

- Ekrano ryškumas – ne mažiau kaip 500 nitų.

- Ekrano kontrastas – ne mažiau kaip 4000:1.

- Ekrano išmatavimai ne didesni kaip (P x A x G): 1100 x 650 x 50 mm.

- Rėmo plotis – ne mažesnis kaip (viršus/dešinė/kairė) 5 mm.

- Signalo įvesties jungtys – ne mažiau kaip: 1 x DP, 2 x HDMI, 2 x USB,  1 x Audio, 1 x RS232, 1 x RJ45.

- Signalo išvesties jungtys – ne mažiau kaip: 1 x Stereo mini jack, 1 x Video, 1 x RS232.

- Turi integruotas Bluetooth ir WiFi technologijas.

- Minimalūs reikalavimai LCD ekranui prie įėjimo į Mažąją kino sale:

- Bendri reikalavimai:

- Informacinis ekranas.

- Kiekis – 1 vnt.

- Apibūdinti tiksliais duomenimis:

- Ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 42“.

- Ekrano raiška – ne mažiau kaip 3840x2160.

- Ekrano matiškumas – ne mažiau kaip 0,4%.

- Ekrano ryškumas – ne mažiau kaip 500 nitų.

- Ekrano kontrastas – ne mažiau kaip 4000:1.

- Ekrano išmatavimai ne didesni kaip (P x A x G): 980 x 560 x 50 mm

- Rėmo plotis – ne mažesnis kaip (viršus/dešinė/kairė) 5 mm.

- Signalo įvesties jungtys – ne mažiau kaip: 1 x DP, 2 x HDMI,  2 x USB, 1 x Audio, 1 x RS232, 1 x RJ45.

- Signalo išvesties jungtys – ne mažiau kaip: 1 x Stereo mini jack, 1 x Video, 1 x RS232.

- Turi integruotas Bluetooth ir WiFi technologijas.

- Minimalūs reikalavimai Informaciniam ekranui prie kasų balde:

- Bendri reikalavimai:

- Informacinis ekranas.

- Kiekis – 1 vnt.

- Apibūdinti tiksliais duomenimis:

- Ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 42“.

- Ekrano raiška – ne mažiau kaip 3840x2160.

- Ekrano matiškumas – ne mažiau kaip 25%.

- Ekrano ryškumas – ne mažiau kaip 500 nitų.

- Ekrano kontrastas – ne mažiau kaip 4000:1.

- Ekrano išmatavimai ne didesni kaip (P x A x G): 980 x 560 x 30 mm.

- Rėmo plotis – ne mažesnis kaip (viršus/dešinė/kairė) 10 mm.

- Signalo įvesties jungtys – ne mažiau kaip: 1 x DP, 3 x HDMI, 2 x USB.

- Signalo išvesties jungtys – ne mažiau kaip: 1 x Stereo mini jack, 1 x Video, 1 x RS232.

- Minimalūs reikalavimai Didelio ryškumo ekranui prie įėjimo į pastatą (lauke):

- Bendri reikalavimai:

- Didelio ryškumo informacinis ekranas prie pagrindinio įėjimo.

- Kiekis – 2 vnt.

- Apibūdinti tiksliais duomenimis:

- Ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 75“.

- Ekrano raiška – ne mažiau kaip 3840x2160.

- Ekrano matiškumas – ne mažiau kaip 2,5%.

- Ekrano ryškumas – ne mažiau kaip 3500 nitų.

- Ekrano kontrastas – ne mažiau kaip 1200:1.

- Ekrano išmatavimai (P x A x G) ne didesni kaip: 1800 x 1100 x 150 mm.

- Rėmo plotis – ne mažesnis kaip (viršus/dešinė/kairė) 50 mm.

- Signalo įvesties jungtys – ne mažiau kaip: 1 x DP, 2 x HDMI, 2 x USB, 1 x RS232, 1 x RJ45.

- Signalo išvesties jungtys – ne mažiau kaip: 1 x Stereo mini jack.

- Veikimo temperatūra – ne siauriau kaip  -25~+45 ℃.

- Priekinio stiklo kietumas – ne mažiau kaip 5T.

- Apsaugos nuo aplinkos veiksnių klasė – ne žemiau kaip IP56.

- Galimybė montuoti lauke be apsauginės dėžės.

- Minimalūs reikalavimai Turinio grotuvui:

- Bendri reikalavimai:

- Turinio grotuvas skirtas informaciniam ekranui.

- Grotuvas turi būti su ne trumpesnio kaip 60 mėn. galiojimo licencija programinei įrangai, užtikrinančiai turinio valdymo ir pasiekiamumą iš bet kur, kur yra interneto ryšys. Licencijos kaina skaičiuojama su visais reikiamais mokesčiais autorines teises ginančioms įstaigoms.

- Kiekis – 6 vnt.

- Apibūdinti tiksliais duomenimis:

- Grotuvas turi atkurti ne mažiau kaip šiuos medijos formatus, neprastesne kaip FULL HD raiška: .ts, .mov, .mpg, .mp4, .m2p.

- Grotuvas turi ne mažiau kaip šias išvesties jungtis: 1 x 3,5 mm audio, 1 x HDMI.

- Grotuvas turi ne mažiau kaip 1x RJ45 10/100 Mbps Ethernet sąsają.

- Licencija turi leisti valdyti grotuvo grojaraščius, automatizavimą, ekrano automatinį išjungimą/įjungimą. Sistemos veikimo ir grojaraščio išgrojimo įrašų stebėseną.

- Kiti reikalavimai:

- Garantija – suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija nuo įrangos priėmimo–perdavimo dienos;

- Gamintojas, modelis, kodas – privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis ir/ar kodas;

- Visa įranga turi būti sumontuotos Užsakovo nurodytose patalpose remiantis patalpų planais ir komunikacinėmis linijomis, nepažeidžiant esamos infrastruktūros bei suderinus visus darbus su Perkančiosios organizacijos atsakingais asmenimis. Būtinas išankstinis Tiekėjo atliekamų darbų suderinimas sutarties vykdymo metu su asmenimis. Ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po sutarties sudarymo atsakingiems asmenims raštiškai pateikiamas planuojamų darbų atlikimo grafikas ir planas;

- Visa įranga montuojama, komutuojama, programuojama laikantis Užsakovo užduoties ir derinama su statinio SA dalies rengėjais bei siūlomų gaminių gamintojų rekomendacijų.

- Po įrangos sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbų, turi būti apmokyti ne mažiau kaip 4 regioninės filmotekos „Naglis“ atsakingi personalo darbuotojai. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos;

- Turi būti pateikta naudojimosi instrukcija pdf formatu (lietuvių / anglų kalbą).