priedas Nr.2

PASIŪLYMAS

KABELIŲ GNYBTŲ IR SAUGIKLIŲ MODULIŲ ŠVIESTUVO APSAUGAI METALINĖMS APŠVIETIMO ATRAMOMS PIRKIMAS

UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Pateikiame siūlomų Prekių techninį aprašymą:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Reikšmė, sąlyga | Pridedami dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitiktį reikalavimams, nurodant puslapio numerį |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabelių sujungimo ir atšakų gnybtas metalinėms apšvietimo atramoms |  |  |  |
|  | Sertifikatai | EN 61238, EN 60947, EN 60529 |  |  |
| 2. | Standartai , direktyvos | CE arba analogas EN 60998, EN 60999. |  |  |
| 3. | Vardinė įtampa | - 230 V AC / 400 V AC |  |  |
| 4. | Izoliacijos įtampa | ≥ 600 V AC |  |  |
| 5. | Maksimali darbo įtampa | - ≥ 690 V AC |  |  |
| 6. | Maksimali darbo srovė | - ≥125 A |  |  |
| 7. | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
| 8. | Jungiamųjų laidininkų medžiaga | Aliuminis Varis |  |  |
| 9. | Gnybto paskirtis | Sujungti kabelių gyslų laidininkus ir prijungti atšakas į šviestuvus ir valdymo blokus metalinių apšvietimo atramų viduje |  |  |
| 10. | Gnybto konstrukcija | Gnybtų bloko kontaktų pagrindas skirtas variniams ir aliumininiams laidininkams, kontaktų varžtai plieniniai. Gnybto korpusas iš plastiko, turintis atidaromą, fiksuojamą apsauginį gaubtą srovei laidžioms dalims apsaugoti. |  |  |
| 11. | Gnybtų modifikacijos pagal apsauginio gaubto spalvinį žymėjimą (nurodoma užsakant) | Pilka; Mėlyna. |  |  |
| 12. | Jungiamų kabelių laidininkų skerspjūvis | Nuo ≤6mm2 iki 35 - 50mm2 |  |  |
| 13. | Atsišakojimo laidininkų skerspjūvis | Nuo 1,5mm2 iki ≥2,5mm2 |  |  |
| 14. | Tinka laidininkų formoms | Apvalus vientisas/daugiavielis Sektorinis vientisas/daugiavielis |  |  |
| 15. | Gnybtų modifikacijos pagal sujungiamų laidų ir atšakų skaičių (nurodoma užsakant) | 2 x laidams +≥1 atšakoms 3 x laidams +≥1 atšakoms 4 x laidams +≥2 atšakoms |  |  |
| 16. | Aplinkos temperatūra | ≤-25 oC - ≥+55oC |  |  |
| 17. | Žemiausia montavimo temperatūra | ≤+5 oC |  |  |
| 18. | Gnybto kontaktų varžto galvutė | Lygi, 4-5 mm įleidžiamam vidinio šešiakampio cilindro formos raktui laidams ir 2,5-3 mm įleidžiamam vidinio šešiakampio cilindro formos raktui arba kryžminės (PZ) ar plokščios (SL) formos galvutė atšakoms prijungti. |  |  |
| 19. | Žymėjimas ant gnybto | Gamintojas arba jo logotipas; 20.Pagrindinio ir atšakos laido ske21.rspjūvis; Maksi22.mali darbo srovė; Maksimali darbo įtampa. |  |  |
| 20. | Atsparumas aplinkos poveikiui | IP≥23 |  |  |
| 21. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
| 22. | Garantinis laikas | ≥ 2 metai |  |  |
| 23. | Prekės pakuotės | Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas Pateikiama: Gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai |  |  |
| 2. | Saugiklio modulis šviestuvo apsaugai, metalinėms apšvietimo atramoms |  |  |  |
| 1. | Standartai | LST EN 60269-1 |  |  |
| 2. | Vardinė įtampa | 230 V AC |  |  |
| 3. | Izoliacijos įtampa | ≥ 500 V AC |  |  |
| 4. | Maksimali darbo srovė | ≥ 16 A AC |  |  |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
| 6. | Aplinkos temperatūra | -300 C ... +350 C |  |  |
| 7. | Žemiausia montavimo temperatūra | ≥+5 oC |  |  |
| 8. | Saugiklio modulio paskirtis | Gatvės šviestuvo apsauga nuo trumpojo jungimo ir perkrovos srovių. Skirtas naudoti metalinės apšvietimo atramos viduje. |  |  |
| 9. | Saugiklio modulio konstrukcija | Uždaro tipo plastiko korpuse sumontuotas kamštinio saugiklio lizdas su prijungimo kontaktais ir angomis laidų įvedimui. Komplektuojama su saugikliu ir variniu daugiavieliu PVC izoliacijos rudos, juodos ar pilkos spalvos 2,5-6 mm2 skerspjūvio 420±50 mm ilgio prijungimo laidu. |  |  |
| 10. | Saugiklis | Kamštinis E27 su gG tipo tirptuku 6A srovei |  |  |
| 11. | Tvirtinimo būdas | Varžtu atramoje |  |  |
| 12. | Atsparumas aplinkos poveikiui | IP≥20 |  |  |
| 13. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
| 14. | Garantinis laikas | ≥ 2 metai |  |  |
| 15. | Prekės pakuotės | Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas Pateikiama: Gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai |  |  |
| 3. | Prekėms taikomi papildomi aplinkos apsaugos reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas privalo užsakytas Prekes Sutarties vykdymo metu pristatyti darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 09:00 val. iki 15:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį, penktadienį iki 14:15 val. transportu, kurio tūris išnaudojamas maksimaliai. |  | Tiekėjo laisvos formos deklaracija |  |

- Pateikiame siūlomų Prekių kainą:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas/ modelis/gamintojas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis ** | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma Eur be PVM, (6.=4.x5.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Kabelių sujungimo ir atšakų gnybtai metalinėms apšvietimo atramoms su 2 angomis laidams + ≥1 anga atšakoms (pilku korpusu) | Vnt. | 15000 |  |  |
| 2. | Kabelių sujungimo ir atšakų gnybtai metalinėms apšvietimo atramoms su 3 angomis laidams + ≥1 anga atšakoms (pilku korpusu) | Vnt. | 4000 |  |  |
| 3. | Kabelių sujungimo ir atšakų gnybtai metalinėms apšvietimo atramoms su 4 angomis laidams + ≥2 angomis atšakoms (pilku korpusu) | Vnt. | 1000 |  |  |
| 4. | Kabelių sujungimo ir atšakų gnybtai metalinėms apšvietimo atramoms su 3 angomis laidams + ≥2 angomis atšakoms (su mėlynu žymėjimu) | Vnt. | 5000 |  |  |
| 5. | Kabelių sujungimo ir atšakų gnybtai metalinėms apšvietimo atramoms su 4 angomis laidams + ≥2 angomis atšakoms (su mėlynu žymėjimu) | Vnt. | 1700 |  |  |
| 6. | Saugiklio modulis (su saugikliu) šviestuvo apsaugai, metalinėms apšvietimo atramoms | Vnt. | 3750 |  |  |
| Kaina be PVM, Eur VISO: |  |  |  |  |  |
| PVM* (21%): |  |  |  |  |  |
| Kaina su PVM*, Eur VISO: |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokama:

__________________________________________________________________________________.

** nurodytas kiekis yra naudojamas tik pasiūlymų palyginimui, Perkantysis subjektas Pirkimo objektą įsigys pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos.

Aukščiau esančioje lentelėje neišvardintoms to paties tipo Prekėms, siūlome ____% (_______ procentų) nuolaidą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, prašome nurodyti, kokia pasiūlymo dalis yra konfidenciali. Nepateikus atitinkamos informacijos Jūsų pasiūlymo forma teisės aktų nustatyta tvarka bus skelbiama visa apimtimi ir Jūs būsite visiškai atsakingi už konfidencialios informacijos paviešinimą.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) | Konfidencialumo priežastys |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
| --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD |  |
| 2. | Priedas Nr.7_Tiekėjo atitikties deklaracija |  |
| 3. | ... |  |
| ... | ... |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

___________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)