TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Objektas | Vidaus patalpų remonto darbai, adresu Kęstučio g. 1A, Telšiuose |
| --- | --- | --- |
| 2. | Užsakovas | Telšių rajono savivaldybės administracija |
| 3. | Darbų atlikimo vieta | Kęstučio g. 1A, Telšiai |
| 4. | Bendri reikalavimai Darbams | - Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti; - Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių asmenų apsaugą nuo remonto metu keliamų pavojų ir rizikos veiksnių; - Rangovas atliekantis remonto darbus, turi atkreipti dėmesį, kad visi darbai turės būti atlikti veikiančioje įstaigoje, todėl visi statybos – montavimo darbai turėtų būti organizuojami laikantis paslaugos gavėjų, jų lankytojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kiek tai įmanoma minimizuojant triukšmo, vibracijos, dulkių susidarymą ir plitimą į gyvenamosios ir kitokios paskirties patalpas; - Užsakovas turi teisę nepriimti darbų, jei naudojamos medžiagos, gaminiai yra nekokybiški, neatitinka specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos. Rangovas privalo nesertifikuotas, neatitinkančias specifikacijų, nekokybiškas medžiagas ir gaminius pakeisti savo lėšomis; - Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu; - Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, savo lėšomis išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos vietą. - Rangovas turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirki-mus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašo: - 4.4.4.1. papunkčiu, kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams; - 4.4.4.3 papunkčiu, kai Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai, t. y. Rangovas remonto darbų metu: - transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Me-chaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius; - mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui); - pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas. |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Įėjimo laiptų remontas |  |  |  |
|  | Laiptų pakopų paviršių aptaisymo akmens plokštėmis nuardymas | m2 | 1,125 |  |
|  | Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens plokštėmis, klijuojant, granito plokštės | m2 | 1,125 |  |
|  | Lietaus trapo įrengimas, paruošiant pagrindą | m | 3 |  |
|  | Iš viso už poskyrių Įėjimo laiptų remontas |  |  |  |
|  | Rūsio remontas |  |  |  |
|  | Salės sienų gruntavimas, glaistymas, dažymas du kartus |  |  |  |
|  | Anksčiau dažytų sienų nuvalymas nuo senų dažų | m2 | 154,75 |  |
|  | Pelėsių pašalinimas | m2 | 154,75 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas du kartus | m2 | 154,75 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | m2 | 154,75 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | m2 | 154,75 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis | m2 | 154,75 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis | m2 | 154,75 |  |
|  | Iš viso už poskyrių Salės sienų gruntavimas, glaistymas, dažymas du kartus |  |  |  |
|  | Pagalbinių patalpų remontas |  |  |  |
|  | Anksčiau dažytų sienų nuvalymas nuo senų dažų | m2 | 82,13 |  |
|  | Pelėsių pašalinimas | m2 | 82,13 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas du kartus | m2 | 82,13 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | m2 | 82,13 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | m2 | 82,13 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis | m2 | 82,13 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis | m2 | 82,13 |  |
|  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku | m2 | 18,14 |  |
|  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | m2 | 18,14 |  |
|  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | m2 | 18,14 |  |
|  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, teptuku | m2 | 18,14 |  |
|  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, teptuku | m2 | 18,14 |  |
|  | Iš viso už poskyrių Pagalbinių patalpų remontas |  |  |  |
|  | Sanitarinio mazgo remontas |  |  |  |
|  | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2 | m2 | 5 |  |
|  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku | m2 | 3,02 |  |
|  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | m2 | 3,02 |  |
|  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | m2 | 3,02 |  |
|  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, teptuku | m2 | 3,02 |  |
|  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, teptuku | m2 | 3,02 |  |
|  | Iš viso už poskyrių Sanitarinio mazgo remontas |  |  |  |