Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMO FORMA

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas

PASIŪLYMAS

2025-___-___

VIDUTINĖS KLASĖS NAUDOTO GAISRINIO AUTOMOBILIO PIRKIMAS

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Tiekėjo el. pašto adresas |  |
| Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p.) |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šią prekę:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kaina Eur be PVM | PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Vidutinės klasės naudotas gaisrinis automobilis |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais): __________________.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM:____________________________________________.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai | Tiekėjo siūlomi prekių parametrai |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti (įrašyti/pasirinkti) tikslius siūlomos prekės rodiklius) | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį įrodantys dokumentai (lietuvių k.), kuriuose privalo būti pažymėtos aktualios pirkimui siūlomų parametrų reikšmės ir nurodoma prekės rodiklių vieta dokumente (psl. Nr.) |
| Vidutinės klasės naudotas gaisrinis automobilis |  |  |  |
| 1. | Automobilis | Markė _________ (įrašyti). Modelis_________ (įrašyti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.1 | Automobilis pagamintas Europos Sąjungoje | Automobilis pagamintas _________ (įrašyti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.2 | Gaisrinis automobilis eksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 1998 m. | Gaisrinis automobilis eksploatuotas Taip/ne (pasirinkti), pagamintas _______ m. (įrašyti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.3 | Automobilis turi atitikti transporto priemonės N3 klasę ir tipą BADSN BA31 | Automobilis atitinka transporto priemonės _____ (įrašyti) klasę ir tipą _____ (įrašyti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.4 | Automobilis varomas visais ratais, ratų formulė 4x4. Turi būti diferencialų blokavimas. | Automobilis varomas _____ (įrašyti) ratais, ratų formulė _____ (įrašyti). Yra diferencialų blokavimas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.5 | Automobilio ilgis ne daugiau kaip 7 500 mm | Automobilio ilgis _____ mm (įrašyti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.6 | Automobilio plotis ne daugiau kaip 2 500 mm | Automobilio plotis _____ mm (įrašyti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.7 | Automobilio aukštis ne daugiau kaip 3 200 mm | Automobilio aukštis _____ mm (įrašyti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.8 | Bendroji automobilio masė ne daugiau kaip 18 000 kg | Bendroji automobilio masė _____ kg (įrašyti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.9 | Dyzelinis variklis, darbinis variklio tūris ne mažiau 10 000 cm³ | Dyzelinis variklis Taip/ne (pasirinkti), darbinis variklio tūris _____ cm³ (įrašyti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.10 | Variklio galia ne mažiau 190 kW | Variklio galia _____ kW (įrašyti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.11 | Pavarų dėžė mechaninė arba automatinė | Pavarų dėžė _____ (įrašyti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.12 | Rida ne daugiau kaip 30 000 km | Rida ______ km (įrašyti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.13 | Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 90 km/h | Maksimalus greitis ________ km/h (įrašyti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.14 | Kabina, ne mažiau 2 ugniagesiams, įskaitant vairuotoją. | Kabina, __________ (įrašyti) ugniagesiams, įskaitant vairuotoją. | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.15 | Degalų bako talpa ne mažiau 100 l. | Degalų bako talpa ______ l. (įrašyti). | Įrašomas dokumento pavadinimas, psl. Nr. |
| 1.16 | Automobilio ašių skaičius ne daugiau kaip dvi. Padangos padidinto pravažumo. Padangų likutis ne mažiau 85 proc. | Automobilio ašių ______ (įrašyti). Padangos padidinto pravažumo Taip/ne (pasirinkti). Padangų likutis ______ proc. (įrašyti). | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 1.17 | Automobilyje turi būti įrengti priešrūkiniai žibintai | Automobilyje įrengti priešrūkiniai žibintai Taip/ne (pasirinkti). | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 1.18 | Pneumatinė stabdžių sistema. Automobilis, kuriame įrengta pneumatinė stabdžių sistema, užvedus variklį turi užtikrinti normalų stabdžių darbingumą per neilgesnį kaip 60 s laiko tarpą. | Pneumatinė stabdžių sistema Taip/ne (pasirinkti). Automobilis, kuriame įrengta pneumatinė stabdžių sistema, užvedus variklį užtikrina normalų stabdžių darbingumą per neilgesnį kaip 60 s laiko tarpą Taip/ne (pasirinkti). | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 1.19 | Kabinos ir antstato konstrukcijų spalva raudona (RAAL 3000 ) arba lygiavertė | Kabinos ir antstato konstrukcijų spalva __________ (įrašyti). | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 1.20 | Domkratas tinkantis pakeisti pilnai pakrauto automobilio bet kurį ratą, raktas ratų veržlėms atsukti. | Domkratas tinkantis pakeisti pilnai pakrauto automobilio bet kurį ratą Taip/ne (pasirinkti), raktas ratų veržlėms atsukti Taip/ne (pasirinkti). | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 1.21 | Automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos šviesos signalizacijos žibintai automobilio gale ir priekyje. Ne mažiau 2 vnt. Ant kabinos arba plafono tipo 1 vnt., 2 vnt. Ant priekinių grotelių, ne mažiau 2 vnt. Gale. Automobilyje turi būti įrengta garsinė ne mažiau kaip dviejų skirtingų tonų signalizacija. | Automobilyje įrengti specialūs mėlynos šviesos signalizacijos žibintai automobilio gale ir priekyje Taip/ne (pasirinkti). Kiekis: ______ (įrašyti) vnt. Ant kabinos arba plafono tipo ______ (įrašyti) vnt. Ant priekinių grotelių ______ (įrašyti) vnt. Gale ______ (įrašyti) vnt. Automobilyje turi būti įrengta garsinė ______ (įrašyti) skirtingų tonų signalizacija. | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 1.22 | Automobiliui ir jame sumontuotai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 1 metų garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo. | Automobiliui ir jame sumontuotai įrangai yra suteikiama _________ (įrašyti) metų garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo Taip/ne (pasirinkti). | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 2. | Antstatas |  |  |
| 2.1 | Konstrukciniai reikalavimai: Gaisrinio automobilio antstato konstrukcijos ir skyriai pagaminti iš nerūdijančio metalo lydinių. Ne mažiau 7 skyrių, įskaitant siurblio skyrių. Visi sujungimai hermetiški. Skyriai turi būti uždaromi aliumininių žaliuzių tipo durelėmis, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytomis eksploatavimo sąlygomis, aliumininių žaliuzių tipo durelės turi fiksuotis atidarant jas visose padėtyse taip pat turi būti įrengtos uždarymą palengvinančios juostos. Jei įranga aukščiau nei 1.8 m. Nuo žemės, turi būti įrengtos aikštelės ar kiti elementai ją pasiekti. Žaliuzės turi turėti patogias rankenas. Durelių rankenų konstrukcija turi būti patogi, naudojantis jomis dėvint pirštines. Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriuose turi būti įrengti dėklai komplektuojamoms slėginėms žarnoms, žarnos dėkluose fiksuojamos juostomis. Skyriai atidaromi pakeliant žaliuzes į viršų. Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms, įrengti tvirtinimai įsiurbiamosioms gaisrinėms slėginėms žarnoms. Antstato gale turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant stogo. Antstate turi būti įrengtos ne mažiau 2 vnt. Ištraukiamos lentynos, įrangai susidėti. Ant antstato stogo turi būti įrengta iš tokios pat medžiagos kaip stogo danga dėžė, skirta gaisrinei įrangai talpinti, dėžės tūris ne mažiau kaip 0,3 kub. m., dėžė uždaroma dangčiu, kurie turi įrengtus uždarymo fiksatorius. | Konstrukciniai reikalavimai: Gaisrinio automobilio antstato konstrukcijos ir skyriai pagaminti iš nerūdijančio metalo lydinių Taip/ne (pasirinkti). ________ (įrašyti) skyrių, įskaitant siurblio skyrių. Visi sujungimai hermetiški Taip/ne (pasirinkti). Skyriai yra uždaromi aliumininių žaliuzių tipo durelėmis, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytomis eksploatavimo sąlygomis, aliumininių žaliuzių tipo durelės turi fiksuotis atidarant jas visose padėtyse taip pat turi būti įrengtos uždarymą palengvinančios juostos Taip/ne (pasirinkti). Jei įranga aukščiau nei 1.8 m. Nuo žemės, turi būti įrengtos aikštelės ar kiti elementai ją pasiekti Taip/ne (pasirinkti). Žaliuzės turi patogias rankenas Taip/ne (pasirinkti). Durelių rankenų konstrukcija yra patogi, naudojantis jomis dėvint pirštines Taip/ne (pasirinkti). Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis ________ (įrašyti) cm. Skyriuose yra įrengti dėklai komplektuojamoms slėginėms žarnoms, žarnos dėkluose fiksuojamos juostomis Taip/ne (pasirinkti). Skyriai atidaromi pakeliant žaliuzes į viršų. Kėbulo stogas yra tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms, įrengti tvirtinimai įsiurbiamosioms gaisrinėms slėginėms žarnoms. Antstato gale yra įrengtos kopėčios užlipimui ant stogo Taip/ne (pasirinkti). Antstate yra įrengtos _______ (įrašyti) vnt. Ištraukiamos lentynos, įrangai susidėti. Ant antstato stogo yra įrengta iš tokios pat medžiagos kaip stogo danga dėžė, skirta gaisrinei įrangai talpinti Taip/ne (pasirinkti), dėžės tūris ______ (įrašyti) kub. m., dėžė uždaroma dangčiu, kurie turi įrengtus uždarymo fiksatorius. | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 2.2 | Vandens talpa: Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, jos talpa ne mažesnė nei 4 m3 . Gesinimo medžiaga (vanduo) neturi laistytis iš cisternos automobiliui greitėjant, stabdant ar važiuojant staigiais posūkiais. Cisternoje turi būti įrengta: - perpylimo sistema, kuri perteklinį vandenį nuleidžia iš vandens cisternos saugiai ir nekenkdama jokiems elektriniams ir kt. Antstato ar automobilio įrengimams užtikrinantys eismo saugumą, bangolaužiai. Prie cisternos turi būti prijungti vamzdžiai (vandens komunikacijos): - Vandens užpylimo vamzdyje turi būti sumontuotas papildomas slėgio manometras. - vandeniui iš cisternos išleisti. Atsukus čiaupą, vandens cisternoje turi nelikti. Taip pat turi būti įmontuota stacionari talpa putokšliui, kurios tūris ne mažiau kaip 200 l., su įrengtu talpos lygio matavimo įtaisu. | Vandens talpa: Vandens cisterna yra pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų Taip/ne (pasirinkti), jos talpa ___________ (įrašyti) m3. Gesinimo medžiaga (vanduo) neturi laistytis iš cisternos automobiliui greitėjant, stabdant ar važiuojant staigiais posūkiais Taip/ne (pasirinkti). Cisternoje yra įrengta: - perpylimo sistema, kuri perteklinį vandenį nuleidžia iš vandens cisternos saugiai ir nekenkdama jokiems elektriniams ir kt. antstato ar automobilio įrengimams užtikrinantys eismo saugumą, bangolaužiai Taip/ne (pasirinkti). Prie cisternos yra prijungti vamzdžiai (vandens komunikacijos) Taip/ne (pasirinkti): - Vandens užpylimo vamzdyje yra sumontuotas papildomas slėgio manometras Taip/ne (pasirinkti). - vandeniui iš cisternos išleisti. Atsukus čiaupą, vandens cisternoje turi nelikti Taip/ne (pasirinkti). Taip pat yra įmontuota stacionari talpa putokšliui Taip/ne (pasirinkti), kurios tūris _______ l. (įrašyti), su įrengtu talpos lygio matavimo įtaisu Taip/ne (pasirinkti). | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 2.3 | Gaisrinis siurblys: Vandens siurblys – išcentrinis, kombinuotas, varomas varikliu per papildomą transmisiją, siurblio našumas ne mažiau 2000 l/min, prie 8bar., maksimalus našumas ne mažiau kaip 2400 l/min., sumontuotas automobilio gale. Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai (be rankinio valdymo) ir pasiekti ne mažesnį kaip 88 kPa (be įsiurbiamųjų žarnų) išretinimo slėgį. Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdyje turi būti įmontuotas metalinis sietelis, kuris neleistų kartu su vandeniu į siurblį patekti didesniems nei 5 mm skersmens akmenims ar kitoms pašalinėms šiukšlėms bei neblogintų siurblio įsiurbimo charakteristikų. Gaisrinio siurblio vandens įsiurbimo atvamzdis turi turėti sujungimo movą ,,STORZ“ ir aklę ,,STORZ“ pritvirtintą taip, kad atsukus nenukristų ant žemės. Aklė turi būti nudažyta mėlynai. Gaisrinis siurblys turi turėti ne mažiau kaip po 2 vnt. Iš abiejų antstato pusių vandens tiekimo atvamzdžius su ,,STORZ“ tipo sujungimo movomis. Taip pat turi būti galimybė pildyti vandens cisterną tiek per gaisrinį siurblį tiesiogiai tiek nuo hidranto. | Vandens siurblys – išcentrinis, kombinuotas, varomas varikliu per papildomą transmisiją Taip/ne (pasirinkti), siurblio našumas ____________(įrašyti) l/min, prie 8bar., maksimalus našumas ________ (įrašyti) l/min., sumontuotas automobilio gale Taip/ne (pasirinkti). Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas veikia automatiškai (be rankinio valdymo) Taip/ne (pasirinkti) ir pasiekia _________ (įrašyti) kPa (be įsiurbiamųjų žarnų) išretinimo slėgį. Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdyje yra įmontuotas metalinis sietelis, kuris neleistų kartu su vandeniu į siurblį patekti didesniems nei 5 mm skersmens akmenims ar kitoms pašalinėms šiukšlėms bei neblogintų siurblio įsiurbimo charakteristikų Taip/ne (pasirinkti). Gaisrinio siurblio vandens įsiurbimo atvamzdis turi turėti sujungimo movą ,,STORZ“ ir aklę ,,STORZ“ pritvirtintą taip, kad atsukus nenukristų ant žemės. Aklė turi būti nudažyta mėlynai Taip/ne (pasirinkti). Gaisrinis siurblys turi po ________ (įrašyti) vnt. iš abiejų antstato pusių vandens tiekimo atvamzdžius su ,,STORZ“ tipo sujungimo movomis Taip/ne (pasirinkti). Yra galimybė pildyti vandens cisterną tiek per gaisrinį siurblį tiesiogiai tiek nuo hidranto Taip/ne (pasirinkti). | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 2.4 | Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta: - manometras (rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje); - manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje); - aukšto slėgio manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus aukšto slėgio išmetimo atvamzdyje); - vandens kiekio cisternoje rodiklis; - gaisrinio siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus / išjungus siurblį įsijungia / išsijungia automatiškai ir parodo siurblio darbo laiką. - siurblio darbo zona turi turėti apšvietimo žibintą. | Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui yra įrengta: - manometras (rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje) Taip/ne (pasirinkti); - manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje) Taip/ne (pasirinkti); - aukšto slėgio manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus aukšto slėgio išmetimo atvamzdyje) Taip/ne (pasirinkti); - vandens kiekio cisternoje rodiklis Taip/ne (pasirinkti); - gaisrinio siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus / išjungus siurblį įsijungia / išsijungia automatiškai ir parodo siurblio darbo laiką Taip/ne (pasirinkti). - siurblio darbo zona turi apšvietimo žibintą Taip/ne (pasirinkti). | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 2.5 | Greito reagavimo ritė: Antstate turi būti greito reagavimo ritė su aukšto slėgio žarna (ne trumpesnė 30 m ilgio) ir su aukšto slėgio švirkštu. | Antstate yra greito reagavimo ritė su aukšto slėgio žarna Taip/ne (pasirinkti) (______) m (įrašyti) ilgio) ir su aukšto slėgio švirkštu Taip/ne (pasirinkti). | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 2.6 | Ant antstato turi būti įrengtas apšvietimas su šoniniais ir žibintu gale. | Ant antstato yra įrengtas apšvietimas su šoniniais ir žibintu gale Taip/ne (pasirinkti). | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 2.7 | Automobilyje turi būti sukomplektuotos guminės vandens įsiurbimo žarnos, kurių bendras ilgis ne mažiau kaip 8 m. Žarnų diametras turi būti ne mažesnis kaip vandens siurblio įsiurbiamosios angos diametras, įsiurbimo žarnos turi būti su „Storz“ tipo sujungimo movomis. Prie įsiurbimo žarnų turi būti prijungiamas ir įsiurbimo tinklelis – koštuvas su „Storz“ tipo sujungimo mova, bei trišakis skirstytuvas. | Automobilyje yra sukomplektuotos guminės vandens įsiurbimo žarnos, kurių bendras ilgis ________ m (įrašyti). Žarnų diametras yra ne mažesnis kaip vandens siurblio įsiurbiamosios angos diametras Taip/ne (pasirinkti), įsiurbimo žarnos yra su „Storz“ tipo sujungimo movomis Taip/ne (pasirinkti). Prie įsiurbimo žarnų yra prijungiamas ir įsiurbimo tinklelis – koštuvas su „Storz“ tipo sujungimo mova, bei trišakis skirstytuvas Taip/ne (pasirinkti). | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 2.8 | Automobilis turi būti komplektuojamas su plūduriuojančiu ant vandens paviršiaus siurbliu, kuris turi tenkinti šias technines sąlygas: -našumas ne mažesnis kaip 1000 l/min.; -siurblio sukeliamas slėgis iki 3,0 bar; -vandens išleidimo mova ne mažesnio kaip 75 mm diametro; -svoris ne didesnis kaip 28 kg; -siurblys turi turėti pernešimui skirtas rankenas; -siurblys turi veikti vidaus degimo variklio pagalba, kurio galingumas ne mažesnis kaip 4 kW. | Automobilis komplektuojamas su plūduriuojančiu ant vandens paviršiaus siurbliu Taip/ne (pasirinkti), kuris tenkina šias technines sąlygas: -našumas ________ l/min. (įrašyti); -siurblio sukeliamas slėgis _____ bar (įrašyti); -vandens išleidimo mova ________ mm diametro (įrašyti); -svoris ___________ kg (įrašyti); -siurblys turi pernešimui skirtas rankenas Taip/ne (pasirinkti) ; -siurblys veikia vidaus degimo variklio pagalba, kurio galingumas __________ kW (įrašyti). | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 2.9 | Tūri būti įrengtas stacionariai teleskopinis apšvietimo stiebas, kuris yra iškeliamas pneumatiniu būdu ir kurio aukštis nuo žemės paviršiaus ne mažiau kaip 5 m. Tūri būti komplektuojamas pernešamas elektros generatorius, kurio galingumas ne mažiau kaip 3 kW, generatorius galintis sukurti 220V įtampos elektros srovę ir jo galingumo turi užtekti užmaitinti ant teleskopinio apšvietimo stiebo įrengtiems 2 vnt. halogeniniams žibintams. | Įrengtas stacionariai teleskopinis apšvietimo stiebas, kuris yra iškeliamas pneumatiniu būdu Taip/ne (pasirinkti) ir kurio aukštis nuo žemės paviršiaus _____ m (įrašyti). Komplektuojamas pernešamas elektros generatorius Taip/ne (pasirinkti), kurio galingumas _______ kW (įrašyti), generatorius galintis sukurti ______V (įrašyti) įtampos elektros srovę ir jo galingumo užtenka užmaitinti ant teleskopinio apšvietimo stiebo įrengtiems 2 vnt. halogeniniams žibintams Taip/ne (pasirinkti). | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 2.10 | Tiekėjas turės organizuoti Akmenės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojų apmokymą dirbti su automobiliu ir komplektuojama įranga. | Taip/ne (pasirinkti) | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |
| 2.11 | Paruoštas darbui automobilis turi būti registruotas Lietuvoje, techniškai tvarkingas, pateikiamas su galiojančia technine apžiūra ir civiliniu transporto priemonių draudimu, galiojančiu ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėn. Automobilis privalo turėti Techninės ekspertizės pažymą. | Taip/ne (pasirinkti) | Pildoma tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas) |

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai lietuvių k., patvirtinantys, kad siūloma

prekė atitinka lentelės 1 p. – 1.15 p. nurodytus reikalavimus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai duomenys) ir tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 7 priedas), kad prekė atitinka lentelės 1.16 p. – 2.11 p. nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos tiekti prekės | Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos tiekti prekės | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Patvirtiname, kad dėl tiekėjo, visų tiekėjų grupės partnerių bei subtiekėjų (jei taikoma) nėra nustatyti pirkimo dokumentuose numatyti pašalinimo pagrindai.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

_______________________	              __________		        __________________________

Tiekėjas  arba jo  įgaliotas asmuo	           parašas		                        vardas ir pavardė

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidenciali.

Pastaba: Informacija, kuri pagal Viešųjų pirkimų įstatymą laikytina nekonfidencialia, bus laikoma vieša, nepriklausomai nuo to, kad tiekėjas ją nurodė šioje lentelėje.