Pirkimo sąlygų

1 priedas

ELEKTRINIO KRAUTUVO (EX)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai: Elektrinis antistatinis krautuvas (toliau – krautuvas) yra

skirtas atlikti krovinių pervežimo / perkėlimo darbus vidaus patalpose, kuriose negalima dirbti su

vidaus degimo varikliais; dirbti lauko sąlygomis nuo -20 ᴼC iki +45 ᴼC temperatūroje; efektyviai ir

saugiai atlikti pavojingų (sprogių) krovinių krovos ir gabenimo darbus, taip pat atlikti krovinių ant

padėklų transportavimą.

2. Krautuvo techninės savybės:

2.1. Krautuvo laisvas kėlimo aukštis – ne mažesnis nei 1200 mm.

2.2. Krautuvo maksimalus galimas kėlimo aukštis – ne mažesnis nei 4000 mm.

2.3. Krautuvo kėlimo svoris – ne mažesnis nei 2500 kg.

2.4. Krautuvo ilgis su šakėmis – ne didesnis nei 4000 mm.

2.5. Krautuvo statybinis (bendras) aukštis – ne didesnis nei 2400 mm.

2.6. Šakių ilgis – ne mažesnės nei – ilgis 1000 x plotis 120 x storis 50 mm

2.7. Sukimosi spindulys (Wa) – ne didesnis nei 2550 mm.

2.8. Važiavimo greitis (su kroviniu ir be jo) – ne mažesnis nei 19 km/h.

2.9. Pakėlimo greitis su kroviniu ir be jo – ne mažesnis nei 0,37 m/sek.

2.10.Nuleidimo greitis su kroviniu ir be jo – ne mažesnis nei 0,37 m/sek.

2.11.Krautuvo važiavimo variklių tipas ir galia – dvigubas variklis, kurio vieno galia ne

mažesnė kaip 11 kW.

2.12.Krautuvo kėlimo variklis – ne mažesnis kaip 30 kW.

2.13.Keliamojo agregato (stiebo) tipas – trijų dalių

2.14.Baterijos tipas – rūgštinė, įtampa ne mažesnė nei 80 V, talpa ne mažesnė nei 700 Ah.

2.15.Operatoriaus padėtis darbo metu – operatorius sėdi krautuvo kabinoje.

2.16.Krautuvo naudojimo diapazonas – šildomos ir nešildomos patalpos, atvirame lauke

(nuo -20 ᴼC iki +45 ᴼC).

2.17.Krautuvas sertifikuotas naudojimui potencialiai sprogiose aplinkose:

2.17.1. Zonoje 21 - sprogių dulkių aplinka, temperatūros klasė T135 arba T100 arba T85.

2.17.2. Zonoje 1 - sprogių dujų aplinka, temperatūros klasė T4 arba T5 arba T6.

3. Papildomi reikalavimai:

3.1. Krautuvas turi būti naujas ir nenaudotas.

3.2. Keliant krovinius krautuvas yra sukonstruotas taip, kad pakeliamas svoris būtų

paskirstytas ir atsvertas bendro krautuvo komponentų ir važiuoklės svorio, kas užtikrintų stabilesnį

bei saugesnį kėlimą ir važiavimą.

3.3. Krautuvas privalo turėti:

3.3.1. baterijos krovos įtaisą (stendą) bei krovimo indikatorių;

3.3.2. rankinį elektrinį stabdį;

3.3.3. LED darbo žibintus;

3.3.4. šoninę šakių pastūmą;

3.3.5. krovinio atramą;

3.3.6. šakių pozicionierių;

3.3.7. atbulinės eigos garsinį signalą;

3.3.8. superelastinius, pilnavidurius, antistatinius ratus;

3.3.9. kietą, uždarą, šildomą kabiną;

3.3.10. oranžinės spalvos švyturėlį;

3.3.11. naudotojo instrukciją lietuvių kalba.

4. Reikalavimai tiekėjui:

4.1. Įvykus garantiniam krautuvo gedimui ir apie tai pranešus tiekėjui, jis į įvykio vietą

turi atvykti ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pranešimo apie gedimą dienos.

4.2. Sugedus garantiniam krautuvui, kai atsarginių dalių pristatymas ar remontas užtruks

daugiau nei 2 (dvi) darbo dienas, tiekėjas privalo savo įmonės lėšomis pristatyti pirkėjui kitą

lygiavertį krautuvą į nurodytą pirkėjo vietą, kol bus suremontuotas pirkėjo garantinis krautuvas.

4.3. Krautuvui turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija

nuo jo pristatymo pirkėjui dienos.