Pirkimo sąlygų

2 priedo priedėlis

ELEKTRINIO KRAUTUVO (EX)

SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI

- Pažymime, kad pirkimo sąlygų 2 priedo „Elektrinio krautuvo (EX) siūlomi techniniai parametrai“ priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Teikėjas turi užpildyti stulpelį „Siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“

- Teikėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Pirkimo dokumentuose nurodyta reikšmė | Siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Teikėjas turi pažymėti TAIP/NE ir/ar pateikti tikslias reikšmes). |
| --- | --- |
| 1. Bendrieji reikalavimai: |  |
| Elektrinis antistatinis krautuvas (toliau – krautuvas) yra skirtas atlikti krovinių pervežimo / perkėlimo darbus vidaus patalpose, kuriose negalima dirbti su vidaus degimo varikliais; dirbti lauko sąlygomis nuo -20 ᴼC iki +45 ᴼC temperatūroje; efektyviai ir saugiai atlikti pavojingų (sprogių) krovinių krovos ir gabenimo darbus, taip pat atlikti krovinių ant padėklų transportavimą. | Taip/Ne |
| 2. Krautuvo techninės savybės: |  |
| 2.1. Krautuvo laisvas kėlimo aukštis – ne mažesnis nei 1200 mm; | Taip/Ne Laisvas kėlimo aukštis: ___________ mm (tiksli reikšmė) |
| 2.2. Krautuvo maksimalus galimas kėlimo aukštis – ne mažesnis nei 4000 mm; | Taip/Ne Maksimalus kėlimo aukštis: ___________ mm (tiksli reikšmė) |
| 2.3. Krautuvo kėlimo svoris – ne mažesnis nei 2500 kg; | Taip/Ne Kėlimo svoris:___________ kg (tiksli reikšmė) |
| 2.4. Krautuvo ilgis su šakėmis – ne didesnis nei 4000 mm; | Taip/Ne Ilgis su šakėmis:___________ mm (tiksli reikšmė) |
| 2.5. Krautuvo statybinis (bendras) aukštis – ne didesnis nei 2400 mm; | Taip/Ne Statybinis (bendras) aukštis: ___________ mm (tiksli reikšmė) |
| 2.6. Šakių ilgis – ne mažesnės nei – ilgis 1000 x plotis 120 x storis 50 mm; | Taip/Ne Šakių ilgis: ___________ mm (tiksli reikšmė) Šakių plotis:___________ mm (tiksli reikšmė) Šakių storis:___________ mm (tiksli reikšmė) |
| 2.7. Sukimosi spindulys (Wa) – ne didesnis nei 2550 mm; | Taip/Ne Sukimosi spindulys (Wa): ___________ mm (tiksli reikšmė) |
| 2.8. Važiavimo greitis (su kroviniu ir be jo) – ne mažesnis nei 19 km/h; | Taip/Ne Važiavimo greitis su kroviniu: ___________ km/h (tiksli reikšmė) Važiavimo greitis be krovinio: ___________ km/h (tiksli reikšmė) |
| 2.9. Pakėlimo greitis su kroviniu ir be jo – ne mažesnis nei 0,37 m/sek; | Taip/Ne Pakėlimo greitis su kroviniu: ___________ m/sek (tiksli reikšmė) Pakėlimo greitis be krovinio: ___________ m/sek (tiksli reikšmė) |
| 2.10. Nuleidimo greitis su kroviniu ir be jo – ne mažesnis nei 0,37 m/sek; | Taip/Ne Nuleidimo greitis su kroviniu: ________m/sek (tiksli reikšmė) Nuleidimo greitis be krovinio: ________m/sek (tiksli reikšmė) |
| 2.11.Krautuvo važiavimo variklių tipas ir galia – dvigubas variklis, kurio vieno galia ne mažesnė kaip 11 kW; | Taip/Ne Vieno variklio galia: ________kW (tiksli reikšmė) |
| 2.12.Krautuvo kėlimo variklis – ne mažesnis kaip 30 kW; | Taip/Ne Kėlimo variklis: ________kW (tiksli reikšmė) |
| 2.13.Keliamojo agregato (stiebo) tipas – trijų dalių; | Taip/Ne Keliamojo agregato (stiebo) tipas: ________dalys (tiksli reikšmė) |
| 2.14. Baterijos tipas – rūgštinė, įtampa ne mažesnė nei 80 V, talpa ne mažesnė nei 700 Ah; | Taip/Ne Baterijos tipas: ________ (tiksli reikšmė) Baterijos įtampa: ________V (tiksli reikšmė) Baterijos talpa: ________Ah (tiksli reikšmė) |
| 2.15. Operatoriaus padėtis darbo metu – operatorius sėdi krautuvo kabinoje; | Taip/Ne |
| 2.16. Krautuvo naudojimo diapazonas – šildomos ir nešildomos patalpos, atvirame lauke (nuo -20 ᴼC iki +45 ᴼC). | Taip/Ne |
| 2.17.Krautuvas sertifikuotas naudojimui potencialiai sprogiose aplinkose: |  |
| 2.17.1. Zonoje 21 – sprogių dulkių aplinka, temperatūros klasė T135 arba T100 arba T85; | Taip/Ne Temperatūros klasė: ________ (tiksli reikšmė) |
| 2.17.2. Zonoje 1 – sprogių dujų aplinka, temperatūros klasė T4 arba T5 arba T6. | Taip/Ne Temperatūros klasė: ________ (tiksli reikšmė) |
| 3. Papildomi reikalavimai: |  |
| 3.1. Krautuvas turi būti naujas ir nenaudotas | Taip/Ne |
| 3.2. Keliant krovinius krautuvas yra sukonstruotas taip, kad pakeliamas svoris būtų paskirstytas ir atsvertas bendro krautuvo komponentų ir važiuoklės svorio, kas užtikrintų stabilesnį bei saugesnį kėlimą ir važiavimą. | Taip/Ne |
| 3.3. Krautuvas privalo turėti: |  |
| 3.3.1. baterijos krovos įtaisą (stendą) bei krovimo indikatorių; | Taip/Ne |
| 3.3.2. rankinį elektrinį stabdį; | Taip/Ne |
| 3.3.3. LED darbo žibintus; | Taip/Ne |
| 3.3.4. šoninę šakių pastūmą | Taip/Ne |
| 3.3.5. krovinio atramą; | Taip/Ne |
| 3.3.6. šakių pozicionierių | Taip/Ne |
| 3.3.7. atbulinės eigos garsinį signalą; | Taip/Ne |
| 3.3.8. superelastinius, pilnavidurius, antistatinius ratus; | Taip/Ne |
| 3.3.9. kietą, uždarą, šildomą kabiną; | Taip/Ne |
| 3.3.10. oranžinės spalvos švyturėlį; | Taip/Ne |
| 3.3.11. naudotojo instrukciją lietuvių kalba | Taip/Ne |
| 4. Reikalavimai tiekėjui: |  |
| 4.1. Įvykus garantiniam krautuvo gedimui ir apie tai pranešus tiekėjui, jis į įvykio vietą turi atvykti ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pranešimo apie gedimą dienos. | Taip/Ne |
| 4.2. Sugedus garantiniam krautuvui, kai atsarginių dalių pristatymas ar remontas užtruks daugiau nei 2 (dvi) darbo dienas, tiekėjas privalo savo įmonės lėšomis pristatyti pirkėjui kitą lygiavertį krautuvą į nurodytą pirkėjo vietą, kol bus suremontuotas pirkėjo garantinis krautuvas. | Taip/Ne |
| 4.3. Krautuvui turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija nuo jo pristatymo pirkėjui dienos | Taip/Ne |