| Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. |  |  |  |  | Pirkimo sąlygų 1 priedas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo pavadinimas: PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMOS ATNAUJINIMAS (NR. 10507) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A/s numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bankas, banko kodas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Tiekėjo patvirtinimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2.2. Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

2.3. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

2.4. Visa žemiau išvardinta įranga ir komponentai turi atitikti CE standartą.

2.5. Įrenginiams suteikiamos garantinės priežiūros laikotarpis ne mažesnis kaip 24 mėn.  nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Reakcijos į gedimus laikas ne ilgiau kaip kita darbo diena. Garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjas garantuoja nemokamą dalių paėmimą, tiekimą ir pristatymą Perkančiosios organizacijos adresu.

- Reikalavimai pirkimo objektui:

  - Dviejų durų valdiklis su maitinimo šaltiniu ne mažiau 7500 vartotojų

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas ir produkto modelis |  |
| 2 | Maitinimas: AC230±10%Vac, 50Hz. |  |
| 3 | Korpusas: Apsaugotas nuo sabotažo, metalinis, rakinamas, su maitinimo bloku ir vieta akumuliatoriui. |  |
| 4 | Maitinimas DC: 12Vdc; |  |
| 5 | Dviejų durų valdiklis (plokštė), ne mažiau 4 skaitytuvų; |  |
| 6 | Ne mažiau 7500 vartotojų; |  |
| 7 | Ne mažiau 2000 įvykių atmintis; |  |
| 8 | NO/NC įėjimai; |  |
| 9 | Ne mažiau nei 4 neužsifiksuojantys reliniai išėjimai, nominali srovė: 2x5A ir 2x1A esant 48V įtampai. |  |
| 10 | Turi būti Wiegand sąsaja skaitytuvų prijungimui; |  |
| 12 | Turi būti suderinamas su FoxSec Web praėjimo kontrolės sistemos programine įranga. Tiekėjas privalo pateikti įrangos gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo deklaraciją, kad jo siūlomas įrenginys yra suderinamas su FoxSec Web praėjimo kontrolės sistema. |  |
| 13 | Turi būti RS232 arba RS485 arba ne prasčiau nei 10 Mbps Ethernet duomenų linijos sąsaja. |  |
| 14 | Galimybė nuosekliai pajungti ne mažiau kaip 25 durų valdiklius prie vienos magistralės. |  |

  - Elektromagnetinė sklendė

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas ir produkto modelis. |  |
| 2 | Maitinimas: 12Vdc; ~ 0,3A. |  |
| 3 | Laikoma jėga: ≥ 3000N. |  |
| 4 | Atidarymo ciklų skaičius ne mažesnis kaip 200000. |  |
| 5 | Suderinama su durų valdikliu, nurodytu 3.1 punkte |  |
| 6 | Turi būti galimybė rankiniu būdu nustatyti atrakintą poziciją (angl. open mode). |  |
| 7 | Turi veikti NC (normaliai uždaryta) režimu. |  |
| 8 | Išmatavimai 75 x 20.5 x 28 mm ± 5% ribose. |  |

  - Atvirkštinė Elektromagnetinė sklendė pirmo tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas ir produkto modelis. |  |
| 2 | Maitinimas: 12Vdc; ~ 0,3A. |  |
| 3 | Laikoma jėga: ≥ 3000N. |  |
| 4 | Atidarymo ciklų skaičius ne mažesnis kaip 200000. |  |
| 5 | Užrakto padėties kontaktas. |  |
| 6 | Suderinama su durų valdikliu, nurodytu 3.1 punkte |  |
| 7 | Turi veikti NO (normaliai atidaryta) režimu. |  |
| 8 | Išmatavimai 75 x 20.5 x 28 mm ± 5% ribose. |  |

  - Atvirkštinė elektromagnetinė sklendė antro tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas ir produkto modelis. |  |
| 2 | Maitinimas: 12Vdc; ~ 0,3A. |  |
| 3 | Laikoma jėga: ≥ 3000N. |  |
| 4 | Atidarymo ciklų skaičius ne mažesnis kaip 200000. |  |
| 5 | Suderinama su durų valdikliu, nurodytu 3.1 punkte |  |
| 6 | Turi veikti NO (normaliai atidaryta) režimu. |  |
| 7 | Išmatavimai 66 x 16 x 28 mm ± 5% ribose. |  |

  - Elektromagnetas

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
| 2 | Maitinimas: 12Vdc; |  |
| 3 | Laikoma jėga: ≥ 2500N. |  |
| 4 | Turi būti NO/NC kontaktai. |  |
| 5 | Suderinamas su durų valdikliu, nurodytu 3.1 punkte |  |
| 6 | Elektromagneto išmatavimai 250 x 47 x 26 mm ± 10% ribose. |  |
| 7 | Plokštelės išmatavimai 180 x 38 x 12 mm ± 10% ribose. |  |
| 8 | Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi montavimo, tvirtinimo bei apjungimo elementai. |  |
| 9 | Led indikatorius elektromagneto korpuse, rodantis durų būseną. |  |
| 10 | Turi tikti medinėms, plastikinėms ir ugniai atsparioms durims. |  |

  - Durų atblokavimo mygtukas

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas ir produkto modelis. |  |
| 2 | NC/NO kontaktai. |  |
| 3 | Leistina srovė ne mažiau nei 0.6 A. |  |
| 4 | Suderinamas su durų valdikliu, nurodytu 3.1 punkte |  |
| 5 | Tipas – virštinkinio montavimo. |  |
| 6 | Išmatavimai – ne didesnis nei 90 x 35 x 30 mm |  |

  - Atstuminių kortelių skaitytuvas

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas ir produkto modelis. |  |
| 2 | Veikimo dažnis 13,56Mhz; |  |
| 3 | Sąsajos su valdikliu naudojamas protokolas Wiegand 32-bit; |  |
| 4 | Veikia su šios technologijos/standartų kortelėmis: ISO 14443A, Mifare Classic, Mifare DESFire EV1, iClass, iClass SEOS; |  |
| 5 | Turi nuskaityti Mifare Classic kortelių serijinį numerį (CSN). |  |
| 6 | Kortelės nuskaitymo atstumas ne mažiau 9 cm; |  |
| 7 | Tinka tiek vidaus tiek lauko sąlygoms IP65; |  |
| 8 | Korpusas su sabotažiniu kontaktu; |  |
| 9 | Suderinamas su durų valdikliu, nurodytu 3.1 punkte |  |

  - Modulis prijungimui durų valdiklio prie tinklo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas ir produkto modelis. |  |
| 2 | Ethernet adapteris, leidžiantis prijungti durų valdiklį prie kompiuterių tinklo, naudojant duomenų perdavimo liniją RS485. Ne mažiau kaip 10 Mbps Ethernet duomenų linija, galimybė nustatyti pastovųjį IP adresą. Duomenys turi būti užkoduoti. Maitinimo įtampa 12VDC 150mA. |  |
| 3 | Suderinamas su durų valdikliu, nurodytu 3.1 punkte |  |

  - Signalinis kabelis 2x0.5

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas ir produkto modelis. |  |
| 2 | Laidininko medžiaga: Varis. Laidininko gyslų skerspjūvio plotas: 0.5 mm². Laidininko gysla turi būti vientisa (angl. solid core). Išorinis apvalkalas: PVC arba lygiavertiškumą atitinkantis apvalkalas. Apvalkalo spalva: Balta arba pilka. Laidininkų kiekis: 2 vnt. |  |

  - Kabelis 4x2x24AWG

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas ir produkto modelis. |  |
| 2 | Laidininko medžiaga: Varis. Laidininko gyslų skerspjūvis: bent 24AWG. Laidininko gysla turi būti vientisa (angl. solid core). Apvalkalo spalva: Balta arba pilka. Kabelis ekranuotas nuo elektromagnetinių bangų. Kabelis vytos poros. Laidininkų kiekis: 8 vnt. Laidininkų poros: 4. |  |

  - Signalinis kabelis 8x0,22

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas ir produkto modelis. |  |
| 2 | Laidininko medžiaga: Varis. Laidininko gyslų skerspjūvis: 0,22 mm². Apvalkalo spalva: Balta arba pilka. Kabelis ekranuotas nuo elektromagnetinių bangų. Laidininkų kiekis: 8 vnt. |  |

  - Elektros kabelis 3x1,0

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas ir produkto modelis. |  |
| 2 | Laidininko medžiaga: Varis. Laidininko gyslų skerspjūvis: 1,0 mm². Apvalkalo spalva: Balta, pilka arba juoda. Turi būti įžeminimui skirtas laidininkas. Laidininkų kiekis: 3 vnt. |  |

  - Įžeminimo laidas 1x1,5

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas ir produkto modelis. |  |
| 2 | Laidininko medžiaga: Varis. Laidininko gyslų skerspjūvis: 1,5 mm². Apvalkalo spalva: Geltona-žalia. Laidininkų kiekis: 1 vnt. |  |

  - Lankstus perėjimas laidams (šarvas)

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
| 2 | Medžiaga: nerūdijantis plienas arba chromuotas metalas. |  |
| 3 | Turi būti tvirtinimai prie durų ir staktos. |  |
| 4 | Matmenys: skersmuo – nuo 8 iki 14 mm, ilgis – nuo 300 iki 450 mm. |  |

  - Įleidžiamas lankstus perėjimas laidams pirmo tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Medžiaga: dažytas arba nerūdijantis metalas. |  |
|  | Turi būti tvirtinamas įleidžiant į duris. |  |
|  | Matmenys: ilgis 250 mm ± 20%, plotis 24 mm ± 5%. |  |
|  | Laidų kanalo skersmuo: 12 mm ± 5%. |  |
|  | Maksimalus durų atidarymo kampas: ne mažiau 90⁰. |  |
|  | Kartu turi būti pateikiamos visos tvirtinimui reikalingos medžiagos. |  |
|  | Turi būti atitikimas standartui CE. |  |

  - Įleidžiamas lankstus perėjimas laidams antro tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Medžiaga: dažytas arba nerūdijantis metalas. |  |
|  | Turi būti tvirtinamas įleidžiant į duris. |  |
|  | Matmenys: ilgis 470 mm ± 10%, plotis 24 mm ± 5%. |  |
|  | Laidų kanalo skersmuo: 12 mm ± 5%. |  |
|  | Maksimalus durų atidarymo kampas: ne mažiau 150⁰. |  |
|  | Kartu turi būti pateikiamos visos tvirtinimui reikalingos medžiagos. |  |
|  | Turi būti atitikimas standartui CE. |  |

  - Staktos plokštelė sklendės tvirtinimui pirmo tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Medžiaga: nedažytas nerūdijantis metalas arba cinkuotas metalas. |  |
|  | Turi būti lygi - universali. |  |
|  | Matmenys: ilgis 250 mm ± 10%, plotis 25 mm ± 5%. |  |
|  | Metalo storis turi būti 3mm ± 5%. |  |
|  | Turi būti kiaurymė spynos rakinimo liežuvėliui. |  |
|  | Turi būti suderinama su pateikiama elektromagnetine sklende 3.2 punkte |  |
|  | Kartu turi būti pateikiamos visos tvirtinimui reikalingos medžiagos. |  |
|  | Turi būti atitikimas standartui CE. |  |

  - Staktos plokštelė sklendės tvirtinimui antro tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Medžiaga: nedažytas nerūdijantis metalas arba cinkuotas metalas. |  |
|  | Turi būti kampinė – dešininė. |  |
|  | Matmenys: ilgis 250 mm ± 10%, plotis 25 mm ± 5%, aukštis 32 mm ± 5%. |  |
|  | Metalo storis turi būti 3mm ± 5%. |  |
|  | Turi būti kiaurymė spynos rakinimo liežuvėliui. |  |
|  | Turi būti suderinama su pateikiama elektromagnetine sklende 3.2 punkte |  |
|  | Kartu turi būti pateikiamos visos tvirtinimui reikalingos medžiagos. |  |
|  | Turi būti atitikimas standartui CE. |  |

  - Staktos plokštelė sklendės tvirtinimui trečio tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Medžiaga: nedažytas nerūdijantis metalas arba cinkuotas metalas. |  |
|  | Turi būti kampinė – kairinė. |  |
|  | Matmenys: ilgis 250 mm ± 10%, plotis 25 mm ± 5%, aukštis 32mm ± 5%. |  |
|  | Metalo storis turi būti 3mm ± 5%. |  |
|  | Turi būti kiaurymė spynos rakinimo liežuvėliui. |  |
|  | Turi būti suderinama su pateikiama elektromagnetine sklende 3.2 punkte |  |
|  | Kartu turi būti pateikiamos visos tvirtinimui reikalingos medžiagos. |  |
|  | Turi būti atitikimas standartui CE. |  |

  - Staktos plokštelė sklendės tvirtinimui ketvirto tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Medžiaga: nedažytas nerūdijantis metalas arba cinkuotas metalas. |  |
|  | Turi būti kampinė – universali. |  |
|  | Matmenys: ilgis 160 mm ± 10%, plotis 25 mm ± 5%, aukštis 32mm ± 5%. |  |
|  | Metalo storis turi būti 2mm ± 5%. |  |
|  | Turi būti suderinama su pateikiama elektromagnetine sklende 3.2 punkte |  |
|  | Kartu turi būti pateikiamos visos tvirtinimui reikalingos medžiagos. |  |
|  | Turi būti atitikimas standartui CE. |  |

  - Universalus magnetinis kontaktas durų padėčiai nustatyti pirmo tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Tipas: Įleidžiamas magnetinis kontaktas. |  |
|  | Universalus, tinkantis įvairių durų tipams. |  |
|  | Turi veikti montuojant į plienines duris. |  |
|  | Turi būti suderinamas su durų valdikliu, nurodytu 3.1 punkte. |  |
|  | Kartu turi būti pateikiamos visos tvirtinimui reikalingos medžiagos. |  |
|  | Turi būti atitikimas standartui CE. |  |

  - Universalus magnetinis kontaktas durų padėčiai nustatyti antro tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Tipas: Uždedamas magnetinis kontaktas. |  |
|  | Universalus, tinkantis įvairių durų tipams. |  |
|  | Turi veikti montuojant į plienines duris. |  |
|  | Turi būti suderinamas su durų valdikliu, nurodytu 3.1 punkte. |  |
|  | Kartu turi būti pateikiamos visos tvirtinimui reikalingos medžiagos. |  |
|  | Turi būti atitikimas standartui CE. |  |

  - Universali laidų jungtis pirmo tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Tipas: Svirtimi užspaudžiama jungtis. |  |
|  | Korpuso medžiaga: Plastikas. |  |
|  | Sujungiamų laidų skerspjūvis: 0,14-4mm². |  |
|  | Jungties kontaktų medžiaga: varis. |  |
|  | Jungčių skaičius: 3. |  |
|  | Turi būti atitikimas standartui IEC EN 60664. |  |
|  | Turi būti atitikimas standartui CE. |  |

  - Universali laidų jungtis antro tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Tipas: Svirtimi užspaudžiama jungtis. |  |
|  | Korpuso medžiaga: Plastikas. |  |
|  | Palaikomas sujungiamų laidų skerspjūvis: 0,14-4mm². |  |
|  | Jungties kontaktų medžiaga: varis. |  |
|  | Jungčių skaičius: 5. |  |
|  | Turi būti atitikimas standartui IEC EN 60664. |  |
|  | Turi būti atitikimas standartui CE. |  |

  - Izoliuotas laidų antgalis pirmo tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Tipas: Presuojamas, strypas, izoliuotas, variuotas. |  |
|  | Tinkamas laidams: ø 0,75mm². |  |

  - Izoliuotas laidų antgalis antro tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Tipas: Presuojamas, strypas, izoliuotas, variuotas. |  |
|  | Tinkamas laidams: ø 1mm². |  |

  - Izoliuotas laidų antgalis trečio tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Tipas: Presuojamas, strypas, izoliuotas, variuotas. |  |
|  | Tinkamas laidams: ø 0,5mm². |  |

  - Izoliuotas laidų antgalis ketvirto tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Tipas: Presuojamas, strypas, izoliuotas, variuotas. |  |
|  | Skirtas dviem laidam užspausti. |  |
|  | Tinkamas laidams: ø 0,75mm². |  |

  - Izoliuota kilpa laidams

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Tipas: Presuojama, kilpa, izoliuota. |  |
|  | Kilpos tipas: M4. |  |
|  | Tinkamas laidams: ø 0,5-1,5mm². |  |

  - Termovamzdelis pirmo tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Tipas: 1,6/0,8mm ± 10%, be klijų. |  |
|  | Spalva: Juoda. |  |

  - Termovamzdelis antro tipo

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Tipas: 8/2mm ± 10%, be klijų. |  |
|  | Spalva: Juoda. |  |

  - Universalus kaištis

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Išmatavimai: Skersmuo – 6mm, Ilgis 30mm |  |
|  | Medžiaga: Plastikas. |  |
|  | Skirtas gipso kartono, betoninėms, plytinėms sienoms. |  |

  - Medvaržtis

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Išmatavimai: Skersmuo – 3,5mm, Ilgis 30mm |  |
|  | Medžiaga: Metalas. |  |

  - Savisriegis

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Svaisriegio tipas: su grąžteliu. |  |
|  | Galvutės tipas: įleidžiama. |  |
|  | Standartas: DIN 7504P. |  |
|  | Išmatavimai: Skersmuo – 3,9mm± 10%, Ilgis 16mm ± 10%. |  |
|  | Medžiaga: Cinkuotas metalas. |  |

  - Paskirstymo dėžutė

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Išmatavimai: Ilgis – 80 mm ± 15%, Plotis 80mm ± 15%, aukštis: 40mm± 15%, |  |
|  | Medžiaga: Plastikas. |  |
|  | Spalva: Balta arba pilka. |  |
|  | Apsaugos laipsnis: ne blogiau IP55 |  |

  - Akumuliatorinė baterija

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai bei jų reikšmės | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį. |  |
|  | Tipas: 12V, 7,5Ah, hermetiškas akumuliatorius. |  |
|  | Suderinama su durų valdikliu, nurodytu 3.1 punkte. |  |
|  | Turi tilpti durų valdiklio korpuse, nurodytame 3.1 punkte. |  |
|  | Akumuliatoriai turi užtikrinti 24h visos, prie durų valdiklio prijungtų sistemos komponentų darbingumą normaliame režime ir 3h aliarminiame režime. |  |

4. Tiekėjo siūlomi įkainiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas % | Kaina, Eur be PVM | Siūlomas įrangos modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dviejų durų valdiklis su maitinimo šaltiniu ne mažiau 7500 vartotojų | kompl. | 22 |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetinė sklendė | kompl. | 40 |  |  |  |  |
|  | Atvirkštinė elektromagnetinė sklendė | kompl. | 5 |  |  |  |  |
|  | Atvirkštinė elektromagnetinė sklendė antro tipo | kompl. | 30 |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Durų atblokavimo mygtukas | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Atstuminių kortelių skaitytuvas | vnt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Modulis prijungimui durų valdiklio prie tinklo | kompl. | 2 |  |  |  |  |
|  | Signalinis kabelis 2x0,5 | m. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Kabelis 4x2x24AWG | m. | 200 |  |  |  |  |
|  | Signalinis kabelis 8x0,22 | m. | 300 |  |  |  |  |
|  | Elektros kabelis 3x1,0 | m. | 100 |  |  |  |  |
|  | Įžeminimo laidas 1x1,5 | m. | 100 |  |  |  |  |
|  | Lankstus perėjimas laidams (šarvas) | vnt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Įleidžiamas lankstus perėjimas laidams pirmo tipo | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Įleidžiamas lankstus perėjimas laidams antro tipo | vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Staktos plokštelė sklendės tvirtinimui pirmo tipo | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Staktos plokštelė sklendės tvirtinimui antro tipo | vnt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Staktos plokštelė sklendės tvirtinimui trečio tipo | vnt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Staktos plokštelė sklendės tvirtinimui ketvirto tipo | vnt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Universalus magnetinis kontaktas durų padėčiai nustatyti pirmo tipo | vnt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Universalus magnetinis kontaktas durų padėčiai nustatyti antro tipo | vnt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Universali laidų jungtis pirmo tipo | vnt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Universali laidų jungtis antro tipo | vnt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Izoliuotas laidų antgalis pirmo tipo | vnt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Izoliuotas laidų antgalis antro tipo | vnt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Izoliuotas laidų antgalis trečio tipo | vnt. | 400 |  |  |  |  |
|  | Izoliuotas laidų antgalis ketvirto tipo | vnt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Izoliuota kilpa laidams | vnt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Termovamzdelis pirmo tipo | m. | 50 |  |  |  |  |
|  | Termovamzdelis antro tipo | m. | 50 |  |  |  |  |
|  | Universalus kaištis | vnt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Medvaržtis | vnt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Savisriegis | vnt. | 400 |  |  |  |  |
|  | Paskirstymo dėžutė | vnt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Akumuliatorinė baterija | vnt. | 22 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, EUR*: |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| 5. Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| * jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI)*: |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.