PRIEDAS NR. 1 „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

SUNKVEŽIMIS SU KONTEINERIŲ UŽTRAUKIMO KABLIU

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automobilio (važiuoklės) modelis, markė, gamintojas | Būtina nurodyti |  |
|  | Hidraulinio užtraukėjo markė, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti |  |
|  | Automobilio ir įrangos pagaminimo metai | Ne senesni nei 2025 m |  |
|  | Garantija | Garantija įrangai (automobilis, užtraukėjas,) ne mažesnė kaip 24 mėn. be ridos ir darbo valandų apribojimo |  |
|  | Registracija, TA | Tiekėjas registruoja automobilį VĮ „Regitra“ perkančios organizacijos vardu. |  |
|  | Vartotojo apmokymai | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga. |  |
|  | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga | Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |  |
|  |  | Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  |  | Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |  |
|  | Serviso, eksploatacijos ir kiti reikalavimai | Tiekėjas turi sudaryti galimybę atlikti automobilio, užtraukimo kablio ir visų jų sudedamųjų dalių remonto paslaugas įgaliotų šios įrangos atstovų serviso patalpose esančiose ne toliau, kaip 120 km nuo perkančiosios organizacijos buveinės (atstumas matuojamas įvedus konkrečius adresus interneto svetainėje https://www.google.com/maps) arba savo sąskaita transportuoti automobilį ir jo sudedamąsias dalis į remonto paslaugų teikimo vietą ir atgal ne ilgiau nei per 48 val. (neįskaičiuojant remonto laiko) nuo perkančiosios organizacijos įgalioto atstovo iškvietimo raštu. |  |
|  |  | Garantiniu laikotarpiu, automobilio ar įrangos techninis aptarnavimas ar remontas, turi būti atliekamas perkančiosios organizacijos teritorijoje arba automobilio pristatymu į techninio aptarnavimo centrą rūpinasi ir išlaidas apmoka tiekėjas. |  |
| Automobilis |  |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Naujausia, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui, esant aplinkos temperatūrai nuo -300C iki +400C, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus |  |
|  | Bendroji masė | Ne mažiau 26 t |  |
|  | Priekabos prikabinimo paruošimas | Turi būti sumontuotas su elektros (rozetė 7 kontaktų), stabdžių sistemos išvadais (duomatic kranas) ir prikabinimo įtaisu, pritaikytu ne mažiau kaip 18 t bendrosios masės priekabos vilkimui (prikabinimo įtaiso piršto diametras – 50 mm) |  |
|  | Variklio galia | Ne mažiau kaip 420AG. |  |
|  | Variklio išmetamų teršalų toksiškumas | Privalo atitikti ne žemesnius nei EURO 6 reikalavimus; |  |
|  | Pavarų dėžė | Mechaninė su automatiniu perjungimu (be sankabos pedalo), ne mažiau kaip 12 pavarų į priekį |  |
|  | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Būtinas |  |
|  | Ratų formulė | 6x4 |  |
|  | Ratų bazė | Ne didesnė kaip 5000 mm |  |
|  | Pakaba | Antra ir trečia ašis orinė. |  |
|  | Pirma ašis ir pakaba | Sustiprinta, pritaikyta ne mažesnei kaip 10 t apkrovai |  |
|  | Antra, trečia ašis ir pakaba | Sustiprintos, pritaikytos ne mažesnei kaip 23 t apkrovai. |  |
|  | Diferencialo blokavimas | Būtinas |  |
|  | Padangos | Pirmos ašies 385/65 R 22.5. Antros ašies 315/80 R 22.5. Trečios ašies 315/80 R 22.5. |  |
|  | Atsarginis ratas | Būtinas |  |
|  | Stabdžiai | Pneumatiniai, dviejų kontūrų, diskiniai priekyje ir gale. |  |
|  | Automobilio šviesų aukščio reguliatorius | Būtinas |  |
|  | Prieš rūkiniai žibintai priekyje ir gale, LED dieninės šviesos priekyje | Būtina |  |
|  | Švyturėliai | Du oranžinės spalvos LED švyturėliai turi būti sumontuoti ant automobilio kabinos |  |
|  | Kabinos konstrukcija | 3-jų sėdimų vietų (įskaičiuojant vairuotoją). |  |
|  | Veidrodžiai | Šildomi, valdomi elektra |  |
|  | Kabinos pakaba | Orinė |  |
|  | Alko blokas | Būtina |  |
|  | Langai | Valdomi elektra |  |
|  | Oro kondicionavimo sistema | Būtina |  |
|  | Vairuotojo sėdynė | Pneumatinė, su saugos diržu |  |
|  | Guminiai kilimėliai | Būtini |  |
|  | Gamyklinis radijo grotuvas su laisvų rankų telefono įranga | Būtini |  |
|  | Galinės eigos signalizatorius | Būtinas |  |
|  | Galinis kabinos langas | Būtinas |  |
|  | Priekinis bamperis | Plieninis |  |
|  | Monitoringo sistema (kompiuterinė Prekės gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) | Būtina |  |
|  | Variklio temperatūros daviklis | Būtinas |  |
|  | Variklio alyvos slėgio daviklis | Būtinas |  |
|  | Degalų kiekio ir degalų sąnaudų momentiniai ir kiekiniai rodmenų davikliai su galimybe fiksuoti sąnaudas nuo eksploatavimo pradžios | Būtini |  |
|  | Lauko temperatūros rodiklis | Būtinas |  |
|  | Sertifikuotas skaitmeninis tachografas su galiojančia patikra | Būtinas |  |
|  | Elektroninis greičio ribotuvas (90 km/h) | Būtinas |  |
|  | Elektros sistema – 24V, akumuliatoriai 2 vnt. - ne mažiau 220Ah | Būtini |  |
|  | Degalų kiekio daviklis | Būtinas |  |
|  | Kuro bakas | Aliuminis, ne mažesnės kaip 250 l talpos |  |
|  | Kuro bakas su užraktais | Būtinas |  |
|  | Automobilio su įranga spalva | RAL 6028, ar kita su pirkėju suderinta spalva. |  |
|  | Atsarginis ratas | Atsarginis ratas priekinio rato išmatavimų. Būtinas |  |
| Hidraulinis užtraukėjas |  |  |  |
|  | Hidraulinio užtraukėjo kėlimo galia | Ne mažiau kaip 21000 kg. Kai hidraulinio užtraukėjo kablio aukštis 1570 mm |  |
|  | Hidraulinio užtraukėjo kablio aukštis | Mechaniškai reguliuojamas (1450 mm ir 1570 mm) |  |
|  | Hidraulinė sistema | Kintamo našumo |  |
|  | Hidraulinės alyvos bakas | Aliuminis |  |
|  | Hidraulinio užtraukėjo kablys su apsauginiu mechaniniu užraktu | Būtina |  |
|  | Hidraulinis užtraukėjas tinkamas užtraukti ant automobilio konteinerius | Nuo 4,5 m iki 6,4 m vidinio ilgio, atitinkančius DIN 30722 standartą |  |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi būti su elektriniu valdymu, pultas su gedimų, darbo klaidų kodų bei techninių aptarnavimų identifikatoriumi | Būtina |  |
|  | Papildomas valdymas | Radijo bangų pultu su stop jungikliu |  |
|  | Keltuvas su konteinerio traukimo metu pakėlio nuo atraminių padelių ant ritinėlių rėmo viduryje funkcija. |  |  |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi turėti teleskopuojamą kablį (teleskopinę „ranką“) | Būtina |  |
|  | Automobilio šoninio posvyrio/stabilumo monitoringo sistema išverčiant konteinerį, blokuojanti vertimą esant 5° kampui |  |  |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi būti komplektuojamas patikimais hidrauliniais išoriniais ir vidiniais arba persukamais, kablio formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto | Būtina |  |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi turėti ne mažiau kaip tris atraminius padelius konteineriui kiekvienoje pusėje | Būtina |  |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi turėti avarinę pakelto keltuvo atramą | Būtina |  |
|  | Cinkuotas arba metalizuotas porėmis | Būtina |  |
|  | Keltuvas su automatine kablio stabdymo funkcija atlenkiant ties konteinerio kilpos aukščiu 1570 mm |  |  |
|  | Hidraulinis užtraukėjas montuojamas ant automobilio naudojant montavimo komplektą nereikalaujantį užtraukėjo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą; | Būtina |  |
|  | Darbiniai žibintai | Nemažiau 4 vnt.,,led‘‘žibintai du ant automobilio kabinos, du keltuvo rėmo gale |  |
|  | Hidraulinis aukšto slėgio filtras | Būtinas |  |
| Papildomi reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Automobilis yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. |  |
|  | Hidraulinis užtraukėjas yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad hidraulinis užtraukėjas yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. |  |
|  | Automobilis ir įranga turi atitikti visus techninius parametrus nurodytus Konkurso techninėje specifikacijoje | Būtina pateikti gamintojo dokumentų patvirtinančių Prekių ir jų įrangos techninius parametrus skaitmenines kopijas |  |
|  | Prekė pristatoma tiekėjo lėšomis Pirkėjo adresu;. | Būtina |  |
|  | Prekių gamintojai – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, Prekė (automobilis, hidraulinis užtraukėjas) turi būti pažymėta CE ženklu | Būtina pateikti sertifikavimo įstaigos arba Prekės (automobilis, hidraulinis užtraukėjas) gamintojo išduotas CE sertifikato/EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų skaitmeninės kopijos |  |
|  | Automobilio pristatymo terminai | Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatyti ir visiškai paruošti darbui per 365 (Trys šimtai šešiasdešimt penkios) kalendorinės dienos nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, dėl patiekimo, šalims susitarus, numatoma galimybė pratęsti jų patiekimo terminą, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdešimčiai) dienų. |  |
|  | Tiekėjas turi būti oficialus siūlomo automobilio, užtraukėjo, (toliau- Prekė) gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti Prekę ir techniškai aptarnauti bei remontuoti arba tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą Prekę. Su pasiūlymu pateikti įgaliojimą ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus | Būtina |  |