1 priedas Techninė specifikacija

|  |  | Baldų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Darbo stalas | Reguliuojamo aukščio stalas. Stalviršis turi būti gaminamas iš nemažiau nei 25 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio matmuo PxG 1400x700 mm (+/-10 mm). Visi 4 stalviršio kampai užapvalinti R50 mm. Stalviršio krašto apdailos juosta užapvalinta ne mažiau nei R2 mm, stalviršio krašto apdailos juostos spalva turi būti pagal stalviršio dekorą. Stalviršio spalvas turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 4 skirtingų dekorų, tarp kurių turi būti vienspalviai ir medienos imitacijos dekorai. Pagal poreikį stalo stalviršyje turi būti komplektuojami 1 ar 2 plastikinės laidų pralaidos D60 mm, turi būti derinama su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu. Po stalviršiu esantis metalinis rėmas turi būti sudarytas iš dviejų reguliuojamo aukščio 3 segmentų kolonų. Kolonos turi turėti grindines atramas su neaštriomis (nuožulniomis) kraštinėmis . Atramos turi turėti reguliavimą grindų nelygumams kompensuoti. Su stalu turi būti komplektuojamas metalinis laidų lovys po stalviršiu. Metalinis laidų lovys turi būti metalo lakšto lankstinys, su perforacija ir angomis patogiam laidų pajungimui. Laidų lovio ir metalinio rėmo spalvos turi būti identiškos. Stalo rėmą ir laidų lovį turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 spalvų. Stalo keliamoji galia nemažiau nei 150 kg . Triukšmo lygis atitikti 40±5 dB ribas (pageidautinas kuo tylesnis). Stalo aukščio reguliavimo diapazonas 640 mm (+/-10 mm). Su stalu komplektuojamas valdymo pultas, kuris turi turėti galimybę išsaugoti nemažiau 3 aukščio pozicijų. Pulte turi būti integruotas USB ir USB-C įkrovimo lizdai. Kartu su stalu pagal poreikį turi būti komplektuojama aptraukta audiniu ir paminkštinta pertvara. Pertvara L formos metalinių laikiklių pagalba tvirtinama po stalviršiu. Laikiklių spalva turi būti identiška metalinio stalo rėmo spalvai. Sutarties vykdymo metu pertvaros poreikis turi būti derinamas su perkančiąja organizacija. Pertvaros ilgis 1300 mm, aukštis 650 mm. Pertvaros storis 18-20 mm. Pertvaros visi kraštai suapvalinti R30 mm. Pertvara išcentruojama stalviršio atžvilgiu, paliekant vienodus atstumus. Pertvaros audinys veltinio tipo, užtikrinančio analogiškas fizines ir estetines savybes. Sudėtyje nemažiau 70% perdirbtos vilnos. Atsparumas šviesai nemažiau 6 pagal ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą. Gaminys turi atitikti minimalius aplinkosaugos reikalavimus pagal D1-508 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu nurodyti tikslų siūlomą modelį ir gamintoją, pateikti nuotrauką ar vizualizaciją. Kartu su pasiūlymu pateikti medžiagų ar audinio reikalavimus patvirtinančius dokumentus, stalo atitikties reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo per protingą laiką pateikti gaminio fizinį pavyzdį ir medžiagų paletę, siekiant įsitikinti, kad siūlomas modelis atitinka keliamus reikalavimus |
| 2 | Mobilus stalčių blokas | Gaminio bendri gabaritiniai matmenys PxGxA 420x550x580 mm (+/-20mm). Spintelės korpusas gaminamas iš nemažiau nei 18 mm storio LMDP (laminuotos medienos drožlių plokštės) arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 6 dekorų, tarp kurių vienspalviai ir medienos imitacijos dekorai. Visi 3 stalčiai vienodo aukščio. Stalčių atidarymui turi būti naudojamos rankenėlės- L300±15 mm. Rankenėlės spalva derinama užsakymo vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 spalvų. Stalčių sistemos turi turėti metalinius šonus, tylaus uždarymo funkciją, atlaikyti 40 kg apkrovą, pilną ištraukimą, turėti horizontalų ir vertikalų reguliavimą fasadui. Stalčių fasadai turi būti išoriniai, išskyrus viršutinio stalčiaus viršutinę kraštinę, kurią turi dengti spintelės stogelis. Spintelės stogelis - išorinis, visi 4 kraštai matomi ir yra vienoje plokštumoje su stalčių fasadais šonais ir nugarėle, kuri gaminama iš to paties dekoro nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos.. Spintelė turi turėti 4 nebraižančius grindų gumuotus arba lygiavertės medžiagos ratukus, 2 priekiniai - su stabdymo funkcija. Vieno ratuko atlaikomas svoris nemažiau nei 20 kg. |
| 3 | Rūbų spinta su kabykla | Spinta kurios bendri gabaritai yra PxGxA 800x400x1825 mm. Gaminama iš laminuotos 18 mm storio medienos drožlių plokštės (LMDP). Matomos kraštų apdailinimo juostos ne mažiau nei 2 mm storio PVC/ABS medžiagos, vidinės 0,5±1mm storio PVC/ABS. Spinta atidaroma dviejų išorinių durų pagalba. Durys turi būti rakinamos, todėl turi būti sumontuota spynelė. Spintos atidarymui yra naudojamos rankenėlės. Rankenėlės aliuminio profilio arba spalva dažytos milteliniu būdu (derinama su užsakovu - turi būti galimybė rinktis iš bent 2 variantų).,Spintos vidus sudarytas iš 1 vertikalios vidinės pertvaros ir 2-jų lentynų (po vieną kairėje ir dešinėje), kurios užtikrina spintos konstrukcijos stabilumą. Pertvara ir lentynos gaminamos iš laminuotos 18 mm storio LMDP. Matomos kraštinės apdailinamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS, vidinės 0,5±1 mm storio PVC/ABS. Spinta turi 4 reguliuojamo aukščio atramėles grindų nelygumams kompensuoti. Apačioje spintos montuojamas plintusas kojelėms uždengti. Grindjuostė gaminama iš laminuotos 18 mm storio LMDP, kraštų apdailinimo juosta iš ne mažiau 2 mm PVC/ABS. Spintos viduje turi būti 2 kabyklos rūbams kabinti (turi būti galimybė pasirinkti ištraukiamą kabyklą). Laimėjęs konkursą tiekėjas turės pateikti perkančiai organizacijai, gamybai naudojamų medžiagų pavyzdžius: *RAL, NCS ar lygiavertę paletę *naudojamų gamybos procese LMDP plokščių paletę-ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų/faktūrų. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±100 mm. Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn garantija . Kartu su pasiūlymu pateikti medžiagų atitikimus reikalavimams. |
| 4 | Knygų laikymo lentyna vienpusė | Atvira lentyna turi būti ne platesnė nei 1000 mm, ne aukštesnė nei 2000 mm. Lentynos gylis turi būti 350±5 mm. Lentyna turi būti pastatoma ant įsukamų reguliuojamo aukščio kojelių, jų aukštis ne mažesnis nei 25 mm. Lentyna turi turėti keturis horizontalius skyrius. Lentyna turi būti gaminamas iš nemažiau nei 18mm storio laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP). Nugara ir vidinės korpuso dalys gaminamos iš nemažiau nei 18mm storio LMDP. Lentyna tvirtinama prie sienos. Laimėjęs konkursą tiekėjas turės pateikti perkančiai organizacijai, gamybai naudojamų medžiagų pavyzdžius: *RAL, NCS ar lygiavertę paletę *naudojamų gamybos procese LMDP plokščių paletę-ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų/faktūrų. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±100 mm. Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn garantija. Kartu su pasiūlymu pateikti medžiagų atitikimus reikalavimams. |
| 5 | Kabykla | Mobili metalinė kabykla. Kabykla stačiakampės formos, gaminama iš kvadratinio skerspjūvio plieno arba lygiavertės medžiagos, pilnai suvirinta. Sujungimų siūlės ar paviršiai turi būti nematomi arba mažai matomi, be aštrių briaunų . Kabykla turi turėti 4 nebraižančius grindų gumuotus arba lygiavertės medžiagos ratukus. Konstrukcija turi būti dažyta milteliniu būdu. Kabyklos spalva turi būti derinama sutarties vykdymo metu. Kabyklos aukštis 1600-1700 mm. Gylis 400 mm (+/-20 mm). Turi būti galimybė užsakymo vykdymo metu rinktis kabyklos plotį iš 3 galimų dydžių: 600 mm, 900 mm, 1200 mm, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikį pagal patalpos dydį ir darbo vietų kiekį patalpoje. Kabykla turi atitikti minimalius aplinkosaugos reikalavimus pagal D1-508 Su pasiūlymu nurodyti tikslų siūlomą modelį ir gamintoją, pateikti nuotrauką ar vizualizaciją. |