TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1.1. Prekė turi atitikti žemiau pateiktos visus techninės specifikacijos nustatytus reikalavimus.

1.2. Suteikta garantija ne mažiau kaip 36 mėn. arba  3000 moto val. Priklausomai kas sueis pirmiau.

1.3. 	Traktoriaus techninio aptarnavimo paslauga ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai nuo prekės pristatymo arba  3000 moto val. priklausomai kas sueis pirmiau – priėmimo/perdavimo akto pasirašymo dienos.

1.4. Su preke turės būti pateikta naudojimo/valdymo instrukcija lietuvių kalba (detalių/sudėtinių dalių katalogas anglų/lietuvių kalba).

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis Markė, modelis | Ekskavatorinis krautuvas turi būti tinkamas tranšėjų kasimu i, užstumdymui, ir išlyginimui; palečių pakrovimo/iškrovimo darbams; ne siauresniame, negu -20° - +30° C aplinkos temperatūros diapazone. |  |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Ekskavatorinis krautuvas su visa komplektuojama įranga turi būti nenaudotas, pagamintas ne anksčiau 2025 m. |  |
| 1.3. | Prekės pristatymo terminas | Per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| 1.4. | Konstrukcija, komplektacija | Komplektuojamas su: - priekiniu krovimo kaušu, turinčiu palečių krovimo šakes; - galiniu kasimo kaušu su dantimis; - siauru tranšėjiniu galiniu kaušu su dantimis. |  |
| 1.5. | Atitiktis | Ekskavatorinis krautuvas su įranga turi atitikti gamyklos gamintojos technines sąlygas, saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. Su preke pateikiama ekskavatorinio krautuvo CE atitikties deklaracija ir vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 1.6. | Darbinis svoris | Standartinės komplektacijos su specifikacijoje reikalaujama įranga (be planiravimo kaušo, be balastinių svorių ant ratų) Ne mažiau 8100 kg. |  |
| 1.7. | Registracija | Tiekėjas turi įregistruoti sukomplektuotą ir parengtą darbui viešuose keliuose ekskavatorinį krautuvą Pirkėjo vardu, turintį priskirtą ir pritvirtintą valstybinio numerio ženklą, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. |  |
| 1.8. | KET paketas | Turi būti privalomas KET paketas: vaistinėlė, avarinis ženklas, gesintuvas ir šviesą atspindinti liemenė. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas. |  |
| 1.9. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Tiekėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. |  |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 10 dienų nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 1.11. | Talpos | Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. |  |
| 2.1. | Variklio tipas | Turbininis variklis. |  |
| 2.2. | Aušinimo skystis (jeigu variklis aušinamas skysčiu) | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki -30°C. |  |
| 2.3. | Galia | Ne mažiau 74 kW pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. |  |
| 2.4. | Variklio darbinis tūris | Ne daugiau nei 4 ltr. |  |
| 2.5. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V varikliams keliamus emisijos reikalavimus. |  |
| 3.1. | Ratų formulė | Visi varantieji ratai 4x4. |  |
| 3.2. | Važiavimo krypties keitimas | Krypties keitimo jungiklis sumontuotas taip, kad judėjimo kryptį keisti būtų galima nepatraukiant rankų nuo vairaračio ar kaušo valdymo svirties. |  |
| 3.3. | Judėjimo greitis | Transportinis greitis ne mažiau 40 km/h. |  |
| 3.4. | Ratlankiai | Ratlankių dydis priekyje ašyje ne mažiau 20 col. Ratlankių dydis galinėje ašyje ne mažiau 26 col. |  |
| 3.5. | Purvasargiai | Ant priekinių ratų ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus ir netrukdantys darbui šlaituose, iškasose (kai reikalingi maksimalūs pasukimai, pasvirimai, įvažiavimai/išvažiavimai). |  |
| 3.6. | Prošvaisa | Prošvaisa ne mažiau 385 mm. |  |
| 4.1. | Tipas | Stabdžiai daugiadiskiai, „šlapio“ tipo (alyvos talpoje), uždari, apsaugoti nuo purvo ir dulkių. |  |
| 4.2. | Stovėjimo stabdis | Gamintojo įrengta apsaugos sistema, neleidžianti pajudėti, operatoriui neatlikus būtinų veiksmų |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidraulinė/proporcinė, vykdoma vairo rato pagalba. |  |
| 6.1. | Našumas | Hidraulinio siurblio/ių (komplekto) našumas ne mažiau 160 ltr/min, esant variklio sūkiams 2300 aps/min. |  |
| 6.2. | Slėgis | Slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 200 bar |  |
| 6.3. | Svyravimų slopinimas | Automatinė svyravimų slopinimo sistema, neleidžianti krautuvui įsisvyruoti važiavimo metu |  |
| 6.4. | Papildoma hidraulinė linija | Papildoma hidraulinė linija ir išvadai su greito jungimo movomis planiravimo kaušui. Linija įrengta iki strėlės galo, įvertinant ir strėlės pailgėjimą (kintamą siekį). |  |
| 6.5. | Priekinio kaušo valdymas | Vairalazde, elektrinis – hidroproporcinis |  |
| 6.6. | Galinio kaušo, strėlės valdymas | Vairalazdė svirtinė. |  |
| 7.1. | Apsauga nuo krentančių daiktų | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus. |  |
| 7.2. | Mikroklimato kontrolė | Gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. |  |
| 7.3. | Patenkančio oro filtracija | Numatytas ir įrengtas kabinos oro filtras. |  |
| 7.4. | Garso izoliacija | Triukšmo lygis pilnai apkrauto ekskavatorinio krautuvo kabinos viduje ne daugiau 77 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. |  |
| 7.5. | Stiklo valytuvai | Įrengti priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. |  |
| 7.6 . | Veidrodžiai | Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų ir kabinoje. |  |
| 7.7. | Operatoriaus sėdynė | Sėdynės pakaba su tampriuoju elementu (spyruoklė, lingė ar pan.). Sėdynė apsukama 180° kampu, darbui su kasimo strėle. Prioritetas teikiamas, jei siūloma operatoriaus sėdynė pneumatinė ant oro pagalvės. Sėdynė apsukama 180° kampu, darbui su kasimo strėle. |  |
| 7.8. | Radijas ir įgarsinimas | Kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. |  |
| 7.9. | Apšvietimo ir signalizacijos įranga | Įrengtos stabdymo, posūkių, numerių apšvietimo šviesos, skirtos eksploatuoti įrenginį viešajam transportui skirtais keliais. |  |
| 7.10. | Darbinis apšvietimas | Priekyje ir gale ne mažiau kaip po 4 darbinius žibintus ir po vieną į abu šonus |  |
| 7.11. | Signalinis žibintas | Oranžinės spalvos švyturėlis kabinos viršuje. |  |
| 7.12. | Įtampos jungiklis | Mechaninis/elektromechaninis elektros grandinės išjungėjas. |  |
| 7.13. | Atbulinės eigos signalas | Garsinis atbulinės eigos signalas, įsijungiantis automatiškai perjungus atbulinės eigos režimą. |  |
| 8.1. | Priekinio kaušo konstrukcija, paskirtis | Universalus, skirtas krauti birias medžiagas, įskaitant ir greiferio funkciją, profiliuoti paviršių hidrauliškai atidaromu dugnu, komplektuojamas su palečių krovimo šakėmis. |  |
| 8.2. | Tūris | Ne mažiau 1,0 m3 |  |
| 8.3. | Priekinio kaušo išvertimo aukštis. | Ne mažiau 2700 mm |  |
| 8.4. | Krovimo aukštis | Aukštis iki kaušo apvertimo piršto ne mažiau 3400 mm |  |
| 8.5. | Peiliai | Darbiniai elementai peiliai, tvirtinami varžtais. |  |
| 8.6. | Krovimo šakės | Palečių krovimo šakės įrengtos ant to paties krovimo kaušo, atverčiamos, naudojamos kroviniams ir medžiagoms, sandėliuojamoms ant palečių, pakrauti/iškrauti į/iš transporto priemones/-ių. |  |
| 8.7. | Atstumas nuo priekinio kaušo iki priekinių ratų | Atstumas nuo maksimaliai iškelto ir paversto žemyn priekinio kaušo galo iki priekinių ratų ne mažiau 680 mm. |  |
| 8.8. | Priekinio kaušo keliamoji galia | Priekinio kaušo maksimali keliamoji galia maksimaliame aukštyje ne mažiau kaip 3850 kg. |  |
| 9.1. | Konstrukcija | Kintamo siekio, teleskopinė |  |
| 9.2. | Šoninis perstūmimas | Priverstinis šoninis kasimo strėlės perstūmimas mechaniniu arba hidrauliniu būdu, su hidrauliniu fiksavimu. |  |
| 9.3. | Pasukimo kampas | Strėlės pasukimo kampas ne mažiau 180°. |  |
| 9.4. | Greita jungtis | Kaušo greito keitimo jungtis, kasimo ir planiravimo kaušams, mechaninio arba hidraulinio fiksavimo. |  |
| 9.5. | Kasimo kaušo plotis | Ne mažiau 750 mm. |  |
| 9.6. | Kasimo kaušo tūris | Ne mažiau 0,25 m3. |  |
| 9.7. | Kasimo dantys | Darbiniai elementai (dantys, peiliai) keičiami, tvirtinami varžtais. |  |
| 9.8. | Kasimo gylis | Galinio kaušo kasimo gylis, naudojantis kintamo siekio (teleskopine) strėle ne mažiau kaip 5900 mm. |  |
| 9.9. | Tranšėjinio galinio kaušo kasimo plotis | Ne daugiau 400 mm. |  |