Pirkimo sąlygų

1 priedas

„TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IŠEIGINIAMS MARŠKINIAMS

(1 pirkimo dalis)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) ketina įsigyti tokius vyrams skirtus išeiginius marškinius (toliau – gaminiai):

  - gaminys „Marškiniai išeiginiai ilgomis rankovėmis“;

  - gaminys „Marškiniai išeiginiai trumpomis rankovėmis“.

- Gaminiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Reikalingi gaminių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą.

1 lentelė

GAMINIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Ūgis, cm | Kaklo apimtis, cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Krūtinės apimtis, cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| 158 |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 170 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 176 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 182 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 188 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 194 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 200 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 206 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |

- Užpildytos gaminių dydžių lentelės (su nurodytais kiekiais) pateikiamos tiekėjui, sudarant sutartį. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių gaminių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

- Gaminių konstravimui turi būti panaudoti LST EN ISO 8559-1 (ISO 8559-1) arba lygiaverčio standarto duomenys. Gaminiai turi būti sukonstruoti taip, kad užtikrintų tinkamą prigulimą prie kūno, bei nevaržytų kario rankų judesių.

- Techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams turi būti taikoma jų aktuali galiojanti redakcija (kai standartas panaikinamas, taikomas jį keičiantis standartas)

- Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Gaminių modelių eskizai pateikti techninės specifikacijos „Išeiginiams marškiniams“ priedo (toliau – Priedas 1) eskizuose.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui: 182 cm ūgio, 41 cm kaklo apimties ir 100 cm krūtinės apimties.

- Gaminių bazinių dydžių pagrindinių matmenų dydžiai ir leistini nuokrypiai pateikti 2-3 lentelėse.

2 lentelė

MARŠKINIŲ ILGOMIS RANKOVĖMIS BAZINIO DYDŽIO PAGRINDINIŲ MATMENŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Eil.Nr. | Matavimo vietos pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistini nuokrypiai, cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nugaros ilgis | 78,5 | 1,0 |
| 2. | Plotis po pažastimis, 1/2 | 59 | 1,0 |
| 3. | Nugaros plotis (ties papetės prisiuvimo siūle) | 46,5 | 1,0 |
| 4. | Rankovės ilgis (su rankogaliu) | 66 | 1,0 |
| 5. | Rankovės plotis (plačiausioje vietoje), 1/2 | 25,5 | 1,0 |
| 6. | Atstumas nuo priekaklio iki antkišenio | 21 | 0,5 |
| 7. | Atstumas nuo priekio centro iki antkišenio | 5 | 0,5 |
| 8. | Atstumas nuo nugaros priekaklio iki liemens | 49 | 0,5 |
| 9. | Plotis per liemenį, 1/2 | 56 | 1,0 |
| 10. | Plotis ties apačia, 1/2 | 57 | 1,0 |

3 lentelė

MARŠKINIŲ TRUMPOMIS RANKOVĖMIS BAZINIO DYDŽIO PAGRINDINIŲ MATMENŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Eil.Nr. | Matavimo vietos pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistini nuokrypiai, cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nugaros ilgis | 78,5 | 1,0 |
| 2. | Plotis po pažastimis, 1/2 | 59 | 1,0 |
| 3. | Nugaros plotis (ties papetės prisiuvimo siūle) | 46,5 | 1,0 |
| 4. | Rankovės ilgis | 27 | 1,0 |
| 5. | Rankovės plotis (plačiausioje vietoje), 1/2 | 23 | 1,0 |
| 6. | Atstumas nuo priekaklio iki antkišenio | 21 | 0,5 |
| 7. | Atstumas nuo priekio centro iki antkišenio | 5 | 0,5 |
| 8. | Atstumas nuo nugaros priekaklio iki liemens | 49 | 0,5 |
| 9. | Plotis per liemenį, 1/2 | 56 | 1,0 |
| 10. | Plotis ties apačia, 1/2 | 57 | 1,0 |

- Jeigu 2-3 lentelėse ir techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

- Gaminių siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal Priedo 1 eskizus. Jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, atliekant viengubus apdailos peltakius, peltakis turi būti 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės; atliekant dvigubus apdailos peltakius, pirmas apdailos peltakis turi būti 
0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis – 0,5-0,6 cm atstumu nuo pirmojo. Apdailos dygsnių tankis – ne mažiau kaip 5 dygsniai/cm.

- Detalės turi būti susiūtos ne siauresnėmis nei 1 cm pločio siūlėmis.

- Visų siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti, kad neirtų.

- Pagrindinės gaminių siūlės turi būti atliktos grandininiu dygsniu. Siūlių kraštai (išskyrus nusiūtas uždaromis siūlėmis) turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

- Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių  suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, peltakių sudūrimai matomose vietose, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).

- Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.

- Gaminiai turi būti išvalyti nuo technologinio proceso liekanų (siūlų, pūkų ir pan.), tvarkingai išlyginti.

Reikalavimai medžiagoms

- Gaminiai siuvami iš baltos spalvos (artimos spalvos kodas 11-0601 TP pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą), drobinio pynimo marškininio audinio (toliau – pagrindinio audinio).

- Pagrindiniam audiniui turi būti atlikta lengvo lyginimo apdaila.

- Pagrindinis audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 
IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir 4 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

4 lentelė

PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | medvilnė* 30 poliesteris 70 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 140 (–5; +10) | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 3. | Siūlų skaičius 10 centimetrų: metmenų ataudų | 270 200 | LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis |
| 4. | Didžiausioji jėga, N: metmenų kryptimi ataudų kryptimi | 500 250 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 5. | Matmenų pokytis po skalbimo, %: metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ne daugiau 2 ne daugiau 2 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis. Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį: skalbimo – 4N, džiovinimo – F. |
| 6. | Raukšlių išsilyginimo kampas (po 5 min pašalinus apkrovą), laipsniais |  |  |
| 6.1. | kai bandinys perlenktas gerąja puse į vidų metmenų kryptimi ataudų kryptimi | 140 140 | LST EN ISO 2313-1 (ISO 2313-1) arba lygiavertis |
| 6.2. | kai bandinys perlenktas blogąja puse į vidų metmenų kryptimi ataudų kryptimi | 140 140 | LST EN ISO 2313-1 (ISO 2313-1) arba lygiavertis |
| 7. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 7.1. | dirbtinei šviesai | 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 7.2. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 7.3. | šlapiai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 7.4. | skalbimui prie 40o | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) A1S metodas arba lygiavertis |
| 7.5. | prakaitui | 4 | LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis |
| 7.6. | lyginimui | 4 | LST EN ISO 105-X11 (ISO 105-X11) arba lygiavertis |
| 7.7. | organiniams tirpikliams | 4 | LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis |
| 8. | Laidumas orui, mm/s | 300 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis |
| 9. | Audinio polinkis pūkuotis ir pumpuruotis (po 7 000 sūkių), laipsnis | > 4 | LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis |
| 10. | Atsparumas dilinimui, esant 9 kPa apkrovai, sūkiai | 50 000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis |
| 11. | Spalvų skirtumas, ECMC** | ≤ 1 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

Pastabos:

*Audinys turi būti pagamintas iš medvilninių šukuotinių verpalų.

** 11 rodiklis ,,Spalvos skirtumas, ECMC” reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo Lietuvos kariuomenės turimo pavyzdžio.

- Klijiniai įdėklai, naudojami detalių (apykaklės, stovės, antpečių, priekio puselės kilpų vietos, antkišenių ir rankogalių) standinimui, turi užtikrinti reikiamą detalių standumą ir patikimą sukibimą po daugkartinio skalbimo. Klijiniai įdėklai turi būti pritaikyti skalbimui automatinėmis skalbimo mašinomis prie ne žemesnės nei 40 ºC ir džiovinimui būgninėmis mašinomis. Klijiniai įdėklai turi būti skirti klasikinių marškinių detalių dubliavimui: įdėklų pagrindas – austinis, iš medvilnės (arba lygiavertės medžiagos), derančios prie pagrindinio audinio spalvos.

- Sagos – plastmasinės, keturių skylučių, dviejų dydžių: priekio, apykaklės stovės, antpečių, antkišenių ir rankogalių užsegimui naudojamos 11,5 (0,2) mm skersmens sagos, rankovių skeltukų užsegimui – 8,9 (0,2) mm skersmens sagos. Sagų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Sagos turi būti atsparios lūžimui bei karščiui (t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos nuo skalbimo ar lyginimo). Prie gaminio turi būti prisiūta po vieną kiekvieno dydžio atsarginę sagą.

- Siuvimo siūlai – armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, skalbimui).

Reikalavimai gaminių modeliams

- Gaminiai siuvami statytomis rankovėmis, lengvai prigludusio silueto, užsegami priekyje. Užsegimo kilpos lygiagrečios užsegimo kraštui.

- Įstatant rankoves, įsiuvami nustatyto pavyzdžio antpečiai, pasiūti iš pagrindinio audinio. Laisvas antpečio galas prisegamas saga. Antpečio pagrindo plotis ties įsiuvimo siūle – 5,3 (±0,1) cm.

- Gaminių priekyje, krūtinės aukštyje iš abiejų pusių prisiūtos uždėtinės kišenės:

  - uždėtinėje kišenėje – dvi klostelės, suformuotos nupeltakiavus kraštus 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

  - uždėtinės kišenės kampai nukirsti 45 kampu;

  - uždėtinės kišenės viršus apsiūtas ne siauresniu kaip 4 cm pločio apsiuvu, kurio likęs laisvas kraštas palenktas ir nupeltakiuotas (prie uždėtinės kišenės neprisiuvama);

  - uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamais sagomis;

  - antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu (peltakis turi uždengti antkišenio kraštą).

- Gaminių nugara su dviguba papete ir dviem klostelėmis menčių srityse, užtvirtintomis susiuvant papetes su nugara. Papetės įsiūtos uždaromis siūlėmis (detalių kraštai lieka viduje).

- Gaminių apykaklė atverčiama, su atkirpta stove.

- Gaminio „Marškiniai išeiginiai ilgomis rankovėmis“ rankovės su rankogaliais ir skeltukais:

  - rankovės skeltuko viršutinis kraštas apsiūtas apkraštavimo juostele, skeltuko apatinis kraštas – palenktas ir nusiūtas uždara siūle;

  - rankovės skeltuko galas užtvirtintas pagal eskizą, skeltukas viduryje užsegamas saga;

  - rankogalių kampai nukirsti 45 kampu;

  - prisiuvant rankogalius, rankovėje suformuotos dvi klostelės;

  - rankogaliai užsegami saga ir kilpa.

- Gaminio „Marškiniai išeiginiai trumpomis rankovėmis“ rankovės su atvartais, kurie suformuoti iš rankovės detalės apačios, nusiuvus 0,5-0,6 cm pločio peltakius.

- Gaminių šoninė siūlė ir rankovės susiuvimo siūlė prasiuvamos viena (ištisine) siūle dvigubu grandininiu dygsniu, suformuojant uždarą (džinsinę) siūlę.

- Gaminių apačios nusiūtos uždaromis siūlėmis (peltakio plotis – 0,6-0,7 cm).

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, pagal Lietuvos kariuomenės turimą pavyzdį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai (darbiniai pavyzdžiai turi atitikti Lietuvos kariuomenės pavyzdžius savo konstrukcija ir siuvimo technologija).

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai (bazinio dydžio);

  - matų lentelė suderinimui;

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą;

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią gamintojo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Gaminių ženklinime turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C) ir būgninis džiovinimas.

- Ženklinimo juostelė  turi būti pagaminta iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete (etiketė turi būti matoma, neišėmus gaminio iš maišelio), kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba pritvirtinta kartu su etikete) priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Gaminiai pakuojami individualiai, taikant klasikinių marškinių pakavimo būdą: sulankstomi ant kartoninio įdėklo, apimant ir apykaklę, sutvirtinami specialiomis sąsagėlėmis ar adatėlėmis, įdedami įdėklai apykaklės formos prilaikymui. Supakuotas gaminys įdedamas į polietileninį (arba lygiavertės medžiagos) maišelį.

- Bendrasis pakavimas į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius ir modelius ne daugiau kaip po 30 vnt..

- Kartoninės dėžės turi būti paženklintos tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Gaminių pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

Techninės specifikacijos „Išeiginiams marškiniams“

priedas

MARŠKINIŲ ILGOMIS RANKOVĖMIS MODELIS

1 eskizas

MARŠKINIŲ TRUMPOMIS RANKOVĖMIS MODELIS

2 eskizas

| MARŠKINIŲ UŽDĖTINĖ KIŠENĖ SU ANTKIŠENIU 3 eskizas | MARŠKINIŲ APYKAKLĖ 5 eskizas |
| --- | --- |
| MARŠKINIŲ ANTPETIS 4 eskizas |  |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IŠEIGINĖMS PALAIDINUKĖMS

(2 pirkimo dalis)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) ketina įsigyti tokias moterims skirtas išeigines palaidinukes (toliau – gaminiai):

  - gaminys „Palaidinukė išeiginė ilgomis rankovėmis“;

  - gaminys „Palaidinukė išeiginė trumpomis rankovėmis“.

- Gaminiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Reikalingi gaminių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytose pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą.

1 lentelė

GAMINIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Ūgis, cm | Krūtinės apimtis, cm | 84 |  | 88 |  | 92 |  | 96 |  | 100 |  | 104 |  | 108 |  | 112 |  | 116 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klubų apimtis, cm | 92 |  | 96 |  | 100 |  | 104 |  | 108 |  | 112 |  | 116 |  | 120 |  | 124 |  |
| 158 |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| 170 |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| 176 |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| 182 |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| 188 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |

- Užpildytos gaminių dydžių lentelės (su nurodytais kiekiais) pateikiamos tiekėjui, sudarant sutartį. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių gaminių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

- Gaminių konstravimui turi būti panaudoti LST EN ISO 8559-1 (ISO 8559-1) arba lygiaverčio standarto duomenys. Gaminiai turi būti sukonstruoti taip, kad užtikrintų tinkamą prigulimą prie kūno, bei nevaržytų kario rankų judesių.

- Techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams turi būti taikoma jų aktuali galiojanti redakcija (kai standartas panaikinamas, taikomas jį keičiantis standartas).

- Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Gaminių modelių eskizai pateikti techninės specifikacijos „Išeiginėm palaidinukėm“ priedo (toliau – Priedas 2) eskizuose.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui: 176 cm ūgio, 92 cm krūtinės apimties ir 100 cm klubų apimties.

- Gaminių bazinių dydžių pagrindinių matmenų dydžiai ir leistini nuokrypiai pateikti 2-3 lentelėse.

2 lentelė

PALAIDINUKIŲ ILGOMIS RANKOVĖMIS BAZINIO DYDŽIO PAGRINDINIŲ MATMENŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Eil.Nr. | Matavimo vietos pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistini nuokrypiai, cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nugaros ilgis | 68 | 1,0 |
| 2. | Plotis po pažastimis, 1/2 | 54,5 | 1,0 |
| 3. | Rankovės ilgis (su rankogaliu) | 65 | 1,0 |
| 4. | Rankovės plotis (plačiausioje vietoje), 1/2 | 20 | 1,0 |
| 5. | Papetės aukštis (nugaros centre) | 8 | 0,5 |
| 6. | Papetės plotis | 40,5 | 0,5 |
| 7. | Atstumas nuo nugaros priekaklio iki liemens | 40 | 0,5 |
| 8. | Plotis per liemenį, 1/2 | 52 | 1,0 |
| 9. | Plotis ties apačia, 1/2 | 54,5 | 1,0 |

3 lentelė

PALAIDINUKIŲ TRUMPOMIS RANKOVĖMIS BAZINIO DYDŽIO PAGRINDINIŲ MATMENŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Eil.Nr. | Matavimo vietos pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistini nuokrypiai, cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nugaros ilgis | 68 | 1,0 |
| 2. | Plotis po pažastimis, 1/2 | 54,5 | 1,0 |
| 3. | Rankovės ilgis | 24 | 1,0 |
| 4. | Rankovės plotis (plačiausioje vietoje), 1/2 | 20 | 1,0 |
| 5. | Papetės aukštis (nugaros centre) | 8 | 0,5 |
| 6. | Papetės plotis | 40,5 | 0,5 |
| 7. | Atstumas nuo nugaros priekaklio iki liemens | 40 | 0,5 |
| 8. | Plotis per liemenį, 1/2 | 52 | 1,0 |
| 9. | Plotis ties apačia, 1/2 | 54,5 | 1,0 |

- Jeigu 2-3 lentelėse ir techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

- Gaminių siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal Priedo 2 eskizus. Jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, atliekant viengubus apdailos peltakius, peltakis turi būti 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės; atliekant dvigubus apdailos peltakius, pirmas apdailos peltakis turi būti 
0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis – 0,5-0,6 cm atstumu nuo pirmojo. Apdailos dygsnių tankis – ne mažiau kaip 5 dygsniai/cm.

- Detalės turi būti susiūtos ne siauresnėmis nei 1 cm pločio siūlėmis.

- Visų siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti, kad neirtų.

- Siūlių kraštai (išskyrus nusiūtas uždaromis siūlėmis) turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

- Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių  suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, peltakių sudūrimai matomose vietose, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).

- Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.

- Gaminiai turi būti išvalyti nuo technologinio proceso liekanų (siūlų, pūkų ir pan.), tvarkingai išlyginti.

Reikalavimai medžiagoms

- Gaminiai siuvami iš baltos spalvos (artimos spalvos kodas 11-0601 TP pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą), drobinio pynimo marškininio audinio (toliau – pagrindinio audinio).

- Pagrindiniam audiniui turi būti atlikta lengvo lyginimo apdaila.

- Pagrindinis audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir 4 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

4 lentelė

PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | medvilnė* 30 poliesteris 70 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 140 (–5; +10) | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 3. | Siūlų skaičius 10 centimetrų: metmenų ataudų | 270 200 | LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis |
| 4. | Didžiausioji jėga, N: metmenų kryptimi ataudų kryptimi | 500 250 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 5. | Matmenų pokytis po skalbimo, %: metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ne daugiau 2 ne daugiau 2 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis. Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį: skalbimo – 4N, džiovinimo – F. |
| 6. | Raukšlių išsilyginimo kampas (po 5 min pašalinus apkrovą), laipsniais |  |  |
| 6.1. | kai bandinys perlenktas gerąja puse į vidų metmenų kryptimi ataudų kryptimi | 140 140 | LST EN ISO 2313-1 (ISO 2313-1) arba lygiavertis |
| 6.2. | kai bandinys perlenktas blogąja puse į vidų metmenų kryptimi ataudų kryptimi | 140 140 | LST EN ISO 2313-1 (ISO 2313-1) arba lygiavertis |
| 7. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 7.1. | dirbtinei šviesai | 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 7.2. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 7.3. | šlapiai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 7.4. | skalbimui prie 40o | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) A1S metodas arba lygiavertis |
| 7.5. | prakaitui | 4 | LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis |
| 7.6. | lyginimui | 4 | LST EN ISO 105-X11 (ISO 105-X11) arba lygiavertis |
| 7.7. | organiniams tirpikliams | 4 | LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis |
| 8. | Laidumas orui, mm/s | 300 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis |
| 9. | Audinio polinkis pūkuotis ir pumpuruotis (po 7 000 sūkių), laipsnis | > 4 | LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis |
| 10. | Atsparumas dilinimui, esant 9 kPa apkrovai, sūkiai | 50 000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis |
| 11. | Spalvų skirtumas, ECMC** | ≤ 1 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

Pastabos:

*Audinys turi būti pagamintas iš medvilninių šukuotinių verpalų.

** 11 rodiklis ,,Spalvos skirtumas, ECMC” reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo Lietuvos kariuomenės turimo pavyzdžio.

- Klijiniai įdėklai, naudojami detalių (apykaklės, stovės, antpečių, priekio puselės kilpų vietos, antkišenių ir rankogalių) standinimui, turi užtikrinti reikiamą detalių standumą ir patikimą sukibimą po daugkartinio skalbimo. Klijiniai įdėklai turi būti pritaikyti skalbimui automatinėmis skalbimo mašinomis prie ne žemesnės nei 40 ºC ir džiovinimui būgninėmis mašinomis. Klijiniai įdėklai turi būti skirti klasikinių marškinių detalių dubliavimui: įdėklų pagrindas – austinis, iš medvilnės (arba lygiavertės medžiagos), derančios prie pagrindinio audinio spalvos.

- Sagos – plastmasinės, keturių skylučių, dviejų dydžių: priekio, apykaklės stovės, antpečių, antkišenių ir rankogalių užsegimui naudojamos 11,5 (0,2) mm skersmens sagos, rankovių skeltukų užsegimui – 8,9 (0,2) mm skersmens sagos. Sagų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Sagos turi būti atsparios lūžimui bei karščiui (t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos nuo skalbimo ar lyginimo). Prie gaminio turi būti prisiūta po vieną kiekvieno dydžio atsarginę sagą.

- Siuvimo siūlai – armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, skalbimui).

Reikalavimai gaminių modeliams

- Gaminiai siuvami statytomis rankovėmis, lengvai prigludusio silueto, užsegami priekyje. Užsegimo kilpos lygiagrečios užsegimo kraštui.

- Įstatant rankoves, įsiuvami nustatyto pavyzdžio antpečiai, pasiūti iš pagrindinio audinio. Laisvas antpečio galas prisegamas saga. Antpečio pagrindo plotis ties įsiuvimo siūle – 5,3 (±0,1) cm.

- Palaidinukių priekyje, krūtinės aukštyje (dešinėje pusėje) prisiūta uždėtinė kišenė:

  - uždėtinėje kišenėje – dvi klostelės, suformuotos nupeltakiavus kraštus 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

  - uždėtinės kišenės kampai nukirsti 45 kampu;

  - uždėtinės kišenės viršus užlyginamas į vidų ne siauresniu kaip 3 cm pločiu;

  - uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamais sagomis;

  - antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu (peltakis turi uždengti antkišenio kraštą).

- Gaminių nugara su dviguba papete ir dviem klostelėmis menčių srityse, užtvirtintomis susiuvant papetes su nugara. Papetės įsiūtos uždaromis siūlėmis (detalių kraštai lieka viduje).

- Gaminių apykaklė atverčiama, su atkirpta stove.

- Gaminio „Palaidinukė išeiginė ilgomis rankovėmis“ rankovės su rankogaliais ir skeltukais:

  - rankovės skeltuko viršutinis kraštas apsiūtas apkraštavimo juostele, skeltuko apatinis kraštas – palenktas ir nusiūtas uždara siūle;

  - rankovės skeltuko galas užtvirtintas pagal eskizą, skeltukas viduryje užsegamas saga;

  - rankogalių kampai nukirsti 45 kampu;

  - prisiuvant rankogalius, rankovėje suformuotos dvi klostelės;

  - rankogaliai užsegami saga ir kilpa.

- Gaminio „Palaidinukė išeiginė trumpomis rankovėmis“ rankovės su atvartais, kurie suformuoti iš rankovės detalės apačios, nusiuvus 0,5-0,6 cm pločio peltakius.

- Gaminių šoninė siūlė ir rankovės susiuvimo siūlė prasiuvamos viena (ištisine) siūle, grandininiu dygsniu (kartu apmėtant siūlės kraštą).

- Gaminių apačios nusiūtos uždaromis siūlėmis (peltakio plotis – 0,6-0,7 cm).

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, pagal Lietuvos kariuomenės turimą pavyzdį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai (darbiniai pavyzdžiai turi atitikti Lietuvos kariuomenės pavyzdžius savo konstrukcija ir siuvimo technologija).

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai (bazinio dydžio);

  - matų lentelė suderinimui;

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą;

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią gamintojo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Gaminių ženklinime turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C) ir būgninis džiovinimas.

- Ženklinimo juostelė  turi būti pagaminta iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete (etiketė turi būti matoma, neišėmus gaminio iš maišelio), kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba pritvirtinta kartu su etikete) priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Gaminiai pakuojami individualiai, taikant klasikinių marškinių pakavimo būdą: sulankstomi ant kartoninio įdėklo, apimant ir apykaklę, sutvirtinami specialiomis sąsagėlėmis ar adatėlėmis, įdedami įdėklai apykaklės formos prilaikymui. Supakuotas gaminys įdedamas į polietileninį (arba lygiavertės medžiagos) maišelį.

- Bendrasis pakavimas į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius ir modelius ne daugiau kaip po 30 vnt..

- Kartoninės dėžės turi būti paženklintos tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Gaminių pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

Techninės specifikacijos „Išeiginėm palaidinukėm“

priedas

PALAIDINUKĖS ILGOMIS RANKOVĖMIS MODELIS

1 eskizas

PALAIDINUKĖS TRUMPOMIS RANKOVĖMIS MODELIS

2 eskizas

| PALAIDINUKĖS UŽDĖTINĖ KIŠENĖ SU ANTKIŠENIU 3 eskizas | PALAIDINUKĖS APYKAKLĖ 5 eskizas |
| --- | --- |
| PALAIDINUKĖS ANTPETIS 4 eskizas |  |