2 pirkimo dalis. Vėžimėlis gulintiems pacientams transportuoti

| Eil.Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė, būtina pilnai ir aiškiai įrašyti visus parametrus ir reikšmes (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Vežimėlis padidinto manevringumo (pritaikytas ankštoms patalpoms bei siauriems pravažiavimams), tinkantis vaikų ir suaugusiųjų transportavimui gulimoje padėtyje |  |
| 2. | Vežimėlio rėmas | - Metalinis, padengtas nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam poveikiui bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga; - Su apsaugomis („bamperiais“) visuose keturiuose kampuose. |  |
| 3. | Važiuoklė | Mobili, su keturiais manevruojamais, nemažiau kaip 125 mm skersmens ratukais |  |
| 4. | Gulimos dalies aukščio reguliavimas | - Hidraulinis; - Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 55 cm iki 90 cm; - Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose. |  |
| 5. | Apsauginiai rėmai vežimėlio šonuose | - Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo, padengto nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam poveikiui bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga (paviršiai šlifuoti, suvirinimo siūlės mechaniškai nuvalytos); - Operatyviai nuleidžiami/pakeliami, patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje. |  |
| 6. | Vežimėlio rankenos | 1. Įrengtos tiek vežimėlio galvūgalyje, tiek kojūgalyje, tinkančios vežimėliui stumti/traukti; 2. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo, padengto nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam poveikiui bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga (paviršiai šlifuoti, suvirinimo siūlės mechaniškai nuvalytos). |  |
| 7. | Čiužinys | - Čiužinio ilgis ir plotis turi atitikti čiužinio pagrindą; - Čiužinio aukštis 5-8 cm; - Čiužinys turi būti aptrauktas antistatine, drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia dirbtine oda arba lygiaverte danga. |  |
| 8. | Vežimėlio gulimos dalies (čiužinio pagrindo) matmenys | Ilgis ne mažiau 195 cm, plotis ne mažiau 65 cm |  |
| 9. | Vežimėlio išoriniai (gabaritiniai) matmenys | Ilgis ne daugiau 225 cm, plotis ne daugiau 90 cm |  |
| 10. | Vežimėlio keliamoji galia (gamintojo numatyta maksimali eksploatacinė vežimėlio apkrova) | Ne mažiau 250 kg |  |
| 11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 12. | Garantinis laikotarpis | ≥24 mėnesiai |  |
| 13. | Kartu su vežimėliu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |