Techninės specifikacijos

1 dalis.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs reikalavimai rodikliui |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorinis inkubatorius (termostatas) 3 vnt. |  |
|  | Paskirtis | Mėginių inkubavimui, mikroorganizmų kultivavimui Petri lėkštelėse bei mėgintuvėliuose. |
|  | Techniniai reikalavimai | Temperatūros ribos +5 °C virš aplinkos temperatūros iki +100 °C Konvekcija: natūrali; Vidinės durys pagamintos iš grūdinto apsauginio stiklo Lentynų skaičius ne mažiau 2; Kameros medžiaga: nerūdijantis plienas. |
|  | Išoriniai matmenys | Plotis 700±100 mm. aukštis 800±200 mm |
|  | Talpa | 100-120 L. |
|  | Dokumentacija, instrukcijos | Tiekėjas turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba. |
|  | Konsultacijos ir techninis aptarnavimas | Privaloma gamintojo ar jo atstovo. |
|  | Įdiegimas | Privaloma instaliuoti gamintojo sertifikuotų inžinierių. |
|  | Garantiniai įsipareigojimai | Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo įrangos instaliavimo ir paleidimo datos). |
|  | Pristatymo terminas | Ne ilgiau kaip per 6 savaites nuo užsakymo pateikimo. |

2 dalis.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs reikalavimai rodikliui |
| --- | --- | --- |
| 2. | Laboratorinis inkubatorius (termostatas) 2 vnt. |  |
|  | Paskirtis | Mėginių inkubavimui, mikroorganizmų kultivavimui Petri lėkštelėse bei mėgintuvėliuose. |
|  | Techniniai reikalavimai | Temperatūros ribos +5 °C virš aplinkos temperatūros iki +100 °C Konvekcija: natūrali; Išorinių metalinių durų skaičius: 1 Vidinės durys: pagamintos iš grūdinto apsauginio stiklo Lentynų skaičius: ne mažiau 4; Kameros medžiaga: nerūdijantis plienas. |
|  | Išoriniai matmenys | Aukštis 1800±200 mm, plotis 800±200 mm. |
|  | Talpa | 400-420 L |
|  | Konsultacijos ir techninis aptarnavimas | Privaloma gamintojo ar jo atstovo. |
|  | Dokumentacija, instrukcijos | Tiekėjas turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba. |
|  | Darbuotojų mokymas | Darbuotojų apmokymas po įrangos instaliavimo. |
|  | Įdiegimas | Privaloma instaliuoti gamintojo sertifikuotų inžinierių. |
|  | Garantiniai įsipareigojimai | Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo įrangos instaliavimo ir paleidimo datos). |
|  | Pristatymo terminas | Ne ilgiau kaip per 6 savaites nuo užsakymo pateikimo. |