2.1       Transmisinė alyva hipoidinėms pavaroms.

Pasiūlyta transmisinė alyva Eni Rotra MP 80W-90 nėra patvirtinta ZF TE-ML 17H. Prašome pateikti įrodymus, kad minėta alyva turi galiojantį ZF patvirtinimą.

Eni Rotra MP 80W-90 alyva turi patvirrtinimą ZF TE-ML 17B ir tai galima pasitikrinti viešai skelbiamoje erdvėje:

https://aftermarket.zf.com/lubricants/en/te-ml_17-en.pdf

ZF dokumentacijoje 17B ir 17H yra naudojamos kaip lygiavertės specifikacijos

Kaip matyti iš pateiktos ZF TE-ML specifikacijų lentelės, daugelyje komponentų ZF tiesiogiai nurodo tiek 17B, tiek 17H kaip lygiavertes alyvų klases (žr. pažymėtas eilutes). Tai reiškia, kad ZF aiškiai pripažįsta 17B ir 17H kaip abipusiai tinkamas, jei alyvos klampumas atitinka.

Pvz., eilutė: „Planetary gear transmissions HFP 10, HFP 40, HFP 50, GR50“ – rekomendacija: 17B / 17H.  Reiškia, kad abu standartai priimtini naudoti tokioje transmisijoje.

Kai kur nurodyta tik 17H — tai susiję ne su kokybės skirtumu, o su klampumu ir temperatūra

Turime tiekėjo komentarą: "17H can be used instead of 17B if the viscosity is the same. But not the opposite in all cases..."

Tai reiškia:

- 17H reikalauja minimalių klampumo ribų (tik nuo SAE 80W ir aukštyn);

- 17B gali būti naudojama visuose klampumuose – įskaitant ir žemesnius nei SAE 80W (pvz., šaltoms sąlygoms).

Jei alyva su 17B patvirtinimu yra SAE 80W-90, tai pagal ZF logiką ji tinka ir 17H taikymams, nes klampumas patenka į 17H ribas.
Tokiu atveju 17H patvirtinimas nėra būtinas kaip atskiras, nes faktiškai techninė atitiktis yra.

ENI Rotra MP 80W-90 atitinka 17B, kurios reikalavimai persidengia su 17H

- ENI Rotra MP 80W-90 turi ZF TE-ML 17B patvirtinimą

- Alyvos klampumas: SAE 80W-90 — atitinka 17H temperatūrų ir klampumo ribas

- Turi kitų ZF patvirtinimų, pvz.: 05A, 12L, 12M, 19B, 21A — rodo platų suderinamumą

Pateikta alyva ENI Rotra MP 80W-90 atitinka ZF TE-ML 17B specifikaciją ir yra klampumo klasės SAE 80W-90. Remiantis oficialiais ZF dokumentais, 17B ir 17H dažnai pateikiami kaip lygiaverčiai reikalavimai, naudojami tose pačiose transmisijose ir ašyse, jei klampumo reikalavimai yra įvykdyti.

17H nėra aukštesnė ar griežtesnė specifikacija nei 17B – ji yra modernesnė klasifikacija, bet taikoma tiems patiems komponentams su atitinkamu klampumu. ZF dokumentuose aiškiai matoma, kad 17B alyvos naudojamos vietoje 17H, kai klampumas yra SAE 80W ar didesnis.

Todėl ENI Rotra MP 80W-90, atitinkanti 17B ir SAE 80W-90, yra visiškai tinkama naudoti vietoj 17H reikalaujančiose sistemose.