KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE

## Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti viešajam pirkimui „Video įrangos komplektas“ (toliau – Pirkimas), prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

## Konsultacijos tikslas: pristatyti būsimą viešąjį pirkimą galimiems teikėjams, tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms.

Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS skelbime nurodyto termino aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Susitikimai su tiekėjais rengiami nebus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas nėra galutiniai Pirkimo dokumentai.

Šios rinkos konsultacijos paskelbimu tiekėjai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dėl dalyvavimo šioje rinkos konsultacijoje tiekėjams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

Siekdami parengti pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi VPĮ 27 str., prašome pateikite atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:

| KLAUSIMAS | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI Galima nurodyti priede konkrečiai dalies pozicijai |
| --- | --- |
| - Kokios pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai? Prašome kiekvieną siūlymą argumentuoti. |  |
| - Kokius reikalavimus siūlytumėte įtraukti į Perkančiosios organizacijos skelbiamą techninę specifikaciją, kad būtų pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti rezultatai? |  |
| - Kitos pastabos/pasiūlymai |  |

Pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama.

Perkančioji organizacija neįsipareigoja įgyvendinti kiekvieną gautą tiekėjo pasiūlymą ar į jį atsakyti. Iš tiekėjų gaunama informacija bus naudojama pasirengimo Pirkimo vykdymui tikslu. Tiekėjui nesutinkant su ketinamomis nustatyti sąlygomis, jis galės teikti klausimus ir/ar pretenzijas Pirkimo vykdymo metu (t. y. ne šios rinkos konsultacijos metu) VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai, teikę pastabas dėl pirkimo sąlygų bus laikomi padėjusiais pasirengti pirkimui ir privalės tai deklaruoti EBVPD (III d. C13 p.).

Pridedama: techninė specifikacija.

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija: Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, juridinio asmens kodas 302783199, registruota buveinė yra Z. Sierakausko g. 15, Vilnius.

Pirkimo objektas: Video įrangos komplektas su visais reikiamais priedais, įskaitant pristatymą ir sumontavimą, skirtas Regioninei filmotekai „Naglis“. Komplektą sudaro skaitmeniniam kino rodymui reikalinga projekcinė, garso, vaizdo, kompiuterinė ir duomenų saugojimo įranga, montuojama Regioninės filmotekos patalpose 1-7, 2-8, 1-13 ir 1-14, R-11 bei lauko kino terasoje (toliau – video įrangos komplektas). Preliminarios video įrangos montavimo pozicijos pateikiamos brėžiniuose (žr. Didžiosios salės, Mažosios salės ir Lauko kino terasos brėžiniai).

Tiekėjas sutarties vykdymo metu video įrangos komplektą turės pristatyti adresu Vytauto g. 82, Palanga, 00132 Palangos m. sav., ją sumontuoti, suderinti, išbandyti, atlikti paleidimo ir derinimo darbus bei apmokyti personalą.

Perkančioji organizacija Techninėje specifikacijoje nenustato komplektą sudarančių elementų baigtinio sąrašo. Už komplektą sudarančių priklausinių kiekio parinkimą yra atsakingas tiekėjas, teikiantis pasiūlymą. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai komplektui ir jo elementams bei šių elementų kiekiams. Tiekėjai gali siūlyti produktus, atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje Techninėje specifikacijoje.

Pirkimo objektas finansuojamas  iš šių šaltinių:

- projekto „Šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centro – regioninės filmotekos „Naglis“ sukūrimas, modernizuojant esamą infrastruktūrą“ Nr. 06-005-P-0001  lėšų pagal 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo veiklos 4.1.1.8. „Infrastruktūros objektų modernizavimas“ poveiklę 4.1.1.8.1. „Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas“ (planavimo atrankos būdas);

- projekto „Šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centro – regioninės filmotekos „Naglis“ inovatyvių paslaugų plėtra“ Nr. KM-30-P-0001  lėšų pagal 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ (planavimo atrankos būdas) aprašo veiklą Nr. 9. „Kultūros ir meno įstaigų įgalinimas kurti bei teikti inovatyvias, trūkstamas (neteikiamas) paslaugas, siekiant atliepti įvairių tikslinių grupių poreikius“.

Video įrangos komplekto sudėtis ir minimalūs reikalavimai:

- Didžiosios salės skaitmeninis kino projektorius:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas skaitmeninis kino projektoriaus komplektas su optika, stovu ir kitais reikiamais priedais.

- Skirta kino rodymui Didžiojoje salėje, montuojama patalpoje 2-8.

- Kiekis – 1 kompl.

- Sprendinių detalizacija:

- Ryškumas – ne mažiau kaip 15 000 liumenų (±1000 liumenų).

- Raiška – ne mažiau kaip 4K (4096 x 2160).

- Šviesos šaltinis – ne prasčiau nei lazerinis.

- Vaizdo matrica – ne mažesnė nei 1.38” DMD 3 lustų.

- Šviesos šaltinio tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 50 000 valandų.

- Kontrastas – ne mažiau kaip 4000:1 su didelio ryškumo objektyvu.

- Spalvų kiekis – ne mažiau kaip 95% Rec 2020.

- Objektyvas – ne prasčiau kaip motorizuotas su pilna pozicijos atmintimi, parenkamas pagal salės brėžinius.

- Sąsajos – ne mažiau kaip 1x IMB vieta, 2x HDMI 2.0, 1x 1G Ethernet, 4x 12G SDI, 2x DisplayPort 1.2. Galimybė rodyti turinį 4K @ 120Hz

- Vaizdo matricų suvedimas – turi būti elektroninis.

- Aušinimas – ne prasčiau nei vandeniu aušinamas uždaras.

- Lenktas ekranas – turi palaikyti kampinio suvedimo (Keystone) ir rodymą ant lenkto ekrano.

- Komplektacijoje pjedestalas, adapteris aušinimo oro ištraukimui, kad būtų galima prijungti prie pastato ventiliacijos sistemos.

- Ekologiniai reikalavimai – efektyvumas ne mažesnis nei 11,5 lm/W.

- Didžiosios salės projektoriaus vidinis medija serveris:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas skaitmeninio projektoriaus medija serveris su reikiamais priedais.

- Skirta kino rodymui Didžiojoje salėje, montuojama patalpoje 2-8.

- Kiekis – 1 vnt.

2) Sprendinių detalizacija:

- Sąsajos – ne mažiau kaip 1x Gigabit Ethernet, 2x 2.5 Gigabit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x BNC.

- Garso išvestis – ne mažiau kaip 16/24-bit AES3 16-channel.

- Vidinė atmintis – ne mažiau kaip 3x2TB (SSD) RAID5, bendra talpa ne mažiau kaip 3.6TB, palaikomi NAS masyvai.

- DCP standartų palaikymas – ne mažiau kaip JPEG 2000 2K (24–120 fps 2D), 2K (24–60 fps 3D), 4K (24–96 fps 2D), 4K (24–48 fps 3D), MPEG-2, SMPTE DCP, Interop DCP.

- Suderinamumas – turi būti suderinamas su siūlomu kino projektoriumi.

- Didžiosios salės skaitmeninis kino garso procesorius:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas skaitmeninis kino garso procesorius.

- Skirta kino rodymui Didžiojoje salėje, montuojama patalpoje 2-8.

- Kiekis – 1 vnt.

- Sprendinių detalizacija:

- Sąsajos – ne mažiau kaip 16 analoginių išvesčių, 16 kanalų skaitmeninė išvestis per AES-arba Blu-Link / AES67 audio-over-Ethernet protokolus.

- Skaitmeniniai / analoginiai įėjimai: HDMI įvestis, mikrofono skaitmeninis AES įėjimas.

- Palaikomi garso standartai – ne mažiau kaip Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby E, Dolby TrueHD, 5.1, 7.1, galimybė išplėsti iki Atmos.

- Garso apdorojimas – ne mažiau kaip aukštos raiškos EQ, kryžminiai filtrai, RTA analizė.

- Valdymas – ne mažiau kaip spalvotas lietimui jautrus ekranas, valdymas per žiniatinklio naršyklę, Ethernet („COMMAND network“), USB, RS-232.

- Suderinamumas – turi būti suderinamas su siūlomu kino projektoriumi ir medija bloku.

- Didžiosios salės kino projekcinis ekranas:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas kino projekcinio ekrano su integruotu titravimo ekranu komplektas.

- Skirta kino rodymui Didžiojoje salėje, montuojama patalpoje 1-7.

- Kiekis – 1 kompl.

- Sprendinių detalizacija:

- Atspindžio koeficientas – ne mažiau kaip 1.3, tinkamas pasyviam 3D, perforacijos tipas ne prasčiau nei skaitmeninė perforacija.

- Projekcinio ekrano dydis – aukštis ne mažiau kaip 4120 mm, plotis ne mažiau kaip 9940 mm, lenkimo radiusas 31 m.

- Konstrukcija – aliuminio, rėmas tvirtinamas į sieną, apačioje papildomas rėmas titravimo ekranui.

- Ekrano atitraukimas nuo sienos – leidžiantis sumontuoti visą reikiamą įrangą, suderinus su Perkančiąją organizacija po sutarties pasirašymo.

- Titravimo ekranas – ne mažesnis nei 7,3 m x 0,5 m, projekcinės medžiagos spalva juoda, atspindžio koeficientas ne mažesnis nei 0,13.

- Suderinamumas – į ekrano konstrukciją turi būti sumontuotos Perkančiosios organizacijos turimos kolonėlės.

- Didžiosios salės titravimo projektorius:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas titravimo / konferencinis projektorius.

- Skirta kino rodymams ir renginiams Didžiojoje salėje, montuojama patalpoje 2-8.

- Kiekis – 1 vnt.

- Sprendinių detalizacija:

- Ryškumas – ne mažiau kaip 15000 liumenų (±1000 liumenų).

- Raiška – ne mažiau kaip 1920x1200.

- Šviesos šaltinis – ne prasčiau nei lazerinis.

- Vaizdo matrica – ne mažesnė nei 0.94” DMD.

- Šviesos šaltinio tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 20 000 valandų.

- Kontrastas – dinaminis kontrastas ne mažiau kaip 5500:1.

- Mechaninė uždanga – turi turėti mechaninę užsklandą ir papildomas užsklandas titravimui.

- Objektyvas – ne prasčiau kaip motorizuotas su pilna pozicijos atmintimi, užtikrinantis maksimalų projekcijos aukštį ir leidžiantis automatiškai nuvažiuoti į titravimo poziciją, automatiškai fokusuojamas kamera, parenkamas pagal salės brėžinius.

- Sąsajos – ne mažiau kaip 2x HDMI 2.0b, 1x 3G-SDI, 1x DP, 1x USB, 1x HDBaseT (RJ45).

- Vaizdo matricų suvedimas – turi būti elektroninis.

- Komplektacija – montavimo laikiklis ir reikalingi priedai.

- Lenktas ekranas – turi palaikyti kampinio suvedimo (Keystone) ir rodymą ant lenkto ekrano.

- Didžiosios salės  projektorinės monitorinių garso kolonėlių komplektas:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas monitorinių kolonėlių projektorinėje komplektas.

- Skirta kino rodymams Didžiojoje salėje ir Lauko kino terasoje, montuojama 2-8.

- Kiekis – 2 vnt.

2) Sprendinių detalizacija:

- Tipas – aktyvi.

- Atkuriamas dažnis – ne siauriau kaip 80–20000 Hz.

- Sukuriamas garso slėgis – ne mažiau kaip 97 dB @1m.

- Reguliavimas – ne mažiau kaip aukštų ir žemų dažnių reguliavimas.

- Komplektacija – montavimo laikikliai.

- Kompiuteris filmų paruošimui ir rodymui:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas aukštos spartos stacionaraus kompiuterio, skirto vaizdo medžiagos apdorojimui ir paruošimui rodymams, komplektas.

- Skirta kino rodymams Didžiojoje salėje, Mažojoje salėje ir Lauko kino terasoje, montuojama 2-8.

- Kiekis – 1 kompl.

- Sprendinių detalizacija:

- Procesorius – ne mažiau kaip 56000 „Multithread Rating“ (pagal cpubenchmark.net).

- Vaizdo plokštė – ne mažiau kaip 8 GB vaizdo atminties.

- Operatyvioji atmintis – ne mažiau kaip 64 GB.

- Atmintis – ne mažiau kaip 1 TB SSD.

- Monitorius – ne mažiau kaip 22 colių IPS, ergonomiškas stovas, reguliuojama padėtis, kalibruotas spalvų atkūrimas montavimo darbams (filmo peržiūros, kontrolės).

- Operacinė sistema – Windows 11 Pro (iš anksto įdiegta) arba lygiavertė.

- Komplektacija – pelė, klaviatūra, kabeliai.

- Tiekėjas turi įdiegti ir paruošti naudoti profesionalią programinė įrangą, skirtą filmų paruošimui bei projekcijos darbo eigai užtikrinti.

- Motorizuotas lauko ekranas:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas motorizuotas projekcinis ekranas lauko kinui su reikiamais priedais.

- Skirtas kino rodymui laiko kino terasoje.

- Kiekis – 1 vnt.

- Sprendinių detalizacija:

- Dydis – plotis 6,6 m ( ±0,1 m), aukštis 3,15 m (±0,1 m).

- Valdymas – pulteliu ir reliniu automatizuotu valdymu.

- Projekcinė medžiaga – universali, tinkanti priekinei ir galinei projekcijai.

- Atspindžio koeficientas – ne mažiau kaip 0,8.

- Korpusas – metalinis uždaras.

- Komplektacija – montavimo laikikliai ir reikalingi priedai.

- Lauko kino projektorius:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas lauko kino projektorius.

- Skirtas kino rodymui Lauko kino terasoje, montuojama patalpoje 2-8.

- Kiekis – 1 vnt.

- Sprendinių detalizacija:

- Ryškumas – ne mažiau kaip 15000 liumenų (±1000 liumenų).

- Raiška – ne mažiau kaip 1920x1200.

- Šviesos šaltinis – ne prasčiau nei lazerinis.

- Vaizdo matrica – ne mažesnė nei 0.94” DMD.

- Šviesos šaltinio tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 20 000 valandų.

- Kontrastas – dinaminis kontrastas ne mažiau kaip 5500:1.

- Objektyvas – ne mažiau kaip motorizuotas su pilna pozicijos atmintimi, parenkamas pagal vietos ir ekrano parametrus, automatiškai fokusuojamas kamera.

- Sąsajos – ne mažiau kaip 2x HDMI 2.0b, 1x 3G-SDI, 1x DP, 1x USB, 1x HDBaseT (RJ45).

- Vaizdo matricų suvedimas – turi būti elektroninis.

- Komplektacija – montavimo laikiklis ir reikalingi priedai.

- Lauko kino filmų rodymams skirtas kompiuteris:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas aukštos spartos stacionarus kompiuterio, skirto vaizdo medžiagos rodymui komplektas.

- Skirtas kino rodymui Lauko kino terasoje, montuojama patalpoje 2-8.

- Kiekis – 1 kompl.

- Sprendinių detalizacija:

- Procesorius – ne mažiau kaip 56000 „Multithread Rating“ (pagal cpubenchmark.net).

- Vaizdo plokštė – ne mažiau kaip 8 GB vaizdo atminties.

- Operatyvioji atmintis – ne mažiau kaip 64 GB.

- Atmintis – ne mažiau kaip 1 TB SSD.

- Monitorius – ne mažiau kaip 22 colių IPS, ergonomiškas stovas, reguliuojama padėtis, kalibruotas.

- Operacinė sistema – Windows 11 Pro (iš anksto įdiegta).

- Komplektacija – pelė, klaviatūra, kabeliai.

- Tiekėjas turi įdiegti ir paruošti naudoti profesionalią filmų rodymų programinę įrangą kuri leistų parodyti 4K DCP tipo KDM raktais koduotus filmus nemažiau kaip 4 m licencija, kuri aktyvuojama po darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

- Kino garso procesorius lauko kinui:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas erdvinio garso procesorius.

- Skirtas kino rodymui Lauko kino terasoje, montuojama patalpoje 2-8.

- Kiekis – 1 vnt.

- Sprendinių detalizacija:

- Jungtys – ne mažiau kaip 1x HDMI, 1x RCA, 1x Toslink, 1x analog audio.

- Palaikomi standartai – ne mažiau kaip LPCM iki 7.1/24-bit/192 kHz (HDMI), LPCM iki 2.0/24-bit/96 kHz (S/PDIF), Dolby Digital 2/0, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Surround EX Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS 2-channel, DTS Digital Surround, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1, DTS 96/24, DTS 96/24 ES Matrix 6.1, DTS Master Audio, DTS Express, DTS:X.

- Garso išvestis – ne mažiau kaip 10 kanalų balansinių / nebalansinių išėjimų.

- Automatinis aptikimas – turi palaikyti automatinį garso signalų aptikimą ir dekodavimą.

- Suderinamumas – suderinamas su siūlomu kompiuteriu.

- Vaizdo ir garso komutatorius:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas vaizdo ir garso signalų komutatorius.

- Skirtas kino rodymams Didžiojoje salėje, Mažojoje salėje ir Lauko kino terasoje, montuojama patalpoje 2-8.

- Kiekis – 1 vnt.

- Sprendinių detalizacija:

- Jungtys – ne mažiau kaip 1x DisplayPort, 5x HDMI, 2x HDBaseT (vaizdo perdavimui), 2x stereo linijiniai įėjimai (balansiniai/nebalansiniai), 2x mono mikrofoniniai įėjimai su fantominiu maitinimu, 6 audio stereo atskirti nuo HDMI ir DisplayPort.

- Palaikoma rezoliucija – ne mažiau kaip 4096x2160 60 Hz su 4:4:4 spalvų gama.

- Perjungimo savybės – galimybė pasirinkti vaizdo perjungimo režimą iš ne mažiau kaip 3.

- Automatinis aptikimas – turi palaikyti automatinį signalo įvesties perjungimą.

- Garso signalų apdorojimas – turi būti integruotas 64 bitų skaitmeninis garso procesorius.

- Komplektacija – komplektuojamas su HDBT imtuvu, veikiančiu ne mažesniu kaip 100 m atstumu.

- Mažosios salės skaitmeninis kino projektorius:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas skaitmeninio kino projektoriaus komplektas su reikiamais priedais.

- Skirta kino rodymui Mažojoje salėje, montuojama 1-14.

- Kiekis – 1 vnt.

- Sprendinių detalizacija:

- Ryškumas – ne mažiau kaip 7000 liumenų (±1000 liumenų).

- Raiška – ne mažiau kaip 2K (2048 x 1080).

- Šviesos šaltinis – ne prasčiau nei lazerinis.

- Vaizdo matrica – ne mažesnė nei 0.69” DMD 3 lustų.

- Šviesos šaltinio tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 50 000 valandų pilnu intensyvumu.

- Kontrastas – ne mažiau kaip 2000:1.

- Spalvų kiekis – ne mažiau kaip DCI-P3.

- Objektyvas – ne prasčiau kaip motorizuotas su pilna pozicijos atmintimi, parinktas pagal salės brėžinius.

- Sąsajos – ne mažiau kaip 1x IMB vieta, 2x HDMI 2.0, 1x 1G Ethernet.

- Vaizdo matricų suvedimas – turi būti elektroninis.

- Komplektacija – dėžė projektoriui kabinti salėje, su ventiliacijos prijungimu, slopinančia garsą ir leidžiančia nuleisti aptarnavimui. Dėžė turi būti pritaikyta prisijungti prie ventiliacijos sistemos.

- Ekologiniai reikalavimai – efektyvumas ne mažesnis nei 10 lm/W.

- Mažosios salės projektoriaus vidinis medija serveris:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas skaitmeninio projektoriaus medija serveris su reikiamais priedais.

- Skirta kino rodymui Mažojoje salėje, montuojama 1-14.

- Kiekis – 1 vnt.

- Sprendinių detalizacija:

- Sąsajos – ne mažiau kaip 1x Gigabit Ethernet, 2x 2.5 Gigabit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x BNC.

- Garso išvestis – ne mažiau kaip 16/24-bit AES3 16-channel.

- Vidinė atmintis – ne mažiau kaip 3x2TB SSD RAID5, bendra talpa ne mažiau kaip 3,6TB, išorinių NAS masyvų palaikymas.

- DCP palaikymas – ne mažiau kaip JPEG 2000 2K (24–120 fps 2D), 2K (24–60 fps 3D), 4K (24–96 fps 2D), 4K (24–48 fps 3D), MPEG-2, SMPTE DCP, Interop DCP.

- Suderinamumas – turi būti suderinamas su siūlomu kino projektoriumi.

- Mažosios salės skaitmeninis kino garso procesorius:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas skaitmeninis kino garso procesorius.

- Skirta kino rodymui Mažojoje salėje, montuojama 2-8.

- Kiekis – 1 vnt.

- Sprendinių detalizacija:

- Sąsajos – ne mažiau kaip 16 analoginių išvesčių, 16 kanalų skaitmeninė išvestis per AES-arba Blu-Link / AES67 audio-over-Ethernet protokolus.

- Skaitmeniniai / analoginiai įėjimai: HDMI įvestis, mikrofono skaitmeninis AES įėjimas.

- Palaikomi standartai – ne mažiau kaip Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby E, Dolby TrueHD, 5.1, 7.1, galimybė Atmos.

- Garso apdorojimas – ne mažiau kaip EQ, kryžminiai filtrai, RTA analizė.

- Valdymas – spalvotas lietimui jautrus ekranas, web sąsaja, Ethernet, USB, RS-232.

- Suderinamumas – suderinamas su siūlomu kino projektoriumi ir medija bloku.

- Mažosios salės kino projekcinis ekranas:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas kino projekcinio ekrano su integruotu titravimo ekranu komplektas.

- Skirta kino rodymui Mažojoje salėje, montuojama 1-14.

- Kiekis – 1 kompl.

2) Sprendinių detalizacija:

- Atspindžio koeficientas – ne mažiau kaip 1.3, tinkamas kino filmų rodymui, perforacija ne prasčiau nei skaitmeninė.

- Dydis – aukštis ne mažiau kaip 2450 mm, plotis ne mažiau kaip 5860 mm.

- Konstrukcija – aliuminio rėmas, tvirtinamas į sieną, apačioje papildomas rėmas titravimo ekranui.

- Ekrano atitraukimas nuo sienos – leidžiantis sumontuoti visą reikiamą įrangą, suderinus su Perkančiąją organizacija po sutarties pasirašymo.

- Titravimo ekranas – ne mažesnis kaip 4,35 x 0.4 m, projekcinės medžiagos spalva juoda, atspindžio koeficientas ne mažesnis nei 0.13.

- Suderinamumas – į ekrano konstrukciją turi būti sumontuotos Perkančiosios organizacijos turimos kolonėlės.

- Mažosios salės titravimo projektorius:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas titravimo / konferencinis projektorius.

- Skirta kino rodymui Mažojoje salėje, montuojama 1-14.

- Kiekis – 1 vnt.

2) Sprendinių detalizacija:

- Ryškumas –  13000 ANSI liumenų (±1000 liumenų).

- Raiška – ne mažiau kaip 1920x1200.

- Šviesos šaltinis – ne prasčiau nei lazerinis.

- Matrica – ne mažesnė nei 0.94” DMD.

- Tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 20 000 valandų.

- Kontrastas – ne mažiau kaip 5500:1.

- Turi mechaninę užsklandą ir papildomas užsklandas, uždengti peršviečiamą projektoriaus plotą titruojant.

- Objektyvas – ne prasčiau kaip motorizuotas su pilna pozicijos atmintimi, užtikrinantis maksimalų projekcijos aukštį ir leidžiantis automatiškai nuvažiuoti į titravimo poziciją, automatiškai fokusuojamas kamera, parenkamas pagal salės brėžinius.

- Sąsajos – ne mažiau kaip 2x HDMI 2.0b, 1x 3G-SDI, 1x USB, 1x HDBaseT.

- Vaizdo matricų suvedimas – elektroninis.

- Komplektacija – laikiklis ir priedai.

- Lenktas ekranas – turi palaikyti.

- Duomenų saugykla – 1 tipo:

- Bendri reikalavimai:

- Perkama tinklinė duomenų saugykla.

- Skirta kino rodymui Didžiojoje salėje, Mažojoje salėje ir Lauko kino terasoje, montuojama patalpoje 2-8.

- Kiekis – 1 kompl.

- Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Procesorius – ne mažiau kaip 8 branduoliai ir ne mažiau kaip 9950 taškų pagal „Multithread Rating“ (cpubenchmark.net). Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.

- Funkcionalumas – turi turėti galimybę dirbti „High Availability“ režimu prijungus antrą tokią pačią saugyklą. Sugedus pirminiam įrenginiui, perjungimas į antrinį turi vykti automatiškai, be papildomų veiksmų.

- Procesorių kiekis – ne mažiau kaip 1 vnt.

- Operatyvinė atmintis – ne mažiau 32 GB DDR4 ECC arba lygiavertė. Atmintis turi būti to paties gamintojo kaip ir tinklinė duomenų saugykla. Turi būti nuoroda į internetinį gamintojo puslapį dėl atminties suderinamumo jei atmintis yra plečiama. Atmintį turi būti galima plėsti iki 64 GB su originaliais gamintojo moduliais.

- Korpusas – montuojamas į serverinę spintą, aukštis ne daugiau kaip 3U, su laikikliais, bėgeliais ir laidais.

- Diskų kontroleris – palaiko ne mažiau kaip RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10.

- Maksimalus loginio disko dydis – ne mažiau kaip 1 PB.

- Diskai – turi būti to paties gamintojo kaip saugykla, modelių suderinamumas nurodytas oficialioje gamintojo svetainėje.

- Diskų darbo režimas – pritaikyti 24/7 darbui, MTBF ne mažiau kaip 2,5 mln. valandų.

- Su diskų talpykla turi būti kartu pateikta ne mažiau kaip 12 vnt. kaupiklių (angl. HDD), kurių kiekvieno talpa būtų ne mažesnė nei 20TB.

- Maitinimo šaltinis – dubliuotas.

- Tinklo adapteris – ne mažiau kaip 4x RJ-45 1 Gbps Ethernet integruotos tinklo jungtys, 2x 10GbE RJ-45 integruotos tinklo jungtys..

- Diskų talpykla – talpina ne mažiau kaip 16 vnt. 3,5” diskų.

- Plėtimo galimybės – galimybė prijungti papildomus duomenų saugyklos praplėtimo įrenginius plečiant bendrą diskų kiekį iki 40 vnt. diskų. Saugykloje turi būti ne mažiau nei du USB 3.2 prievadai bei du Infiniband prievadai.

- Plėtimo lizdai – ne mažiau kaip 2 vnt. laisvų PCIe 3.0.

- Tipinis energijos suvartojimas – ne daugiau kaip 150 W.

- Operacinė sistema – nuosava, diskų talpyklos funkcionalumui nereikalinga papildoma serverinės programinės įrangos licencija.

- Programinė įranga – komplektuojama su to paties gamintojo programine įranga, kuri leistų kurti Windows ir MAC kompiuterių, Nutanix files failų, NetApp ONTAP failų, duomenų esančių debesų saugyklose O365 ir Google Workspace, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Oracle Databases rezervines kopijas bei neištrinamas failų kopijas (angl. Immuntable Snapshots). Turi palaikyti WORM (angl. Write Once Read Many) technologiją. Turi užtikrinti rezervinių kopijų kūrimo galimybę į to paties gamintojo debesies paslaugų infrastruktūrą ir trečios šalies infrastruktūras- Dropbox, Google Drive, Microsoft Azure, JD Cloud, OpenStack Swift, Rackspace, HiDrive, hicloud S3, S3 Storage.

- Debesijos palaikymas – ne mažiau kaip Dropbox, Google Drive, Microsoft Azure, JD Cloud, OpenStack Swift, Rackspace, HiDrive, hicloud S3, S3 Storage.

- Autentifikacija – prisijungimo bandymo patvirtinimas per duomenų saugyklos gamintojo programėlę, naudojant vartotojo įrenginių biometrinius autentifikavimo parametrus (Windows Hello ir macOS TouchID), FIDO2/U2F aparatinius saugumo raktus ir vienkartinį slaptažodį (OTP). Turi palaikyti adaptyvųjį dviejų dalių autentifikavimą (angl. Adaptive MFA).

- Palaikomi protokolai – ne mažiau kaip SMB3, AFP, NFSv4.1, WebDAV, FTP over SSL/TLS, rsync over SSH, CalDAV.

- Palaikomos failų sistemos – ne blogiau nei Btrfs, ext4.

- Papildomos sąlygos – įranga turi būti nauja, „refurbished“ neleistini.

- Suderinamumas – su siūlomais kino projektoriais.

- Duomenų saugykla – 2 tipo:

- Bendri reikalavimai:

- Perkama tinklinė duomenų saugykla.

- Skirta kino rodymui Didžiojoje salėje, Mažojoje salėje ir Lauko kino terasoje, montuojama patalpoje 2-8.

- Kiekis – 1 vnt.

- Sprendinių detalizacija:

- Procesorius – ne mažiau kaip 8 branduoliai ir ne mažiau kaip 9950 taškų pagal „Multithread Rating“ (cpubenchmark.net). Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.

- Funkcionalumas – turi veikti didelio patikimumo būdu (High Availability) ateityje pridėjus antrą tokią pačią saugyklą. Sugedus pirminiam įrenginiui perjungimas į antrinį įrenginį turi vykti automatiškai, be papildomo rankinio konfigūravimo ar įsikišimo.

- Procesorių kiekis – ne mažiau kaip 1 vnt.

- Operatyvinė atmintis – ne mažiau 32 GB DDR4 ECC arba lygiavertė. Atmintis turi būti to paties gamintojo kaip ir tinklinė duomenų saugykla. Turi būti nuoroda į internetinį gamintojo puslapį dėl atminties suderinamumo jei atmintis yra plečiama. Atmintį turi būti galima plėsti iki 64 GB su originaliais gamintojo moduliais.

- Korpusas – montuojamas į serverinę spintą, aukštis ne daugiau kaip 3U, su laikikliais, bėgeliais ir laidais. Šis reikalavimas neapima duomenų saugyklos praplėtimo įrenginio, kuris atskirai turi užimti ne mažesnį nei 2U aukštį.

- Diskų kontroleris – palaiko ne mažiau kaip RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10.

- Maksimalus loginio disko dydis – ne mažiau kaip 1 PB.

- Diskai – turi būti to paties gamintojo kaip saugykla, modelių suderinamumas nurodytas oficialioje gamintojo svetainėje.

- Diskų darbo režimas – pritaikyti 24/7 darbui, MTBF ne mažiau kaip 2,5 mln. valandų.

- Su diskų talpykla turi būti kartu pateikta ne mažiau kaip 24 vnt. kaupiklių (angl. HDD), kurių kiekvieno talpa būtų ne mažesnė nei 20TB.

- Maitinimo šaltinis – dubliuotas.

- Tinklo adapteris – ne mažiau kaip 4x RJ-45 1 Gbps Ethernet integruotos tinklo jungtys, 2x 10GbE RJ-45 integruotos tinklo jungtys.

- Diskų talpykla – talpina ne mažiau kaip 16 vnt. 3,5” diskų.

- Plėtimo galimybės – galimybė prijungti papildomus duomenų saugyklos praplėtimo įrenginius plečiant bendrą diskų kiekį iki 40 vnt. diskų. Saugykloje turi būti ne mažiau nei du USB 3.2 prievadai bei du Infiniband prievadai.

- Plėtimo lizdai – ne mažiau kaip 2 vnt. laisvų PCIe 3.0.

- Tipinis energijos suvartojimas – ne daugiau kaip 150 W.

- Operacinė sistema – nuosava, diskų talpyklos funkcionalumui nereikalinga papildoma serverinės programinės įrangos licencija.

- Programinė įranga – komplektuojama su to paties gamintojo programine įranga, kuri leistų kurti Windows ir MAC kompiuterių, Nutanix files failų, NetApp ONTAP failų, duomenų esančių debesų saugyklose O365 ir Google Workspace, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Oracle Databases rezervines kopijas bei neištrinamas failų kopijas (angl. Immuntable Snapshots). Turi palaikyti WORM (angl. Write Once Read Many) technologiją. Turi užtikrinti rezervinių kopijų kūrimo galimybę į to paties gamintojo debesies paslaugų infrastruktūrą ir trečios šalies infrastruktūras- Dropbox, Google Drive, Microsoft Azure, JD Cloud, OpenStack Swift, Rackspace, HiDrive, hicloud S3, S3 Storage.

- Debesijos palaikymas – ne mažiau kaip Dropbox, Google Drive, Microsoft Azure, JD Cloud, OpenStack Swift, Rackspace, HiDrive, hicloud S3, S3 Storage.

- Autentifikacija – prisijungimo bandymo patvirtinimas per duomenų saugyklos gamintojo programėlę, naudojant vartotojo įrenginių biometrinius autentifikavimo parametrus (Windows Hello ir macOS TouchID), FIDO2/U2F aparatinius saugumo raktus ir vienkartinį slaptažodį (OTP). Turi palaikyti adaptyvųjį dviejų dalių autentifikavimą (angl. Adaptive MFA).

- Palaikomi protokolai – ne mažiau kaip SMB3, AFP, NFSv4.1, WebDAV, FTP over SSL/TLS, rsync over SSH, CalDAV.

- Palaikomos failų sistemos – ne blogiau nei Btrfs, ext4.

- Papildomos sąlygos – įranga nauja, „refurbished“ neleistini.

- Suderinamumas – su kino projektoriais.

- Duomenų saugyklos praplėtimo įrenginys:

- Bendri reikalavimai:

- Perkamas duomenų saugyklos praplėtimo įrenginys.

- Skirta kino rodymui Didžiosios salės, Mažosios salės ir lauko kino terasoje, montuojama 2-8.

- Kiekis – 1 vnt.

- Sprendinių detalizacija:

- Procesorius – ne mažiau kaip 8 branduoliai ir ne mažiau kaip 9950 taškų pagal „Multithread Rating“ (cpubenchmark.net). Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.

- Funkcionalumas – turi veikti didelio patikimumo būdu (High Availability) ateityje pridėjus antrą tokią pačią saugyklą. Sugedus pirminiam įrenginiui perjungimas į antrinį įrenginį turi vykti automatiškai, be papildomo rankinio konfigūravimo ar įsikišimo.

- Procesorių kiekis – ne mažiau kaip 1 vnt.

- Operatyvinė atmintis – ne mažiau 32 GB DDR4 ECC arba lygiavertė. Atmintis turi būti to paties gamintojo kaip ir tinklinė duomenų saugykla. Turi būti nuoroda į internetinį gamintojo puslapį dėl atminties suderinamumo jei atmintis yra plečiama. Atmintį turi būti galima plėsti iki 64 GB su originaliais gamintojo moduliais.

- Korpusas – montuojamas į serverinę spintą, aukštis ne daugiau kaip 2U, su laikikliais, bėgeliais ir laidais.

- Diskų kontroleris – palaiko ne mažiau kaip RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10.

- Maksimalus loginio disko dydis – ne mažiau kaip 1 PB.

- Diskai – turi būti to paties gamintojo kaip saugykla, modelių suderinamumas nurodytas oficialioje gamintojo svetainėje.

- Diskų darbo režimas – pritaikyti 24/7 darbui, MTBF ne mažiau kaip 2,5 mln. valandų.

- Su diskų talpykla turi būti kartu pateikta ne mažiau kaip 24 vnt. kaupiklių (angl. HDD), kurių kiekvieno talpa būtų ne mažesnė nei 20TB.

- Suderinamumas – su duomenų saugyklomis.

### Kiti reikalavimai:

- Garantija įrangai:

  - Didžiosios ir mažosios salių skaitmeniniams kino projektoriams suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantija.

  - Titravimo projektoriams ir kino rodymams lauko kino terasoje projektoriui suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

  - Duomenų saugykloms ir jų praplėtimo įrenginiams, taip pat HDD diskams – suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantija.

  - Kitai įrangai (garso procesoriams, medija blokams, komutatoriams, kolonėlėms, kompiuteriams, ekranams, instaliacinėms medžiagoms ir darbams) – suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

- Gamintojas, modelis, kodas – privalo būti nurodytas tikslus gamintojas, modelis ir / ar kodas.

- Montavimas ir derinimas – visa įranga turi būti sumontuota Užsakovo nurodytose patalpose pagal planus ir komunikacijas, nepažeidžiant esamos infrastruktūros, suderinus darbus su Perkančiąja organizacija. Per 10 kalendorinių dienų po sutarties sudarymo turi būti pateiktas darbų atlikimo grafikas.

- Montavimo principai – visa įranga montuojama, komutuojama ir programuojama laikantis Perkančiosios organizacijos užduoties, suderinus su Techninio projekto „Kultūros paskirties pastato rekonstravimo, gamybos - pramonės paskirties pastato katilinės griovimo, Vytauto g. 82, Palangoje projektas“ Statinio architektūros (SA) dalies rengėjais ir pagal gamintojo rekomendacijas.

- Mokymai – Po įrangos sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbų, turi būti apmokyti ne mažiau kaip 4 regioninės filmotekos „Naglis“ atsakingi personalo darbuotojai. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 8 valandos.

- Dokumentacija – turi būti pateiktos naudojimosi instrukcijos pdf formatu lietuvių ir / ar anglų kalba.