Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija II PD“

SINCHRONIZACIJOS SIGNALŲ GENERATORIŲ IR SINCHRONIZACIJOS REZERVINIO SIGNALO PERJUNGIMO ĮRENGINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti sinchronizacijos signalų generatorius ir sinchronizacijos rezervinio signalo perjungimo įrenginį (toliau – Prekės/įranga).

  - Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.

  - Siekiama pakeisti dabar LRT naudojamus sinchronizacijos signalų generatorius Courtyard CY460, tam kad nauji sinchronizatoriai atitiktų SMPTE ST-2110 standartus ir užtikrintų PTP stabilumą.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t.y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekės neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

      - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

      - jeigu prekė modulinė:

        - modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

        - modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ arba eilutė perbraukta „“.

    - Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“.

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas kaip nurodyta 6.2 punkte.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

    - Tiekėjas:

      - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t. y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

  - Prekės atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus turi būti pristatytos ir sumontuotos kaip nurodyta 11 punkte,  adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

  - Tiekėjas yra atsakingas už antenų montavimą ir kabeliavimą ant stogo LRT nurodytu keliu iki LRT numatytos SPG diegimo vietos.

  - Prekių pristatymo terminas (įskaitant Prekių montavimą kaip nurodyta 11 punkte) 2 (du) mėnesiai mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo. Šis terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą(-ų) 1 (vieną) mėn. Sutartyje numatyta tvarka.

- Konkretūs reikalavimai prekėms:

  - Sinchronizacijos signalų generatoriai ir sinchronizacijos rezervinio signalo perjungimo įrenginys  - 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą, nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. „Iš viso Eur be PVM“ turi sutapti su pasiūlymo formos lentelės eilutėje „Iš viso Eur be PVM“ bei „Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM“ nurodyta suma. Jeigu pasiūlymo formos lentelės „Iš viso Eur be PVM“ ir Techninės specifikacijos 1 lentelės „Iš viso Eur be PVM“ bei „Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM“ eilučių reikšmės nesutampa – pasiūlymo kaina laikoma kaina nurodyta Techninės specifikacijos 1 lentelės eilutėje „Iš viso Eur be PVM“. Reikalavimai Prekėms nurodyti 2 lentelėje.

- 1 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1. | Sinchronizacijos signalų generatorius. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 2 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2. | Sinchronizacijos rezervinio signalo perjungimo įrenginys | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | [papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti] | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

  - Reikalavimai prekėms nurodyti 2 lentelėje.

2 lentelė. Reikalavimai Sinchronizacijos signalų generatorius

| - Sinchronizacijos signalų generatorius (toliau – SPG) – 2 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | SPG privalo būti tinkamas naudoti tiek serijinėse skaitmeninėse (SD, HD, 3G, 4K UHD), tiek IP bei mišriose (hibridinėse) vaizdo signalų infrastruktūrose. Taip pat privalo būti tinkamas studijų, postprodukcijos, KTS ir kitų transliavimo operacinių aplinkų poreikiams. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | SPG privalo būti ne aukštesnis nei 1RU ir privalo montuotis į 19 colių spintą. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | SPG privalo būti sinchronizuojamas nuo šių šaltinių: - GNSS; - PTP v2; - Vidinis Osciliatorius. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | SPG privalo būti pateiktas su pagrindiniu ir rezerviniu maitinimo šaltiniu. Tiek pagridinis, tiek rezervinis maitinimo šaltiniai privalo būti montuojami įrenginio viduje ir būti “karštai keičiami“ (angl. Hot-plug). | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | SPG privalo turėti ne mažiau nei 4 vnt. linijinių laiko kodo (angl. Linear (or Longitudinal) Timecode) (toliau - LTC) signalų išvesčių. LTC privalo turėti skirtingų laiko zonų pasirinkimo nustatymus. PASTABA: LTC signalai gali turėti vieną bendrą fizinę išvestį. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | SPG privalo turėti: 1) ne mažiau nei vieną BNC jungtį skirtą “Word Clock” signalo išvesčiai; 2) ne mažiau nei vieną BNC jungtį skirtą “DARS” signalui. Pastaba. Turi būti ne mažiau kaip dvi atskiros dedikuotos BNC jungtys (t.y. ne mažiau kaip po vieną kiekvienam signalui) aukščiau nurodytiems signalams. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | SPG privalo generuoti ir atiduoti sinchronizacijos signalus per ne mažiau nei 6 vnt. BNC tipo jungčių, per kurias privalo pasirinktinai atiduoti: - juodo kadro signalą (angl. Black burst) PAL-B 625i 25 Hz formatu; - HD trijų-lygių signalą (angl. HD Tri-level) 1080 60/50i, 1080 60/50/30/25p formatais PASTABA: Per BNC jungtis papildomai taip pat gali būti atiduoti ir kitokie šiame punkte išvardintų sinchronizacijos signalų formatai. Į šiame punkte nurodytą BNC jungčių skaičių neįskaičiuojamos BNC jungtys nurodytos 1 lentelės 6 eilutėje, t.y. įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 8 BNC jungtis. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Sinchronizacijos signalai turi atitikti arba viršyti atitinkamas EBU, ITU-R ir SMPTE specifikacijas. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | SPG privalo turėti “NTP” protokolą ir jis privalo veikti dvejais režimais: - NTP klientas. - NTP serveris. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | SPG privalo palaikyti sinchronizaciją “PTP” protokolu. Įrenginys tam privalo turėti ne mažiau nei 2 vnt. ne prastesnių nei SFP jungčių, kuriose privalo būti įdėti moduliai skirti prijungti RJ45 jungtis. Visos įrenginio jungtys bendrai privalo turėti šias funkcijas: - Veikti kaip atskiri PTP sinchronizacijos lyderiai (angl. Leader). - Veikti kaip vienas lyderis, vienam iš jų dingus antras lieka kaip atsarginis. - Veikti kaip pavaldinys, vienai iš linijų dingus antra veikia kaip atsarginė. - Veikti lyderio ir pavaldinio rėžimu (Angl. Follower + leader) PASTABA: Jei su gaminiu nėra galimybės pridėti jam tinkančius RJ45 jungčių modulius, su kuriais įrenginyje užtikrintas PTP veikimas, tuomet galima dėti dvikrypčių vienmodžių optinių LC jungčių modulius. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | SPG privalo turėti keičiamus PTP nustatymus pasiekiamus per internetinę naršyklę ir taip pat privalo turėti PTP sinchronizacijos signalo statuso monitoringą. PTP nustatymai privalo palaikyti tokius profilius: - SMPTE ST 2059-2 - AES67 - IEEE 1588-2019 - Rankiniu būdu suvedamas profilis (angl. Custom), arba galimybė redaguoti kitų profilių parametrus. Pasirenkant rankiniu būdu suvedamą profilį, arba koreguojant kitus profilius privalo būti keičiami parametrai: - Pranešimo siuntimo intervalas (angl. Announce Interval) - Sinchronizacijos siuntimo intervalas (angl. Sync Interval) - Pranešimo laiko limitas (angl. Announce Timeout) | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | SPG privalo generuoti testinius video signalus ir atiduoti juos per: - ne mažiau nei 4 vnt. HD-BNC jungčių SDI signalui; - ne mažiau nei 2 vnt. dvikrypčių daugiamodžiųoptinių LC tipo jungčių skirtų ST2110 video signalui. Kiekviena fizinė išvestis privalo perduoti ne mažiau nei vieną atskirą testinį vaizdo signalą. Signalai privalo būti šių rezoliucijų/standartų: - 1080i50/60/; - 1080p25/30/50/60; - 2160p25/30/50/60. Testiniai vaizdo signalai privalo turėti modifikuojamus šiuos elementus: - Spalvų juostos (angl. color bars) - Judantys objektai. - Laiko kodas (angl. timecode) atvaizdavimas vaizdo perdengime (angl. Video overlay). | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | SPG privalo generuoti testinius audio signalus ir juos: - įterpti kartu su testiniais SDI signalais išeinančiais per HD-BNC jungtis; - priskirti prie ST 2110-30 protokolo audio kanalų. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | SPG privalo palaikyti SMPTE ST 2110 protokolus: - ST 2110-20 - ST 2110-30 - ST 2110-40 Signalai šiais protokolais išvedami per 2 lentelės 11 punkte apibūdintas dvikryptes daugiamodes optines LC jungtis. Šios jungtys SPG įrenginyje montuojasi SFP moduliais, palaikančiais ne mažesnį nei 10 Gbps greitį. Privalo būti galimybė SFP modulius keisti į ne mažesnio nei 25 Gbps greičio modulius. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | SPG privalo būti integruotas Pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (Global Navigation Satellite Systems) (toliau - GNSS) imtuvas. Kuris privalo priimti duomenis iš ne mažiau nei 4 skirtingų, pasaulinį padengimą turinčių, palydovinės navigacijos sistemų: - GPS (L1 ir L5 dažnių juostose), - GLONASS (L1 dažnių juostoje), - Galileo (dažnių juostose L1 ir L5), - BeiDou (dažnių juostose L1 ir L5). Pastabos: 1) priimant daugiau nei vieną dažnį papildomai užtikrinamas atsparumas galimiems trikdžiams. 2) GNSS signalas priimamas per išorinę anteną, prijungtą prie SPG dedikuotos jungties. 3) Kai GNSS signalas nutrūksta, ankstesnis dažnis ir fazė yra išlaikomi vidinio laikrodžio. Signalui vėl atsiradus įrenginys privalo iš lėto sulygiuoti vidinį laikrodį su etaloniniu laikrodžiu, nesukeliant sinchronizacijos šoko sistemai ir netrikdant eterio. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Į pasiūlymą privalo būti įtraukta: - GNSS antena, priimanti RF signalą L1 ir L5 dažnių juostose; - Antenos laikiklis skirtas anteną montuoti ir naudoti lauko sąlygomis; - Ne trumpesnis nei 30 m. Kabelis, skirtas antenos sujungimui su SPG lauko sąlygomis. Antena ir visi, jos tinkamam veikimui lauko sąlygomis, reikalingi priedai patvirtinti kaip tinkami pagal parametrus siūlomos SPG įrangos gamintojo (pateikti įrodantį atitikties dokumentą), ir pilnai suderinti su SPG veikimu. PASTABA: Visi antenos sujungimui su kabeliu ir SPG reikalingi perėjimai, įtraukiami į pasiūlymą. | /įrašyti gamintoją ir modelį/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Valdymas ir stebėsena privalo būti: - Fizinis - įrenginio priekyje (mygtukai, LCD ekranėlis, indikacinės lemputės); - Nuotolinis - per RJ45 tinklo sąsają, naršyklėje (“web-based” naudotojo sąsaja). Privalo turėti ne mažiau nei dviejų tipų naudotojus (administratoriaus – monitoringui ir kontrolei; naudotojo – monitoringui) | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Privalo palaikyti sistemos būsenos įvykių fiksavimą (angl. Logging), naudojant syslog protokolą per tinklo prieigą į nuotolinį serverį, statuso žinutes siunčiant per UDP (user datagram protocol) arba TCP (transmition control protocol). Taip pat privalo palaikyti SNMP (Simple Network Management Protocol), naudojamą įrenginio būsenų ataskaitų ir pranešimų siuntimui. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Privalo dirbti pagrindiniu (angl. Main) ir/arba atsarginiu (angl. Backup) režimu per sinchronizacijos rezervinio signalo perjungimo įrenginį, siūlomą 1 lentelės 2-ame punkte. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
| - Sinchronizacijos rezervinio signalo perjungimo įrenginys (Toliau – C/O) – 1 vnt. |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | C/O privalo būti ne aukštesnis nei 1RU ir privalo montuotis į 19 colių spintą. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | C/O privalo būti pateiktas su pagrindiniu ir rezerviniu maitinimo šaltiniu. Pagrindinis ir rezervinis maitinimo šaltiniai privalo būti montuojami įrenginio viduje ir būti “karštai keičiami “(angl. Hot -plug). | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | C/O privalo veikti su 1 lentelės 1 dalyje aprašomais sinchronizacijos signalų generatoriais. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | C/O privalo turėti galimybę priimti signalus iš pagrindinio ir atsarginio SPG. Pagrindinio SPG signalo dingimo atveju C/O privalo perjungti atiduodamus sinchronizacijos signalus į atsarginio įrenginio signalus. Įrenginys privalo atlikti perjungimą automatiškai arba rankiniu būdu. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | C/O perjungimui priimami signalai privalo būti šių tipų: - ne mažiau nei po 6 vnt. juodo kadro signalo (angl. Black burst) arba trijų-lygių signalo (angl. tri-level) kiekvienam prijungtam SPG, BNC tipo jungtimis. - ne mažiau nei po 4 vnt. LTC signalų kiekvienam prijungtam SPG. Kiekvienai perjungimui skirtų jungčių porai privalo būti po vieną tokio pačio tipo jungtį skirtą signalo išvesčiai. PASTABA: Poroje vienas signalas skirtas pagrindiniam signalui, o antras atsarginiam signalui. PASTABA: LTC signalų atveju visi signalai iš vieno įrenginio gali būti perduodami per vieną jungtį. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | C/O privalo turėti valdymą per interneto naršyklę ir fiziškai priekinėje panelėje. Taip pat priekinėje panelėje privalo būti LED indikatoriai, skirti indikuoti kiekvieno prijungto BNC sinchronizacijos signalo būseną/klaidas. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Prie C/O įrenginio privalo būti pridėti kabeliai, skirti sujungti C/O LTC pagrindinę ir atsarginę jungtis su 1 lentelės 1 punkte aprašytų SPG įrenginių jungtimis, LTC signalams perduoti. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. | /įrašyti/ |  |
|  | Į pasiūlymą privalo būti įtrauktas siūlomų antenų montavimas ir kabeliavimas ant stogo LRT nurodytu keliu iki LRT numatytos SPG diegimo vietos. | /įrašyti/ |  |
|  | Visos gamintojo standartiškai komplektuojamos dalys turi būti pateiktos kartu su pagrindinėmis prekėmis. | /įrašyti/ |  |
|  | Siūlomų prekių garantija ir palaikymas – ne trumpiau 24 mėn. | /įrašyti/ |  |

- Žalieji reikalavimai

  - Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus 3 lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms:

3 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimai | Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju. | Visas pirkimo objektas | Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

Pastabos:

*Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu. Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti, arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija, bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo, arba kito asmens turinčio teisę parengti tokius dokumentus.

IV. Nacionalinio saugumo reikalavimai

15. Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms prekėms, nurodytoms šios Techninės specifikacijos 1 lentelėje, išskyrus tvirtinimus, antenas ir kabelius, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai paslaugoms nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje.

_________________