AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-09-29 Nr. 2025-SD-663 |  |
| --- | --- | --- |

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO (1)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 113,657 km dviejų lygių sankryžos viaduko rekonstravimas‘‘ (pirkimo ID: 4419160), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1 klausimas.

Susisiekimo dalyje numatyta esamos d500 gelžbetoninės pralaidos išardymas. Brėžinyje nurodyta

šios pralaidos vieta. Patikslinkite pralaidos ilgį,

Atsakymas.

Išdaromos gelžbetonines pralaidos d500 ilgis 28 metrai.

2 klausimas.

Pateikite, kokie konkrečiai numatyti bitumai projekte parinktiems asfalto mišiniams.

Atsakymas.

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S (su PMB 45/80-65);

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS (su PMB 45/80-65);

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS (su kelio bitumu 50/70);

Apsauginis asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 8 S (su PMB 45/80-65).

3 klausimas.

Susisiekimo dalyje nurodyta įrengti 4 vnt. lietaus surinkimo šulinių. Projekte sk. 4.1.5 šulinių medžia-

giškumas nurodytas: plastikas arba gelžbetonis. Sukonkretinkite, koks šulinių medžiagiškumas ir pateikite TS šiems šuliniams. Taip pat nurodoma, kad šuliniš diametras D800, nors brėžiniuose parodyta D700. Koks turi būti šulinių diametras (visada nurodomas vidinis vamzdžio ar šulinio diametras)?
       Atsakymas.

Teikiame patikslinta TS 4.1.5 papunktį:

4.1.5. Paviršinio vandens surinkimo šulinėliai

Už pereinamųjų plokščių įrengiami D700 (vidinio diametro) 2 m aukščio šuliniai ant gerai sutankinto

skaldos sluoksnio. Nuo šalitilčio plokščių šulinių vanduo nuvedamas gatvės bortais. Šulinių grotelės bordiūrinio tipo, D400 klasės. Iš šulinių vanduo PP D200 vamzdžiais išvedamas į šlaitų apačią. Šulinių medžiagiškumas – gelžbetonis.

4 klausimas.

Pateikto DKŽ susisiekimo dalies poz.5.4 Monolitinio betono C20/25 pagrindo įrengimas.

Patikslinkite, ar tai betonas, numatytas latakų betoninio pagrindo įrengimui?

Atsakymas.

Taip, tai betonas latakų pagrindui įrengti.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

* Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Infrastruktūros projektų skyriaus komandos vadovas,

pavaduojantis Strateginių projektų skyriaus vadovą                                         Ernestas Serkevičius