ENDOSKOPINĖ SISTEMA

Vertė: 163 636,36 € be PVM / 198 000,00 € su PVM

Prekių pristatymas per 4 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai, pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinė sistema | Skirta viršutinės ir apatinės virškinimo sistemos dalies (stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir kt.) ištyrimui ir gydymui. |  |
| 1.1. | Monitorius (kiekis 1 vnt.) | - Medicininės paskirties; - LED arba LCD ekranas ar lygiavertis ekranas, kurio įstrižainė 65 cm (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Skiriamoji geba ≥ 1920x1080 taškų (geresnių parametrų prekei bus suteikiami balai). |  |
| 1.2. | Vaizdo apdorojimo įranga (vaizdo sistema) (kiekis 1 vnt.) | - Skirta naudoti su vaizdo endoskopais; - Darbo režimai: - Baltos šviesos; - Pageidautina. Siauram spektrui atvaizduoti stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi). - Pageidautina. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas. Stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); - Pageidautina. Virtualios chromoendoskopijos parametrų pasirinkimas (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi). - Pageidautina: Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo rėžimas, skirtas paryškinti tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); - Pageidautina: HD ar lygiavertė endoskopinio vaizdo kokybė (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); - Pageidautina: Dviejų vaizdų (išorinės įrangos perduodamo vaizdo ir endoskopinio vaizdo) rodymas tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi): - Vaizdas vaizde (PIP arba lygiavertė) (jei taip, bus suteikiami balai); - Du vaizdai vienas šalia kito (POP arba lygiavertė) (jei taip, bus suteikiami balai). - Vaizdo didinimas ≥ 1 režimas (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Pageidautina: Diafragmos režimai (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi): - Automatinio reguliavimo režimas (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Reguliavimo pagal ryškiausią šviesiausią endoskopinio vaizdo sritį režimas (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Ryškumas reguliuojamas atsižvelgiant į vidutinį endoskopinio vaizdo ryškumą (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai). - Pageidautina: Galimybė išsaugoti vaizdus (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); - Pageidautina: Galimybė reguliuoti tiekiamo oro slėgį (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi). - Pageidautina įrangos meniu lietuvių kalba (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi); |  |
| 1.3. | Šviesos šaltinis (kiekis 1 vnt.) | - Atskiras įrenginys arba integruotas į vaizdo apdorojimo įrangą (vaizdo sistemą); - Pageidautina: Galimybė reguliuoti šviesos intensyvumą; - Pageidautina: Šviesos šaltinis ksenoninės arba lygiavertės, LED tipo lempos arba lygiavertės ir t.t. (geresnių savybių prekei LED tipo lempoms bus suteikiami balai) |  |
| 1.4. | Plovimo pompa pilnai sukomplektuota darbui (kiekis 1 vnt.) | - Su galimybe reguliuoti vandens srautą; - Pageidautina (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi): Maksimalus vandens srautas: - Per instrumentinį kanalą 600 ml/min. (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Per papildomą vandens kanalą 220 ml/min. (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai) |  |
| 1.5. | Vežimas endoskopinei įrangai, pilnai sukomplektuotas darbui (kiekis 1 vnt.) | Pageidautina: Su galimybe siūlomam monitoriui pakabinti (jei taip bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai ant siūlomo vežimo monitoriaus pakabinti nėra galimybės, bet papildomai balai nebus suteikiami) |  |
| 1.6. | Elektrochirurginis generatorius polipektomijoms (1 komplektas.) | - Pilnai sukomplektuotas, tinkantis siūlomai įrangai, turintis bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimus. - Turėti endoskopinį monopolį impulsinį ir / ar pulsinį pjovimo rėžimą. |  |
| 1.7. | Įputimo įrenginys (insufliatorius) (kiekis 1 vnt.) | Įrenginys yra skirtas naudoti endoskopijos metu, pilnai sukomplektuotas, tinkantis siūlomai įrangai. |  |
| 1.8. | Vakuuminis siurblys (kiekis 1 vnt.) | Pilnai sukomplektuotas, tinkantis siūlomai įrangai. |  |
| 2. | Gastroskopas (kiekis 3 vnt.) | - Techniškai suderinamas su siūloma endoskopine sistema, nurodyta techninės specifikacijos 1 punkte; - Matymo lauko kampas  140°; - Lenkimo kampai: a) aukštyn/žemyn 210°/90 °; b) kairėn/dešinėn 100°/100 °. - Įvedamos dalies išorinis diametras mm; - Darbinis gastroskopo ilgis 000 mm; - Darbinio kanalo diametras 2,8 mm (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Su papildomu vandens padavimo kanalu; - Kartu su gastroskopu pateikiami standartiniai priedai. |  |
| 3. | Kolonoskopas (kiekis 2 vnt. skirtingo ilgio) | - Techniškai suderinamas su siūloma endoskopine sistema, nurodyta techninės specifikacijos 1 punkte; - Matymo lauko kampas  140°; - Lenkimo kampai: a) aukštyn/žemyn 180°/180 °; b) kairėn/dešinėn 160°/160 °. - Įvedamos dalies išorinis diametras mm; - Kolonoskopos 2 vnt. skirtingo ilgio (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime turėdamas tik vieno ilgio prekę, bet papildomai balai nebus suteikiami); - Kanalo diametras 3,7 mm (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); - Su papildomu vandens padavimo kanalu; - Su įvedamos dalies standumo reguliavimo funkcija (gal duoti balus); - Kartu su kolonoskopu pateikiami standartiniai priedai. |  |
| 4. | Medicininės įrangos žymėjimas CE ženklu | Endoskopinės sistemos su gastroskopu ir kolonoskopu žymėjimas CE ženklu (kartu su pristatytomis prekėmis būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopijas). |  |
| 5. | Garantinis laikotarpis | Suteikiamas ne mažiau kaip 24 mėnesių garantinio aptarnavimo laikotarpis (geresnių parametrų prekei bus suteikia balai); Garantiniu laikotarpiu nemokamai atliekamas siūlomos įrangos remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 6. | Prekių pristatymas ir t.t. | Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių ir/ ar anglų kalba. |  |