2 DVIEJŲ BIODUJOMIS VAROMŲ AUTOBUSŲ

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Aukštagrindžiai, vienaaukščiai (M3 klasės) biodujomis varomi autobusai, kurių bendras keleivių sėdimų ir stovimų vietų skaičius ne daugiau kaip 19

| Eil. Nr. | Perkamų Prekių techniniai reikalavimai ir jų reikšmės | Tiekėjo siūlomų Prekių techniniai rodikliai atitinka reikalaujamus techninėje specifikacijoje Prekių parametrus ir jų reikšmes, charakteristikas [Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, atitinkančius reikalaujamus parametrus] | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pavadinimas, puslapis kuriame turi būti pažymėta reikalinga (aktuali) informacija [Pildo Tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI DUOMENYS |  |  |
| 1.1. | Transporto priemonės markė, modelis: Automobilio klasė – vienaaukštis, keleivinis autobusas, kodas M3, aukštagrindis, mažiausiai vienerios keleivių įlipimo duris pritaikytos neįgaliesiems asmenims. Transporto priemonė turi būti aukštagrindė. Pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) taisyklę Nr. 107 – turi būti sertifikuotas neįgaliojo vėžimėlio ir vaikiško vežimėlio tvirtinimas pagal perkamą ir tiekėjo siūlomą autobuso klasę (M3). Transporto priemonės dalys (kėbulo dalis, sėdynės) turi būti pagamintomis iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkančių žaliavų. Iš viso 2 autobusai. | [Tiekėjas nurodo: markė, modelis -] |  |
| 1.2. | Transporto priemonės gamintojas (gamintojai jeigu yra keli surinkimo etapai) produkcijos pristatymo metu turi turėti galiojantį (galiojančius) neribotos serijos patvirtintą tipą (patvirtintus tipus), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2018/858 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskir19ų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ (pagal aktualią redakciją). Kartu su transporto priemone pateikiamas Europos Bendrijos neribotos serijos atitikties liudijimas (ang. Certificate of Comformity) ir tipo patvirtinimo patvirtintas ir galiojantis informacinis aprašas. |  |  |
| 1.3. | Bendras keleivių sėdimų ir stovimų vietų skaičius – ne daugiau 19 (be vairuotojo), iš jų: ne mažiau 15 sėdimos + 1 vairuotojo + 1 neįgaliojo vežimėlio vieta. | [Tiekėjas nurodo: vietų skaičius -] |  |
| 1.4. | Pritaikyta važiuoti oro temperatūros sąlygomis nuo minus 30º C iki plius 45º C (ne siauresniame diapazone už nurodytą). |  |  |
| 1.5. | Galios šaltinis – biodujos (biometanas), atitinkantis naujausio taikomo sunkiųjų transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamų teršalų kiekį etapo (Euro 6) reikalavimus, nustatytus pagal 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (Euro 6) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija. |  |  |
| 1.6. | Maksimali variklio galia ne mažesnė kaip 100Kw, 136AG |  |  |
| 1.7. | Nauji, neekspoatuoti autobusai. |  |  |
| 1.8. | Atitinka Europos Sąjungos ir Tarybos Reglamento 2019/2144 „Saugos reglamento: taisyklių B paketą, įsigaliosiantį nuo 2024 m. liepos 7 d. visoms tiekiamoms į rinką transporto priemonėms. | Tiekėjas deklaruoja TAIP arba Ne |  |
| 1.9. | Išmatavimai: Ilgis – ne mažiau 7 600 mm; Kėbulo plotis – ne daugiau kaip 2200 mm (neįskaitant išorinių veidrodžių gabaritų); Aukštis – iki 3 100 mm. | [Tiekėjas nurodo: išmatavimai: ilgis - plotis - aukštis - ] |  |
| 1.10. | Kelių transporto priemonės turi atitikti I, II arba A klasės keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr. 107 (Tiekėjas negali siūlyti III ir B klasės transporto priemonių) | [Tiekėjas nurodo: klasė - ] |  |
| 1.11. | Transporto priemonė turi atitikti Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, III skyriuje nustatytus reikalavimus bei Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, V skyriuje nustatytus reikalavimus. |  |  |
| 1.12. | Transporto priemonė turi atitikti 2022 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3-439 „Dėl viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“. |  |  |
| 1.13. | Automatinė pavarų dėžė. |  |  |
| 1.14. | Autobusų spalva balta. |  |  |
| 2. | RAMPA VEŽIMĖLIUI |  |  |
| 2.1. | Neįgalieji keleiviai turi būti įkeliami/iškeliami per autobuso galą, naudojant elektrinę rampą/liftą, ne siauresnį kaip 900 mm pločio. Galinės sėdynės turi būti su greitojo nuėmimo funkcija, kad vairuotojas vienas be kitų pagalbos galėtų sėdynes demontuoti/sumontuoti. Rampa privalo išlaikyti ne mažiau kaip 300 kg apkrovą. | [Tiekėjas nurodo: apkrova - ] |  |
| 3. | KELEIVIŲ INFORMAVIMO SISTEMA |  |  |
| 3.1. | Turi būti įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |  |  |
| 3.2. | LED informacinės švieslentės priekyje šone ir gale. Priekinės švieslentės matmenys – ne mažiau kaip: plotis 1200 x aukštis 200 mm. Šoninės švieslentės matmenys (plotis x aukštis) – ne mažiau kaip: 900 x 200 mm. Galinės švieslentės matmenys (plotis x aukštis) – ne mažiau kaip: 300 x 300 mm. LED matrica. | [Tiekėjas nurodo: priekinės švieslentės matmenys - šoninės švieslentės matmenys - ] |  |
| 3.3. | Vidinė informacinė švieslentė. Matmenys (plotis x aukštis) – ne mažiau kaip 600 x 100 mm. LED matrica. | [Tiekėjas nurodo: matmenys - ] |  |
| 3.4. | Garsiniai pranešimai išorėje ir viduje. Ne mažiau dviejų garsiakalbių viduje ir ne mažiau vieno garsiakalbio išorėje. |  |  |
| 3.5. | Keleivių informacinė sistema programuojama lietuvių kalba. |  |  |
| 3.6. | Švieslentės ir garsinio pranešimo sistemos valdomos vienu valdikliu arba užtikrinant valdiklių sinchronizavimą. |  |  |
| 4. | KĖBULAS |  |  |
| 4.1. | Autobuso kėbulo karkasas turi būti suvirintas iš plieno arba lygiaverčių profilių jų sujungimo vietose sustiprintas arba parinktas lygiavertis sutvirtinimo būdas. Ratų nišų arkos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno lakštų, arba jei arka pagaminta iš kitos atsparios korozijai medžiagos, tai papildomai arka turi būti apsaugota nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų. Visos kėbulo detalės turi būti apsaugotas nuo korozijos. Autobuso karkasas jo pakėlimo zonose turi būti sustiprintas. Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbului numatytų garantinių įsipareigojimų vykdymą. Autobuso kėbulo išorės apdailos plokštės turi būti pagaminta iš antikorozinį padengimą turinčios medžiagos. Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama 1.4. punkte numatytoms klimato sąlygoms. Kėbului suteikiama ne mažiau kaip 8 metų garantija nuo kiauryminio prarūdijimo. | [Tiekėjas nurodo: konkrečios kėbulo techninės charakteristikos bei pagaminimo savybės - ] Tiekėjas deklaruoja ir paaiškina iš kokios medžiagos pagamintas arba kokiu būdu yra apsaugotas kėbulas (arka). |  |
| 4.2. | Priekinio lango stiklas apšildomas oru. Šoniniai stiklai turi būti pagaminti iš grūdinto stiklo paketų . Vairuotojo kabinos langai, stiklo paketai arba viengubo stiklo šildomi elektra. Durų stiklai turi užimti ne mažiau 50 proc. durų ploto. Keleivių skyriaus šoniniuose stikluose turi būti įrengtos mažiausiai trys, į vidų atidaromos orlaidės su raktu atrakinamu užraktu. Keleivių skyriaus šoninių stiklų šviesos laidumas nuo 31 proc. iki 50 proc. įskaitytinai. |  |  |
| 4.3. | Grindys padengtos vientisa, neslidžia, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga. PVC dangos spalva ir raštai turi būti maskuojantys nešvarumus. PVC dangos kraštai pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų. Keleivių įlipimo / išlipimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. |  |  |
| 4.5. | Turi būti įrengti tvirtinimo diržai, ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu. |  |  |
| 4.6. | Priemiesčio tipo paminkštintos sėdynės. Keleivių sėdynės turi būti su tritaškiais saugos diržais. |  |  |
| 4.7. | Autobuse sudėta garso ir šiluminė izoliacija – grindų, šonų ir lubų. |  |  |
| 5. | GALINIO MATYMO VEIDRODĖLIAI |  |  |
| 5.1. | Viduje sumontuotas galinio matymo veidrodis (-džiai) - turi būti įrengti veidrodis (-džiai), leidžiantys vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų. Išorėje turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti elektra šildomi ir elektra reguliuojami iš vairuotojo kabinos. Išoriniai veidrodžiai turi būti užlenkiami arba be įrankių pagalbos nuimami. |  |  |
| 6. | STEBĖJIMO SISTEMA |  |  |
| 6.1. | Turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, skirta keleivių ir vairuotojo saugumui užtikrinti, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną. |  |  |
| 6.2. | Vaizdo kameros (ne mažiau kaip 2 kameros) sumontuotos salono lubose ir su ne mažiau kaip 4 MP.IP raiška. |  |  |
| 6.3. | Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti be judančių dalių arba atsparus vibracijoms specializuotas skirtas naudoti transporto priemonėse skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys MDVR (angl. – Mobile Digital Video Recorder) su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi. |  |  |
| 6.4. | Vaizdo kameros veikimo temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nuo minus 30 °C iki plius 45 °C, kameros turi būti atsparios dulkėms, vibracijai, dideliems temperatūros pokyčiams. |  |  |
| 6.5. | Turi būti galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą bent su šiomis vaizdo peržiūros programomis (pvz. Windows media player, VLC media player arba lygiavertėmis). |  |  |
| 6.6. | Turi būti numatytas automatinis įrašymo pradėjimas užvedus transporto priemonės variklį. |  |  |
| 7. | KURO TALPA |  |  |
| 7.1. | Užpildžius kuro sistemą vienu užpylimu numatoma nuvažiuojama rida ne mažiau kaip 4 00 kilometrų. Gamintojo garantija balionams – ne mažiau nei 10 metų be ridos apribojimo. Eksploatacinis balionų laikotarpis ne mažiau 15 metų. Balionai turi būti pagaminti iš anglies pluošto ar kitos lengvos bet atsparios medžiagos | [Tiekėjas pateikia balionų sertifikatą] |  |
| 7.2. | Užpildymo jungties tipas NGV 1 + NGV 2 |  |  |
| 8. | AUŠINIMO SISTEMA |  |  |
| 8.1. | Transporto priemonės galimos uždaros aušinimo sistemos turi būti užpildytos aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie minus 30°C temperatūros. |  |  |
| 9. | TRANSMISIJA |  |  |
| 9.1. | Visi stabdžiai – diskinio tipo. Dviejų kontūrų pneumatinė arba hidraulinė sistema su įrengtomis stabdžių antiblokavimo ABS (angl. Anti-lock Braking System), elektrohidraulinė aktyvi saugos sistema ASR (angl. Acceleration Slip Regulation) ir elektroninė stabilumo programa ESP (angl. Electronic Stability Program) arba lygiavertės sistemos. |  |  |
| 9.2. | „Transporto priemonių padangos, pagal užsakovo pasirinktą padangų paskirtį ir pagal siūlomos transporto priemonės gamintojo sertifikuotus padangos išmatavimus, turi atitikti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL) aukščiausią išorinio riedėjimo triukšmo vertę ir mažiausiai antrą padangoms taikomą riedėjimo varžos vertę (darančią įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti (EPREL) bazėje. (EPREL) duombazė - https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres Komplekte turi būti atsarginis ratas. Atsarginis ratas gali būti pateikiamas atskirai. |  |  |
| 9.3. | Abiejų arba galinės ašies pneumatinė pakaba su automatine aukščio palaikymo sistema. |  |  |
| 10. | APŠVIETIMAS |  |  |
| 10.1. | Saugumo ir energijos taupymo sumetimais transporto priemonė privalo turėti šiuos LED žibintus: Dienos šviesų; Artimųjų šviesų; Tolimųjų šviesų; Priešrūkinius; Posūkių; Gabaritinius ir kontūro. |  |  |
| 10.2 | Nuo važiavimo sąlygų automatiškai valdomi dienos ir artimųjų šviesų žibintų pasirinkimai. |  |  |
| 10.3. | Vairuotojo kabinoje ir keleivių salone naudojami žibintai privalo būti LED tipo. |  |  |
| 10.4. | Salono apšvietimas dviejų režimų: dieninis/naktinis. Atskiras apšvietimas vairuotojo zonai. Turi būti užtikrintas kasos aparato įrengimo zonos apšvietimas. |  |  |
| 11. | VAIRUOTOJO DARBO VIETA |  |  |
| 11.1. | Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. Prietaisų skydelyje sumontuotas spidometras. Variklis aktyvuojamas iš vairuotojo kabinos raktelio ar mygtuko pagalba, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo. Vairuotojo sėdynė su amortizuojančia pakaba, reguliuojamu aukščiu, reguliuojamu atlošu pasvirimo kampu ir atstumu nuo vairo. Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių. Vairuotojo darbo vieta turi būti dalinai atskirta nuo keleivių. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengti 2 USB-C lizdai. Skyrius vairuotojo krepšiui, reguliuojamas šviestuvas skaitymui ir pinigų stalčiuko/dėtuvės apšvietimui. |  |  |
| 11.2. | Transporto priemonėje turi būti įrengta alkoholinė blokuotė, kuri turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 50436-2:2014 (arba lygiavertis) „Antialkoholiniai variklio užraktai. Bandymo metodai ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 2 dalis. Bendrojo prevencinio naudojimo įtaisai su antgaliu alkoholio koncentracijai iškvepiamame ore matuoti“ (su papildymais ir pakeitimais). |  |  |
| 11.3. | Autobuse turi būti įrengtas ir sukalibruotas išmanusis II kartos tachografas. |  |  |
| 11.4. | Turi būti įrengtas kasos aparato laikiklis su elektros maitinimu (12V) ir bankinių kortelių skaitytuvo laikiklis. |  |  |
| 12. | AUTOBUSO GREITIS |  |  |
| 12.1. | Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas – ne didesnis nei 80 km/val. |  |  |
| 13. | KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA |  |  |
| 13.1. | Ne mažiau 10 vnt. USB-C krovimo lizdų. |  |  |
| 13.2. | Sėdynių apmušalų audinys turi būti atsparus trinčiai, valomas, plaunamas. Sėdynių išdėstymas ir spalva derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. |  |  |
| 14. | APSAUGOS ĮRANGA |  |  |
| 14.1. | Lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai du 4 kg milteliniai ugnies gesintuvai. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. Dvi ratų atsparos. Du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai. |  |  |
| 14.2. | Visas vairuotojo kabinos ir keleivių salono ženklinimas privalo būti lietuvių kalba. |  |  |
| 14.3. | Turi būti pridėti avariniai plaktukai apsaugoti nuo vagystės. |  |  |
| 14.4. | Įtaisas autobuso vilkimui turi būti tvirtinamas priekyje . |  |  |
| 15. | DURYS |  |  |
| 15.1. | Ne mažiau nei vienerios durys dešinėje transporto priemonės pusėje ir gali būti vairuotojo įlipimo durys kairėje autobuso pusėje. Bendras durų angos plotis – ne mažiau 800 mm. Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti). Su avariniais durų atidarymo jungikliais išorėje. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje. | [Tiekėjas nurodo: vienvėrių durų plotis - dvivėrių durų plotis - ] |  |
| 15.2. | Turi būti įrengtas išorinis keleivių įlipimo/išlipimo durų LED apšvietimas transporto priemonei sustojus ir atidarius duris. |  |  |
| 16. | ELEKTROS SISTEMA |  |  |
| 16.1. | Išorinis garsiakalbis šalia pirmųjų durų. |  |  |
| 16.2. | Garsinis atbulinės eigos signalas. |  |  |
| 16.3. | Vienas radijo imtuvas su garsiakalbiais: vienas garsiakalbis vairuotojo darbo vietoje ir ne mažiaus 4 garsiakalbiai keleivių salone. |  |  |
| 16.4. | Mikrofonas su lanksčia jungtimi vairuotojui. |  |  |
| 16.5. | Laikrodis vairuotojo darbo vietoje, Termometras rodantis vidaus ir lauko temperatūrą. |  |  |
| 16.6. | Įrengtas mechaninis jungiklis žemo voltažo akumuliatorių atjungimui, lengvai prieinamas iš išorės arba prie vairuotojo darbo vietos. |  |  |
| 17. | VĖDINIMAS IR ŠILDYMAS |  |  |
| 17.1. | Transporto priemonėje turi būti įrengtos autobuso keleivių salono, vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistemos, pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus“. |  |  |
| 17.2. | Transporto priemonės šildymo ir šaldymo sistemos turi būti pritaikytos 1.4. punkte numatytoms klimato sąlygoms. | [Tiekėjas nurodo: šildymo galia - ] |  |
| 17.3. | Radiatoriai su priverstiniu šilto oro išpūtimu keleivių salone. |  |  |
| 17.4. | Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskiru valdymu vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui. Vairuotojo kabina ir keleivių salonas privalo būti vėdinami atskirai. Vairuotojo skyriaus langų apipūtimas. |  |  |
| 17.5. | Ventiliatorius stogo galinėje dalyje salono vėdinimui. |  |  |
| 18. | GARANTIJA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS |  |  |
| 18.1. | Bendra minimali transporto priemonių agregatų ir detalių garantija – ne mažiau 36 mėnesiai arba ne mažiau 200 000 km priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Garantija netaikoma greitai nusidėvinčioms dalims (padangoms, filtrams, tarpinėms). | [Tiekėjas nurodo: garantijos laikotarpis - ] |  |
| 18.2. | Garantija kėbulo karkasui dėl korozijos poveikio, deformacijos ir įtrūkių ne mažiau 96 mėn. | [Tiekėjas nurodo: garantijos laikotarpis - ] |  |
| 18.3. | Siūlomų transporto priemonių detalės, sudedamosios dalys ir agregatai turi būti gaminami ne mažiau kaip 10 metų nuo autobuso įsigijimo datos. |  |  |
| 18.4. | Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti transporto priemonės gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pirkėjo būstinėje. Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu užtikrinti atsiradusių gedimų (defektų) pašalinimą ne ilgiau nei per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu numatytas techninis (garantinis) aptarnavimas bus atliktas ne ilgiau nei per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Tiekėjas įsipareigoja pagrindinių autobuso agregatų (pavarų dėžės, varikliai, reduktoriai, vairo stiprintuvai, stabdžių stiprintuvai, oro kompresoriai, kondicionieriai, salono šildymo įrenginiai, aušinimo skysčio siurbliai) remontą ir pakeitimą atlikti ne ilgiau nei per trumpiausią įmanomą abipusiu susitarimu suderintą terminą, bet ne ilgiau nei per 15 darbo dienų, nesant galimybei atlikti per nustatytą laikotarpį pakeitimą tiekėjas turi pateikti pakaitinį autobusą. |  |  |
| 18.5. | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekių pristatymo užsakovui dienos. | Priėmimo akto pasisirašymo |  |
| 18.6. | Tiekėjas kartu su transporto priemone turi pateikti: registracijos liudijimus, tachografo ir greičio ribotuvo patikros pažymėjimus, garantinių aptarnavimų apžiūrų knygutes. |  |  |
| 18.7. | Tiekėjas turi perduoti Užsakovui visą vairuotojams skirtą medžiagą – instrukciją apie autobusų sandaros ir eksploatavimo ypatumus. Tiekėjas turi perduoti Užsakovui visą medžiagą-instrukciją, skirtą vairuotojams apie transporto priemonių sandaros ir eksploatavimo ypatumus lietuvių kalba. Pristatęs transporto priemones, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 3-is, bet ne daugiau kaip 5-is Užsakovo autobusų vairuotojus pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą pristatytoms transporto priemonėms. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Užsakovu. Tiekėjas, privalo pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams tiekėjas turi išduoti pažymėjimus. Techninė dokumentacija (diagramos, tolerancijos, elektriniai signalai kontroliniuose taškuose ir pan.) turi būti pateikta lietuvių kalba. Visa techninė dokumentacija, įskaitant ir atsarginių dalių katalogus bei diagnostines programas, turi būti periodiškai atnaujinamos pagal gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus. Atnaujinimai turi būti atliekami nemokamai ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų, terminą skaičiuojant nuo Prekės perdavimo Užsakovui dienos. Kartu su transporto priemonėmis turi būti pateikta visa reikiama techninė ir programinė įranga reikalinga vaizdo įrašų valdymui, persiuntimui iš transporto priemonių, saugojimui ir peržiūrai. Tiekėjas turi pateikti išsamią transporto priemonėse sumontuotos techninės ir programinės įrangos dokumentaciją, įskaitant įrangos techninius parametrus, lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti konfigūravimo failus, kuriais vadovaujantis galima būtų pilnai atlikti įrangos pakartotinio pajungimo / konfigūravimo darbus. Tiekėjas turi pateikti trumpą naudotojo gidą lietuvių kalba (1 egz.), kuriuo vadovaujantis būtų galima atlikti įprastus veiksmus vaizdo kamerų ir keleivių informavimo sistemose. Turi būti pateiktos reikiamos licencijos neribojant darbo vietų skaičiaus, suteikiančios teisę neribotą laiką naudotis programine įranga ir pilnu jos funkcionalumu. |  |  |

Pastaba:

Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus sertifikatas, protokolas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), jis yra tik informacinio pobūdžio ir yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“ ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą (standartą) nurodytajam.