(Pasiūlymo  forma)

PASIŪLYMAS DĖL APŠVIETIMO ĮRANGOS KOMPLEKTO PIRKIMO

| Tiekėjo (-ų) (jungtinės veiklos partnerio (-ių) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo (-ų) (jungtinės veiklos partnerio (-ių) juridino asmens kodas (-ai) |  |
| Tiekėjo (-ų) (jungtinės veiklos partnerio (-ių) adresas (-ai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos (jeigu yra) |  |
| Telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas |  |
| Banko pavadinimas ir atsiskaitomoji sąskaita |  |

Vykdydamas sutartį pasitelksiu šį (-iuos) subtiekėją (-us)1:

| Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo įmonės kodas | Subtiekėjo adresas | Subtiekėjui perduodamos pirkimo dalies apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- |

1 Pildoma tik tuo atveju, jeigu sutarties vykdymui bus pasitelktas (-i) subtiekėjas (-ai).

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)2:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ |
| --- | --- | --- |

2 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Pasiūlymo kaina, vieneto kaina (išskyrus kainos sudėtines dalis, iš kurių susideda vieneto kaina – pirkimo objekto savikaina, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, pristatymo kaštai, pelnas ir kt.) negali būti Tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra. Jei Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo ir Tiekėjo paprašius įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali, tiekėjas per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėjusio dalyvio pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei jų bus), išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, bus skelbiami CVP IS vadovaujantis VPĮ 86 straipsnio 9 dalimi.

Siūlome šias prekes, įskaitant pristatymas ir montavimo paslaugų pirkimo kainas:

| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo objekto pavadinimas | Viso vnt. | Vnt kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Didžiosios salės šviesų valdymo pultas | 1 |  |  |
| 2. | Didžiosios salės judantis hibridinis „Beam-Wash“ I tipo prožektorius | 11 |  |  |
| 3. | Didžiosios salės judantis hibridinis „Beam-Wash“ II tipo prožektorius | 6 |  |  |
| 4 | Didžiosios salės konstrukcija, skirta apšvietimo įrangos tvirtinimui | 1 |  |  |
| 5 | Mažosios salės šviesų valdymo pultas | 1 |  |  |
| 6 | Mažosios salės judantis hibridinis „Beam-Wash“ tipo prožektorius | 7 |  |  |
| 7 | Mažosios salės konstrukcija, skirta apšvietimo įrangos tvirtinimui | 1 |  |  |
| 8 | Šviesų valdymo pultas, skirtas lauko renginių aptarnavimui | 1 |  |  |
| 9 | Judantis hibridinis „Beam-Wash“ tipo prožektorius, skirtas lauko renginiams | 8 |  |  |
| 10 | Instaliavimo ir montavimo medžiagos bei instaliavimo, derinimo ir paleidimo darbai* (negali būti vertė mažesnė nei 9 proc. nuo pasiūlymo kainos) | Kompl. |  |  |
| 11 | Personalo apmokymas (negali būti vertė mažesnė nei 1 proc. nuo pasiūlymo kainos) | Kompl. |  |  |
|  | PVM suma, Eur: |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |

Jei PVM netaikomas, nurodomos priežastys:                                                                           .

Siūlomos prekės visiškai atitinka  pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (tinkamai neužpildžius lentelės 3 stulpelio (tiksliai nenurodžius siūlomų prekių techninių rodiklių) pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (VPĮ 45 str. 3 d.)):

|  | Prekė | Reikalavimas | Tiekėjo siūloma konkreti reikšmė (pateikiama nuoroda į konkretų gamintojo aprašymą/bukletą (nurodant psl. ir/ar konkrečią pastraipą) ir/ar el. svetainę ir/ar gamintojo patvirtinimą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Didžiosios salės šviesų valdymo pultas | Gamintojas/modelis |  |
| 1.1 |  | Valdomų DMX kanalų skaičius – ne mažiau kaip 4 096. |  |
| 1.2 |  | Pultas turi palaikyti Art-Net ir sACN duomenų perdavimo protokolus (DMX over Ethernet). |  |
| 1.3 |  | Pultas turi palaikyti DMX valdymo protokolo plėtinį RDM. |  |
| 1.4 |  | Fizinių DMX signalo išvesties jungčių skaičius – ne mažiau kaip 4, XLR 5-pin formatu. |  |
| 1.5 |  | Integruotas spalvotas lietimui jautrus ekranas – ne mažesnės kaip 9 colių įstrižainės. |  |
| 1.6 |  | Galimybė prijungti išorinį lietimui jautrų ekraną per HDMI sąsają. |  |
| 1.7 |  | Pulto atmintyje galima išsaugoti ne mažiau kaip 3 000 suprogramuotų sekų (cues). |  |
| 1.8 |  | Galima suformuoti ne mažiau kaip 3 000 grupių (groups). |  |
| 1.9 |  | Pultas turi palaikyti ne mažiau kaip 2 000 „cue stack“. |  |
| 1.10 |  | Pultas turi turėti ne mažiau kaip 6 sukamus enkoderius patogiam parametrų valdymui. |  |
| 1.11 |  | Playback sekcijų skaičius su šliaužikais – ne mažiau kaip 10. |  |
| 1.12 |  | Pultas turi turėti vieną pagrindinį „Grand Master“ šliaužiką ir vieną kryžminio perėjimo (crossfade) šliaužiką. |  |
| 1.13 |  | USB jungčių skaičius – ne mažiau kaip 4 duomenų perdavimui ir išplėtimo įrenginiams. |  |
| 1.14 |  | LAN jungtis – privaloma. |  |
| 1.15 |  | Garso signalo jungtys: įėjimas ir išėjimas – ne mažiau kaip po vieną. |  |
| 1.16 |  | MIDI jungtys – ne mažiau kaip viena įėjimo ir viena išėjimo. |  |
| 1.17 |  | Integruotas į korpusą (vidinis) arba komplektuojamas su išoriniu UPS įrenginys. |  |
| 1.18 |  | Integruotas į korpusą (vidinis) arba komplektuojamas išorinis bevielio tinklo (WiFi) ryšio įrenginys. |  |
| 2. | Didžiosios salės judantis hibridinis „Beam-Wash“ I tipo prožektorius | Gamintojas/modelis |  |
| 2.1 |  | Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 9 000 lm. |  |
| 2.2 |  | Turi pikselių valdymo (angl. pixel mapping) funkciją. |  |
| 2.3 |  | LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų. |  |
| 2.4 |  | Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW. |  |
| 2.5 |  | Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 40 000 valandų. |  |
| 2.6 |  | Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 16 lm/W. |  |
| 2.7 |  | „Zoom“ kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 10:1. |  |
| 2.8 |  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo, šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 30 000 liuksų. |  |
| 2.9 |  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 1 200 liuksų. |  |
| 2.10 |  | Galimybė prožektorių valdyti DMX ir Art-Net protokolais. |  |
| 2.11 |  | Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. |  |
| 2.12 |  | Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 110. |  |
| 2.13 |  | Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas Rf, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 75. |  |
| 2.14 |  | Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 800 W (230 V, 50 Hz). |  |
| 2.15 |  | Blykstė, temdymas – elektroniniai. |  |
| 2.16 |  | „Zoom“ – motorizuotas. |  |
| 2.17 |  | Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (quiet/studio/silent mode ir pan.). |  |
| 2.18 |  | Ne mažiau 520 laipsnių Pan. |  |
| 2.19 |  | Ne mažiau 260 laipsnių Tilt. |  |
| 3. | Didžiosios salės judantis hibridinis „Beam-Wash“ II tipo prožektorius | Gamintojas/modelis |  |
| 3.1 |  | Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 4 000 lm. |  |
| 3.2 |  | Turi pikselių valdymo (angl. pixel mapping) funkciją. |  |
| 3.3 |  | LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų. |  |
| 3.4 |  | Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW. |  |
| 3.5 |  | Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 40 000 valandų. |  |
| 3.6 |  | Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 12 lm/W. |  |
| 3.7 |  | „Zoom“ kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 14:1. |  |
| 3.8 |  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 15 000 liuksų. |  |
| 3.9 |  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 400 liuksų. |  |
| 3.10 |  | Galimybė prožektorių valdyti DMX ir Art-Net protokolais. |  |
| 3.11 |  | Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. |  |
| 3.12 |  | Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 110. |  |
| 3.13 |  | Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas Rf, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 75. |  |
| 3.14 |  | Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 400 W (230 V, 50 Hz). |  |
| 3.15 |  | Blykstė, temdymas – elektroniniai. |  |
| 3.16 |  | „Zoom“ – motorizuotas. |  |
| 3.17 |  | Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (quiet/studio/silent mode ir pan.). |  |
| 3.18 |  | Ne mažiau 520 laipsnių Pan. |  |
| 3.19 |  | Ne mažiau 260 laipsnių Tilt. |  |
| 4 | Didžiosios salės konstrukcija, skirta apšvietimo įrangos tvirtinimui | Gamintojas/modelis |  |
| 4.1 |  | Santvaros aukštis nuo 280 mm iki 300 mm. |  |
| 4.2 |  | Santvaros plotis nuo 280 mm 300 mm. |  |
| 4.3 |  | Santvaros ilgis ne mažiau kaip 8 metrai (gali būti jungiama iš atskirų dalių). |  |
| 4.4 |  | Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo nuo 48 mm iki 51 mm. |  |
| 4.5 |  | Santvaros apačioje per centrą, yra papildomas vamzdis technologinės įrangos tvirtinimui, kurio sienelių išorinis skersmuo nuo 48 mm iki 51 mm. |  |
| 4.6 |  | Vieno metro ilgio santvaros savas svoris be sujungimo detalių ne daugiau kaip 8 kg. |  |
| 4.7 |  | Santvaros išlinkimas tarp pakabos taškų (santvara tvirtinama stacionariai už galų), apskaičiuotas vadovaujantis LST EN-1999-1-1 arba EN-1999-1-1 standarto metodologija, kai jos ilgis yra 8 metrai ir, kai ji yra apkrauta maksimalia tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą – ne daugiau kaip 70 mm. |  |
| 4.8 |  | Santvara turi struktūrinių skaičiavimų ataskaitą lietuvių arba anglų kalba, patvirtinančią santvaros išlinkimo skaičiavimų reikšmes, kai ji yra veikiama, apskaičiuotas vadovaujantis LST EN 17115 arba EN 17115, LST EN 1990 arba EN 1990, LST EN 1991 arba EN 1991, LST EN 1993 arba EN 1993, LST EN 1999 arba EN 1999 standartų metodologija. Ataskaita turi būti pateikta kartu su pasiūlymu. |  |
| 4.9 |  | Santvaros gamintojas turi akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį santvaros gamybos proceso (darbų) atitikimą LST EN 1090-3 arba EN 1090-3 standarto reikalavimams. Sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu. |  |
| 4.10 |  | Spalva – juoda (RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011 arba RAL 9017), dažyta milteliniu būdu. |  |
| 5 | Mažosios salės šviesų valdymo pultas | Gamintojas/modelis |  |
| 5.1 |  | Valdymo paviršius – ne mažiau kaip 20 „playback“ sekcijų (iš jų ne mažiau kaip 10 su šliaužikais ir 10 su vykdymo mygtukais). |  |
| 5.2 |  | Kiekvienas „playback“ šliaužikas papildytas bent dviem atskirais vykdymo mygtukais (pvz., GO, PAUSE, FLASH arba lygiaverčio funkcionalumo). |  |
| 5.3 |  | „Playback“ mygtukų sekcija – kiekvienas mygtukas papildytas bent vienu papildomu vykdymo mygtuku (pvz., Select, Flash arba lygiaverčio funkcionalumo). |  |
| 5.4 |  | Ekranas – spalvotas, lietimui jautrus, su galimybe atvaizduoti elektroninius legendų užrašus kiekvienai „playback“ sekcijai. |  |
| 5.5 |  | Maksimalus DMX kanalų skaičius naudojant su PC – ne mažiau kaip 4096. |  |
| 5.6 |  | Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 suprogramuotų sekų („cues“) naudojant su PC. |  |
| 5.7 |  | Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 grupių („groups“) naudojant su PC. |  |
| 5.8 |  | Šviesų valdymas vykdomas kompiuteryje, naudojant nemokamą gamintojo programinę įrangą, oficialiai skirtą šiam pultui. |  |
| 6 | Mažosios salės judantis hibridinis „Beam-Wash“ tipo prožektorius | gamintojas, modelis |  |
| 6.1 |  | Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 9 000 lm. |  |
| 6.2 |  | Turi pikselių valdymo (angl. pixel mapping) funkciją. |  |
| 6.3 |  | LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų. |  |
| 6.4 |  | Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW. |  |
| 6.5 |  | Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 40 000 valandų. |  |
| 6.6 |  | Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 16 lm/W. |  |
| 6.7 |  | „Zoom“ kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 10:1. |  |
| 6.8 |  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 30 000 liuksų. |  |
| 6.9 |  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 1 200 liuksų. |  |
| 6.10 |  | Galimybė prožektorių valdyti DMX ir Art-Net protokolais. |  |
| 6.11 |  | Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. |  |
| 6.12 |  | Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 110. |  |
| 6.13 |  | Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas Rf, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 75. |  |
| 6.14 |  | Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 800 W (230 V, 50 Hz). |  |
| 6.15 |  | Blykstė, temdymas – elektroniniai. |  |
| 6.16 |  | „Zoom“ – motorizuotas. |  |
| 6.17 |  | Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (quiet/studio/silent mode ir pan.). |  |
| 6.18 |  | Ne mažiau 520 laipsnių Pan. |  |
| 6.19 |  | Ne mažiau 260 laipsnių Tilt. |  |
| 7 | Mažosios salės konstrukcija, skirta apšvietimo įrangos tvirtinimui | Gamintojas/modelis |  |
| 7.1 |  | Santvaros aukštis nuo 280 mm iki 300 mm. |  |
| 7.2 |  | Santvaros plotis nuo 280 mm 300 mm. |  |
| 7.3 |  | Santvaros ilgis ne mažiau kaip 4,5 metro (gali būti jungiama iš atskirų dalių). |  |
| 7.4 |  | Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo nuo 48 mm iki 51 mm. |  |
| 7.5 |  | Santvaros apačioje per centrą, yra papildomas vamzdis technologinės įrangos tvirtinimui, kurio sienelių išorinis skersmuo nuo 48 mm iki 51 mm. |  |
| 7.6 |  | Vieno metro ilgio santvaros savas svoris be sujungimo detalių ne daugiau kaip 8 kg. |  |
| 7.7 |  | Santvaros išlinkimas tarp pakabos taškų (santvara tvirtinama stacionariai už galų), apskaičiuotas vadovaujantis LST EN-1999-1-1 arba EN-1999-1-1 standarto metodologija, kai jos ilgis yra 8 metrai ir, kai ji yra apkrauta maksimalia tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą – ne daugiau kaip 30 mm. |  |
| 7.8 |  | Santvara turi struktūrinių skaičiavimų ataskaitą lietuvių arba anglų kalba, patvirtinančią santvaros išlinkimo skaičiavimų reikšmes, kai ji yra veikiama, apskaičiuotas vadovaujantis LST EN 17115 arba EN 17115, LST EN 1990 arba EN 1990, LST EN 1991 arba EN 1991, LST EN 1993 arba EN 1993, LST EN 1999 arba EN 1999 standartų metodologija. Ataskaita turi būti pateikta kartu su pasiūlymu. |  |
| 7.9 |  | Santvaros gamintojas turi akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį santvaros gamybos proceso (darbų) atitikimą LST EN 1090-3 arba EN 1090-3 standarto reikalavimams. Sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu. |  |
| 7.10 |  | Spalva – juoda (RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011 arba RAL 9017), dažyta milteliniu būdu. |  |
| 8. | Šviesų valdymo pultas, skirtas lauko renginių aptarnavimui | Gamintojas/modelis |  |
| 8.1 |  | Valdymo paviršius – ne mažiau kaip 20 „playback“ sekcijų (iš jų ne mažiau kaip 10 su šliaužikais ir 10 su vykdymo mygtukais). |  |
| 8.2 |  | Kiekvienas „playback“ šliaužikas papildytas bent dviem atskirais vykdymo mygtukais (pvz., GO, PAUSE, FLASH arba lygiaverčio funkcionalumo). |  |
| 8.3 |  | „Playback“ mygtukų sekcija – kiekvienas mygtukas papildytas bent vienu papildomu vykdymo mygtuku (pvz., Select, Flash arba lygiaverčio funkcionalumo). |  |
| 8.4 |  | Ekranas – spalvotas, lietimui jautrus, su galimybe atvaizduoti elektroninius legendų užrašus kiekvienai „playback“ sekcijai. |  |
| 8.5 |  | Maksimalus DMX kanalų skaičius naudojant su PC – ne mažiau kaip 4096. |  |
| 8.6 |  | Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 suprogramuotų sekų („cues“) naudojant su PC. |  |
| 8.7 |  | Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 grupių („groups“) naudojant su PC. |  |
| 8.8 |  | Šviesų valdymas vykdomas kompiuteryje, naudojant nemokamą gamintojo programinę įrangą, oficialiai skirtą šiam pultui |  |
| 9. | Judantis hibridinis „Beam-Wash“ tipo prožektorius, skirtas lauko renginiams | Gamintojas/modelis |  |
| 9.1 |  | Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 9 000 lm. |  |
| 9.2 |  | Turi pikselių valdymo (angl. pixel mapping) funkciją. |  |
| 9.3 |  | LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų. |  |
| 9.4 |  | Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW. |  |
| 9.5 |  | Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 40 000 valandų. |  |
| 9.6 |  | Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 11 lm/W. |  |
| 9.7 |  | „Zoom“ kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 14:1. |  |
| 9.8 |  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 30 000 liuksų. |  |
| 9.9 |  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 1 200 liuksų. |  |
| 9.10 |  | Galimybė prožektorių valdyti DMX ir Art-Net protokolais. |  |
| 9.11 |  | Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. |  |
| 9.12 |  | Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 110. |  |
| 9.13 |  | Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas Rf, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 75. |  |
| 9.14 |  | Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 1 200 W (230 V, 50 Hz). |  |
| 9.15 |  | Blykstė, temdymas – elektroniniai. |  |
| 9.16 |  | „Zoom“ – motorizuotas. |  |
| 9.17 |  | Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (quiet/studio/silent mode ir pan.). |  |
| 9.18 |  | Ne mažiau 520 laipsnių Pan. |  |
| 9.19 |  | Ne mažiau 260 laipsnių Tilt. |  |
| 9.20 |  | Prožektorius turi būti pritaikytas naudoti lauko sąlygomis ir atitikti ne žemesnė kaip IP65 apsaugos klasę nuo dulkių ir drėgmės. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentų lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad:

1. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2. Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuose.

3. Visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

4. Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

5. Pasiūlymo kaina nurodyta įskaičiavus pridėtinės vertės mokestį, visus kitus mokesčius bei visas išlaidas, atsirandančias vykdant sutartį.

6. Sutinkame su pirkimo sąlygų 5 priede pateiktomis siūlomomis pasirašyti prekių viešojo pirkimo sutarties sąlygomis.

7. Šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymui akceptuoti arba sutarčiai pasirašyti bei jai įsigalioti.

TIEKĖJAS: _____________________________________________________

(Tiekėjo atsakingo asmens pareigos (jeigu yra), vardas, pavardė)

________________________