# Vežimėlio – stelažo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Matas | Kiekis | Siūloma techninė charakteristika/gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specifikacija: Paskirtis: skirtas švarių/nešvarių skalbinių transportavimui, su galimybe sujungti į “traukinuką”. Surinkto vežimėlio gabaritai, AxPxG (±50): 1700x853x619 mm; Ratukai: 125(±10) mm diametro, ne mažiau kaip du besisukantys ratukai su stabdžiu ir du fiksuoti; Ratukų medžiaga polipropilenas + guma, arba lygiavertės medžiagos (tyliam transportavimui); Vežimėlis turi būti 4 pusių: - dvi šoninės panelės (±50): AxPxG, 1545x589x60 mm; - galinė panelė (±50): AxPxG, 1515x714x20 mm. Dvi šoninės panelės su galine panele tvirtai sujungtos 4 vnt. varžtais; Priekinė panelė susideda iš dviejų varstomų durelių, kurių gabaritai (±50)AxPxG: 1532x404x20 mm; Varstymas 107 laipsniai kiekvienai varstomai daliai; Varstomos durelės turi turėti durelių fiksatorių viršutinėje konteinerio dalyje; Vežimėlio panelių išpildymas: metalas padengtas cinku, arba lygiavertės medžiagos; Panaudoti vamzdeliai rėminei konstrukcijai d20x1,5mm, tinklinė dalis su strypas, kurio skersmuo d-5 mm, o gauto tinklo akis 210x50 mm. Stelažo šoninėse panelėse yra metalinė „kišenė“ informaciniam lapui įdėti, gabaritai AxPxG, 323x217x9 mm Vežimėlis turi turėti nemažiau 2 lengvai atsiverčiančias metalines lentynas; Vežimėlis turi turėti metalinį vežimėlių tarpusavio sujungimo kronšteiną, kurio ilgis 400 (±10)mm. Esant poreikiui, krinšteino pagalba, galimas vežimėlių sujungimas į „traukinuką“; Garantija: ne mažiau 12 mėn; Gamintojas nurodyti; Aplinkosauga: prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamos dalys tinka naudoti daug kartų ir/ar lengvai pataisomos, ir/ar pakeičiamos (pateikti tai įrodantį dokumentą). Siekiant užtikrinti turimų vežimėlių parko vientisumą ir tarpusavio suderinamumą, vežimėlis turi būti identiškų arba lygiaverčių techninių parametrų kaip modelis [MOD-4.1], arba lygiavertis. *Prekės preliminari vizualizacija: | vnt. | 50 | [prekės pavadinimas/gamintojas] Siūloma specifikacija: (Įrašo tiekėjas) |

Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė charakteristika“:

a) pateikdamas aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės;

b) nurodydamas tikslius ir konkrečius siūlomos prekės duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan.;

c) visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius;

Papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus;

- Pirkimas bus vykdomas pagal faktinį poreikį. Prekių pristatymas - 90 k. d. Trūkumo ar broko taisymo laikotarpis – 20 k. d.;

- Prekės turi būti pristatytos paruoštos naudojimui. Jei prekės pristatomos nesurinktos, jos turi būti surenkamos užsakovo patalpose. Prekių surinkimas – turi būti įskaičiuotas į kainą.

_______________________