TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PREKIŲ PIRKIMAS)

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkančioji organizacija – akcinė bendrovė „Regitra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Tinklo įranga (moduliniai komutatoriai)

  - BVPŽ KODAS: pagrindinis – 32420000-3.

- KIEKIS (APIMTIS)

  - Kiekis:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moduliniai komutatoriai | Vnt. | 2 |

Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti visą nurodytą kiekį sutarties galiojimo laikotarpiu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| BENDRIEJI REIKALVIMAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | PARAMETRAI (jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją, įrangą, ar pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Lygiaverčiu sprendiniu (produkcija, įranga) laikomas toks sprendinys, kuriame nustatyti reikalavimai visiškai atitinka arba viršija nurodytą reikalavimą). | REIKALAUJAMOS REIKŠMĖS | TIEKĖJO SIŪLOMOS KONKREČIOS REIKŠMĖS (pildo tiekėjas) | SIŪLOMAS REIKŠMES PATVIRTINANTYS ŠALTINIAI (pildo tiekėjas) (nurodyti siūlomą reikšmę patvirtinantį šaltinį (nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikiami visi duomenys, pagrindžiantys atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams) arba pateikti prekės gamintojo ar jo įgaliotų atstovų dokumentus, patvirtinančius siūlomas reikšmes). |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją, modelį, modelio gamintojo kodą. |  | - |
|  | Konstrukcija | 4U aukščio modulinis įrenginys, montuojamas į 19” komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. |  |  |
|  | El. maitinimas | Maitinimo šaltiniai turi būti karšto keitimo (angl. hot swap). Turi būti ne mažiau kaip 2 maitinimo šaltiniai 200-240V AC. |  |  |
|  | Valdymo modulis | Turi būti ne mažiau kaip 1 modulis. Turi būti konsolės prievadas RJ45 arba mikro USB tipo, vienas RJ45 „out-of-band“ valdymo prievadas. |  |  |
|  | Prievadai | Turi būti ne mažiau kaip 140 1000BASE-T POE+ prievadų ir ne mažiau kaip 4 vnt. 1/10GbE SPF+ prievadai. |  |  |
|  | Komutatorių sujungimas (stekavimas) | Turi būti galimybė sujungti ne mažiau kaip du komutatorius į vieną loginį vienetą naudojant ne mažiau kaip 10 Gbps prievadus (jeigu sujungimui reikalingi specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 10 Gbps). Sujungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. |  |  |
|  | Komutavimo pajėgumas | Ne mažiau kaip 950 Gbps. |  |  |
|  | Maršrutizavimo pajėgumas | Ne mažiau kaip 570 Mpps. |  |  |
|  | Plėtimas arba galimos opcijos | Galimybė įmontuoti ne mažiau kaip 6 modulius. |  |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 64000 įrašų. |  |  |
|  | Standartų ir protokolų palaikymas | STP (IEEE 802.1D), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (802.1s), IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol) protokolo palaikymas, LLDP-MED (media endpoint discovery). VxLAN, IEEE 802.1ad Q-in-Q, IEEE 802.3bz 2.5 Gbps and 5 Gbps interfaces, IEEE 802.1AE MAC Security Standard (MACSec). |  |  |
|  | Virtualūs tinklai | VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas turi visiškai atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti ne mažiau 4000 VLAN‘ų vienu metu. Turi būti galimybė priskirti VLAN pagal fizinį prievadą, vartotojo autentifikavimo rezultatą, IP protokolo tipą. Turi palaikyti GVRP ir MVRP. |  |  |
|  | Virtualių tinklų identifikatoriai | Ne mažiau kaip 4000 VLAN ID. |  |  |
|  | Maršrutizuojami protokolai | IP paketų maršrutizavimas kiekviename prievade (IPv4 ir IPv6). |  |  |
|  | Maršrutų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 10000 (IPv4) arba 5000 (IPv6). |  |  |
|  | Maršrutizuojantys protokolai ir standartai | Statinis maršrutizavimas, RIPv2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, BGPv4, Policy-Based Routing. |  |  |
|  | IPv6 palaikymas | Turi palaikyti tokias IPv6 savybes: host, Dual Stack (IPv4/IPv6), MLD snooping, IPv6 ACL/QoS. |  |  |
|  | Multicast maršrutizuojantys protokolai | PIM Dense ir PIM Sparse arba lygiaverčių protokolų palaikymas. IGMPv3 palaikymas, data driven IGMP palaikymas - IP multikastų maršrutizavimas, taip pat „IP multicast snooping” mechanizmas. |  |  |
|  | Aukštas patikimumas | L3 loginio dubliavimo protokolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) palaikymas rezervuotos maršrutizatorių grupės sudarymui. |  |  |
|  | Saugumo funkcijos | Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus. Komutatoriaus centrinio procesoriaus apsauga (DoS attack prevention). ICMP denial-of-service atakų aptikimas. Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (STP root guard) funkcijos palaikymas. Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization). Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: WEB autentikacija, MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade. Automatinis perėjimas prie kito autentikavimo būdo vienam nepavykus. IP telefonų priskyrimui balso VLAN‘ui naudojant LLDP-MED protokolą arba standartinius RADIUS atributus). |  |  |
|  | Automatizavimas | Turi būti palaikomi: REST API arba OpenFlow arba lygiavertis. |  |  |
|  | Paslaugų kokybės (QoS) funkcijos | Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją. Įrenginys turi palaikyti IP SLA tinklo kokybės parametrų stebėjimą UDP Jitter, UDP Jitter for VoIP. |  |  |
|  | Valdymo funkcijos, sąsajos | SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, Telnet, SSL, Command Line Interface (CLI), WEB interface. |  |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | RMON, XRMON, sFlow (arba analogiškas). |  |  |
|  | Kitos patikimumo funkcijos | Privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl. dual flash) |  |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimas | Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. |  | – |
|  | Surinkimo reikalavimai | 4.27.1. Visos siūlomos dalys privalo būti komplektuojamos komutatoriaus gamintojo ir pažymėtos komutatoriaus gamintojo kodais. 4.27.2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. „brand new“). Gamykliškai atnaujinti (angl. „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ ) komponentai neleistini. |  | Dėl 4.27.2 p. nuorodos į gamintojo svetainę (ar dokumentų) pateikti nereikia |
|  | Kiti reikalavimai | Perkančioji organizacija turimiems įrenginiams (5406Rzl2 – 7 vnt., 5412zl – 3 vnt.) konfigūracijos valdymui naudoja HPE Intelligent Management Center. Tiekėjas turi užtikrinti, kad naujiems įrenginiams konfigūracijos perkėlimas neužtrukų ne daugiau nei 2 val. Tuo atveju, kai turimas konfigūracijos valdymo įrankis (HPE Intelligent Management Center) netinka siūlomai įrangai, tiekėjas turi pateikti savo įrankį ir apmokyti ne mažiau nei 2 administratorius darbui su juo. |  | – |

- GARANTIJOS TERMINAS

  - Prekėms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 60 mėnesių garantijos terminas nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Reikalavimas privalo būti garantuojamas gamintojo (kartu su pasiūlymu turi būti pateikta tai patvirtinanti gamintojo dokumentacija, jei tai yra standartinis oficialus gamintojo įsipareigojimas arba pateikti dokumentą komplektuoti papildomą gamintojo serviso paketą, nurodant jo kodą ir pavadinimą).

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Tiekėjas turi Prekes pristatyti darbo dienomis (pirmadienį – penktadienį) ne piko valandomis, t.y. 9.00-15.00 val.

- ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

  - Netaikomi.

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Reikalavimai nacionaliniam saugumui (Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis) nurodyti pirkimo sąlygose.

II DALIS. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Perkančiosios organizacijos užsakytos prekės turės būti pristatomos adresu: Liepkalnio g. 97A, Vilnius

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

  - Tiekėjas turi pristatyti prekes ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

11. TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA

11.1. Reakcijos į gedimą laikas – ne ilgiau kaip 8 darbo valandos įrangos darbo vietoje (Liepkalnio g. 97A, Vilniuje) nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie gedimą,  darbingumo atkūrimo trukmė – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie gedimą;

11.2 Jei sugedusios įrangos per šios techninės specifikacijos 11.2 p. nurodytą terminą pataisyti neįmanoma – ji turi būti pakeičiama lygiaverte nauja ne vėliau kaip per 30 dienų nuo gedimo registravimo.