# Rinkos konsultacijos 1.2 priedas „Techninė specifikacija 2 (antrai) pirkimo daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2 (ANTRAI) PIRKIMO DALIAI

GPU SKAIČIAVIMO MAZGAI

Šiuo metu VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – perkančioji organizacija) jau yra įsigijusi duomenų apdorojimui ir saugojimui skirtą platformą, paremtą aukšto našumo skaičiavimo resursais (2025 m. vasario 7 d. viešojo pirkimų sutartis Nr.10.13-2025-678). Ši platforma  apima 4 CPU skaičiavimo mazgus, 2 A tipo GPU skaičiavimo mazgus, 1 B tipo GPU skaičiavimo mazgas, 1 AI skaičiavimo mazgas, didelės talpos duomenų saugyklą, tinklo ir IT infrastruktūrą. Esami ištekliai neatitinka augančių mokslo, tyrimų ir verslo bendradarbiavimo poreikių, todėl platforma plečiama papildomais CPU, GPU ir AI skaičiavimo mazgais, duomenų saugojimo saugykla, tinklo ir IT infrastruktūra. Tai būtina norint užtikrinti pakankamą skaičiavimo pajėgumą sudėtingoms užduotims atlikti. Svarbu, kad šis išplėtimas būtų sklandžiai integruotas į esamą duomenų apdorojimo ir saugojimo platformą, užtikrinant visišką atgalinį ir tolesnį suderinamumą su aparatine įranga, programine įranga ir valdymo aplinkomis. Visi komponentai turi atitikti institucinius ir ES reikalavimus dėl saugumo ir tvarumo, įskaitant tiekėjo garantiją. Platformos plėtra, vykdoma kaip antrosios, pilnai integruojamos platformos įsigijimas, kuri bus sujungta su jau turima. Kadangi platformos plėtrą sudaro keturios tarpusavyje suderintos posistemės,  pirkimas išskaidytas į keturias pirkimo dalis, atitinkančias įrangos komplektus: CPU, GPU, AI posistemėmis ir IT infrastruktūros sistema.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas –  GPU skaičiavimo posistemė (toliau – Įrangos (posistemės) komplektas, Įranga).

  - Kiekis – 1 komplektas.

  - Prekių pristatymo adresas: VILNIUS TECH Informacinių technologijų ir sistemų centras, Saulėtekio rūmų I laboratorinio korpuso 318 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius.

  - Prekių pristatymo terminai:

    - Įranga turi būti pristatyta, sukonfigūruota ir paruošta darbui - ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą įskaičiuotas prekių paruošimas darbui (montavimas, diegimas, paleidimas, funkcionalumo patikrinimas ir perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas).

    - Tiekėjas, atlikęs parduodamos įrangos konfigūravimą, virtualaus arba kontaktinio susitikimo metu (susitikimo pobūdį ir datą tiekėjas suderina su perkančiąja organizacija), privalės apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) perkančiosios organizacijos darbuotojus darbui su Įranga. Mokymai (angl. knowledge transfer) turi trukti ne mažiau kaip 10 akademinių valandų.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI:

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta: Siūlomos prekės gamintojo techninę specifikaciją, arba įrangos gamintojo prekių aprašymai (techniniai dokumentai, brošiūros ir pan. pdf formatu) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Šiuose pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės (t. y. nurodyti puslapį, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti; ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir /ar pabraukti ir pan.). Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose ir (ar) kituose lygiaverčiuose dokumentuose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis atitiktį reikalaujamai reikšmei.

  - Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai įrangai . Įranga turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti  pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

  - * – žvaigždute pažymėti reikalavimai (reikalavimų grupė) gali neatsispindėti įrangos gamintojo techninėje specifikacijoje, brošiūrose, kituose techniniuose ar lygiaverčiuose dokumentuose, tačiau atitikimas šiems reikalavimams privalo būti užtikrintas.

1 lentelė. Reikalavimai pirkimo objektui 2 (antrai) pirkimo daliai

| Eil. Nr. | Rodiklis |  |  | Minimalūs techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos Privaloma išsamiai aprašyti siūlomos prekės parametro atitikimą. Tiekėjas kartu su siūlomos prekės parametro aprašymu turi pateikti ir atitiktį reikalavimui pagrindžiančius dokumentus: siūlomos įrangos gamintojo techninę specifikaciją, ir (ar) įrangos gamintojo prekių aprašymus (techninius dokumentus, brošiūras ir pan. pdf formatu) ir (ar) kitus lygiaverčius įrodymus. Pildydamas lentelę tiekėjas nepalieka „turi būti“ „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ , „+/-„ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan. (nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį ir pan. prekės atitikties reikalaujamai reikšmei pagrįsti). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai Platformai |  |  |  |  |
|  | Bendri reikalavimai skaičiavimo resursų platformai* |  |  | - Siūlomas posistemės komplektas ir jos įranga turi būti aukšto patikimumo integrali sistema, skirta Perkančiosios organizacijos duomenų apdorojimui ir saugojimui. - Siūlomas įrangos komplektas turi būti pilnai integruotas ir veikti kaip vienalytis sprendimas. - Įrangos komplektas turi užtikrinti vieningą duomenų apdorojimo ir saugojimo procesą bei duomenų perdavimą tarp Perkančiosios organizacijos padalinių ir išorinių suinteresuotų šalių. - Pirkimo objektas apima tarpusavyje pilnai suderinamą įrangą bei pilnus šios įrangos diegimo darbus. |  |
|  | Surinkimo ir kokybės reikalavimai |  |  | - Visa siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. - Gamykliškai atnaujinti (angl. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. - Visa siūloma įranga ir licencijos pateikiamos su ne trumpesne kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  | Pristatymas ir įdiegimas* |  |  | - Siūlomos posistemės komplektas ar jos dalys turi būti pristatytos, įdiegtos ir sukonfigūruotos techninės specifikacijos 1.3 punkte nurodytu adresu Vilniaus mieste techninės specifikacijos 1.4 punkte nurodytais terminais. - Tiekėjas turės pateikti visus posistemės komplekto veikimui reikalingus komplektuojančius elementus – tarpusavio jungimo kabelius, keitiklius, montavimo į serverinę spintą elementus ir kitą reikalingą įrangą, įvertinęs siūlomo sprendimo architektūrą, būsimas jungimo schemas ir įrangos išdėstymą. - Siūlomas posistemės komplektas turės būti sukonfigūruotas pagal su Perkančiąja organizacija suderintą darbų planą. Atlikęs diegimą Tiekėjas virtualaus ar kontaktinio susitikimo metu (susitikimo pobūdis suderinamas su Perkančiąja organizacija) turės perduoti žinias (apmokyti) ne mažiau kaip 3 perkančiosios organizacijos darbuotojus) naudotis parduota įranga (angl. knowledge transfer). - Diegimas atliekamas tik gavus raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą (raštu ar el. paštu). Prekių įdiegimas ir paruošimas darbui patvirtinamas pasirašant Prekių priėmimo-perdavimo aktą. |  |
|  | Reikalavimai GPU Skaičiavimo posistemei |  |  |  |  |
|  | Bendri reikalavimai Skaičiavimo posistemei našumui ir integracijai |  |  | - Siūloma GPU Skaičiavimo posistemė turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip: - 3 vnt. GPU skaičiavimo mazgų (A tipo); - 1 vnt. GPU skaičiavimo mazgo (B tipo); - 1 vnt. GPU skaičiavimo mazgo (C tipo); - GPU skaičiavimo posistemės mazgai į vieną bendrą skaičiavimo klasterį turi būti apjungti naudojant Tinklo įrangą (minimalūs reikalavimai tinklo įrangai yra nustatyti 4-osios pirkimo dalies techninėje specifikacijoje. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti, ar jo siūloma įranga galės būti integruota su 4-oje pirkimo dalyje numatoma įsigyti tinklo įranga ). - Skaičiavimo posistemės GPU skaičiavimo mazgai turi būti komplektuojami su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti GPU Skaičiavimo posistemės valdymo klasterį, apimantį visą Skaičiavimo posistemę. Programinė įranga turi leisti diegti ir valdyti įvairaus dydžio ir parametrų GPU Skaičiavimo resursus formuojant juos GPU Skaičiavimo posistemės apimtyje atsižvelgiant į tuo metu turimą poreikį. - Skaičiavimo posistemės GPU skaičiavimo mazgai turi būti valdomi klasterio valdymo įrankio pagalba, kuris yra integrali ir neatsiejama Skaičiavimo posistemės GPU skaičiavimo mazgų dalis. Valdymo įrankio licencijos turi turėti visus reikalaujamus komponentus ir funkcijas aprašytus ties kiekvienu skaičiavimo mazgu. Skaičiavimo posistemės GPU skaičiavimo mazgams skirtos licencijos turi padengti visus Skaičiavimo posistemės GPU skaičiavimo mazgų komponentus, remiantis siūlomo valdymo įrankio gamintojo licencijavimo politika įskaitant CPU ir GPU resursus. - Skaičiavimo posistemės GPU skaičiavimo mazgams programinė įranga turi leisti automatiškai diegti skaičiavimo mazgus (angl. Infrastructure provisioning), atlikti tinklo bei saugos konfigūravimo užduotis. - Skaičiavimo posistemės GPU skaičiavimo mazgų programinė įranga turi leisti atlikti mazgų bei atliekamų skaičiavimo užduočių stebėseną, priskirti (angl. allocation) resursus, suteikti prieigą autorizuotiems vartotojams. - Turi būti galimybė pagal poreikį į Skaičiavimo posistemės valdymo klasterį įtraukti papildomus CPU, AI ar GPU skaičiavimo mazgus ateityje. |  |
|  | Reikalavimai GPU skaičiavimo mazgams (A tipo) |  |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |  |  |  |
|  | Bendri reikalavimai* | - GPU skaičiavimo posistemę turi sudaryti ne mažiau kaip 3 vnt. GPU skaičiavimo mazgai (A tipo) aprašyti žemiau bei apjungti į vieną bendrą visumą kartu su kitais sistemos komponentais ir užtikrinančiais GPU skaičiavimo posistemei keliamus reikalavimus. - Visi GPU skaičiavimo mazgai (A tipo) turi būti to paties gamintojo, modelio bei komplektuojančių dalių. |  |  |  |
|  | GPU skaičiavimo mazgo tipas | - Montuojama į standartinę 19“ (angl. rack-mount) spintą. - Korpusas ne didesnio nei 4U aukščio, turi talpinti ne mažiau 8 vnt. E3.s NVMe Gen5 tipo diskų. Turi būti pateikti visų diskų darbui reikalingi adapteriai, laidai. Aušinamas oru. - Turi būti priekinės pusės diskų užrakinama apsauga (angl. bezel). |  |  |  |
|  | CPU | - Ne mažiau 2 vnt., x86 architektūros procesorius, palaikantis ne mažiau kaip 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. - Branduolių skaičius viename procesoriuje – ne mažiau 96 vnt. - Procesoriaus taktinis dažnis – ne mažesnis nei 2.60GHz. - Palaikantis ne mažiau kaip 12 vnt. atminties kanalų. - Ne lėtesni kaip DDR5-6400 MT/s. - Spartinančiosios atminties ne mažiau 384MB. - Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau negu 2024 m. 4 ketvirtis. - GPU skaičiavimo mazgo (A tipo) našumas pagal https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 testą ne mažiau kaip: - 2090 vienetų pagal SPECint_rate_base2017 testą. - 1950 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą. - Procesorių testai turi būti atlikti siūlomame GPU skaičiavimo mazge (A tipo) su siūlomais procesoriais ir skelbiami adresu www.spec.org puslapyje. - Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją ir modelį. |  |  |  |
|  | RAM | - Ne mažiau kaip 2304GB, DDR5-6400 atminties. |  |  |  |
|  | Diskai viename GPU skaičiavimo mazge | - Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesnės nei 960GB talpos, NVMe Gen. 4 SSD, keičiami neišjungus (angl. hot-plug). Pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiui (angl. DWPD) ne mažiau kaip 1. - Ne mažiau 8 vnt. ne mažesnės negu 3,84TB talpos, NVMe Gen. 5 E3.s tipo SSD, keičiami neišjungus (angl. hot-plug). Pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiui (angl. DWPD) ne mažiau kaip 1. |  |  |  |
|  | TPM | - Turi būti TPM v2.0 arba lygiavertis patikimos platformos modulis (angl. Trusted Platform Module). |  |  |  |
|  | Tinklo sąsajos ir priedai viename GPU skaičiavimo mazge | - GPU skaičiavimo mazge (A tipo) turi būti įdiegta ne mažiau kaip: - 4 vnt. QSFP56 LAN prievadų galinčių veikti 10/25/50/100 GbE (turi palaikyti SR-IOV, RoCEv2, iSCSI, NFS arba lygiaverčius protokolus. - 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam GPU skaičiavimo mazgo (A tipo) valdymui. - Kartu su GPU skaičiavimo mazgu (A tipo) turi būti komplektuojami 4 vnt. 100Gb QSFP28 variniais Twinax tipo kabeliais, skirti GPU skaičiavimo mazgo (A tipo) pajungimui prie Tinklo mazgų (A tipo) (minimalūs reikalavimai tinklo mazgams yra nustatyti 4-osios pirkimo dalies techninėje specifikacijoje. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti, ar jo siūloma įranga galės būti integruota su 4-oje pirkimo dalyje numatomais įsigyti tinklo mazgais), kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi. |  |  |  |
|  | Operacinė sistema ir programinė įranga* | - GPU skaičiavimo mazgas (A tipo) turi būti suderinamas su Canonical Ubuntu Server LTS, Red Hat Enterprse Linux ar lygiavertėmis operacinėmis sistemomis ir hypervizoriais. |  |  |  |
|  | GPU (vaizdo plokštė) | - Ne mažiau kaip 8 vnt. to paties gamintojo ir modelio GPU (vaizdo plokščių) įdiegtų GPU skaičiavimo mazge (A tipo); - Ne mažiau kaip 96GB GDDR7 su ECC tipo atminties kiekviename GPU; - Ne mažiau kaip 117 TFLOP FP32 Single-Precision ir 354 TFLOPS RT Core skaičiavimo galios kiekvienam GPU; - Atminties pralaidumas ne mažesnis kaip 1590GB/s kiekvienam GPU. Tiekėjas turi nurodyti siūlomų GPU gamintoją, modelį, atminties kiekį. |  |  |  |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys bei indikatoriai |  | # GPU skaičiavimo mazgas (A tipo): - Ne mažiau kaip 1 vnt. VGA. - Ne mažiau kaip 2 vnt. USB, iš kurių 1 vnt. USB 3.0. - Šviesinė indikacija GPU skaičiavimo mazgo (A tipo) pažymėjimui. |  |  |
|  | Video adapteris | - Integruotas, palaikantis ne mažiau kaip 16 bitų. |  |  |  |
|  | Maitinimas ir aušinimas | # GPU skaičiavimo mazgas (A tipo) turi turėti ne mažiau kaip: - 8 vnt. vienas kitą dubliuojančius (4+4), karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius, turinčius ne žemesnį efektyvumo negu Titanium (arba lygiavertį) sertifikavimą, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius. Kiekvieno maitinimo šaltinio galia turi būti ne mažesnė kaip 3200W. - 8 vnt. ne trumpesnius negu 2,0 m ilgio maitinimo kabelius, tinkančius komplektuojamiems maitinimo šaltiniams ir prijungimui prie šiame pirkime įsigyjamų Energijos paskirstymo blokų (minimalūs reikalavimai energijos paskirstymo blokams yra nustatyti 4-osios pirkimo dalies techninėje specifikacijoje. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti, ar jo siūloma įranga galės būti integruota su 4-oje pirkimo dalyje numatomais įsigyti energijos skirstymo blokais) - Dubliuotų (N+1) ventiliatorių sistemą, pakankamą GPU skaičiavimo mazgo (A tipo) tinkamam aušinimui užtikrinti. |  |  |  |
|  | Nuotolinio valdymo adapteris | - GPU skaičiavimo mazgas (A tipo) turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000Base-T. Turi būti: - Tekstinė ir grafinė konsolės. - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - Galimybė saugiai ištrinti GPU skaičiavimo mazgo (A tipo) diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją. - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas. - Kerberos saugumo protokolo palaikymas. - MS Active Directory palaikymas. - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas. - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms. - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu. - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |  |  |
|  | Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas | - GPU skaičiavimo mazgo gamintojo informacinė (informavimo) sistema, realizuojanti sekantį funkcionalumą: - Prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija. - Įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas. - Automatinis palaikymo pranešimo (angl. support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas. - Įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams. - Turi pilnai integruotis kartu su visų keturių posistemių nuotolinio stebėjimo informacinėmis sistemomis ir veikti kaip integrali sprendimo visuma. |  |  |  |
|  | Fiziniai reikalavimai ir komplektacija | - GPU skaičiavimo mazgas (A tipo) turi būti pritaikytas darbui serverinėje patalpoje ir aušinamas oru. - Turi būti pritaikytas darbui ne siauresnėse ribose negu nuo 10oC iki 30oC temperatūros ir ne siauresnėse negu nuo 20% iki 80% drėgmės non-condensing aplinkoje. |  |  |  |
|  | Kiti reikalavimai | - Siūlomo GPU skaičiavimo mazgo (A tipo) gamintojo išduotas dokumentas (ar kitas lygiavertis dokumentas), patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę parduoti ir įdiegti siūlomą įrangą. Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu atskirame priede turi pateikti visų komplektuojančių dalių sąrašą ir produktų kodus (detali konfigūracija su SKU). |  |  |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą GPU skaičiavimo mazgą (A tipo) pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo, įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |
|  | Garantija | - GPU skaičiavimo mazgui (A tipo) kaip vienalyčiam sprendimui susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija, kuri skaičiuojama nuo įrangos priėmimo perdavimo akto, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas visą parą (24x7), 365 dienas per metus. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo, gamintojo įgalioto specialisto atvykimas į įrangos buvimo vietą Lietuvos teritorijoje – sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |  |  |
|  | Reikalavimai GPU skaičiavimo mazgams (B tipo) |  |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |  |  |  |
|  | Bendri reikalavimai* | - GPU skaičiavimo posistemę turi sudaryti ne mažiau kaip 1 vnt. GPU skaičiavimo mazgas (B tipo) aprašytas žemiau bei apjungtas į vieną bendrą visumą kartu su kitais sistemos komponentais ir užtikrinančiais Skaičiavimo posistemei keliamus reikalavimus. - GPU skaičiavimo mazgas (B tipo) turi būti komplektuojamas su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti Skaičiavimo posistemę. Programinė įranga turi leisti diegti ir valdyti įvairaus dydžio ir parametrų Skaičiavimo resursus formuojant juos Skaičiavimo posistemės apimtyje atsižvelgiant į tuo metu turimą poreikį. GPU skaičiavimo mazgai (B tipo) turi būti valdomi klasterio valdymo įrankio pagalba, kuris yra integrali ir neatsiejama visos Skaičiavimo posistemės dalis. - Visi GPU skaičiavimo mazgai (B tipo) turi būti to paties gamintojo, modelio bei komplektuojančių dalių. |  |  |  |
|  | GPU skaičiavimo mazgo tipas | - Montuojama į standartinę 19“ (angl. rack-mount) spintą. - Korpusas ne didesnio nei 2U aukščio, turi talpinti ne mažiau 8 vnt. 2.5“ NVMe Gen4 tipo diskų. Turi būti pateikti visų diskų darbui reikalingi adapteriai, laidai. Aušinamas oru. - Turi būti priekinės pusės diskų užrakinama apsauga (angl. bezel). |  |  |  |
|  | CPU | - Ne mažiau 2 vnt., x86 architektūros procesorius, palaikantis ne mažiau kaip 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. - Branduolių skaičius viename procesoriuje – ne mažiau kaip 32 vnt. - Procesoriaus taktinis dažnis – ne mažesnis kaip 2.50GHz. - Palaikantis ne mažiau kaip 8 vnt. atminties kanalų. - Ne lėtesnis kaip DDR5-5200 MT/s. - Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau negu 2023 m. 4 ketvirtis. - GPU skaičiavimo mazgo (B tipo) našumas pagal https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 testą ne mažiau kaip: - 629 vienetų pagal SPECint_rate_base2017 testą. - 762 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą. - Procesorių testai turi būti atlikti siūlomame GPU skaičiavimo mazge (B tipo) su siūlomais procesoriais ir skelbiami adresu www.spec.org puslapyje. - Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją ir modelį. |  |  |  |
|  | RAM | - Ne mažiau kaip 2048GB, DDR5-5600 atminties. |  |  |  |
|  | Diskų valdiklis | - Vidinis, ne lėtesnis negu 12Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų valdiklis. - Turi palaikyti RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 lygius. - Turi turėti ne mažiau kaip 8GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija. - Turi palaikyti 6Gbps SAS/SATA, 12Gbps ir 22,5Gbps SAS bei 16GT/s NVMe diskų tipus. |  |  |  |
|  | Diskai viename GPU skaičiavimo mazge | - Ne mažiau 2 vnt. ne mažesnės kaip 960GB talpos kiekvienas, M.2 NVMe SSD, keičiami neišjungus (angl. hot-plug). Turi palaikyti laikmenų veidrodinį režimą RAID-1. - Ne mažiau kaip 8 vnt. ne mažesnės negu 3,84TB talpos, NVMe Gen. 4 tipo SSD, keičiami neišjungus (angl. hot-plug). Pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiui (angl. DWPD) ne mažiau kaip 1. |  |  |  |
|  | TPM | - Turi būti TPM v2.0 arba lygiavertis patikimos platformos modulis (angl. Trusted Platform Module). |  |  |  |
|  | Tinklo sąsajos ir priedai viename GPU skaičiavimo mazge | - GPU skaičiavimo mazge (B tipo) turi būti įdiegta ne mažiau kaip: - 2 vnt. QSFP56 LAN prievadų galinčius veikti 10/25/50/100 GbE (turi palaikyti SR-IOV, RoCEv2, VXLAN arba lygiaverčius protokolus. - 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam GPU skaičiavimo mazgai (B tipo) valdymui. - Kartu su GPU skaičiavimo mazgu (B tipo) turi būti komplektuojami ne mažiau kaip 2 vnt. 100Gb QSFP28 variniais Twinax arba lygiaverčio tipo kabeliais, skirti GPU skaičiavimo mazgo (B tipo) pajungimui prie Tinklo mazgų (A tipo) (minimalūs reikalavimai tinklo mazgams yra nustatyti 4-osios pirkimo dalies techninėje specifikacijoje. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti, ar jo siūloma įranga galės būti integruota su 4-oje pirkimo dalyje numatoma įsigyti tinklo mazgais), kurie turi turėti galimybę būti programuojami su perkančiosios organizacijos turimu FlexOptix FlexBox programatoriumi. |  |  |  |
|  | Operacinė sistema ir programinė įranga* | - GPU skaičiavimo mazgas (B tipo) turi būti komplektuojamas su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti Skaičiavimo posistemės valdymo klasterį, apimantį visą Skaičiavimo posistemę, įskaitant AI ir GPU skaičiavimo mazgus. - Komplektuojamas programinės įrangos paketas turi leisti: - Diegti Triton Inference Server arba lygiavertes aplinkas, leidžiančias diegti įvairius gilaus mokymo (angl. deep learning), mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus įskaitant TensorFlow, PyTorch, ONNX, RAPIDS, FIL. - Vienu metu palaikyti vieną ar kelis gilaus mokymo (angl. deep learning) bei mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus. - Vienu metu turi būti galima leisti skirtingus modelius. - Palaikyti HTTP/REST ir GRPC arba lygiaverčius protokolus. - Rinkti ir stebėti GPU skaičiavimo mazgo (B tipo) pralaidumo (angl. throughput), vėlinimo (angl. latency) bei procesorių apkrovos parametrus. - GPU skaičiavimo mazgas (B tipo) turi būti suderinamas su Canonical Ubuntu Server LTS, Red Hat Enterprse Linux ar lygiavertėmis operacinėmis sistemomis ir hypervizoriais. |  |  |  |
|  | GPU (vaizdo plokštė) | - Ne mažiau kaip 2 vnt. to paties gamintojo ir modelio GPU (vaizdo plokščių) įdiegtų GPU skaičiavimo mazge (B tipo); - Ne mažiau kaip 24GB GDDR6 tipo atminties kiekviename GPU; - Ne mažiau kaip 30 TFLOPS FP32 ir 120 TFLOPS TF32 Tesnsor Core skaičiavimo galios kiekvienam GPU; - GPU atminties pralaidumas ne mažiau kaip 300GB/s kiekvienam GPU. - Turi būti galimybė įdiegti papildomus ne mažiau kaip 2 vnt. tokius pačius GPU. # Tiekėjas turi nurodyti siūlomų GPU gamintoją, modelį, atminties kiekį. - Kartu su GPU skaičiavimo mazgu (B tipo) turi būti pateikiami ne mažiau kaip 2 vnt. papildomi GPU (vaizdo plokščių), kurių kiekviena turi turėti ne mažiau kaip 141GB atminties ne lėtesnės kaip 4.8TB/s ir našumas turi būti ne mažesnis kaip 30 FLOPS FP64, 60 TFLOPS FP32 ir 60 TFLOPS FP64 Tensor Core. Turi būti pateikiami visi reikiami priedai šiuos GPU sudiegti GPU skaičiavimo mazge (B tipo). Turi būti pateikiama reikiama jungtis šiuos GPU apjungti ne lėtesne kaip 900GB/s greitaveikia. |  |  |  |
|  | GPU skaičiavimo mazgo išplėtimo galimybės | - Ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe pilno aukščio (angl. full height) ir dvigubo pločio (angl. Double Width), skirtų GPU diegimui bei ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe pilno aukščio (angl. full height) jungčių. |  |  |  |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys bei indikatoriai |  | # GPU skaičiavimo mazgas (B tipo) turi turėti ne mažiau kaip: - 1 vnt. VGA. - 3 vnt. USB, iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. USB 3.0. - Šviesinė indikacija GPU skaičiavimo mazgo (B tipo) pažymėjimui. |  |  |
|  | Video adapteris | - Integruotas, palaikantis ne mažiau kaip 16 bitų. |  |  |  |
|  | Maitinimas ir aušinimas | # GPU skaičiavimo mazgas (B tipo) turi turėti ne mažiau kaip: - 2 vnt. vienas kitą dubliuojančius, karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius turinčius ne žemesnį efektyvumo nei Titanium (arba lygiavertis) sertifikavimą, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius. Kiekvieno maitinimo šaltinio galia turi būti ne mažesnė kaip 2800W. - 2 vnt. ne trumpesnius negu 2,0 m ilgio maitinimo kabelius, tinkančius komplektuojamiems maitinimo šaltiniams ir prijungimui prie šiame pirkime įsigyjamų Energijos paskirstymo blokų, (minimalūs reikalavimai energijos paskirstymo blokams yra nustatyti 4-osios pirkimo dalies techninėje specifikacijoje. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti, ar jo siūloma įranga galės būti integruota su 4-oje pirkimo dalyje numatomais įsigyti energijos skirstymo blokais). - Dubliuotų (N+1) ventiliatorių sistemą, pakankamą GPU skaičiavimo mazgo (B tipo) tinkamam aušinimui užtikrinti. |  |  |  |
|  | Nuotolinio valdymo adapteris | - GPU skaičiavimo mazgas (B tipo) turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000Base-T. Turi būti: - Tekstinė ir grafinė konsolės. - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - Galimybė saugiai ištrinti GPU skaičiavimo mazgo (B tipo) diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją. - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas. - Kerberos saugumo protokolo palaikymas. - MS Active Directory palaikymas. - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas. - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms. - Galimybė prisijungti ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu. - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |  |  |
|  | Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas | - GPU skaičiavimo mazgo (B tipo) gamintojo informacinė (informavimo) sistema, realizuojanti sekantį funkcionalumą: - Prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija. - Įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas. - Automatinis palaikymo pranešimo (angl. support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas. - Įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus, atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams. - Turi pilnai integruotis kartu su visais GPU posistemės komponentų nuotolinio stebėjimo informacinėmis sistemomis ir veikti kaip integrali sprendimo visuma. |  |  |  |
|  | Fiziniai reikalavimai ir komplektacija | - GPU skaičiavimo mazgas (B tipo) turi būti pritaikytas darbui serverinėje patalpoje ir aušinamas oru. - Turi būti pritaikytas darbui ne siauresnėse ribose negu nuo 10oC iki 30oC temperatūros ir ne siauresnėse negu nuo 20% iki 80% drėgmės non-condensing aplinkoje. |  |  |  |
|  | Kiti reikalavimai | - Siūlomo GPU skaičiavimo mazgo (B tipo) gamintojo išduotas autorizacijos dokumentas (ar kitas lygiavertis dokumentas), patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę parduoti ir įdiegti siūlomą įrangą. Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu atskirame priede turi pateikti visų komplektuojančių dalių sąrašą ir produktų kodus (detali konfigūracija su SKU). |  |  |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą GPU skaičiavimo mazgą (B tipo) pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo, įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. |  |  |  |
|  | Garantija | - GPU skaičiavimo mazgui (B tipo) kaip vienalyčiam sprendimui susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas visą parą (24x7), 365 dienas per metus. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo, gamintojo įgalioto specialisto atvykimas į įrangos buvimo vietą Lietuvos teritorijoje – sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |  |  |
|  | Reikalavimai GPU skaičiavimo mazgams (C tipo) |  |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |  |  |  |
|  | Bendri reikalavimai* | - GPU skaičiavimo posistemę turi sudaryti ne mažiau kaip 1 vnt. GPU skaičiavimo mazgas (C tipo) aprašytas žemiau bei apjungtas į vieną bendrą visumą kartu su kitais sistemos komponentais ir užtikrinančiais Skaičiavimo posistemei keliamus reikalavimus. - Visi GPU skaičiavimo mazgai (C tipo) turi būti to paties gamintojo, modelio bei komplektuojančių dalių (išskyrus GPU – jis gali būti GPU gamintojo). |  |  |  |
|  | GPU skaičiavimo mazgo tipas | - Korpusas Tower tipo, turi talpinti ne mažiau kaip 2 vnt. M.2 NVMe Gen4 tipo diskų. Turi būti pateikti visų diskų darbui reikalingi adapteriai, laidai. Aušinamas oru. |  |  |  |
|  | CPU | - Ne mažiau kaip 1 vnt., x86 architektūros procesorius, palaikantis ne mažiau kaip 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. - Branduolių skaičius viename procesoriuje – ne mažiau kaip 24 vnt. - Procesoriaus taktinis dažnis – ne mažesnis kaip 3.20GHz efficient branduoliams ir 3.70GHz performance branduoliams. - Palaikantis ne mažiau kaip 2 vnt. atminties kanalų. - Ne lėtesnis kaip DDR5-6400 MT/s. - Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau negu 2024 m. 4 ketvirtis. - GPU skaičiavimo mazgo (C tipo) našumas pagal cpubenchmark.net testą ne mažiau kaip 65000. Taškų. - Procesoriaus testas turi būti atliktas siūlomame su siūlomais procesoriais ir skelbiamas adresu cpubenchmark.net puslapyje. - Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją ir modelį. |  |  |  |
|  | RAM | - Ne mažiau kaip 128GB, DDR5-4400 atminties. |  |  |  |
|  | Diskai viename GPU skaičiavimo mazge | - Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesnės nei 4TB talpos kiekvienas, M.2 NVMe Gen4 TLC tipo SSD. |  |  |  |
|  | TPM | - Turi būti TPM arba lygiavertis patikimos platformos modulis (angl. Trusted Platform Module). |  |  |  |
|  | Tinklo sąsajos ir priedai viename GPU skaičiavimo mazge | - GPU skaičiavimo mazge (C tipo) turi būti įdiegta ne mažiau kaip: - 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas. |  |  |  |
|  | Operacinė sistema ir programinė įranga* | - GPU skaičiavimo mazgas (C tipo) turi būti suderinamas su Ubuntu, Windows 11 Pro ar lygiavertėmis operacinėmis sistemomis. |  |  |  |
|  | GPU (vaizdo plokštė) | - Kartu su GPU skaičiavimo mazgu (C tipo) turi būti pateikiamas ne mažiau kaip 1 vnt. GPU (vaizdo plokštė), kuris turi turėti ne mažiau kaip 40GB HBM2 atminties ne lėtesnės kaip 1.5TB/s ir našumas turi būti ne mažesnis kaip 9.5 TFLOPS FP64, 19 TFLOPS FP32. Turi būti pateikiami visi reikiami priedai šį GPU sudiegti GPU skaičiavimo mazge (C tipo). |  |  |  |
|  | Virtualizacijos profilių palaikymas | Turi būti komplektuojamas programinės įrangos paketas, leidžiantis diegti konkuruojančių vartotojų profilius (angl. Concurent User arba CCU) ne mažiau kaip: - 48 vnt. Q-series vGPU tipo profilių su ne trumpesniu kaip 5 metų gamintojo palaikymu. |  |  |  |
|  | GPU skaičiavimo mazgo išplėtimo galimybės | - Ne mažiau kaip 1 vnt. PCIe pilno aukščio (angl. full height) ir dvigubo pločio (angl. Double Width) PCIe Gen5 x16, skirtas GPU diegimui. |  |  |  |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys bei indikatoriai |  | # GPU skaičiavimo mazgas (C tipo): - 2 vnt. DisplayPort 1.4a HBR3. - 5 vnt. USB, iš kurių 1 vnt. USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-C. |  |  |
|  | Video adapteris | - Integruotas, palaikantis ne mažiau kaip 16 bitų. |  |  |  |
|  | Maitinimas ir aušinimas | # GPU skaičiavimo mazgas (C tipo) turi turėti ne mažiau kaip: - 1 vnt. maitinimo šaltinį turintį ne žemesnį efektyvumo nei Platinum (arba lygiavertis) sertifikavimą, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius. Maitinimo šaltinio galia turi būti ne mažesnė kaip 1500W. - 1 vnt. ne trumpesnius negu 2,0 m ilgio maitinimo kabelis su CEE 7 jungtimi. - Ventiliatorių sistemą, pakankamą GPU skaičiavimo mazgo (C tipo) tinkamam aušinimui užtikrinti. |  |  |  |
|  | Fiziniai reikalavimai ir komplektacija | - GPU skaičiavimo mazgas (C tipo) turi būti pritaikytas darbui darbo patalpoje ir aušinamas oru. - Turi būti pritaikytas darbui ne siauresnėse ribose negu nuo 10oC iki 30oC temperatūros ir ne siauresnėse negu nuo 20% iki 80% drėgmės non-condensing aplinkoje. |  |  |  |
|  | Kiti reikalavimai | - Siūlomo GPU skaičiavimo mazgo (C tipo) gamintojo išduotas autorizacijos dokumentas (ar kitas lygiavertis dokumentas), patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę parduoti ir įdiegti siūlomą įrangą. Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu atskirame priede turi pateikti visų komplektuojančių dalių sąrašą ir produktų kodus (detali konfigūracija su SKU). |  |  |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą GPU skaičiavimo mazgą (C tipo) pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo, įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. |  |  |  |
|  | Garantija | - GPU skaičiavimo mazgui (C tipo) kaip vienalyčiam sprendimui susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas gamintojo serviso centro pasiekiamumas darbo metu (8x5) darbo dienomis. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip kita darbo diena nuo pranešimo, gamintojo įgalioto specialisto atvykimas į įrangos buvimo vietą Lietuvos teritorijoje – sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |  |  |

Aplinkos apsaugos reikalavimai 2 (antrai) pirkimo daliai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimai | Reikalavimui pagrįsti pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.3 punktu (4.4.4.3. prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai). Siūloma įranga (GPU skaičiavimo posistemė (A, B, C tipo)) turi atitikti Europos Sąjungos direktyvų dėl tam tikrų pavojingų medžiagų (gyvsidabris, kadmis, švinas, šešiavalentis chromas, antipirenai ir kt.) naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimus (RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“). | Pateikiami atitiktį RoHS reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar kiti lygiaverčiai dokumentai. |
|  | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3. punktu „<...>perkama programinė įranga<...>“ | Atitiktį įrodančių dokumentų pateikti nereikalaujama |
|  | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.4. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“. Siūlomai įrangai (GPU skaičiavimo posistemė (A, B, C tipo)) turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 (penkerių) metų garantinis terminas. | Pateikiami gamintojo arba tiekėjo suteikiamos garantijos dokumentas, patvirtinantis, jog siūlomai prekei suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija ir (ar) techninė dokumentacija (pvz., produkto specifikacijos, brošiūros), kuriose nurodyta prekės garantijos trukmė ir (ar) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
|  | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.1 „prekei <...> tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“. Sutarties vykdymo tiekėjas turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentaciją teikti elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas popierius, kuris atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 | Atitiktį įrodančių dokumentų pateikti nereikalaujama. |