## DEZINFEKCINĖMS MEDŽIAGOMS IR PRIEMONĖMS STERILIZACIJAI ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Etileno oksido dujos:

- forma – balionas vienkartinio naudojimo;

- svoris 100±5 g.;

- tinkantis etileno oksido dujų „Steri – Vac” 5 XL tipo sterilizatoriui, pateikti patvirtinančius dokumentus;

- pateikti saugos duomenų lapus lietuvių kalba;

- pardavėjas turi turėti gamintojo leidimą prekiauti etileno oksido dujų balionais.

Orientacinis poreikis: 2000 vnt.

- Popierius etileno oksido dujų sterilizatoriaus spausdintuvui

- ritinėlis, plotis 80 mm, skersmuo – 55-58 mm;

- tinka etileno oksido dujų „3 M TM Steri – Vac TM“ 5 XL tipo sterilizatoriui.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Individualaus naudojimo dozatoriai su rankų antiseptiku:

- talpa 50-100 ml;

- pagrindinė veiklioji medžiaga: alkoholiai (70-85 proc.);

- atitinka LST EN 1500 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- sudėtyje nėra fenolių, jodo, ketvirtinių amonio junginių;

- sudėtyje yra odos apsaugos bei priežiūros komponentų;

- tinkamas naudoti sveikatos priežiūros įstaigose rankų antiseptikai (turi būti įrašyta biocido autorizacijos liudijime ar jo prieduose arba saugos duomenų lapuose);

- pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus lietuvių kalba.

Orientacinis poreikis: 50 000 ml.

- Indikatoriai cheminiai išoriniai gariniam sterilizatoriui (lipdukai pakuotėms):

- indikatorius skirtas garo sterilizacijai;

- indikatoriaus pavidalas – lipni etiketė įvairių pakuočių žymėjimui;

- indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į sterilizacijos atsekamumo dokumentus (nenaudojant klijų);

- ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas indikatoriaus spalvų pasikeitimas žodžiais arba spalvos etalonas;

- ant indikatoriaus turi būti pakankamai vietos reikiamai informacijai įrašyti (3 eilutės su 32 simboliais: 21 skaičius, 10 taškų arba tarpų ir 1 raidė (I, M, T)) specialaus rankinio spausdintuvo pagalba;

- tiekiamos nemokamos rašalo kasetės, kurių rašalas atsparus sterilizacijai;

- kartu pateikiami specialūs rankiniai spausdintuvai (poreikis 28 vnt.);

- po sterilizacijos indikatorius turi tvirtai laikytis ant pakuotės;

- atitinka LST EN ISO 11140-1.

Orientacinis poreikis: 2 150 000 vnt.

- Indikatoriai cheminiai vidiniai  (EO dujų sterilizatoriui):

- skirtas sterilizacijos efektyvumo kontrolei etileno oksido dujomis;

- atitinka LST EN ISO 11140 – 1 standartą (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- indikatorius turi būti 5 arba 6 tipo;

- ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodyta tiksli indikatoriaus pasikeitimo interpretacija;

- indikatorių galiojimo laikas nurodytas ant kiekvienos pakuotės.

Orientacinis poreikis: 170 000 vnt.

- Indikatoriai cheminiai vidiniai H2O2 dujų plazmos sterilizatoriui:

- juostelės;

- atitinka LST EN ISO 11140 – 1 standartą (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- indikatorius turi būti 4 arba 5, arba 6 tipo;

- indikatorius paveiktas vandenilio peroksido (H2O2) pakeičia spalvą;

- ant indikatoriaus turi būti nurodytas indikatoriaus po sterilizacijos spalvos pasikeitimas     žodžiais arba spalvos etalonas.

Orientacinis poreikis: 4 200 vnt.

- Indikatoriai su kodatoriais EO sterilizatoriams:

- indikatorius skirtas EO sterilizacijai;

- indikatoriaus pavidalas – lipni etiketė įvairių pakuočių žymėjimui;

- indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į sterilizacijos atsekamumo dokumentus (nenaudojant klijų);

- ant indikatoriaus turi būti nurodytas sterilizacijos būdas;

- tiekiamos nemokamos rašalo kasetės, kurių rašalas atsparus sterilizacijai;

- ant indikatoriaus nurodytas spalvos pasikeitimas po sterilizacijos žodžiais arba spalvos etalonas;

- atitinka LST EN ISO 11140-1 standartą;

- ant indikatoriaus turi būti pakankamai vietos reikiamai informacijai įrašyti (3 eilutės su ≥ 33 simboliais: ≥ 22 skaičiai, 10 taškų arba tarpų ir viena raidė (privalo būti I, M ir T)) specialaus rankinio spausdintuvo*  pagalba;

- po sterilizacijos indikatorius turi tvirtai laikytis ant pakuotės.

* Laimėjęs konkursą tiekėjas įsipareigoja sutarties įvykdymo laikotarpiu pateikti  kodatorius (4 vnt.) naudojimui  per 2 savaites nuo pareikalavimo. Prietaisai grąžinami, pasibaigus sutarties terminui.

Orientacinis poreikis: 260 000 vnt.

- Indikatoriai EO biologiniai amp.:

- skirti sterilizacijos efektyvumo etileno oksido dujomis kontrolei;

- plastmasiniai ar lygiavertės medžiagos mėgintuvėliai, kurių viduje yra ampulė su mitybos terpe, plokštelė su Bacillus atrophaeus sporomis;

- ant mėgintuvėlio yra išorinis indikatorius;

- inkubavimo laikas 48 val. (sutarties vykdymo laikotarpiu būtina pateikti inkubatorių (1 vnt.) 35-57 0C temperatūros režimo);

- atitinka LST EN ISO 11138-1 ir LST EN ISO 11138-2 standartus (pateikti tai  patvirtinančius dokumentus);

- ant kiekvieno mėgintuvėlio nurodytas galiojimo laikas ir partijos numeris.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Maišelis instrumentų sterilizavimui garais 250±10 mm x 400 mm ± 20 mm:

- skirtas vakuuminei garo sterilizacijai prie 1210-1340 C temperatūros, EO dujų sterilizacijai;

- su išoriniu indikatoriumi garui ir EO;

- su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- dvigyslė arba trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu maišelio plastiko ir popieriaus dalys išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris;

- pakuotė iki 250 vnt.

Orientacinis poreikis: 12 500 vnt.

- Pakavimo medžiaga  7,5 cm

- sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai;

- juostos plotis 7,5 cm ± 5 mm;

- atitinka  ISO 11607-1, EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria popieriaus atplaišos;

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai;

- su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- rulonas ≥ 70 m.

Orientacinis poreikis: 490 m.

- Pakavimo medžiaga 10 cm:

- sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai;

- juostos plotis 10cm ± 5 mm;

- atitinka  ISO 11607-1, EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria popieriaus atplaišos;

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai;

- su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- rulonas ≥ 70 m.

Orientacinis poreikis: 980 m.

- Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos be klostės 150 mm ± 5 mm:

## Juostos be klostės:

- skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C ir etileno oksido dujomis;

- ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15 cm ± 5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- forma – rulonas  ≤ 200 m.

## Orientacinis poreikis: 120 000 m.

- Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 210mm±10mm be klostės:

## Juostos be klostės:

- skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C ir etileno oksido dujomis;

- ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15 cm ± 5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- forma – rulonas  ≤ 200 m.

## Orientacinis poreikis: 76 000 m.

- Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 250 mm ± 10 mm be klostės:

## Juostos be klostės:

- skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C ir etileno oksido dujomis;

- ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15 cm ± 5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- forma – rulonas  ≤ 200 m.

## Orientacinis poreikis: 55 000 m.

- Popieriaus - plastiko užlydomos sterilizacijos  juostos  300mm±10mm be klostės:

## Juostos be klostės:

- skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C ir etileno oksido dujomis;

- ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15 cm ± 5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- forma – rulonas  ≤ 200 m.

## Orientacinis poreikis: 12 000 m.

- Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 400 mm ± 10 mm be klostės:

## Juostos be klostės:

- skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C ir etileno oksido dujomis;

- ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15 cm ± 5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- forma – rulonas  ≤ 200 m.

## Orientacinis poreikis: 4 000 m.

- Popieriaus – plastiko užlydomos sterilizacijos juostos su kloste 200 mm ± 5 mm x 55 mm ± 5 mm x 100m ± 0.1m:

Juostos su kloste:

- skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C ir etileno oksido dujomis;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);

- ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido išoriniai indikatoriai, atsikartojantys kas 15cm ± 5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- ant juostos nurodyta atplėšimo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- forma – rulonas.

Orientacinis poreikis: 43 000 m.

- Priemonė biologinių skysčių nukenksminimui:

- pagrindinė sudedamoji dezinfekcinė medžiaga – chloro junginiai;

- veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 arba lygiavertį), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 arba lygiavertį), grybelius (LST EN 13624 arba lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 arba lygiavertį) (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius sertifikatus);

- priemonė pasižymi skysčių absorbcijos savybėmis;

- pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus lietuvių kalba;

- priemonė skirta biologinių skysčių/atliekų nukenksminimui (įrašas biocido autorizacijos liudijimo priede);

- ekspozicija iki 5 min.;

- priemonės pavidalas – granulės.

Orientacinis poreikis: 100 kg.

- Operacinio lauko antiseptikas bespalvis:

- pagrindinė veiklioji medžiaga – alkoholiai (koncentracija ≥ 70%);

- veikia bakterijas (įsk. MRSA) (atitinka LST EN 13727 arba lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 arba lygiavertį), grybelius (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);

- pakuotės dydis 500-1000 ml;

- sudėtyje nėra jodo, fenolių, peroksido, rūgščių, triklozano;

- paruoštas naudoti skystis;

- pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir saugos duomenų lapus lietuvių kalba;

- preparato ištekėjimo anga turi būti sumažinto diametro, kad būtų galima kontroliuoti skysčio ištekėjimo srovę.

## Orientacinis poreikis: 20 000 ltr.

- Servetėlės paviršių dezinfekcijai (drėgnos):

- pagrindinė sudedamoji dezinfekcinė medžiaga – alkoholiai (koncentracija 50% - 80%);

- veikia bakterijas (įsk. MRSA) (atitinka LST EN 13727 ir EN 16615 arba lygiavertį), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 arba lygiavertį), mieles(atitinka LST EN 13624 arba lygiavertį), virusus (ribotas arba pilnas virucidinis poveikis) (atitinka LST EN 14476 arba lygiavertį), pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (akredituotos laboratorijos tyrimų protokolus/sertifikatus);

- sudėtyje nėra aldehidų, fenolių, triklozano;

- pagamintos iš neaustinio pluošto;

- servetėlės dydis ne mažesnis 260 cm2 ;

- baktericidinis, mielicidinis ekspozicijos laikas iki 1 min.;

- supakuotos į sandarias pakuotes su dangteliu;

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą;

- pateikti saugos duomenų lapus lietuvių kalba;

- supakuota iki 200 servetėlių;

- kaina skaičiuojama pagal 1 servetėlės kainą.

Orientacinis poreikis: 7 950 000 vnt.

- Dezinfekcinė medžiaga instrumentų valymui ir dezinfekcijai (daugiakomponentė):

- priemonė skirta chirurginių, suterštų instrumentų dezinfekcijai;

- veikliosios medžiagos: dezinfekcinės (biguanidai, ketvirtiniai amonio junginiai ar lygiavertės), plovikliai ar fermentai;

- baktericidinis poveikis (atitinka LST EN 13727 ir LST EN 14561 arba lygiavertį), tuberkuliocidinis poveikis (atitinka LST EN 14348 arba LST EN 14563 arba lygiavertį), mielicidinis poveikis (atitinka LST EN 14562 arba lygiavertį), veikia virusus (ribotas arba pilnas virucidinis poveikis) (atitinka LST EN 14476 arba LST EN 17111 arba lygiavertį) pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (akredituotos laboratorijos tyrimų protokolus/sertifikatus);

- sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių;

- baktericidinis, tuberkuliocidinis, virucidinis (HBV, HCV, ŽIV) ekspozicijos laikas – iki 15 min. (ekspozicijos laikas turi būti įrašytas gamintojo naudojimo instrukcijoje);

- tinka naudoti rankiniam instrumentų plovimui ir dezinfekcijai, bei ultragarsiniame įrenginyje;

- priemonė – skystas koncentratas;

- įpakavimas iki 10 ltr;

- pateikti gamintojo naudojimo instrukciją lietuvių ir originalo kalba;

- pateikti saugos duomenų lapus lietuvių kalba;

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą;

- pateikti priedus, kurie turi būti įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą:

- atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba – 400 vnt.;

- atsparius drėgmei talpų žymėjimui lipdukus – 3000 vnt.

Orientacinis poreikis: 750 ltr.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.