Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13115/24) [ITP25] Asfalto plyšių remonto įranga ant priekabos bazės (kompresorius, mastikos kaitinimo katilas, kaitintuvas/pūstuvas)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Asfalto plyšių remonto įranga priekabos bazėje (6 komplektai) (toliau Prekės arba Įranga).

ir

Paslaugos - Asfalto plyšių remonto įrangos priekabos bazėje gamintojo rekomenduotinas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į 6 pirkimo dalis:

| Pirkimo dalis | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Asfalto plyšių remonto įrangos priekabos bazėje komplektas, pristatomas Santaikos g. 27, 62123 Alytus | Komplektas | 1 |
| II | Asfalto plyšių remonto įrangos priekabos bazėje komplektas, pristatomas Gamyklos g. 3, 96155 Gargždai | Komplektas | 1 |
| III | Asfalto plyšių remonto įrangos priekabos bazėje komplektas, pristatomas Žeimių g. 18, 81488 Ginkūnų kaimas Šiaulių rajonas | Komplektas | 1 |
| IV | Asfalto plyšių remonto įrangos priekabos bazėje komplektas, pristatomas Vyžuonų g. 43, 28141 Utena | Komplektas | 1 |
| V | Asfalto plyšių remonto įrangos priekabos bazėje komplektas, pristatomas Veiviržėnų g. 36, 96307 Pyktiškės kaimas Klaipėdos rajonas | Komplektas | 1 |
| VI | Asfalto plyšių remonto įrangos priekabos bazėje komplektas, pristatomas Kauno g. 14, 21372 Vievis | Komplektas | 1 |

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Asfalto plyšių remonto įranga priekabos bazėje turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nustatytus techninius  reikalavimus.

    - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos schemos, hidraulinės schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

    - Prekei ir visai kartu siūlomai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. Garantija, skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo momento, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse, kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo (priekabos važiuoklės ir papildomai montuojamos įrangos) patvirtinimus. Garantinį remontą privaloma atlikti per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir  telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir Paslaugų apimtis.

    - Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

- teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą.

-techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

2.2.5.  Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikoma visoms pirkimo dalims Asfalto plyšių remonto įranga priekabos bazėje Komplektą sudaro ne mažiau kaip šie mazgai: - dviašė, centrinių ašių priekaba su papildoma hidrofikuota pavara; - mastikos šildymo įrenginys; - šildymo ir degiklių kompleksas; - suslėgto oro kompresorius; - autonominė hidraulinė stotis, kurio pavara - vidaus degimo variklis; - karšto oro pūstuvas, plyšių išvalymui; - įranga mastikos perdavimui iki panaudojimo zonos; - elektros srovės generatorius; - valdymo instaliacija ir armatūra. | komplektai | 6 |

2.4.Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytu adresu :

| Pristatymo adresai | Kiekis komplektais |
| --- | --- |
| Santaikos g. 27, 62123 Alytus | 1 |
| Gamyklos g. 3, 96155 Gargždai | 1 |
| Žeimių g. 18, 81488 Ginkūnų kaimas Šiaulių rajonas | 1 |
| Vyžuonų g. 43, 28141 Utena | 1 |
| Veiviržėnų g. 36, 96307 Pyktiškės kaimas Klaipėdos rajonas | 1 |
| Kauno g. 14, 21372 Vievis | 1 |

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Tiekėjas turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per  120  kalendorinių dienų  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr.1 - TECHNINIAI PARAMETRAI - Asfalto plyšių remonto įranga priekabos bazėje

________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

ASFALTO PLYŠIŲ REMONTO ĮRANGA PRIEKABOS BAZĖJE

Turi būti pateikiama: (taikoma visoms pirkimo dalims)

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. (siūloma nuorodų prašyti tik išimtinais atvejais. Jei Tiekėjai gali pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą techniniams reikalavimams, šią pastraipą siūloma ištrinti)

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Taikoma visoms pirkimo dalims:

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI ĮRENGINIUI |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, konstrukcija, komplektiškumas | Komplektas skirtas šildyti ir palaikyti pageidaujamą mastikos temperatūrą, karštu suslėgtu oru išvalyti asfalto dangos plyšius (neapdorotus arba išfrezuotus) ir esant poreikiui įterpti į dangos plyšį arba deformacinį pjūvį dozuojamą pašildytos mastikos kiekį. Komplektą sudaro ne mažiau kaip šie mazgai: - dviašė, centrinių ašių priekaba su papildoma hidrofikuota pavara; - mastikos šildymo įrenginys; - šildymo, degiklių kompleksas; - suslėgto oro kompresorius; - autonominė hidraulinė stotis, kurio pavara - vidaus degimo variklis; - karšto oro pūstuvas, plyšių išvalymui; - įranga mastikos perdavimui iki panaudojimo zonos; - elektros srovės generatorius; - valdymo instaliacija ir armatūra. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas įrenginio modelis – _________. |
| 1.1.1 | Komplekso jėgainė | Keturtaktis, skysčiu aušinamas vidaus degimo variklis. Variklio nominali galia 15 - 20 kW / 20 - 27 AG. Prioritetas teikiamas didesnės galios vidaus degimo varikliui. Atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V / Tier 4f galiojančius taršos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas jėgainės modelis – _________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.1.2 | Atitiktis saugos reikalavimams | Įranga turi būti nauja, iki perdavimo dienos nenaudota, atitinkanti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Įrenginys (pilnas komplektas) turi būti sertifikuotas, paženklintas CE ženklu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.2. | Serijinė gamyba | Įrenginio modelis turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminys). Turi būti pateikta gamintojo deklaracija patvirtinanti siūlomo modelio serijinę gamybą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.3. | Registracija | Pardavėjas įrenginį kaip komplektinę transporto priemonę, t.y. specialios paskirties priekabą, įregistruoja AB „Regitra“ Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), |
| 1.4. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis (polisas) turi galioti ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.5. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.5.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams (ne mažiau kaip 2 darbuotojai) Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.6. | Pilna garantija įrenginiui (priekabai ir papildomai montuojamiems įrenginiams). | Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas garantijos laikotarpis – _________ mėn. |
| 1.7. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Dominuojanti priekabos ir papildomos įrangos dažomų paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomų spalvų kodai– _________. |
| 1.8.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Saugos priemonės | Įrenginys komplektuojamas su ne mažiau kaip 6 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta. Prekės perdavimo dieną gesintuvas turi turėti galiojančios patikros žymą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | REIKALAVIMAI PRIEKABAI |  |  |
| 2.1. | Priekabos tipas | Dviejų (centrinių) ašių. Priekinė ašis pakeliama, palengvinant manevravimą kai darbų objekte naudojama papildoma hidrofikuota pavara. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda __. |
| 2.2. | Bendroji masė | Techniškai leistina priekabos maksimali (bendroji) masė ne daugiau 3 500 kg | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.2.1 | Priekabos nuosavas svoris | 300 – 500 kg | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.3. | Gabaritiniai matmenys | Bendras priekabos ilgis ne daugiau 6 500 mm. Plotis (išorinių matmenų) ne daugiau 2 500 mm. | Siūlomas parametras: bendras ilgis ______ mm; plotis ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.4. | Pastatymo/ atraminė grąžulo koja | Mechaniškai reguliuojamo aukščio atraminis ratukas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.5. | Priekabos sukabinimo įtaisas - grąžulas | Sukabinimo spyna 50 mm skersmens rutuliniam kabliui. Sukabintuvo aukštis reguliuojamas – gamintojo numatyti ir įrengti ne mažiau kaip 2 padėties keitimo mazgai. Jungiamasis kabelis, jungiantis priekabą su krovininio automobilio 7 kontaktų rozete. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.5.1 | Įtaiso aukščio reguliavimas | Sukabinimo spynos ir grąžulo aukščio virš kelio dangos reguliavimas ne siauresniame intervale nei nuo 400 iki 700 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: nuo ______ mm iki ______ mm |
| 2.6. | Stabdžiai | Priekaba privalo turėti gamintojo numastytus ir įrengtus darbinius inercinius stabdžius bei parkavimo stabdį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.7. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | Ne mažiau 2 vnt, su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.8. | Hidrofikuota pavara | Priekabos priekinėje dalyje įrengiamas valdomas pavaros mechanizmas. Mechanizmą sudaro ne mažiau kaip tokie mazgai: - atraminis traukos ratas su hidrovarikliu ir reduktoriumi; - valdymo mechanizmas krypties keitimui; - valdymo įtaisas. Prioritetas teikiamas hidrofikuotos pavaros valdymui nuotoliniu (belaidžiu) valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: pavaros valdymo būdas ______ Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.9. | Atitiktis KET | Priekaba turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose, įskaitant ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. Aukščiausioje sumontuotos įrangos vietoje įrengiamas mirksintis oranžinės spalvos LED švyturėlis. Prioritetas teikiamas visa apimtimi montuojamiems LED žibintams, kai žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | MASTIKOS ŠILDYMO ĮRANGA |  |  |
| 3.1. | Technologinis procesas/ šildomos medžiagos pakrovimas | Šildymo procesas vyksta, talpoje, kuri šildomu karšto oro srautu. Šildomai medžiagai pasiekus reikalingą konsistenciją, t.y. medžiagai pakankamai suskystėjus, aktyvuojamas maišymo procesas, leidžiantis greičiau pasiekti norimos temperatūros ribas. Pakrovimas atliekamas rankiniu būdu. Pakrovimui numatytas atidaromas liukas, kurį atidarant sustabdomas kaitinamos medžiagos maišymo procesas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 3.2. | Šildymo talpos tūris | Šildymo-kaitinimo talpoje turi tilpti 250-300 ltr išlydytos mastikos. Prioritetas teikiamas didesnio tūrio šildymo talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ______ ltr Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 3.3. | Šildymo procesas | Gamintojo numatyta ir sumontuota netiesioginė, orinė šildymo/kaitinimo sistema, kad degiklių liepsna neturėtų tiesioginio kontakto su talpos, kurioje kaitinama mastika sienelėmis. Su pasiūlymu turi būti pateiktas techninis aprašymas (brėžiniai ar paaiškinimai) nusakantis kaitinimo sistemos veikimo principą. Optimaliai pakrovus šildymo talpą, pirminis mastikos įkaitinimas iki darbinės temperatūros 160-180 °C turi būti pasiekiamas per 45-60 min. Šildymo/kaitinimo proceso kontrolei numatytas elektroninis temperatūros valdymas, su apsauga, atjungiant šildymo įtaisą, nuo perkaitinimo. Turi būti sumontuota sistema, matuojanti ir parodanti mastikos masės temperatūrą realiu laiku. Turi būti sumontuota automatinė degiklių valdymo sistema, leidžianti palaikyti užduotą darbinę mastikos temperatūrą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 3.3.1 | Šildymo/kaitinimo sistemos energijos šaltinis | Dyzelinas arba suskystintos propano-butano dujos balionuose. Prioritetas teikiamas dujinių degiklių sistemai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: šildymo sistemai naudotina technologija ______ Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 3.4. | Proceso valdymas | Visos įrenginio funkcijos, įskaitant : - vidaus degimo variklio užvedimas/gesinimas - šildymo/kaitinimo sistemos įjungimas/išjungimas - maišymo sistemos įjungimas/išjungimas turi būt valdomos iš valdymo spintos pulto, kuri įrengta operatoriui nuo važiuojamosios dangos pasiekiamoje vietoje (nelipant ar kitaip pasikeliant ant įrenginio konstrukcijų). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.5. | Išleidimo latakas | Šildymo talpos žemiausioje vietoje, galinėje dalyje įrengta talpos ištuštinimo arba savitakio išliejimo sklendė, turinti paslankų (rankiniu būdu pakeliamą/nuleidžiamą) srauto nukreipimo lataką. Sklendės valdymas – rankinis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 4. | MASTIKOS PADAVIMO ĮRANGA |  |  |
| 4.1. | Padavimas link darbo zonos | Pašildytos iki darbinės temperatūros mastikos padavimas link darbo zonos vykdomas hidraulinių siurblių pagalba. Sistemoje įrengti apsauginiai ir perpylimo vožtuvai, grąžinantys perteklinį kiekį į šildymo talpą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.2. | Padavimo žarna | Ne trumpesnė kaip 7 000 mm ilgio, turinti apsauginį šilumos izoliacinį sluoksnį/šarvą ir integruotą elektrinį šildymo elementą. Pagrindinė padavimo žarna su greitomis jungtimis-antgaliais bei šildymo elemento maitinimui reikalingo ilgio elektros kabeliu ir elektros kištuku. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 4.2.1 | Žarnos laikymo kronšteinas | Padavimo žarnos palaikymui įrengtas paslankus, pasukamas kronšteinas – gervė, prilaikanti didesnę žarnos dalį pakeltą virš asfalto dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 4.3. | Liejimo strypai | Su greito jungimo elementais, kurių dydis (srieginiai sujungimai) suderintas su pagrindine padavimo žarna ir liejimo antgaliais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.3.1 |  | Dviejų rankenų. Bendras ilgis 1 500 – 1 800 mm. Viena rankena valdomas rutulinės sklendės atidarymas/uždarymas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 4.3.2 |  | Vienos rankenos. Bendras ilgis 1 200 – 1 600 mm. Rutulinės sklendės atidarymas valdomas spyruoklinį mechanizmą turinčia uždarymo rankena. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 4.4. | Liejimo antgaliai | Su greito jungimo elementais, kurių dydis (srieginiai sujungimai) suderintas su liejimo strypais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.4.1 |  | Tiesių antgalių komplektas – 3 vnt. Vidinis angos skersmuo: 10 mm; 12 mm; 15 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 4.4.2 |  | Plokščias antgalis – 1 vnt. Angos plotis ne daugiau 10 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 4.4.3 |  | Antgalis su loveliu ir žemesne sienele, frezuotų kraštų užliejimui –- 1 vnt Lovelio vidinis plotis 10-30 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 4.4.4 |  | Antgalis su apskrita ribojančia plokšte, lokalioms ertmėms užlieti -1vnt Ribojančios plokštelės kiaurymės skersmuo 30-50 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 4.4.5 |  | Lovelis antgaliui, kai frezuotos siūlės plotis iki 30 mm – 1 vnt Lovelio vidinis plotis 30-50 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 4.4.6 |  | Antgalis/lovelis su aukštesne sienele, briaunų užliejimui – 1 vnt Lovelio vidinis plotis 30 -50 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 5 . | KARŠTO ORO PŪTIMO ĮRENGINYS |  |  |
| 5.1. | Paskirtis | Karšto oro srautu išdžiovinti ir išvalyti, išpūsti asfalto dangos siūles ir/ar plyšius. Apdorojamas plyšys ir asfalto danga negali būti veikiama tiesiogine degiklio liepsna. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.2. | Vežimėlis | Įrenginį – vežimėlį sudaro rėmas su dviem atraminiais ir vienu palaikomuoju (galinčiu sukiotis, keičiant kryptį) ratukais. Vežimėlio vamzdinė konstrukcija išnaudojama suslėgto oro padavimui link išvalomo plyšio. Didelio efektyvumo dujinis degiklis su valdymo armatūra tvirtinamas prie vežimėlio apkabomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 5.2.1 | Vieta įrenginio-vežimėlio tvirtinimui, transportavimui | Priekaboje numatyta karšto oro pūtimo įrenginiui, su jam skirtu vežimėliu, laikymui ir transportavimui skirta vieta su pritvirtinimo, palaikymo įtaisu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.3. | Jungiamosios žarnos | Įrenginys komplektuojamas su dujine ir suslėgtam orui skirta žarnomis. Žarnos su greitomis jungtimis – antgaliais. Kiekvienos žarnos ilgis ne trumpesnis kaip 15 000 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas žarnų ilgis ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 5.3.1 | Ritė | Dujinei ir suslėgto oro žarnoms įrengiama susukimo ritė, kurį turi jai numatytą vietą su tvirtinimu. Ritė su spyruokliniu susisukimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 5.4. | Energijos šaltinis | Suslėgtos propano-butano dujos balionuose. Dujų balionui priekaboje numatyta tvirtinimo vieta su pritvirtinimo, palaikymo įtaisu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 5.5. | Temperatūrinis režimas | Reguliuojamas rankiniu būdu 0 – 600 °C intervale | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 5.6. | Dujų sunaudojimas | Nuo 1,5 kg/h iki ne daugiau kaip 3 kg/h | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 6. | SUSLĖGTO ORO KOMPRESORIUS |  |  |
| 6.1. | Našumas | Darbo optimaliu režimu metu, sukuriamas ne mažesnis kaip 1 000 ltr/min oro srautas Prioritetas teikiamas našesniam kompresoriui | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ____ ltr/min Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 7. | ELEKTROS GENERATORIUS |  |  |
| 7.1. | Paskirtis | Sukurti ir tiekti reikiamą elektros energijos kiekį įrangos valdymo procesams, žarnų kaitinimo elementams, apšvietimo, signalizavimo įrenginiams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.2. | Darbo zonos apšvietimas | Gamintojo numatytas ir įrengtas darbo zonos apšvietimas priekyje ir gale: ne mažiau kaip po 2 vnt. žibintų. Prioritetas teikiamas LED žibintams, kai žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ____ IP klasė Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.