PILNO VEIDO KAUKIŲ SU FILTRAIS – DUJOKAUKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas, interneto nuoroda | Dokumento lapo numeris kur nurodyta techniniai parametrai |
| 1. | Gamintojas, pavadinimas |  |  |  |
| 2. | Paskirtis: dujokaukė su CBRN (angl. Chemical, biological, radiological and nuclear) filtrais turi saugoti kvėpavimo takus nuo kenksmingų sveikatai ir gyvybei dujų, garų, skysčių bei radioaktyvių dalelių poveikio, akis – nuo smulkių skeveldrų. |  |  |  |
| 3. | Konstrukcija: veido kaukė turi būti pagaminta iš specialiai dujokaukėms skirtos medžiagos: chlorobutilo guma ir/ar silikono guma ir/ar poliuretanas ir/ar kitos lygiavertės medžiagos |  |  |  |
| 4. | Dujokaukės atsparumas išoriniam poveikiui: dujokaukė ir visos jos gamyboje naudojamos medžiagos turi būti atsparios cheminiam, temperatūriniam, mechaniniam bei trumpalaikiam liepsnos poveikiui |  |  |  |
| 5. | Oro filtro prijungimas: veido kaukė turi turėti dvi jungtis filtrams, po vieną kiekvienoje pusėje, turi turėti bent vieną aklę norint kaukę naudoti su vienu filtru. Filtro jungtis turi būti standartinio 40 mm sriegio. |  |  |  |
| 6. | Vožtuvai: iškvėpimo vožtuvas turi būti įmontuotas kaukės priekinėje dalyje |  |  |  |
| 7. | Darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +50°C |  |  |  |
| 8. | Dydis: dujokaukės turi būti universalios ir tikti S, M, L dydžiams. |  |  |  |
| 9. | Oro filtrai: CBRN apsaugos filtras turi atitikti EN 14387 standartui ir efektyviai apsaugoti nuo cheminio, biologinio bei radioaktyvių dalelių užkrato, o taip pat apsaugoti nuo CN, CS, HCN, AC, GA, GB, GD ir kt. dujų ir jų junginių; CBRN filtro galiojimo (laikymo) laikas – ne mažiau 10 metų saugojant pakuotėje, turi turėti drėgmės (galiojimo) indikatorių; darbinė temperatūra nuo -30oC iki +50oC. CS, CN, OC ir dalelių filtras turi efektyviai apsaugoti nuo CN, CS, OC dujų ir dulkių, filtro galiojimo (laikymo) laikas – ne mažiau 5 metų saugojant pakuotėje, darbinė temperatūra nuo -30° C iki +50°C. |  |  |  |
| 10. | Komplektą sudaro: 2 vnt. oro filtrų, apsauginis nešiojimo krepšys ir naudojimo instrukcija |  |  |  |
| 11. | Garantijos terminas: ne mažiau kaip 2 metai filtrams ir 10-15 metų dujokaukėms. |  |  |  |
| 12. | Sertifikavimas: dujokaukė turi turėti EC tipo patikrinimo sertifikatą. |  | Pateikiama EC tipo patikrinimo sertifikato kopija |  |

* Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |